DĖL RINKOS KONSULTACIJOS

AB „Amber Grid“ (toliau – Amber Grid), siekdama tinkamai pasirengti numatomam Virtualių mokymų kūrimo paslaugų pirkimui (toliau – Pirkimas) skelbia rinkos konsultaciją.

| Konsultacijos objektas: | Tinkamas pasirengimas Pirkimui nustatant Pirkimo objekto reikalavimus. |
| --- | --- |
| Tikslas: | Amber Grid iki Pirkimo pradžios informuoja rinkos dalyvius (toliau – rinkos dalyviai arba tiekėjai) apie numatomą Pirkimą prašant tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti Pirkime, atsakyti laisva forma į priede pateikiamus klausimus, pateikti savo nuomonę/siūlymus/rekomendacijas dėl efektyvesnio pirkimo vykdymo modelio, vertinimo kriterijų, techninės medžiagos ir gerosios praktikos pavyzdžių apie taikomus sprendimus. Amber Grid planuoja įsigyti virtualių mokymų kūrimo paslaugą. Virtualių mokymų parengimo ir sukūrimo tikslas – technologijų ir medijų pagalba suteikti Užsakovo darbuotojams maksimaliai įmanomą informaciją, susijusią su eksploatuojamais objektais, įrenginiais bei įranga ir sukurti interaktyvaus turinio darbuotojų savarankiško mokymosi priemones. Edukacinė programa ir multimedija privalo būti patraukli, patogi naudotis, bei lengvai suprantama skirtingų amžiaus grupių darbuotojams. |
| Pastabos (pasiūlymai): | Amber Grid prašo rinkos dalyvių teikti konkrečius siūlymus ir pateikti savo siūlymų pagrindimus, kurie, esant poreikiui, bus aptarti konsultacijos metu. |
| Laikas bei pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas: | Bendravimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis prašant pateikti įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas, kurias Amber Grid įvertins ir nuspręs, ar tikslinga rengti susitikimą su rinkos dalyviais (toliau – susitikimas). Tiekėjai prašomi ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS pateikti siūlymus CVP IS priemonėmis. Klausimai, pastabos, siūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami. Esant poreikiui, apie susitikimo organizavimą ir su juo susijusias aplinkybes informuosime atskiru pranešimu. |
| Kontaktiniai asmenys: | Amber Grid Pirkimų projektų vadovė Silvija Valentukevičienė, tel.: +370 685 66727. |

POREIKIO APRAŠYMAS

Objektas – dujų deginimo įrenginys, skirtas gamtinių dujų deginimui, sumontuotas ant mobilios priekabos arba paruoštas ir pritaikytas transportavimui. Pirkimo objektas apima visą reikalingą įrangą ir komponentus, įskaitant, bet neapsiribojant, valdymo sistemas, apsaugos priemones, montavimo priedus bei dokumentaciją.

1. Pirkimo apimtis apima vieną (1) dujų deginimo įrenginį su visais reikalingais komponentais, papildomomis pagrindinėmis atsarginėmis dalimis, dokumentacija, pristatymo paslaugomis, montavimo darbais, mokymais ir paleidimo – derinimo darbais.

2. Techniniai reikalavimai įrenginiui:

2.1. Įrenginys turi būti pritaikytas gamtinėms dujoms deginti, kurių įleidimo slėgis gali siekti iki 54 bar.

2.2. Įrenginys turi būti pajėgus deginti gamtines dujas su maksimaliu ne mažesniu kaip 2000 Nm³/h srautu.

2.3. Įrenginys turi sudeginti gamtines dujas ir pašalinamų dujų efektyvumo lygis turi siekti ne mažiau kaip 99%.

2.4. Įrenginys turi būti aprūpintas elektriniu, automatiniu uždegimo įtaisu, kuris užtikrintų saugų ir patikimą liepsnos uždegimą.

3. Apsaugos ir saugumo priemonės:

3.1. Sistema turi būti aprūpinta visais reikalingais ir būtinais saugos elementais reikalingais saugiam įrangos eksploatavimui.

3.2. Įrenginyje turi būti sumontuoti visi reikalingi uždarymo įtaisai, atbuliniai vožtuvai, slėgio (ar srauto) reguliatoriai ir manometrai.

4. Montavimo reikalavimai:

4.1. Jeigu įrenginys montuojamas ant priekabos:

4.1.1. Priekaba turi atitikti nacionalinius kelių transporto reikalavimus, kad būtų galima užtikrinti įrangos mobilumą ir saugų transportavimą.

4.1.2. Priekaba turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus ir techninius standartus, kad ją būtų galima sėkmingai įregistruoti Lietuvos kelių transporto priemonių registre be papildomų techninių modifikacijų ar specialių leidimų.

4.2. Jeigu įrenginys nemontuojamas ant priekabos:

4.2.1. Įrenginys turi turėti įrangos saugiam transportavimui skirtas dėžes ar tam pritaikytus konteinerius.

5. Papildomos įrangos ir komponentų aprašymas:

5.1. Įrenginys turi būti aprūpintas tinkamomis jungtimis, įskaitant specialų gamtinių dujų deginimui skirtą antgalį, srauto apribojimo ar reguliavimo įrangą ir aukšto slėgio žarną (ar) žarnas, leidžiančias patogiai sujungti sistemą su gamtinių dujų tiekimo linijomis.

5.2. Įrenginys turi turėti įžeminimo smaigalį ar jungtį, kuris būtų naudojamas užtikrinti įrangos saugumą eksploatacijos metu.

5.3.. Jeigu įrenginiui reikalingas elektros maitinimas, turi būti numatyta ir sumontuota baterijos ar elektros generatorius.

6. Dokumentacija ir programinė įranga:

6.1. Prie įrangos turi būti pridėta visa reikalinga techninė dokumentacija (Lietuvių kalba), įskaitant eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas, brėžinius, schemas, bei visi būtini sertifikatai, patvirtinantys įrangos atitiktį tarptautiniams ir nacionaliniams standartams.

6.2. Tiekėjui taip pat privalu pateikti visą reikalingą programinę įrangą, skirtą valdymo sistemų operacijoms bei techninei priežiūrai (jeigu tai aktualu užsakovui).

7. Sąlygos ir garantijos:

7.1. Įrenginys turi atitikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktus bei Europos Sąjungos reikalavimus, įskaitant CE sertifikavimo reikalavimus.

7.2. Prekės negali būti pagamintos Baltarusijoje, Rusijos Federacijoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje.

7.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad įrenginys yra naujas ir nenaudotas, pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėnesių nuo pristatymo datos.

PAGRINDINIAI KLAUSIMAI

- Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas kontaktui |  |

- Ar tiekėją sudomino dalyvavimo Pirkime galimybė? Jeigu taip, ar tiekėjas norėtų teikti pasiūlymą  Pirkimui?

Atsakymas:

- Kokiu maksimaliu srautu įrenginys degina gamtines dujas?

Atsakymas:

- Kintant dujų įėjimo slėgiui į įrenginį ar  keičiasi dujų deginimo srautas? Jei taip, kaip?

Atsakymas:

- Kokios saugos priemonės sumontuotos įrenginyje ir koks saugus atstumas naudojant įrenginį?

Atsakymas:

- Iki kokios slėgio įrenginys veikia ir iki kokio slėgio sudeginamos dujos?

Atsakymas:

- Siekiant tinkamai įvertinti numatomą pirkimo biudžetą prašome nurodyti orientacinę perkamų prekių kainą?

Atsakymas:

- Ar galite pasiūlyti įrenginį su panašiais parametrais, bet nepilnai atitinkančiais pateiktą techninę specifikaciją? Jei taip, kokie tai parametrai?

Atsakymas:

- Ar techninė specifikacija yra išsami ir aiški? Kokių elementų trūksta techninėje specifikacijoje?

Atsakymas:

- Ar techninėje specifikacijoje yra numatyti visi būtini parametrai, siekiant laiku įsigyti kokybiškas prekes? Jeigu ne, kokie parametrai galėtų būti papildomai numatyti?

Atsakymas:

- Koks galimas prekių pristatymo terminas?

Atsakymas:

- Kokių turėtumėte pasiūlymų ar pastebėjimų dėl pirkimo? Jeigu šiame klausimyne neradote, Jūsų nuomone, svarbaus klausimo, susijusio su perkamomis paslaugomis, prašome nurodyti jį ir pakomentuoti galimą atsakymą.

Atsakymas:

- Ar įrenginys atitinka Europos parlamento ir tarybos reglamentą dėl energetikos sektoriuje išmetamo metano kiekio mažinimo reikalavimus?

Atsakymas:

- Kiti klausimai

Atsakymas: