PLOVIMO PRIEMONĖS SU DEZINFEKTANTU, SKALAVIMO PRIEMONĖS INDŲ PLOVIMO MAŠINOMS IR AUTOMATINĖS DOZAVIMO SISTEMOS  PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plovimo- dezinfekavimo priemonė Priemonė turi būti skirta profesionaliam vartojimui, indams plauti ir dezinfekuoti automatinėse bei tunelinėse indų plovimo mašinose maisto pramonės ir visuomeninio maitinimo įstaigose. Biocidinio produkto tipas: 4 produktų tipas. Maisto srities dezinfektantas. Veiklioji medžiaga: natrio hipochloritas; jo koncentracija 3-5 %; sudėtyje turi būti natrio arba kalio hidroksido (5-15%), fosfonato. Veiksmingumas: turi tikti bet kokio kietumo vandeniui, turi gerai nuplauti ir dezinfekuoti užterštus, riebaluotus paviršius, turi naikinti bakterijas, fungicidus, virusus, tuberkuliozės sukėlėjus. Pakuotė: turi būti fasuojama 20-25 kg. plastiko talpose su užsukamu dangteliu. Dozavimas: 0,2-3 ml/l vandens. Priemonės lyginamasis svoris: 1,2-1,3 g/m3 . Kartu su pasiūlymu: pateikti instrukciją/aprašymą, kaip bus nustatoma produkto koncentracija automatinėse tunelinėse indų plovimo mašinose; pateikti instrukciją/aprašymą, kaip bus nustatoma aktyviojo chloro koncentracija automatinėse tunelinėse indų plovimo mašinose; aktyviojo chloro koncentracijai patikrinti tiekėjas privalo kartu su užsakymu pateikti „Chloro testas" juostelių, kad aktyviojo chloro koncentraciją galima būtų išmatuoti pradedant darbą, kiekvieną dieną; pateikti Biocido autorizacijos liudijimą (pažymėjimą) ir saugos duomenų lapus. Priemonė turi būti išbandyta ir tiekiama rinkoje vartotojams ne mažiau kaip 2 metus. Pirkėjui paprašius, turi būti pateikiami tai įrodantys dokumentai. Pasiūlyme privalo būti nurodyta kokias būtent bakterijas naikina siūloma priemonė. Pavadinimai privalo būti lotyniški. Gamintojas Prekės pavadinimas | kg | 20 000 |
| 2. | Skalavimo priemonė Skalavimo priemonė skirta tik profesionaliam naudojimui, indams (plastikiniams, keramikiniams, porcelianiniams, metaliniams, stikliniams, taip pat įrankiams) nuskalauti automatinėse bei tunelinėse indu plovimo mašinose maisto pramonės ir visuomeninio maitinimo įstaigose. Priemonė turi nepalikti vandens dėmių, kalkių nuosėdų ant indų paviršiaus. Veiklioji medžiaga: etanolis (koncentracija 20-30%), sudėtyje turi būti paviršiaus aktyvių medžiagų 5-20 %. Skalavimo priemonė turi būti be fosfatų. Priemonė neleidžia susidaryti putoms plovimo rezervuare. Priemonės pH: 2-3; Dozavimas: 0,2- 0,5 ml/l vandens; Lyginamasis svoris: ≥1,0 g/m3; Pakuotė: 5-10 l plastiko talpos su užsukamu dangteliu; Skalavimo priemonės koncentracija turi būti nustatoma pagal poreikį ir rezultatai raštu pateikiami perkančiajai organizacijai. Skalavimo priemonė turi būti išbandyta ir tiekiama rinkoje vartotojams ne mažiau kaip 2 metus. Pirkėjui paprašius, turi būti pateikiami tai įrodantys dokumentai. Kartu su pasiūlymu: pateikti instrukciją/aprašymą, kaip bus nustatoma produkto koncentracija automatinėse tunelinėse indų plovimo mašinose; pateikti Biocido autorizacijos liudijimą (pažymėjimą) ir saugos duomenų lapus. Nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą. Techniniai reikalavimai dozavimo sistemai: Energijos suvartojimas: 12-16 W Sistemos apsauga: IP 65 arba lygiavertė Dozavimo sistemos sudarančių komponentų darbinės dalys turi būti pagamintos iš medžiagų, atsparių plovimo priemonėms. Tiekėjas turi pateikti įrodymus, kad jis įgaliotas tiekti siūlomas dozavimo sistemas, jų dalis ir eksploatacines medžiagas, o Tiekėjo darbuotojai gali ir turi technines galimybes vykdyti dozavimo sistemų įrengimo, programavimo, paleidimo-derinimo darbus, techninę priežiūrą, remontą ir eksploataciją. Tiekėjo specialistas turi identifikuoti ir pašalinti gedimą bei operatyviai atstatyti dozavimo sistemų darbingumą. Tiekėjo specialistai, iškilus problemoms, privalės pagal poreikį atvykti per 2 val. visomis savaitės dienomis, įskaitant šventines dienas (9-21 val.). Remontą ir pakeitimą atlikti ne vėliau kaip per 24 val., skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo. Tiekėjas periodiškai pagal poreikį privalės patikrinti dozuojamo produkto tirpalo darbinę koncentraciją pagal aiškiai pateiktą metodiką ir esamą chloro koncentraciją. Ataskaita apie rezultatus patiekiama kiekvieną kartą po patikrinimo perkančiajai organizacijai. | l | 6 000 |

# Bendrieji reikalavimai:

# Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“.

# Abi priemonės turi derėti tarpusavyje, būti to paties gamintojo.​​

# Produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

# Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

# Siūlomi produktai privalo atitikti naujausius  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2026/405 (dėl ploviklių ir paviršiaus aktyviųjų medžiagų) reikalavimus.

# Plovimo-dezinfekavimo priemonės sudėtyje negali būti tikslingai pridėtų mikroorganizmų.

# Tiekiamų prekių pakuotės/etiketės turi būti paruoštos atsekamumui pagal ES skaitmenizacijos reikalavimus (turėti QR kodą ar kitą duomenų nešėją), leidžiantį identifikuoti produkto sudėtį ir atitiktį skaitmeninėje erdvėje

# Siūlomų cheminių priemonių sudėtyje negali būti perfluorintų ir polifluorintų alkilintų medžiagų (PFAS) bei jų druskų junginių, viršijančių ES teisės aktuose nustatytas ribines vertes

# Visos siūlomuose produktuose naudojamos paviršiaus aktyviosios medžiagos privalo atitikti visiško aerobinio biologinio skaidumo kriterijus pagal galiojantį ES reglamentą

# Tiekėjai turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų   originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus).  Originaliame gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos parametrą patvirtina nurodytas parametras.

# Turi būti pateikti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai (skaitmeninės jų kopijos).

# Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

# Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus tiekėjas turi pateikti prekės pavyzdžius.

# Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį cheminės sudėties reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo pasirašytus Saugos duomenų lapus (SDL) lietuvių kalba, parengtus ir atnaujintus pagal galiojančius REACH ir CLP reglamentų pakeitimus. Pasiūlymai su pasenusio formato ar neaktualiais SDL bus atmetami. Dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba;

# Pateikti prekių naudojimo instrukcijas lietuvių kalba.

# Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.

# Prekė  turi būti tinkama naudoti ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo pristatymo  dienos. Prekių pristatymas per 5 d.d. Prekių trūkumų šalinimas per 5 d.d.

# Pramoninių indaplovių priemonių dozavimo sistemą Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi valdyti panaudos būdu. Dozatoriai turi būti techniškai tvarkingi visu sutarties galiojimo metu. Meistro iškvietimas gedimo atveju  ne vėliau kaip per 2 val

# Prieš pradedant tiekti Pirkėjui Prekę, Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis, rizika ir atsakomybe neatlygintinai įrengti dozavimo sistemą (2 tunelinėms indų plovimo mašinoms), atlikti šios Dozavimo sistemos programavimo ir paleidimo - derinimo darbus.  O vėliau Sutarties galiojimo laikotarpiu teikti dozavimo sistemos eksploatacijos ir techninės priežiūros paslaugas. Dozavimo sistema turi būti sumontuota ir paleista, testuota  bei kalibruota per 1 darbo dieną  nuo Sutarties įsigaliojimo. Pasibaigus Sutarties galiojimo laikui dozavimo sistema išmontuojama tiekėjo jėgomis per 1 darbo dieną.  Į  pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visos transporto, krovimo, surinkimo ir pirminio išbandymo išlaidos.

# Atsižvelgiant į aplinkybę, kad Perkančioji organizacija Dozavimo sistemą įsigys panaudos būdu iš Plovimo priemonės tiekėjo (laikotarpiu kai jis būdamas konkurso laimėtoju Plovimo priemones tieks Kauno klinikoms), tiekėjas turės gebėti teikti numatomos sumontuoti dozavimo sistemos techninės priežiūros paslaugas visą Sutarties laikotarpį. Tai pagrįsdamas, Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Konkursui, turi jame pateikti įrodymus, kad jis turi oficialius įgaliojimus tiekti siūlomą dozavimo sistemą, jų dalis ir eksploatacines medžiagas, o Tiekėjo darbuotojai turi teisę, technines galimybes ir kompetenciją vykdyti dozavimo sistemos įrengimo, programavimo, paleidimo-derinimo darbus, techninę priežiūrą, remontą ir eksploataciją. Tiekėjo specialistai turės gebėti identifikuoti ir pašalinti gedimą bei operatyviai (24 val. laikotarpyje) atstatyti dozavimo sistemos darbingumą. Numatomą eksploatacijos medžiagų bei atsarginių dalių pristatymo laiką, pagal jų svarbą nenutrūkstamam dozavimo sistemos funkcionavimui, Tiekėjas turi planuoti pas save laikytinas atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų atsargas. Jei Tiekėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val. nepašalina paaiškėjusių defektų, tuomet defektus gali pašalinti Pirkėjas, tačiau tokiu atveju Tiekėjas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Pirkėjas, ištaisydamas defektus ir atitaisydamas žalą.

# _________