Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Statytojas (Užsakovas)

VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Vysk. K. Paltaroko g. 18, Panevėžys.

- Projekto pavadinimas

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos aktų salės remontas

- Statybos vieta

Vysk. K. Paltaroko g. 18, Panevėžys.

- Numatoma statinio statybos rūšis

Paprastasis remontas.

- Statinio kategorija

Ypatingasis

- Objekto esama situacija

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pastatas (un. Nr. 2795-8018-3010) yra registruotas nekilnojamojo kultūros paveldo registre (Kodas KVR registre 36134). Pastato aktų salės interjeras, inžinerinės sistemos susidėvėję, numatomas paprastasis remontas.

- Reikalingi atlikti darbai

Numatomi pagrindiniai darbai (lubų, sienų, grindų, šildymo, vėdinimo sistemų remontas, scenos mechanizmų ir žiūrovų vietų įrengimas) ir jiems keliami minimalūs reikalavimai pateikti žemiau šiame punkte. Nurodyti reikalingi atlikti darbai turi apimti visas medžiagas, gaminius ir darbus, kad objektas galėtų būti tinkamai eksploatuojamas vadovaujantis LR teisės aktais ir normomis. Orientaciniai reikalingų atlikti darbų kiekiai pateikti šios techninės specifikacijos priede.

  - Apdaila ir inžinerinės sistemos

Rangovas turės:

- Sumontuoti naujas grindis salėje įrengiant hidroizoliaciją, betono sluoksnį su armavimo tinklu reikiamam grindų lygiui pasiekti, išlyginamąjį sluoksnį, pakloti vinilinę PVC dangą. Grindys turi būti su kompensacine juosta grindų perimetru. Grindys perimetru turi būti su grindjuostėmis iš vinilinės dangos. Grindjuostės turi derėti kartu su grindų danga. Dangos spalva, raštas, derinamas su Užsakovu. Vinilinė danga turi būti ne žemesnės kaip 33 atsparumo klasės.

- Sumontuoti scenos karkasą (demontuotų laiptų į sceną vietoje), kuris aptaisomas atsparia drėgmei medienos drožlių plokšte. Scena dengiama viniline grindų danga analogiška salės grindų dangai.

- Užtaisyti durų į sceną angas. Angos užtaisomos įrengiant metalinį karkasą, garo izoliaciją bei dvigubas gipso kartono plokštes.

- Užtaisyti radiatorių nišas. Nišos užtaisomos įrengiant metalinį karkasą bei dvigubas gipso kartono plokštes. Esami radiatoriai sumontuojami ties užtaisytomis nišomis prijungiant juos prie esamos šildymo sistemos.

- Vėdinimo ortakį pajungti į veikiančią vėdinimo sistemą, sumontuoti difuzorius.

- Sumontuoti salėje pakabinamas lubas iš gipsokartono plokščių, įrengiant dvigubą metalinį karkasą. Lubos turi būti paruošiamos dažymui (armuojamos siūlės, glaistomos, šlifuojamos, gruntuojamos) ir dažomos vandens emulsiniais dažais. Dažų spalva derinama su Užsakovu. Dažų atsparumas šlapiam šveitimui – ne aukštesnė kaip 4 klasė pagal LST ISO 11998.

- Paruošti salėje sienas dažymui (glaistyti, šlifuoti, gruntuoti) ir dažyti vandens emulsiniais dažais. Dažų spalva derinama su Užsakovu. Dažų atsparumas šlapiam šveitimui – ne aukštesnė kaip 1 klasė pagal LST ISO 11998.

- Scenos zonoje pašalinti senus lubų dažus, gruntuoti lubas, sutvirtinti apklijuojant stiklo audiniu, paruošti dažymui (glaistyti, šlifuoti, gruntuoti) ir dažyti vandens emulsiniais dažais. Dažų spalva derinama su Užsakovu. Dažų atsparumas šlapiam šveitimui – ne aukštesnė kaip 4 klasė pagal LST ISO 11998.

- Paruošti scenos sienas dažymui (glaistyti, šlifuoti, gruntuoti) ir dažyti vandens emulsiniais dažais. Dažų spalva derinama su Užsakovu. Dažų atsparumas šlapiam šveitimui – ne aukštesnė kaip 1 klasė pagal LST ISO 11998.

- Sumontuoti vėsinimo sistemą salės zonoje, kiekvienoje salės pusėje (priekyje ir gale) įrengiant šilumos surblius oras-oras (iš viso 4 vidiniai blokai) su vėsinimo ir šildymo funkcija. Šilumos siurblių (kiekvieno atskirai) nominali šildymo galia ne mažesnė kaip 7 kW, šaldymo (vėsinimo) galia – 6,5 kW. Šilumos siurblių energetinė klasė ne mažesnė kaip: A++ šildymui ir A+ šaldymui (vėsinimui). Šilumos siurbliai turi būti valdomi tiek nuotolinio valdymo pulteliu, tiek Wi-fi. Išorinis blokas/blokai montuojami pastato vidinėje (kiemo) pusėje ant sienos ar stogo.

  - Kiti reikalavimai

Darbus vykdyti vadovaujantis LR statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu.

Statybos produktai, scenos mechanizmai, inžinerinės sistemos turi būti montuojamos laikantis gamintojų reikalavimų ar rekomendacijų.

Atliekos, susidariusios darbų metu, turi būti tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodyti konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

- Pateikiama informacija

Orientaciniai darbų kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbo aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grindų hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 159 |
|  | Grindų betonavimas | m2 | 159 |
|  | Kompensacinės juostos perimetru įrengimas | m | 63,4 |
|  | Grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas | m2 | 65 |
|  | Vinilinės PVC dangos įrengimas | m2 | 224 |
|  | Grindjuosčių iš vinilinės dangos įrengimas | m | 83,8 |
|  | Scenos (demontuotų laiptų vietoje) aptaisymas į rengiant karkasą | vnt. | 2 |
|  | Durų angų užtaisymas | vnt. | 2 |
|  | Radiatorių nišų užtaisymas | vnt. | 8 |
|  | Radiatorių permontavimas | vnt. | 8 |
|  | Ventiliacijos grotų užtaisymas GKP | vnt. | 1 |
|  | Vėdinimo ortakio įrengiamas į veikiančią sistemą | m | 21 |
|  | Difuzorių montavimas | vnt. | 12 |
|  | Pakabinamų lubų salėje montavimas | m2 | 170 |
|  | Lubų salėje paruošimas dažymui ir dažymas 2 kartus | m2 | 170 |
|  | Sienų salėje paruošimas dažymui ir dažymas 2 kartus | m2 | 322 |
|  | Senų dažų valymas scenoje nuo lubų valymas, paruošimas dažymui (įskaitant apklijavimą stiklo audiniu) ir dažymas 2 kartus | m2 | 55 |
|  | Sienų scenoje paruošimas dažymui ir dažymas 2 kartus | m2 | 143 |
|  | Vėsinimo sistemos įrengimas | kompl. | 1 |

_____________