PATVIRTINTA

[perkančiosios organizacijos vadovo / komisijos]

20__ m. ________ d. įsakymu (sprendimu) Nr. ____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ patalpų

remonto (rangos) darbų pirkimui

1. Bendrosios nuostatos

Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – Specifikacija) nustatomi reikalavimai rangos darbams, atliekamiems objekte Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“, Sodų g. 7, Elektrėnai (statinių grupė 465, statinys Nr. 1), bei juose naudojamoms medžiagoms ir gaminiams.

Pirkimo objektas – trijų ikimokyklinio ugdymo grupių patalpų (rūbinių ir grupių patalpų) remonto darbai, apimantys grindų konstrukcijų ir dangų atnaujinimą, durų keitimą, angokraščių apdailą ir su tuo susijusius paruošiamuosius, demontavimo bei atliekų tvarkymo darbus.

Darbai perkami pagal pridedamus lokalinių sąmatų žiniaraščius (Specifikacijos priedai), parengtus pagal 2026.04 kainas. Žiniaraščiuose nurodyti detalūs darbų kiekiai yra privalomi ir laikomi neatskiriama šios Specifikacijos dalimi:

- Žiniaraštis Nr. 4 – remonto darbai, grupė „Boružėlės“;

- Žiniaraštis Nr. 5 – remonto darbai, grupė „Saulytės“;

- Žiniaraštis Nr. 6 – remonto darbai, grupė „Pelėdžiukai“.

Esant neatitikimui tarp Specifikacijos teksto ir žiniaraščių, dėl darbų kiekių vadovaujamasi žiniaraščiais, dėl kokybės bei medžiagų reikalavimų – šios Specifikacijos nuostatomis. Visi žiniaraščiuose nurodyti darbai turi būti atlikti, net jei jie šioje Specifikacijoje aprašyti apibendrintai.

Rangovas privalo įvertinti darbų visumą ir atlikti visus darbus, būtinus galutiniam rezultatui pasiekti, įskaitant smulkius technologiškai neatsiejamus, žiniaraštyje tiesiogiai neįvardytus darbus (pvz., paviršių paruošimą, valymą, tarpinį transportavimą). Tikslias apimtis ir kiekius rangovui rekomenduojama patikrinti apžiūrint objektą vietoje.

2. Darbų apimtis ir sudėtis

Kiekvienoje iš trijų grupių atliekami analogiškos sudėties darbai (skiriasi tik kiekiai). Darbai pagal pobūdį skirstomi taip:

2.1. Demontavimo ir paruošiamieji darbai

- Esamų medinių grindų ardymas ir išmontavimas grupių patalpose.

- Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose.

- Patalpų paruošimas darbams, esamų paviršių apsauga, demontuotų medžiagų surinkimas.

2.2. Grindų pagrindo (konstrukcijos) įrengimas grupių patalpose

Naujos grindų konstrukcijos įrengimas išardytų medinių grindų vietoje (sluoksniai iš apačios į viršų):

- Smėlio posluoksnio įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, sluoksnio storis 30 mm.

- Garso (šiluminės) izoliacijos įrengimas iš putų polistireno plokščių, plokštės storis 50 mm.

- Ritininės (plėvelinės) hidroizoliacijos klojimas, siūlių neklijuojant.

- Betoninių grindų įrengimas, sluoksnio storis 60 mm.

2.3. Grindų pagrindo išlyginimas ir dangos įrengimas (visose patalpose)

- Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 30 mm) – rūbinių patalpose.

- Pagrindo paruošimas (išlyginimas) savaime išsilyginančiu skiediniu 2 sluoksniais, paruošiant pagrindą ruloninei grindų dangai (koeficientas k1 = 1,20).

Ruloninės („Tarkett tipo) grindų dangos klojimas: klijuojant prie pagrindo, sulydant (suvirinant) sujungimus ir užklijuojant (pakeliant) dangą ant sienos suformuojant užvartą (sąvartą).

2.4. Durų keitimo darbai

- Plieninių ZK durų blokų montavimas mūrinėse sienose paruoštose durų angose.

- Angų apdaila po durų blokų montavimo (žr. 2.5 p.).

2.5. Durų angokraščių apdaila

- Sienų vidinių angokraščių paviršių tinkavimas viensluoksniu tinku (rankiniu būdu).

- Tinkuotų angokraščių glaistymas ir šlifavimas 2 kartus.

- Tarpinis paviršių gruntavimas.

- Angokraščių dažymas vandeniniais (emulsiniais) dažais.

2.6. Statybinių atliekų tvarkymas

- Statybinių šiukšlių surinkimas ir valymas iš patalpų.

- Medžiagų (suverstinių ir parankinių) panešimas.

- Statybinių atliekų išvežimas autotransportu į atliekas tvarkančią įmonę, jų pridavimas pagal teisės aktų reikalavimus.

3. Orientacinė darbų apimtis pagal grupes

Pagrindinių darbų orientaciniai kiekiai (tikslūs kiekiai – žiniaraščiuose Nr. 4, 5, 6). Lentelė skirta darbų masteliui įvertinti.

| Pagrindinis darbas | Mato vnt. | „Boružėlės“ | „Saulytės“ | „Pelėdžiukai“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medinių grindų ardymas | m² | 62,06 | 63,22 | 78,42 |
| Naujos grindų konstrukcijos įrengimas (smėlis 30 mm + EPS 50 mm + hidroizoliacija + betonas 60 mm) | m² | 62,06 | 63,22 | 78,42 |
| Ruloninės (Tarkett tipo) dangos įrengimas (rūbinė + grupė) | m² | 83,16 | 83,39 | 99,27 |
| Plieninių ZK durų blokų montavimas | m² | 11,14 | 10,00 | pagal žiniaraštį |
| Angokraščių tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas | m² | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
| Statybinių atliekų išvežimas | t | 1,55 | 1,55 | 1,95 |

Pastaba: tai paprastojo remonto pobūdžio darbai, nekeičiantys laikančiųjų konstrukcijų ir pastato išvaizdos. Perkančioji organizacija turi įsitikinti, ar darbams nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas (rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui) pagal Statybos įstatymą ir STR 1.05.01:2017.

4. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams

4.1. Bendrieji reikalavimai

- Visos medžiagos ir gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, be defektų ir atitikti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 bei Statybos produktų įvedimo į rinką taisyklių reikalavimus; statybos produktai turi turėti eksploatacinių savybių deklaracijas ir CE ženklinimą (kai jis privalomas).

- Medžiagos turi būti tinkamos naudoti ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir atitikti HN 75:2016 reikalavimus (paviršiai lygūs, lengvai valomi ir dezinfekuojami, nekenksmingi vaikų sveikatai).

- Medžiagos parenkamos pagal žiniaraščiuose nurodytas pozicijas; siūlomi „lygiaverčiai“ gaminiai turi būti ne prastesnių techninių savybių ir suderinti su perkančiąja organizacija.

- Spalvas, raštus ir paviršių faktūras (grindų danga, dažai, durys) rangovas suderina su perkančiąja organizacija (užsakovu) prieš užsakydamas medžiagas.

4.2. Specialieji reikalavimai pagrindinėms medžiagoms

Ruloninė grindų danga (Tarkett tipo). Komercinės (ne buitinės) klasės elastinga PVC danga, tinkama intensyvaus naudojimo vaikų įstaigų patalpoms. Rekomenduojama: naudojimo klasė ne žemesnė kaip 34/43 pagal LST EN ISO 10874; slydimui atspari (ne žemesnė kaip R9 / klasė DS); degumo klasė ne žemesnė kaip Bfl-s1 pagal LST EN 13501-1; turinti baktericidinį / lengvai valomą paviršių. Klojama ištisai, sulydytomis siūlėmis, su užvarta ant sienos.

Šiluminė / garso izoliacija. Putų polistireno (EPS) plokštės, 50 mm storio, su deklaruotu stipriu gniuždant, tinkamos po betonine grindų danga.

Hidroizoliacija. Ritininė polietileno (PE) plėvelė, klojama su persidengimais; siūlių neklijuojant (pagal žiniaraštį).

Betonas / skiediniai. Betoninis grindų sluoksnis 60 mm; savaime išsilyginantis skiedinys ir sausi išlyginamieji mišiniai – gamintojo sertifikuoti, tinkami numatytai grindų dangai, paruošiantys pagrindą reikiamo lygumo ir stiprio.

Plieninių ZK durų blokai. Plieniniai durų blokai su reikiama furnitūra, montuojami mūrinėse sienose; turi atitikti naudojimo paskirtį, būti saugūs vaikams (pvz., apsauga nuo pirštų prispaudimo, kai taikytina). Konkretūs matmenys, atsparumas (degumui / dūmų sklidimui) ir komplektacija – pagal projektą / žiniaraštį ir suderinus su užsakovu.

Tinkas, glaistas, gruntas. Sausi statybiniai mišiniai vidaus darbams, suderinami tarpusavyje ir su dažais.

Dažai. Vandeniniai (emulsiniai) vidaus dažai, tinkami vaikų įstaigų patalpoms: mažo lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio, bekvapiai arba mažo kvapo, atsparūs valymui (atsparumas trinčiai šlapiu būdu – ne žemesnė klasė kaip 2 pagal LST EN 13300).

5. Reikalavimai darbų kokybei ir atlikimui

- Darbai atliekami vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kitais galiojančiais statybos techniniais reglamentais, standartais, gamintojų nurodytomis technologijomis ir gera statybos praktika.

- Grindų pagrindas prieš klojant dangą turi būti pakankamai išdžiūvęs, lygus, tvirtas, be įtrūkimų; leistinieji nuokrypiai – pagal grindų dangos gamintojo reikalavimus ir galiojančius normatyvus.

- Ruloninė danga klojama be raukšlių, oro pūslių, su tvarkingai sulydytomis siūlėmis ir tolygia užvarta ant sienos; perėjimai tarp patalpų ir prie durų užbaigiami profiliais / slenksčiais.

- Durų blokai montuojami vertikaliai ir horizontaliai, patikimai įtvirtinami, tarpai sandarinami; durys turi sklandžiai varstytis ir užsidaryti.

- Angokraščiai turi būti lygūs, tiesūs, vienodos spalvos, be matomų defektų; dažymas – tolygus, be dėmių ir potėpių.

- Paslėpti darbai (grindų sluoksniai, hidroizoliacija ir kt.) priimami aktais prieš juos uždengiant; rangovas iš anksto informuoja užsakovą / techninę priežiūrą.

6. Darbų organizavimas veikiančioje įstaigoje

Darbai vykdomi veikiančioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Rangovas privalo organizuoti darbus taip, kad būtų užtikrintas vaikų ir personalo saugumas bei kuo mažesni trikdžiai įstaigos veiklai.

- Darbų grafikas ir vykdymo laikas derinami su perkančiąja organizacija; triukšmingi ir dulkėti darbai, kai įmanoma, atliekami vaikams nesant arba atskirtose nuo vaikų zonose.

- Remontuojamos patalpos atribojamos nuo naudojamų patalpų; ribojamas dulkių ir kvapų sklidimas; pavojingos zonos paženklinamos ir izoliuojamos.

- Užtikrinami saugūs evakuaciniai keliai; medžiagos sandėliuojamos tvarkingai, vaikams neprieinamose vietose.

- Kiekvienos darbo dienos pabaigoje darbo vieta sutvarkoma, statybinės atliekos pašalinamos.

- Rangovas atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą bei priešgaisrinę saugą darbų vietoje pagal galiojančius teisės aktus.

7. Darbų atlikimo terminai

Visi darbai turi būti atlikti per [___ kalendorinių dienų / iki 20__-__-__] nuo [sutarties įsigaliojimo / statybvietės perdavimo]. Konkretų terminą nustato perkančioji organizacija pirkimo / sutarties sąlygose, atsižvelgdama į įstaigos veiklos režimą (rekomenduojama darbus planuoti vasaros laikotarpiu).

8. Garantiniai įsipareigojimai

Atliktiems darbams ir panaudotoms medžiagoms taikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (6.698 str.) ir Statybos įstatymo nustatyti garantiniai terminai, kurie negali būti trumpesni nei įstatymų nustatyti minimalūs:

- bendrasis darbų garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 5 metai;

- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, hidroizoliacijos ir pan.) – ne trumpesnis kaip 10 metų;

- dėl tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

Garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus rangovas pašalina savo sąnaudomis per su užsakovu suderintą protingą terminą.

Pastaba: tai bendro pobūdžio informacija; galutinius garantinius terminus ir jų taikymą perkančioji organizacija turėtų pasitikrinti su teisininku ir įtvirtinti rangos sutartyje.

9. Darbų priėmimas ir dokumentacija

- Darbai perduodami ir priimami atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktais; pridedami atliktų darbų aktai (pagal žiniaraščių pozicijas) ir pažymos.

- Rangovas pateikia panaudotų medžiagų ir gaminių atitiktį patvirtinančius dokumentus (eksploatacinių savybių deklaracijas, sertifikatus, higienos / saugos dokumentus), paslėptų darbų aktus ir garantinius dokumentus.

- Darbai laikomi atliktais tinkamai, kai jie atitinka šią Specifikaciją, žiniaraščius, teisės aktų reikalavimus ir yra priimti be pastabų.

10. Taikomi norminiai dokumentai

Darbai atliekami vadovaujantis galiojančiomis šių (ir kitų susijusių) teisės aktų bei standartų redakcijomis:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. <...> Statybos darbų užbaigimas <...>“ (dėl remonto procedūrų, kai aktualu);

- HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;

- Reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas) ir statybos produktų rinkos taisyklės;

- LST EN ISO 10874 (elastingų dangų naudojimo klasės), LST EN 13501-1 (degumo klasifikavimas), LST EN 13300 (vidaus dažų klasifikavimas) ir kiti susiję standartai;

- Darbuotojų saugą ir sveikatą bei priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai; statybinių atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai.

11. Priedai

- Lokalinės sąmatos žiniaraštis Nr. 4 (grupė „Boružėlės“).

- Lokalinės sąmatos žiniaraštis Nr. 5 (grupė „Saulytės“).

- Lokalinės sąmatos žiniaraštis Nr. 6 (grupė „Pelėdžiukai“).

Specifikaciją parengė: ____________________________  (vardas, pavardė, pareigos, parašas)