TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Dėl Sistemos Infusomat R Space line pirkimo:

- pagaminta iš  biologiškai suderinamos, sintetinės polimerinės (SIBS, ang. styrene-block-isobutylene-block-styrene) ar lygiavertės medžiagos;

- ilgis: 8,5± 0,1 mm;

- bendras skersmuo turi būti 350±1,0 µm;

- vidinio kanalo skersmuo turi būti 70± 1,0 µm;

- distalinėje dalyje, 3 ± 0,1 mm atstumu, randasi plokštelės, kurios stabilizuoja implantą odenos tunelyje;

- kartu vienkartinių medžiagų rinkinys:

- peilis, padedantis suformuoti 1 mm odenos tunelį;

- implanto vietos žymeklis;

- 25G adata;

- 23G kaniulė;

- sterilūs (simboliai ant pakuočių);

- vienkartiniai (pažymėta simboliais);

- su numatyta pakuočių atidarymo vieta;

- ant pakuočių pažymėta produktų pagaminimo datos ir galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Daugkartinis seilinukas suaugusiems:

- pagamintas iš specialios – vandeniui atsparios medžiagos;

- pasirinktinai surišamas arba susegamas spaudėmis;

- dydis: 46 x 92 ± 5 cm;

- skalbiamas: iki 60°C.

- skalbiamas ne daugiau kaip 150 kartų;

- absorbcija 800 ml ± 200;

Orientacinis poreikis: 15 vnt.

- Slėgio keitiklis:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- su EasyVent™ oro filtravimo sistema;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ne pirogeninis;

- pažymėtas CE ženklu (CE 2797), atitinka medicinos prietaisų direktyvą (MD);

- sudėtyje nėra DEHP, DBP, BBP ftalatų;

- MR Conditional (galima naudoti tam tikromis sąlygomis magnetinio rezonanso aplinkoje);

- suderinamas su Laborie gamintojo SOLAR GI vandens perfuzijos pompos rinkinio sistema.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Trikampis šluostukas (kempinėlė) akims, su koteliu:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- trikampio formos;

- šluostukas pagamintas iš labai gerai sugeriančios skysčius PVA (polivinilo acetato) arba lygiavertės medžiagos;

- operacijos metu nepalieka pūkų (plaušų);

- operacijos metu nesuyra (neišsifragmentuoja);

- kotelis  pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos;

- šluostuko išmatavimai 10±0,3 x 15±0,3 mm (35° kampu);

- šluostuko storis nuo 1mm iki 1,5 mm (prieš sudrėkinimą);

- šluostuko su koteliu bendras ilgis ne mažesnis 69 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.

- Priemonės rinopnemometrijai:

5.1. Bakteriniai filtrai veido kaukėms

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- filtras, skirtas rinometrijos sistemai RHINO-SYS;

- skirtas nosies kvėpavimo matavimams;

- srauto pasipriešinimas 0,08 kPa/L/s;

- kryžminės infekcijos sulaikymo efektyvumas: > 99,999996 % bakterijoms Kryžminės infekcijos sulaikymo efektyvumas: > 99,999711 % virusams;

- išmatavimai: 78 x 78 x 80 mm ± 0,1 mm (plotis x gylis x aukštis);

- 24 mm išorinis skersmuo / 30 mm ± 0,1 išorinis skersmuo ;

- pagaminta iš Polipropileno arba lygiavertės medžiagos su elektrostatinės nanoplaušelių technologijos filtro terpe

- atitinka ISO 10993 reikalavimus, be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus).

Orientacinis poreikis: 800 vnt.

5.2. Nosies slėgio žarnelės:

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- žarnelės rinomanometrijos sistemai RHINO-SYS;

- skirtos naudoti atliekant nosies kvepavimo tyrimus/matavimus rinomanometrijai ir rinosistometrijai;

- ilgis 350 ± 1 mm;

- vidinis diametras 1.7 ± 0,1 mm;

- išorinis diametras 3.5 ± 0,1 mm;

- pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, permatomos;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 800 vnt.

5.3. Metaliniai nosies slėgio žarnelių adapteriai:

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- metaliniai;

- skirtas rinometrijos sistemai RHINO-SYS;

- skirtas prijungti matavimo sistemos RHINO-SYS nosies spaudimo žarnelę prie šnervės;

- naudojamas rinomanometriniams ir rinoresistometriniams matavimams atlikti;

- ilgis 6 mm, skersmuo 2 mm ir 3 mm ± 0,1 mm;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

- Riebalų surinkimo sistema:

  - Balso stygos lipoaugumentacijos adata:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- skirta invazinei procedūrai.

- Luer Lock jungtis arba lygiavertė;

- darbinis ilgis: 263 mm ±10 mm;

- bendras ilgis:  332 mm ±10 mm;

- išorinis skersmuo: 2,0 mm ±0,2 mm;

- vidinis skersmuo: 1,6 mm ±0,2 mm;

- adatos galas: 8 mm ilgio, su 5 mm gylio žyme (žymėjimas aiškiai matomas);

- plataus spindžio kanalas, tinkamas riebalinėms ląstelėms (siekiant mažinti riebalinio transplantato pažeidimą);

- nuimama rankenėlė (arba lygiavertis sprendimas, leidžiantis patogiai valdyti injekciją);

- medžiagos biologiškai suderinamos, netoksiškos; be natūralaus latekso;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

  - Riebalų surinkimo sistema:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

Komplektacijoje:

- 1 vnt. riebalų surinkimo kaniulė;

- 1 vnt. 14G kaniulė;

- 4 vnt. 10 ml švirkštai;

- 4 vnt. 1 ml švirkštai;

- 1 vnt. jungtis riebalų perkėlimui;

- 4 vnt. Luer Lock arba lygiaverčiai kamšteliai;

- 4 vnt. įspaudžiami stūmoklio stabdikliai arba lygiavertė priemonė, atitinkanti tą pačią funkciją;

- be latekso;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Galvijų perikardo lopai (7 x10 cm. dydžio):

- lopai, skirti rekonstrukcinėms kraujagyslių operacijoms:

- pagaminti iš galvijų perikardo;

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- biologiškai suderinami su biologiniais žmogaus audiniais;

- atsparūs infekcijoms;

- paruošti naudojimui;

- lopo dydis – 7  x 10 cm ± 0,5cm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta priemonės galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 15 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

__________________