Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“

DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO DALIS.

Konteinerių komplektas:

| Eil. Nr. | Konteinerio tipas | Matavimo vienetas | Keikis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atviras konteineris didžiosioms atliekoms – >32 m3 | Vnt. | 5 |
|  | Atviras konteineris didžiosioms atliekoms – >18 m3 | Vnt. | 4 |
|  | Uždaras konteineris elektronikos atliekoms – >32 m3 | Vnt. | 1 |
|  | Uždaras konteineris pavojingoms atliekoms – >25 m3 | Vnt. | 1 |

Tiekėjas didelių gabaritų atliekų konteinerius pristatys per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, adresu: Uosinės k. 4, Patašinės sen., Marijampolės sav.

- REIKALAVIMAI DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAMS

- 2.1. ATVIRAS 18 m3  talpos konteineris DIDELIŲ GABARITŲ atliekoms

| Eil. Nr. | Techninio parametro reikšmė | Reikalaujamas techninis parametras |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atviro tipo užtraukiamas atliekų surinkimo konteineris: |  |
| 1.1. | Tūris | >18 m3 , konstrukcija pagal DIN (DIN 30722) arba lygiavertį standartą. |
| 1.2. | Būklė | naujas, nenaudotas. Pagamintas ne anksčiau nei 2026 metais. |
| 1.3. | Paskirtis | Didelių gabaritų atliekoms |
| 1.4. | Matmenys | ilgis ne daugiau 6000 mm, plotis ne mažiau 2300 mm, aukštis ne mažiau 1300 mm |
| 1.5. | Medžiaga | Metalas. Metalo markė ne mažesnė kaip S235 JR |
| 1.6. | Rėmas | Dvitėjinės sijos IPN/180; - šoninių pastiprinimų briaunų – ne mažiau 6 vnt.; - dugninių pastiprinimų briaunų - ne mažiau 12 vnt.; - priekinės sienelės papildomas pastiprinimas iš vidinės pusės - 140 UPN-profiliu; - ne mažiau kaip159 mm diametro ritinukas su guoliu viduje. |
| 1.7. | Dugnas ištisinis suvirinimas be protarpių | Ne mažiau 4 mm. |
| 1.8. | Šonai ištisinis suvirinimas be protarpių | Ne mažiau 3 mm. |
| 1.9. | Durys ištisinis suvirinimas be protarpių | Ne mažiau 3 mm. |
| 1.10. | Durų fiksavimo sistema | 4-rių taškų vertikalios dvivėrės durys (vartai) ant vyrių galinėje sienoje; durys turi būti su pagrindiniu apatiniu užraktu iš konteinerio galo ir apsauginiu atidarymu iš konteinerio šono; durys turi atsidaryti 270 laipsnių su fiksacija; |
| 1.11. | Kritulių vandens išleidimas | turi būti kritulių ištekėjimo angos; |
| 1.12. | Paviršiaus danga | žalia pagal RAL spalvų paletę. Konteinerio spalva derinama su Perkančiąja organizacija; visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga; konteineriai turi būti nusmėliuoti arba paruošti dažymui alternatyvia, tačiau ne mažiau efektyvia technologija; konteineriai turi būti nudažyti pagal ISO 12944-5:2007 standarte aprašytą C3 dažymo klasę |
| 1.13. | Šonuose | turi būti įrengti kabliai tentui tvirtinti. |
| 1.14. | Standartinė kablio iškrovimo sistema | pagal DIN 30722-1 (arba lygiavertį) standartą. Sistema turi būti suderinama su Lietuvoje naudojamomis standartinėmis pervežamųjų konteinerių sistemomis. Kablio aukštis 1570 mm (pagal DIN 30722-1 arba lygiavertį standartą). Konteinerio ratukai privalo būti su guoliais ir tepimo nipeliais, apsaugotais nuo purvo patekimo į juos. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo atitikties deklaraciją dėl aukščiau nurodytos sistemos atitikties šiame punkte nurodytam standartui arba lygiaverčiam standartui. |
| 1.15. | Kopėtėlės | iš išorės (per konteinerio plotį) lygiagrečiai kabliui turi būti įrengtos kopėtėlės. |
| 1.16. | Visos konteinerio konstrukcijos ir apdailos elementai | turi būti atsparūs smūgiams, lenkimui, UV, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai, visi metaliniai paviršiai turi būti dengti ne mažesne nei C3 klasės atsparumo danga ISO 12944-5:2007, jų gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos. Visos besitrinančias dalys turi turėti tepimo taškus su apsauginiais dangteliais. |
| 1.17. | Keliamoji galia | Ne mažesnė nei 12 tonų |
| 1.18. | Garantija | ne trumpiau kaip 24 mėnesiai. |
| 1.19. | Prekių naudojimas | kartu su Prekėmis pristatyti Prekių naudojimo/eksploatavimo, aptarnavimo ir priežiūros instrukciją. |
| 1.20. | Žaliojo pirkimo reikalavimai | Konteineris yra tvirtas ir funkcionalus. Konteineris ir jo sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų bei būti lengvai pataisomos ar pakeičiamos. |
| 1.21. | Žaliojo pirkimo reikalavimai | Konteineris, virtęs atliekomis, yra tinkamas perdirbti. |

- 2.2. ATVIRAS 32 m3 talpos konteineris DIDELIŲ GABARITŲ atliekoms

| Eil. Nr. | Techninio parametro reikšmė | Reikalaujamas techninis parametras |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atviro tipo užtraukiamas atliekų surinkimo konteineris: |  |
| 1.1. | Tūris | >32 m3 , konstrukcija pagal DIN (DIN 30722) arba lygiavertį standartą. |
| 1.2. | Būklė | naujas, nenaudotas. Pagamintas ne anksčiau nei 2026 metais. |
| 1.3. | Paskirtis | Didelių gabaritų atliekoms |
| 1.4. | Matmenys | ilgis ne daugiau 6300 mm, plotis ne mažiau 2300 mm, aukštis ne mažiau 2300 mm; |
| 1.5. | Medžiaga | Metalas. Metalo markė ne mažesnė kaip S235 JR |
| 1.6. | Rėmas | Dvitėjinės sijos IPN/180; - šoninių pastiprinimų briaunų – ne mažiau 6 vnt.; - dugninių pastiprinimų briaunų - ne mažiau 12 vnt.; - priekinės sienelės papildomas pastiprinimas iš vidinės pusės - 140 UPN-profiliu; - ne mažiau kaip159 mm diametro ritinukas su guoliu viduje. |
| 1.7. | Dugnas ištisinis suvirinimas be protarpių | Ne mažiau 4 mm. |
| 1.8. | Šonai ištisinis suvirinimas be protarpių | Ne mažiau 3 mm. |
| 1.9. | Durys ištisinis suvirinimas be protarpių | Ne mažiau 3 mm. |
| 1.10. | Durų fiksavimo sistema | 4-rių taškų vertikalios dvivėrės durys (vartai) ant vyrių galinėje sienoje; durys turi būti su pagrindiniu apatiniu užraktu iš konteinerio galo ir apsauginiu atidarymu iš konteinerio šono; durys turi atsidaryti 270 laipsnių su fiksacija; |
| 1.11. | Kritulių vandens išleidimas | turi būti kritulių ištekėjimo angos; |
| 1.12. | Paviršiaus danga | žalia pagal RAL spalvų paletę. Konteinerio spalva derinama su Perkančiąja organizacija; visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga; konteineriai turi būti nusmėliuoti arba paruošti dažymui alternatyvia, tačiau ne mažiau efektyvia technologija; konteineriai turi būti nudažyti pagal ISO 12944-5:2007 standarte aprašytą C3 dažymo klasę |
| 1.13. | Šonuose | turi būti įrengti kabliai tentui tvirtinti. |
| 1.14. | Standartinė kablio iškrovimo sistema | pagal DIN 30722-1 (arba lygiavertį) standartą. Sistema turi būti suderinama su Lietuvoje naudojamomis standartinėmis pervežamųjų konteinerių sistemomis. Kablio aukštis 1570 mm (pagal DIN 30722-1 arba lygiavertį standartą). Konteinerio ratukai privalo būti su guoliais ir tepimo nipeliais, apsaugotais nuo purvo patekimo į juos. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo atitikties deklaraciją dėl aukščiau nurodytos sistemos atitikties šiame punkte nurodytam standartui arba lygiaverčiam standartui. |
| 1.15. | Kopėtėlės | iš išorės (per konteinerio plotį) lygiagrečiai kabliui turi būti įrengtos kopėtėlės. |
| 1.16. | Visos konteinerio konstrukcijos ir apdailos elementai | turi būti atsparūs smūgiams, lenkimui, UV, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai, visi metaliniai paviršiai turi būti dengti ne mažesne nei C3 klasės atsparumo danga ISO 12944-5:2007, jų gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos. Visos besitrinančias dalys turi turėti tepimo taškus su apsauginiais dangteliais. |
| 1.17. | Keliamoji galia | Ne mažesnė nei 12 tonų |
| 1.18. | Garantija | ne trumpiau kaip 24 mėnesiai. |
| 1.19. | Prekių naudojimas | kartu su Prekėmis pristatyti Prekių naudojimo/eksploatavimo, aptarnavimo ir priežiūros instrukciją. |
| 1.20. | Žaliojo pirkimo reikalavimai | Konteineris yra tvirtas ir funkcionalus. Konteineris ir jo sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų bei būti lengvai pataisomos ar pakeičiamos. |
| 1.21. | Žaliojo pirkimo reikalavimai | Konteineris, virtęs atliekomis, yra tinkamas perdirbti. |

- 2.3. Uždaras 32 m3 talpos konteineris elektros ir elektronikos atliekoms

| Eil. Nr. | Techninio parametro reikšmė | Reikalaujamas techninis parametras |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atviro tipo užtraukiamas atliekų surinkimo konteineris: |  |
| 1.1. | Tūris | >32 m3 |
| 1.2. | Būklė | naujas, nenaudotas. Pagamintas ne anksčiau nei 2026 metais. |
| 1.3. | Paskirtis | Elektros arba elektronikos atliekoms |
| 1.4. | Matmenys | ilgis ne mažiau 6000 mm, plotis ne mažiau 2300 mm, aukštis ne mažiau 2300 mm; |
| 1.5. | Medžiaga | Metalas. Metalo markė ne mažesnė kaip S235 JR |
| 1.6. | Rėmas | Dvitėjinės sijos IPN/180; - šoninių pastiprinimų briaunų – ne mažiau 6 vnt.; - dugninių pastiprinimų briaunų - ne mažiau 12 vnt.; - priekinės sienelės papildomas pastiprinimas iš vidinės pusės - 140 UPN-profiliu; - ne mažiau kaip159 mm diametro ritinukas su guoliu viduje; |
| 1.7. | Dugnas ištisinis suvirinimas be protarpių | Ne mažiau 4 mm. |
| 1.8. | Šonai ištisinis suvirinimas be protarpių | Ne mažiau 3 mm. |
| 1.9. | Stogas ir durys ištisinis suvirinimas be protarpių | Ne mažiau 3 mm. |
| 1.10. | Durų fiksavimo sistema | 4-rių taškų vertikalios dvivėrės durys (vartai) ant vyrių galinėje sienoje; durys turi būti su pagrindiniu apatiniu užraktu iš konteinerio galo; durys turi atsidaryti 270 laipsnių su fiksacija; |
| 1.11. | Kritulių vandens išleidimas | netaikoma |
| 1.12. | Paviršiaus danga | žalia pagal RAL spalvų paletę. Konteinerio spalva derinama su Perkančiąja organizacija; visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga; konteineriai turi būti nusmėliuoti arba paruošti dažymui alternatyvia, tačiau ne mažiau efektyvia technologija; konteineriai turi būti nudažyti pagal ISO 12944-2 standarte aprašytą C3 dažymo klasę |
| 1.13. | Standartinė kablio iškrovimo sistema | pagal DIN 30722-1 (arba lygiavertį) standartą. Sistema turi būti suderinama su Lietuvoje naudojamomis standartinėmis pervežamųjų konteinerių sistemomis. Kablio aukštis 1570 mm (pagal DIN 30722-1 arba lygiavertį standartą). Konteinerio ratukai privalo būti su guoliais ir tepimo nipeliais, apsaugotais nuo purvo patekimo į juos. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo atitikties deklaraciją dėl aukščiau nurodytos sistemos atitikties šiame punkte nurodytam standartui arba lygiaverčiam standartui. |
| 1.14. | Visos konteinerio konstrukcijos ir apdailos elementai | turi būti atsparūs smūgiams, lenkimui, UV, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai, visi metaliniai paviršiai turi būti dengti ne mažesne nei C3 klasės atsparumo danga ISO 12944-5:2007, jų gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos. Visos besitrinančias dalys turi turėti tepimo taškus su apsauginiais dangteliais. |
| 1.15. | Garantija | ne trumpiau kaip 24 mėnesiai. |
| 1.16. | Prekių naudojimas | kartu su Prekėmis pristatyti Prekių naudojimo/eksploatavimo, aptarnavimo ir priežiūros instrukciją. |
| 1.17. | Žaliojo pirkimo reikalavimai | Konteineris yra tvirtas ir funkcionalus. Konteineris ir jo sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų bei būti lengvai pataisomos ar pakeičiamos. |
| 1.18. | Žaliojo pirkimo reikalavimai | Konteineris, virtęs atliekomis, yra tinkamas perdirbti. |

- 2.4. Uždaras 25 m3 talpos konteineris pavojingų atliekų saugojimui

| Eil. Nr. | Techninio parametro reikšmė | Reikalaujamas techninis parametras |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atviro tipo užtraukiamas atliekų surinkimo konteineris: |  |
| 1.1. | Tūris | >25 m3 |
| 1.2. | Būklė | naujas, nenaudotas. Pagamintas ne anksčiau nei 2026 metais. |
| 1.3. | Paskirtis | Pavojingoms atliekoms |
| 1.4. | Medžiaga | Metalas. Metalo markė ne mažesnė kaip S235 JR |
| 1.5. | Rėmas | Dvitėjinės sijos IPN/180; - šoninių pastiprinimų briaunų – ne mažiau 6 vnt.; - dugninių pastiprinimų briaunų - ne mažiau 12 vnt.; - priekinės sienelės papildomas pastiprinimas iš vidinės pusės - 140 UPN-profiliu; |
| 1.6. | Dugnas ištisinis suvirinimas be protarpių | Grindų rėmas iš ≥ 5 mm lankstytų plieno profilių. Konteinerio dugnas suvirintas iš ≥ 4 mm lakštinio plieno. Konteinerio grindys turi būti padengtos 2 mm storio epoksidine derva. |
| 1.7. | Šonai ištisinis suvirinimas be protarpių | Konteinerio sienų rėmas, nešančiosios konstrukcijos suvirintos iš 5 mm lankstytų plieno lakštų profilių ir stačiakampių vamzdžių ne mažesnių kaip 80x40x3 mm Konteinerio sienos suvirintos iš > 3 mm lakštinio plieno. Prie konteinerio rėmo vertikalių stovų viršuje ir apačioje pritvirtintos kelios dėžutės, pagamintos pagal standartą ISO 1161. Kėlimo dėžutės turi angas, kurios skirtos konteinerio pakėlimui. Konteinerio gamybai naudojamas S235JR+AR pagal LST EN 10025 plienas. |
| 1.8. | Stogas ir durys ištisinis suvirinimas be protarpių | stogo rėmas iš vamzdžio ne mažesnio kaip 40x40x3 mm, konteinerio stogas ir durys suvirinti iš > 3 mm lakštinio plieno. |
| 1.9. | Apkrovos | Konteinerio konstrukcijų elementai turi būti parinkti sekančioms apkrovoms ir jų kombinacijoms: I-oji apkrova. Stogo ir sienų konstrukcijų nuosavas svoris II-oji apkrova. Laikina sniego apkrova 160 kg/m2, Q-1,3 III-oji apkrova. Vėjo apkrova pw-55 kg/m2 |
| 1.10. | Durų fiksavimo sistema | 4-rių taškų vertikalios dvivėrės durys (vartai) ant vyrių šoninėje sienoje; Durys plieninės 1900x2000 mm, rėmas stačiakampio vamzdžio ne mažesnio kaip 80x40x3 mm ir > 3 mm lakštinio plieno. Duryse sumontuota užrakinimo spyna. |
| 1.11. | Paviršiaus danga | Išorė dažyta 40 m poliuretaniniais dažais raudonos spalvos pagal RAL spalvų paletę (konteinerio spalva derinama su Perkančiąja organizacija), ant 120 m epoksidinio grunto, vidinė pusė dažyta 40 m epoksidiniais dažais pilkos spalvos ant 120 m epoksidinio grunto. Konteinerio padengimo dangų garantija 2 metai; visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga; konteineriai turi būti nusmėliuoti arba paruošti dažymui alternatyvia, tačiau ne mažiau efektyvia technologija; konteineriai turi būti nudažyti pagal ISO 12944-2 standarte aprašytą C3 dažymo klasę; |
| 1.12. | Kiti reikalavimai | Išorėje prie konteinerio durų >1900 x 2000 mm pločio rifliuoto metalo rampa. |
| 1.13. | Visos konteinerio konstrukcijos ir apdailos elementai | turi būti atsparūs smūgiams, lenkimui, UV, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai, visi metaliniai paviršiai turi būti dengti ne mažesne nei C3 klasės atsparumo danga, jų gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos. Visos besitrinančias dalys turi turėti tepimo taškus su apsauginiais dangteliais. |
| 1.14. | Įranga | Konteinerio viduje įrengiami keičiami platformos strypai ir stelažai iš atsparių korozijai medžiagų. Po lentynomis, konteinerio grindyse įrengiamos dvi 0,6 m3 tūrio metalinės talpos/vonios galimam išsiliejusių skysčių surinkimui. Pilnai įrengta elektros instaliacija (elektros paskirstymo skydelis - 1 vnt., elektros jungiklis - 1 vnt., vienas kištukinis lizdas 220V16A, vienas kištukinis lizdas 380V25A). Technologinė įranga: Užrašų ir ženklų komplektas pavojingų atliekų konteineriui; 1 komplektas. Perspėjamųjų ženklų komplektas patalpoms ir teritorijai; 1 komplektas. Gesintuvas miltelinis ABC, 6 kg; 1 vnt.. Gyvsidabris (buitiniai termometrai); Plastikinė dėžė, PE, sandari su dangčiu 600x400x300 mm ±5%, 1 vnt.. Tirpikliai (įvairūs tirpikliai); 60 litrų sandari, su dangčiu ir užveržimo žiedu, statinė, HDPE, 1 vnt.. Rūgštys (įvairios rūgštys); 60 litrų sandari, su dangčiu ir užveržimo žiedu, statinė, HDPE, 1 vnt.. Šarmai (įvairūs šarmai); 60 litrų sandari, su dangčiu ir užveržimo žiedu, statinė, HDPE, 1 vnt.. Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų (atskiedėjai); Plastikinė stačiakampė dėžė su dangčiu, PE, 600x400x300 mm ±5%, 1 vnt.. Dėžė pavojingoms atliekoms; Plastikinė stačiakampė dėžė su dangčiu, PE, 600x400x300 mm ±5%, 2 vnt.. Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio (dienos šviesos lempos, termometrai); Plastikinė stačiakampė dėžė su dangčiu, PE, 1200x1000x760 mm ±5%, 1 vnt.. Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (sudžiūvusių dažų, klijų, dervų atliekos); Plastikinė stačiakampė dėžė su dangčiu, PE, 1200x1000x760 mm ±5%, 1 vnt.. Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra baterijos (rūgštiniai akumuliatoriai); Plastikinė stačiakampė dėžė su dangčiu, PE, 1200x1000x760 mm ±5%, 1 vnt.. Tepalų filtrai; 200 litrų sandari, su dangčiu ir užveržimo žiedu, statinė, HDPE, 1 vnt.. Švino akumuliatoriai ir baterijos; Plastikinė stačiakampė dėžė su dangčiu, PE, 1200x1000x760 mm ±5%, 1 vnt.. |
| 1.15. | Darbo saugos reikalavimai | Turi tenkinti potencialiai sprogstamoje aplinkoje naudojamos įrangos reikalavimus |
| 1.16. | Apšvietimas | ne mažiau 2x36 W apšvietimas, patalpose liuminescenciniais šviestuvais, prie lauko durų – lauko šviestuvas LED lempa. |
| 1.17. | Ventiliacija | Ištraukiamoji vėdinimo sistema su plastmasiniu ventiliatoriumi. Grotelės (8 vnt.) įrengiamos dviejuose aukščiuose: apatinės 0,2 m nuo konteinerio grindų, viršutinės prie pat konteinerio lubų |
| 1.18. | Apšildymas | Palaikyti temperatūrai konteinerio viduje >5°C (apsaugai nuo užšalimo) |
| 1.19. | Ženklinimas | Įspėjamieji užrašai lietuvių kalba (iš priekio ir iš galo): „Pavojingos atliekos“ |
| 1.20. | Garantija | ne trumpiau kaip 24 mėnesiai. |
| 1.21. | Prekių naudojimas | kartu su Prekėmis pristatyti Prekių naudojimo/eksploatavimo, aptarnavimo ir priežiūros instrukciją. |
| 1.22. | Žaliojo pirkimo reikalavimai | Konteineris yra tvirtas ir funkcionalus. Konteineris ir jo sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų bei būti lengvai pataisomos ar pakeičiamos. |
| 1.23. | Žaliojo pirkimo reikalavimai | Konteineris, virtęs atliekomis, yra tinkamas perdirbti. |

3. REIKALAVIMAI ATITIKTĮ PAGRINDŽIANTIEMS DOKUMENTAMS

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. Tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras/ eksploatacinių savybių deklaracijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija, kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, turi teisę pareikalauti pateikti dokumentų originalus, o Tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.