## 2 priedas „Techninės specifikacijos projektas“

VIZUALAUS RADIJO SISTEMA ŽINIŲ STUDIJAI PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti vizualaus radijo sistemą Žinių studijai (toliau – prekės/įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.

  - Prekės skirtos vykdyti tiesiogines LRT radijo stočių programų transliacijas su vaizdu.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

        - modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

        - modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta. Bet kuriuo atveju, Tiekėjas, visais atvejais, privalo užtikrinti, jog prekė atitiks visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus sutarties vykdymo metu.

    - Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis – 1,5 m“, o ne „ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“.

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 6.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t. y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos, įdiegtos, sumontuotos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Prekių pristatymo terminas (įskaitant prekių diegimą, montavimą) – įsigaliojus Sutarčiai ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 11 d.

- Žalieji reikalavimai

  - Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus žemiau lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms:

1 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

| Eil. Nr. | Įsigyjama prekė | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami įrodymai/ dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Į pirkimo objektą įeinančios licencijos | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkamos licencijos. |  |  |
| 2. | Visas pirkimo objektas | Tai, kad perkama modulinė įranga, kuri gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, pakeičiant tik reikalingą modulį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. |  |  |
| 3. | Į pirkimo objektą įeinančios programinės įrangos palaikymo paslaugos | Reikalavimą programinės įrangos palaikymo paslaugas teikti nuotoliniu būdu perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“), nes nuotolinis minėtų paslaugų teikimas užtikrina, kad paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių. |  |  |
| 4. | Į pirkimo objektą įeinančiam serveriui | Serveris turi atitikti reglamentuose Nr. 617/2013 (su pakeitimais) ir Nr. 424/2019 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | /įrašyti ir pateikti dokumentą/ |

Pastabos:

*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu (taikoma, kai dokumentų laukelis nėra perbrauktas „X“). Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti, arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija, bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo, arba kito asmens turinčio teisę parengti tokius dokumentus.

- Nacionalinio saugumo reikalavimai

  - Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms, nurodytoms šioje Techninėje specifikacijoje (programinei ir aparatinei įrangai, išskyrus montavimo medžiagas, tokias kaip montavimo rėmas, priedai, kabeliai ir pan.), ir programinės įrangos palaikymo paslaugoms, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - Vizualaus radijo sistema Žinių studijai - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įranga, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyti šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma Eur be PVM.

2 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Mato vnt. | Mato vnt. kiekis | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6×7) |
| 1. | Kamera | /įrašyti/ | /įrašyti/ | Vnt. | 3 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2. | Vaizdo produkcijos serveris | /įrašyti/ | /įrašyti/ | Kompl. | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3. | Multiviewer ekranas | /įrašyti/ | /įrašyti/ | Vnt. | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4. | Multiviewer ekranas | /įrašyti/ | /įrašyti/ | Vnt. | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 5. | Programinė įranga | /įrašyti/ | /įrašyti/ | Vnt. | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 6. | Įdiegimas | /įrašyti/ | /įrašyti/ | Kompl. | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 7. | Mokymai | /įrašyti/ | /įrašyti/ | Kompl. | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 8. | /papildyti, jeigu reikia, naujomis eilutėmis, arba ištrinti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

3 lentelė. Reikalavimai Žinių studijos vizualaus radijo sistema

| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai |
|  | Sistema skirta vizualaus radijo (vaizdo ir garso) transliacijų kūrimui, automatizuotam kamerų valdymui, titravimui ir turinio transliavimui realiu laiku. |  |  |  |  |
|  | Sistema turi palaikyti maksimaliai automatizuotą veikimą (užtikrinant galimybę veikti be operatoriaus įsikišimo). |  |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. Siūlomos prekės nėra išimtos iš gamintojo asortimento (discontinued). |  |  |  |  |
|  | Serveris turės būti sumontuotas į 19" rack tipo lentyną. Pastabos: 1) Serveris turės būti sumontuotas serverinės patalpoje; 2) Ekranai ir sistemos valdymas - aparatinės patalpoje; 3) Kameros - studijos patalpoje; 4) Esamas atstumas tarp serverinės, aparatinės ir studijos patalpų – apie 30 m; 5) Tiekėjas privalo pasiūlyti sprendimą, tinkamą šiam atstumui (paskelbus skelbimą apie pirkimą tiekėjams bus sudaryta galimybė apžiūrėti patalpas ir įsivertinti atstumus). |  |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos medžiagos, dalys funkcionalumui užtikrinti turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |
|  | Prekėms suteikiama garantija ne trumpiau 24 mėn. |  |  | /įrašyti/ |  |
|  | Programinei įrangai suteikiamas palaikymas ir programinės įrangos atnaujinimai, kurie teikiami nuotoliniu būdu, ne trumpiau 24 mėn. |  |  | /įrašyti, taip pat nurodyti tiekėjo pavadinimą ir kodą, kuris teiks palaikymo paslaugas/ |  |
|  | Aparatinei įrangai suteikiamas palaikymas ne trumpiau 24 mėn. |  |  | /įrašyti, taip pat nurodyti tiekėjo pavadinimą ir kodą, kuris teiks palaikymo paslaugas/ |  |
|  | Kritinių, veiklą įtakojančių gedimų, išsprendimas ne ilgiau kaip 5 darbo dienos. Pastaba: Galioja ir programinei, ir aparatinei įrangai. |  |  | /įrašyti/ |  |
|  | Programinės ir aparatinės įrangos sutrikimų registravimui tiekėjas pateikia registravimo kontaktą arba kanalą. |  |  | /įrašyti/ |  |
|  | Jeigu perkamai įrangai ir/ar jos dalims reikalingos licencijos – tokios licencijos turi būti suteikiamos ir įskaičiuojamos į pasiūlymo kainą. Licencijos suteikiamos perkančiajai organizacijai, registruojamos perkančiosios organizacijos vardu, be galiojimo pabaigos ("lifetime") arba lygiaverčiu modeliu. |  |  | /įrašyti, nurodyti visų siūlomų licencijų pavadinimą, tipą ir kiekį/ |  |
|  | Pateikiama galutinai suprogramuota sistema be klaidų pranešimų, be vaizdo/garso paketų praradimų. |  |  |  |  |
| - Kameros: 3 vnt. |  |  |  |  |  |
| Gamintojas: |  |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis: |  |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | PTZ (pan, tilt, zoom) kameros. |  |  | /įrašyti/ |  |
|  | Raiška ne prasčiau FullHD, 1080i50, 1080p60. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Objektyvo optinis elektrinis priartinimas (zoom) ne mažiau kaip 20 kartų. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Objektyvo šviesumas ne prasčiau kaip nuo F1.8 iki F4.0. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Vaizdo sensorius: a) įstrižainė ne mažiau kaip 1/2.5 colio; b) tipas MOS arba CMOS. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Horizontalus matymo kampas ne mažiau kaip 70°. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Vertikalus matymo kampas ne mažiau kaip 45°. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Valdymas per IP. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turėti ne mažiau nei vieną ne prastesnę nei 3G-SDI jungtį vaizdo atidavimui SMPTE 292 M arba AVoIP (Audio-visual over internet protocol) alternatyvą, tinkamai komplektuojamai sistemai. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Kiekviena kamera turi palaikyti ne mažiau 10 vnt. išankstinių nustatymų (preset). |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Indikacinė lemputė (tally). |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Montavimas - lubinis tvirtinimas su spaustuku (clamp) ribose 38 – 43 mm. |  |  | /įrašyti/ |  |
|  | Laikiklius, reguliuojamo aukščio, tinkamus kamerų pakabinimui nuo lubų, studijoje, pateikia tiekėjas. Pastaba: Kamerų aukštis nuo žemės ribose 160 -190 cm Bendras patalpos aukštis nuo grindų iki lubų 318 cm. |  |  | /įrašyti/ |  |
| - Vaizdo produkcijos serveris (Workstation / Broadcast server): 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| Gamintojas: |  |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis: |  |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Rack tipo serveris (1U–4U) arba specializuotas „workstation“, su fiziniais SDI vaizdo ir LAN tinklo prievadais, pritaikytas nepertraukiamam 24/7 darbui. |  |  | /įrašyti/ |  |
|  | Video įėjimai/išėjimai ne mažiau kaip: |  |  |  |  |
|  | 6 vnt. SDI įėjimai (ne prasčiau 3G) arba AVoIP alternatyva pritaikyta kamerų vaizdo perdavimui; Pastaba: Jei pateikiama AVoIP reikalingi papildomi 2 vnt. SDI į AVoIP keitikliai signalo konvertavimui. |  |  | /įrašyti, jeigu reikalingi keitikliai – nurodyti gamintoją ir modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | 2 vnt. SDI išėjimai (PGM + AUX) arba AVoIP alternatyva pritaikyta signalo 1080i50 perdavimui; Pastaba: jei pateikiama AVoIP reikalingi papildomi 2 vnt. AVoIP į SDI keitikliai signalo konvertavimui. |  |  | /įrašyti, jeigu reikalingi keitikliai – nurodyti gamintoją ir modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | 1 vnt. „Multiview“ HDMI išėjimas. Pastaba: „Multiview“ ekranas iš šio išėjimo nuo serverinės jungiamas aparatinės patalpoje iki 30 m atstumu. Paskelbus skelbimą apie pirkimą tiekėjams bus sudaryta galimybė apžiūrėti patalpas ir įsivertinti atstumus. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Garsas: |  |  |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 16 vnt. Dante įėjimo kanalų; |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Įterptinis (Embedded) SDI audio palaikymas; |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Tinklas - ne mažiau kaip 2 vnt. „Ethernet“ jungčių: |  |  | /įrašyti/ |  |
|  | Ne mažiau kaip 1 vnt. Dante AoIP tinklui; |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau kaip 1 vnt. valdymo tinklui ir interneto prieigai. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | GPIO valdymas: |  |  |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 5 vnt. įėjimai; |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau kaip 5 vnt. išėjimai; |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti galimybė GPI aktyvuoti „macro“ komandas programinės įrangos funkcijų valdymui; |  |  | /įrašyti/ |  |
|  | Pateikiama sukonfigūruota 1 vnt. GPI „macro“ aktyvacija iš Studer Glacier garso pulto „MIC ON“ GPO išėjimo. |  |  | /įrašyti/ |  |
|  | Diskas ne prasčiau nei - SSD 512 GB arba lygiavertis. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Išjungti automatiniai atnaujinimai, programinė įranga sukonfigūruota dirbti nepertraukiamu režimu. |  |  | /įrašyti/ |  |
| Prekių techninis pranašumas* |  |  |  |  |  |
| 3.8. | T1 – Rezervinis maitinimo blokas (redundant PSU). |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Multiviewer peržiūra kitoje patalpoje – aparatinėje |  |  |  |  |  |
|  | Ne mažiau 35“ įstrižainės ekranas ir „Multiviewer“ prijungimas peržiūrai iš serverio. Kiekis – 1 vnt. |  |  | /įrašyti, taip pat nurodyti gamintoją bei modelį/ |  |
| 4.2. | Ne mažiau 23“ įstrižainės ekranas, klaviatūra, pelė ir prijungimas serverio valdymui aparatinėje. Kiekis - 1 vnt. |  |  | /įrašyti, taip pat nurodyti gamintoją bei modelį/ |  |
| - Reikalavimai programinei įrangai: |  |  |  |  |  |
| Gamintojas: |  | /įrašyti/ |  |  |  |
| Modelis: |  | /įrašyti/ |  |  |  |
|  | Pateikiamos sistemos moduliai turi būti integruoti tarpusavyje (viskas viename) t.y: “video switcher “ su grafikos perjungimu ir automatinio režisavimo įranga arba lygiavertė alternatyva. |  |  | /įrašyti/ |  |
|  | Vaizdo perjungimo programinės įrangos funkcionalumai: |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Ne mažiau kaip 6 vnt. video SDI šaltiniai vienu metu; |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.2.2. | „Multiview“ atvaizdavimas valdymo programoje; |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.2.3. | Scenos arba “presetai“ skirti programos išsaugotų parametrų iškvietimui; |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.2.4. | Makrokomandos, skirtos programinės įrangos funkcionalumo valdymui (macros). Suteikiama galimybė suprogramuoti makro komandas pagrindinėms funkcijoms: vaizdo perjungimui, PTZ kadruočių iškvietimui, titrų grafikos paleidimui. |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.3. | Automatinis režisavimas: |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Automatiniame rėžime sistema turi perjunginėti kameras priklausomai nuo garso šaltinio (t.y. mikrofono ar kito pašnekovo) garso lygio. Pastaba: Perjungimai turi vykti be PGM išėjime matomo PTZ vaizdo pozicionavimo bei Zoom įėjimo/išėjimo matomo vaizdo; |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.3.2. | Automatiniame režime sistema turi gebėti vieną kartą per vartotojo pasirinktą intervalą pavaizduoti titrų grafiką ir susietą metadata su XML. Pastaba: Sistema pateikiama sukonfigūruota 7 min. intervalui. Turi būti pateikiamos 7 vnt. aktyvacijos nuo skirtingų 7 vnt. Dante įėjimo kanalų linijos; |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.3.3. | Automatizacijos elementai ir aktyvavimo laukai turi būti konfigūruojami vartotojo ir pateiktos instrukcijos kaip tai atlikti kartu su priėmimo perdavimo aktu. |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.4. | Kamerų valdymas: PTZ kontrolė iš pateikiamos režisavimo sistemos programinės įrangos. |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.5. | Grafika / titravimas: |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Integruota titravimo sistema (ne išorinė). |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.5.2. | Palaikomi formatai ne mažiau: |  |  |  |  |
| 5.5.2.1. | .mov su alfa; |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.5.2.2. | PNG sekos; |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.5.3. | Automatinis titrų rodymas pagal aktyvų garso šaltinį. |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.5.4. | Konfigūruojamas titrų rodymo laikas; |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.5.5. | „Lower thirds“ template sistema; |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.5.6. | Titrų informacijos paėmimas iš XML. |  |  | /įrašyti/ |  |
| 5.7. | API integracija (REST API) arba alternatyva – su StreamDeck arba alternatyvias funkcijas turinčiu valdikliu. |  |  | /įrašyti, taip pat nurodyti gamintoją bei modelį, jei pasirinkta alternatyva/ |  |
| 5.8. | StreamDeck arba alternatyvus valdymo įrenginys „Macro“ komandoms. Ne mažiau kaip 15 programuojamų mygtukų komandų siuntimui. |  |  | /įrašyti, taip pat nurodyti gamintoją bei modelį/ |  |
| Prekių techninis pranašumas* |  |  |  |  |  |
| 5.9. | T2 - HTML5 / „dynamic graphics“. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| 5.10. | T3 - IP pirmiausia (IP-first) architektūra, (AVoIP arba ST2110 readiness). |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| 5.11. | T4 - Automatinis perjungimas (auto-switching) paremtas dirbtiniu intelektu (toliau – DI). Pastaba. Automatiniu perjungimu (auto-switching) paremtu DI laikomas funkcionalumas, kuris apima vieną ar kelias iš šių savybių: 1) veidų atpažinimą (face detection / recognition) ir dalyvių sekimą; 2) aktyvaus kalbėtojo identifikavimą, derinant garsinę ir vaizdinę informaciją; 3) kalbėjimo intensyvumo ir konteksto analizę (ne tik garso lygį, bet ir kalbėjimo trukmę, dominavimą pokalbyje ir pan.); 4) automatinį kadravimą (auto-framing) ir fokuso pritaikymą; 5) kelių šaltinių (audio + video) duomenų analizę sprendimų priėmimui; 6) scenos/erdvės analizę (pvz., kelių dalyvių grupavimą, prioritetų nustatymą). Papildomai pažymime: vien tik automatinio perjungimo pagal garso lygį funkcionalumas nelaikomas pakankamu, kad būtų priskirtas prie „DI paremto auto-switching“. |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| 5.12. | T5 - Integruotas „captioning“ (speech-to-text). |  |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Įdiegimas |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Tiekėjas pateikia įdiegtą, suintegruotą, pilnai funkcionuojančią sistemą. Pastaba: LAN tinklo komutatorių, skirtą tik valdymui, pateikia pirkėjas. Jei pateikiamas AVoIP sprendimas – tiekėjas turi pateikti papildomą komutatorių skirtą tik AVoIP tinklui. LAN ir/arba SDI kabeliai įrangos apjungimui turi būti pateikiami bei išvedžiojami tiekėjo. Tinklo komutatorius laikomas serverinės patalpoje. |  |  | /įrašyti/ |  |
| 6.2. | Tiekėjas sukonfigūruoja sistemą visoms pateiktoms kameroms, 6 vnt. studijos mikrofonams ir 1 vnt. papildomo vaizdo šaltinio automatiniam sistemos funkcionavimui, titravimui, bei valdymui. |  |  |  |  |
| 6.3. | Tiekėjas pateikia pateiktos įrangos struktūrinę ir kabelinę schemas kartu su perdavimo priėmimo aktu. |  |  |  |  |
| 6.4. | Tiekėjas privalo pajungti kabelius taip, kad būtų užtikrintas, tvarkingas, identifikuojamas ir prieinamas kabelių išdėstymas. |  |  |  |  |
| 7. Mokymai |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Suteikiami 3 val. trukmės siūlomos įrangos gamintojo arba tiekėjo, vaizdo produkcijos serverio, programinės įrangos funkcionalumų ir konfigūravimo mokymai. |  |  | /įrašyti/ |  |
| 7.2. | Mokymai gali vykti nuotoliu arba gyvai. |  |  | /įrašyti/ |  |
| 7.3. | Mokymų kalba anglų arba lietuvių. |  |  | /įrašyti/ |  |

Pastabos:

* Tiekėjo siūlomos prekės gali, bet neprivalo turėti šiuos techninius pranašumus. Tiekėjo pasiūlytos prekės, atitinkančios 3 lentelėje nurodytus reikalavimus, pagal techninių pranašumų kriterijų bus vertinamos pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimas“ nustatyta tvarka ir sąlygomis. Tiekėjui neįrašius informacijos atitinkamoje eilutėje, bus laikoma, kad jo pasiūlytos prekės neturi nurodyto techninio pranašumo.

- Kibernetinio ir informacijos saugumo reikalavimai

  - Kibernetinio ir informacijos saugumo reikalavimai (toliau – KIS reikalavimai) yra neatskiriama šios techninės specifikacijos dalis. Jie apibrėžia minimalų kibernetinio ir informacijos saugumo lygį, kurį privalo užtikrinti tiekėjas, vykdydamas su Perkančiąja organizacija sudarytą sutartį, kiek tai susiję su pirkimo objektu.

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir vykdydamas sutartį, patvirtina, kad yra susipažinęs su KIS reikalavimais, juos atitinka ir įsipareigoja jų laikytis visą sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Jeigu tiekėjas yra pasaulinis gamintojas, kurio informacijos saugumo atitikties įrodymai (pvz., galiojantys ISO/IEC 27001, SOC 2 ar lygiaverčiai sertifikatai ir (ar) audito ataskaitos) yra viešai skelbiami ar prieinami patikrinimui, laikoma, kad KIS reikalavimų atitiktis yra pagrįsta šiais dokumentais, jeigu jie apima su pirkimo objektu susijusias Paslaugas.

  - Jeigu Prekės yra Pasaulinio gamintojo, tačiau įsigyjamos per tiekėją – tarpininką:

    - jei tarpininkas neturės prieigos prie tinklų ar Perkančiosios organizacijos informacinių sistemų ir neatliks jų konfigūravimo, administravimo ar diegimo veiksmų, KIS reikalavimai jam netaikomi;

    - jei tarpininkas turės prieigą prie Perkančiosios organizacijos informacinių sistemų arba atliks jų konfigūravimo, administravimo ar diegimo veiksmus, jam KIS reikalavimai taikomi.

  - Tiekėjas sutinka, gavęs Perkančiosios organizacijos prašymą, prieš sudarant sutartį arba sutarties vykdymo metu, neatlygintinai pateikti rašytinius įrodymus, patvirtinančius KIS reikalavimų ar bet kurio KIS reikalavimo įgyvendinimą.

  - Sutarties vykdymo metu Tiekėjas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, raštu informuoti Perkančiosios organizacijos už sutartį atsakingą asmenį, jei bet kuriuo metu nebeatitinka nustatytų KIS reikalavimų. Perkančioji organizacija suteikia Tiekėjas protingą terminą jiems pašalinti ir jei per nustatytą terminą neatitikimai nepašalinami, LRT taiko Sutartyje nustatytas netesybas.

  - Tiekėjas privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planuojamo pokyčio, raštu pranešti už sutartį atsakingam Perkančiosios organizacijos darbuotojui apie visus esminius Prekių teikimo pokyčius, kurie gali turėti įtakos Perkančiosios organizacijos informacijos, informacinių sistemų ar paslaugų konfidencialumui, vientisumui, prieinamumui, atsekamumui, sutartinių reikalavimų laikymuisi ar paslaugų tęstinumui. Perkančioji organizacija, gavusi informaciją, turi įvertinti pokyčio poveikį saugumui, bei gali iš tiekėjo reikalauti papildomų saugumo priemonių arba, kraštutiniu atveju, nesutikti su pokyčiu.

  - Perkančioji organizacija turi teisę sutarties vykdymo laikotarpiu atlikti tiekėjo KIS reikalavimų laikymosi patikrinimą (auditą) arba pavesti jį atlikti trečiajai šaliai, įskaitant neplaninį auditą. Tiekėjas įsipareigoja neatlygintinai sudaryti sąlygas tokiam patikrinimui ir suteikti reikalingą informaciją bei prieigą tiek savo, tiek – jei taikoma – subtiekėjų veiklos apimtyje, kiek tai susiję su teikiamomis Prekėmis.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai, jie atitiks KIS reikalavimus, kiek KIS reikalavimai susiję su sutarties vykdymu.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai, dalyvaujantys sutarties vykdyme: būtų supažindinti su tiekėjo taikomais kibernetinio ir informacijos saugumo reikalavimais; būtų pasirašę konfidencialumo įsipareigojimus; būtų supažindinti su KIS reikalavimais.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo įrenginiai, naudojami vykdant palaikymo paslaugas, būtų apsaugoti nuo neautorizuotos prieigos ir kenkėjiškos programinės įrangos. Tokie įrenginiai turi būti apsaugoti taikant šias saugumo priemones: įrenginių duomenų šifravimą, prieigos apsaugą (slaptažodžiais ar kitomis autentifikavimo priemonėmis), automatinį ekrano užrakinimą, apsaugą nuo kenkėjiškos programinės įrangos, operacinių sistemų ir programinės įrangos saugumo atnaujinimų diegimą.

  - Tiekėjas savo infrastruktūroje tvarko, saugo ar perduoda Perkančiosios organizacijos duomenis, jis privalo taikyti kriptografines priemones, užtikrinančias šių duomenų konfidencialumą, vientisumą ir autentiškumą tiek duomenų saugojimo, tiek perdavimo metu.

  - Tiekėjo naudojama įranga, operacinės sistemos ir programinė įranga, naudojama vykdant šią sutartį, turi būti teisėta, nepasibaigusio gyvavimo ciklo ir turėti galiojantį gamintojo palaikymą.

  - Jei pagal sudarytą sutartį Tiekėjui bus būtina pateikti į Perkančiosios organizacijos patalpas, jis tą galės padaryti tik su Perkančiosios organizacijos paskirtu lydinčiu asmeniu.

  - Jei bus reikalinga, Perkančioji organizacija suteiks prieigą tiekėjui prie savo informacinių sistemų ar infrastruktūros per Privilegijuotos prieigos valdymo sistemą (PAM), užtikrinančią prieigų monitoringą, audito įrašus, laikinumą ir centralizuotą kontrolę. PAM naudotojo paskyra suteikiama konkrečiam tiekėjo darbuotojui sutarties vykdymui ir negali būti dalinama tarp kelių darbuotojų ar naudojamas kitais tikslais. Prieiga suteikiama tik tokiam laikotarpiui, kuris reikalingas sutarties vykdymui, bet ne ilgesniam terminui nei sutarties galiojimo pabaiga.

  - Jei atsiranda papildomas poreikis suteikti prieigą, tiekėjas privalo iš anksto,  ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, informuoti Perkančiąją organizaciją ir pagrįsti tokios prieigos būtinumą. Prieiga suteikiama tik Perkančiosios organizacijos sprendimu.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad prieigos prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių bus suteikiamos tik tiems tiekėjo darbuotojams ar tiekėjo pasitelktiems subtiekėjams, kurie susiję su sutarties vykdymu ir bus nedelsiant panaikintos, pasibaigus sutarčiai su Perkančiąja organizacija, pasibaigus tiekėjo darbuotojo, kuriam buvo suteiktos prieigos prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių, darbo santykiams su tiekėju, pasibaigus subtiekėjo pasitelkimo pagrindui ar subtiekėjo sutartiniams santykiams su tiekėju arba kai prieigos taps nereikalingos sutarties vykdymui.

  - Tiekėjui draudžiama perduoti ar dalintis jam suteiktomis prieigomis prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių su trečiaisiais asmenimis, naudoti jas asmeniniais ar su sutarties vykdymu nesusijusiais tikslais, taip pat atlikti bet kokius veiksmus, pažeidžiančius kibernetinio saugumo ar kitų teisės aktų reikalavimus.

  - Apie kibernetinį ir (arba) informacijos incidentą, kuris yra susijęs su Perkančiosios organizacijos informacinėmis sistemomis, duomenimis (pagal sutartį) tiekėjas privalo nedelsdamas ir neatlygintinai, kai tik sužino apie tokį incidentą, informuoti Perkančiosios organizacijos kibernetinio saugumo vadovą el. paštu: ciso@lrt.lt ir telefonu +37060248636.

  - Tiekėjas privalo neatlygintinai teikti informaciją apie incidento eigą iki jo galutinio išsprendimo, laikantis su Perkančiąja organizacija sutarto informacijos teikimo termino. Šis terminas nustatomas tuo metu, kai Tiekėjas informuoja apie įvykusį incidentą.

  - Apie incidento suvaldymą tiekėjas privalo nedelsdamas, kai tik incidentas suvaldytas, informuoti Perkančiosios organizacijos kibernetinio saugumo vadovą el. paštu ciso@lrt.lt ir telefonu +37060248636.

  - Tiekėjas galutinę incidento tyrimo ataskaitą ar ataskaitos dalį (jeigu ataskaita yra susijusi ne tik su Perkančiąja organizacija) turi neatlygintinai pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo incidento suvaldymo el. paštu ciso@lrt.lt.

  - Tiekėjas privalo bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija ir kompetentingomis priežiūros institucijomis bei, Perkančiosios organizacijos prašymu, neatlygintinai ir nedelsdamas pateikti informaciją ar dokumentus, susijusius su informacijos saugumo, asmens duomenų apsaugos ar incidentų tyrimu, kiek tai susiję su sutarties vykdymu ir tokia informacija yra Tiekėjo žinioje ar saugoma jo infrastruktūroje.

  - Tiekėjas prisiima atsakomybę už visus savo veiksmus ir neveikimą, susijusius su šių KIS reikalavimų įgyvendinimu.

  - Incidento atveju, jei nustatoma, kad pažeidimas kilo dėl Tiekėjo kaltės (veikimo ar neveikimo) vykdant Sutartį, Tiekėjas atsako už Perkančiajai organizacijai padarytą tiesioginę žalą, kuri yra tiesioginė Tiekėjo veiksmų ar neveikimo pasekmė. Tiekėjas neatsako už netiesioginius nuostolius ar žalą, nesusijusią su Tiekėjo vykdomais sutartiniais įsipareigojimais.

________________

Pasaulinis gamintojas yra paslaugos tiekėjas, kuris: teikia informacines ar technologines paslaugas ar gamina įrangą, naudojamą tarptautiniu mastu (bent dviejuose žemynuose); yra plačiai žinomas tarptautiniu mastu kaip informacinių technologijų ar kibernetinio saugumo paslaugų tiekėjas ar įrangos gamintojas; viešai skelbia galiojančius informacijos saugumo sertifikatus ar atitikties deklaracijas pagal  tarptautinius standartus (pvz., ISO/IEC 27001, SOC 2, ENS arba lygiaverčius).

Incidentu laikomas bet koks įvykis, kuris sukelia ar gali sukelti: informacijos konfidencialumo, vientisumo ar prieinamumo pažeidimą; neteisėtą prieigą prie sistemų ar duomenų; paslaugų sutrikimą ar veiklos pertrūkį; kenkėjiškos programinės įrangos plitimą; duomenų praradimą, nutekėjimą ar sugadinimą; kitą reikšmingą grėsmę informacinių sistemų saugumui.