TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1.     Pirkėjas – AB „Ignitis gamyba”.

1.2    Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3.     Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.5.     Prekės – elektrinė talė 1,6 t su radijo ir kabeliniu pultais .

1.6.     Darbai – naujos elektrinės talės sumontavimas ant esamos sijos bei pridavimas inspektoriui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.   Elektrinė talė 1,6 t su radijo ir kabeliniu pultais bei talės sumontavimo ir pridavimo inspektoriui darbai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamų Prekių ir Darbų kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr.1.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrinė talė, kėlimo galia 1,6 t | Kompl. | 1 |
|  | Radijo pulteliai | Vnt. | 2 |
|  | Kabelis 10 m su valdymo pulteliu | Kompl. | 1 |
|  | Naujos elektrinės talės sumontavimas bei pridavimas inspektoriui | Kompl. | 1 |

3.2. Techniniai reikalavimai Prekėms pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr. 2 .                     Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kėlimo galia | 1,6 t |
| 2. | Kėlimo aukštis | 21 m |
| 3. | Esamos sijos lentynos plotis | 150 mm |
| 4. | Elektrinis pervažiavimas | Turi būti |
| 5. | Darbo režimas pagal ISO 4301 | ISO klasė M4 arba analogiškas |
| 6. | Darbo intensyvumas pagal ISO 4301 | U2-U3 vidutinis naudojimas arba analogiškas |
| 7. | Valdymas | Radijo (2 pulteliai su keičiama valdymo kortele. Pakrovėjas-1 vnt. akumuliatorių ar baterijų krovimui) |
| 8. | Papildomas valdymas | Kabelis (ne trumpesnis 10 m.) su pulteliu ir greito pajungimo galimybe |
| 9. | Valdymo įtampa | ne didesnė 48 V |
| 10. | Apsaugos laipsnis (klasė) | IP55 arba geresnė |
| 11. | Maitinimo tinklo įtampa | 3x400V/50Hz |
| 12. | Jungtis nuotoliniam valdymui ISO M4 | FEM 2m |
| 13. | Gamybai taikomi reglamentuojantys dokumentai | Mašinų direktyva 2006/42/EB arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2023/123 |
| 14. | Žymėjimai | Tūri būti gamyklinė lentelė, kurioje nurodyti pagrindiniai talės duomenys (gamybos metai, serijinis numeris, keliamoji galia, CE ženklas, gamintojas ir kt.) |

3.3. Reikalavimai Darbams:

3.3.1. Tiekėjas turės sumontuoti Prekę ant esamos sijos IPE 300-L01 ir priduoti inspektoriui. Darbai vykdomi nuo stacionarios aikštelės, esančios apie 4 m virš perdangos biokuro katilinėje.

3.3.2. Esamos konstrukcijos, kurios trukdytų montuoti Prekę, raštu suderinus su Pirkėju, gali būti demontuojamos. Po Darbų atlikimo demontuotos konstrukcijos privalo būti atstatytos. Antikorozinės dangos atstatymą atlieka Tiekėjas.

3.3.3.  Už trukdančių konstrukcijų demontavimą atsakingas Tiekėjas.

3.3.4.  Demontavus konstrukcijas, Tiekėjas privalo užtikrinti saugų likusių konstrukcijų naudojimą ir judėjimą aplink konstrukcijas, privalo iškabinti įspėjamuosius ženklus, aptverti pavojingas vietas laikinais atitvarais.

3.3.5.  Tiekėjas Prekes privalės pajungti prie esamo elektros maitinimo tinklo 3x400V/50Hz.

3.3.6.  Tiekėjas atsakingas už pakankamą medžiagų sukomplektavimą Darbams atlikti.

3.3.7.  Po Prekių sumontavimo, Tiekėjas privalės atlikti Prekės statinį ir dinaminį bandymus. Prekės išbandymui svorius pateiks Pirkėjas.

3.3.8.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbams atlikti Pirkėjo teritorijoje Pirkėjas (iš anksto, raštu su juo suderinus) suteiks galimybę neatlygintinai naudotis kėlimo įrenginiu (kėlimo įrenginys yra 0,5 t kėlimo galios esama talė. Tiekėjas galės pasinaudoti užkeliant naują talę ant aikštelės).

3.3.9.   Pirkėjas Darbams atlikti jo teritorijoje suteiks Tiekėjui galimybę naudotis elektros energija, reikalinga Darbams atlikti.

3.3.10. Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, gali atvykti į objektą ir apžiūrėti Darbų atlikimo vietą.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Prekės turės būti pristatomos ir Darbai atliekami: Elektrinės g. 21, Elektrėnai (AB „Ignitis Gamyba“). Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

4.2. Prekės turi būti pristatytos ir Darbai atlikti ne vėliau kaip per 50 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Prekėms ir Darbams nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių ir Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Prekių ir Darbų perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo demontuoti, pasiimti iš Pirkėjo nurodytu adresu ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti ir sumontuoti Pirkėjo nurodytu adresu, iš kurio jos buvo paimtos.

5.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos ir sumontuojamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

6. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas ir sumontuotas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių ir Darbų perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

6.2. Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių ir Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Prekių ir Darbų perdavimo-priėmimo aktą Pirkėjui.

7. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1. Prekių brėžiniai (eskizai) lietuvių arba anglų kalbomis (gali būti informaciniai brėžiniai skirti naudotojui).

7.2. Atitikties deklaracija: gamintojas privalo išduoti dokumentą, patvirtinantį, kad gaminys atitinka  Mašinų direktyvos 2006/42/EB arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)2023/123) reikalavimus. CE atitikties deklaraciją.

7.3. Techninė dokumentacija ir instrukcijos: kartu su Prekėmis turi būti pateiktas pasas (arba techninė byla) ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba, nurodanti saugias apkrovas bei naudojimo būdus.

7.4. Prekių perdavimo – priėmimo aktas.