Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eilės Nr. | Parametro pavadinimas | Techninės specifikacijos reikalavimas | Tiekėjo pasiūlymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pergola | Aukštis ne mažiau 270 cm Plotis ne mažiau 250 cm Ilgis ne mažiau 650 cm |  |
| 2. | Rėmas | Medžiaga: aliuminis / plienas su antikorozine apsauga, smėliuotas, gruntuotas ir dažytas milteliniu būdu, antracito arba lygiavertė spalva |  |
| 3. | Sienos | Iš vertikalių lamelių su tarpais tarp jų. Medžiaga: kompozitas arba lygiavertis atsparumas drėgmei ir UV; Panelių plotis: ~20–60 mm tarpai tarp panelių: ~10–30 mm |  |
| 4. | Stogas | Horizontalios lamelės su tarpais Kompozitas arba lygiavertė |  |
| 5. | Suoliukas integruotas ant vienos sienos vidinėje pusėje | Kompozitinis tvirtinamas prie konstrukcijos ilgis: ≥ 2/3 sienos ilgio aukštis: ~400–500 mm gylis: ~400–600 mm |  |
| 6. | Montavimas | Pergolos montavimo darbus Pirkėjo nurodytoje vietoje atlieka Pardavėjas. |  |
| 7. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn |  |
| 8. | Kita | Metalas: cinkuotas / milteliniu būdu dažytas Visi tvirtinimo elementai – nerūdijantys; Konstrukcija turi būti atspari lauko sąlygoms (lietus, UV, temperatūros svyravimai); Visi sprendiniai turi būti saugūs naudotojui, tinkami naudoti viešose erdvėse. |  |

(leidžiami ±10 % nukrypimai arba lygiaverčiai sprendimai)

VIZUALIZACIJA

_______________________________