1 priedas „Techninė specifikacija“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

- Pirkimas atliekamas vykdant projektą „Dirbtinio intelekto kompetencijos centras tvariam gyvenimui ir darbui (SustAInLivWork)“ Nr. 10-042-P-0001.

- Pirkimo objektas – Daugialypės terpės įranga.

- Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas: 32322000-6 (

- Pirkimas skaidomas į 4 pirkimo dalis :

- Pirkimo dalis Multimedia ir vaizdo konferencijų įranga;

- Diskusinė sistema.

- Įranga turi būti pristatyta tiekėjo transportu, sumontuota ir instaliuota Kauno technologijos universiteto patalpose: Studentų g. 48a, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojo nurodytame KTU padalinyje Kaune.

- Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą“.

- Visa siūloma įranga turi būti nauja, tarpusavyje pilnai suderinta ir veikti kaip vieninga sistema. Visa įranga turi būti sumontuota, sukonfigūruota ir suprogramuota. Turi būti įvertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą visi laidai, kabeliai bei kitos reikalingos instaliacinės medžiagos užtikrinant reikiamą sistemos funkcionavimą.

- Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir instaliuotos iki 2026 m. spalio 30 d.

- Aplinkos apsaugos kriterijai:

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo pateikiami galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aplinkos apsaugos reikalavimai įrangai | Visa siūloma įranga, išskyrus Mobilus stovas LCD monitoriams (8 pozicija), privalo atitikti reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EC, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| I pirkimo dalis – Multimedia ir vaizdo konferencijų įranga |  |  |  |
| 1. 65" LCD interaktyvus ekranas - 3 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | Lietimui jautrus LCD monitorius |  |
| 3 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 65" |  |
| 4 | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K UHD (3840×2160) / 60Hz |  |
| 5 | Ekrano ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m² |  |
| 6 | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas daviklis, automatiškai reguliuojantis ekrano šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
| 7 | Vidinė duomenų laikmena | Ne mažiau kaip operatyviosios 8 GB, pastoviosios 64 GB |  |
| 8 | Lietimų skaičius | Ne mažiau kaip 20 vienalaikių prisilietimų taškų Windows ir macOS aplinkose |  |
| 9 | Valdymas | Windows ir macOS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos) atpažįstamos rašiklių rašymo, valdymo pirštu ir trynimo delnu funkcijos. Turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, valdyti pirštu ir trinti delnu. |  |
| 10 | Integruota balta lenta | Turi būti integruota Baltos lentos (Whiteboard) programa su galimybe išsiųsti failus el. paštu tiesiogiai iš programos |  |
| 11 | Anotacijų funkcija | Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programinės įrangos langų, neužblokuojant šių programų valdymo panelių mygtukų. Turi būti galima dalintis vaizdu į Zoom ir Teams, visi pažymėjimai ekrane turi būti matomi realiu laiku nutolusiems dalyviams. |  |
| 12 | Belaidis ekrano perdavimas | Turi būti integruota galimybė bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš įrenginiu su Android, iOS, Windows ir macOS |  |
| 13 | Vaizdo ir garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 2 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2 (turi būti palaikomas periferinio įrenginio krovimas) |  |
| 14 | Vaizdo ir garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
| 15 | Sąsajos | Ne mažiau kaip 2 x RJ45, 2 x USB-A 3.2, 2 x USB-B 3.2 |  |
| 16 | NFC skaitytuvas | Turi būti integruotas NFC skaitytuvas |  |
| 17 | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip integruotas WiFi IEEE 802.11ax (WiFi 6), Bluetooth 5.0 ar naujesnė |  |
| 18 | Operacinė sistema | Google EDLA sertifikuota Android 15 ar naujesnė |  |
| 19 | Integruoti garsiakalbiai | Turi būti ne mažiau kaip 2 x 20 W |  |
| 20 | Programinė įranga | Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. |  |
| 21 | Integracija su programomis | Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti tų programų formatuose. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. |  |
| 22 | Priedai | Laikiklis kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas, ne mažiau kaip 2 to paties gamintojo bevieliai rašikliai, visi reikalingi jungiamieji laidai ir montavimo medžiagos |  |
| 23 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |  |
| 24 | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metų garantija įrangai |  |
| 25 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 2. 75" LCD interaktyvus ekranas - 2 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | Lietimui jautrus LCD monitorius |  |
| 3 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 75" |  |
| 4 | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K UHD (3840×2160) / 60Hz |  |
| 5 | Ekrano ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m² |  |
| 6 | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas daviklis, automatiškai reguliuojantis ekrano šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
| 7 | Vidinė duomenų laikmena | Ne mažiau kaip operatyviosios 8 GB, pastoviosios 64 GB |  |
| 8 | Lietimų skaičius | Ne mažiau kaip 20 vienalaikių prisilietimų taškų Windows ir macOS aplinkose |  |
| 9 | Valdymas | Windows ir macOS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos) atpažįstamos rašiklių rašymo, valdymo pirštu ir trynimo delnu funkcijos. Turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, valdyti pirštu ir trinti delnu. |  |
| 10 | Integruota balta lenta | Turi būti integruota Baltos lentos (Whiteboard) programa su galimybe išsiųsti failus el. paštu tiesiogiai iš programos |  |
| 11 | Anotacijų funkcija | Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programinės įrangos langų, neužblokuojant šių programų valdymo panelių mygtukų. Turi būti galima dalintis vaizdu į Zoom ir Teams, visi pažymėjimai ekrane turi būti matomi realiu laiku nutolusiems dalyviams. |  |
| 12 | Belaidis ekrano perdavimas | Turi būti integruota galimybė bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš įrenginiu su Android, iOS, Windows ir macOS |  |
| 13 | Vaizdo ir garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 2 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2 (turi būti palaikomas periferinio įrenginio krovimas) |  |
| 14 | Vaizdo ir garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
| 15 | Sąsajos | Ne mažiau kaip 2 x RJ45, 2 x USB-A 3.2, 2 x USB-B 3.2 |  |
| 16 | NFC skaitytuvas | Turi būti integruotas NFC skaitytuvas |  |
| 17 | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip integruotas WiFi IEEE 802.11ax (WiFi 6), Bluetooth 5.0 ar naujesnė |  |
| 18 | Operacinė sistema | Google EDLA sertifikuota Android 15 ar naujesnė |  |
| 19 | Integruoti garsiakalbiai | Turi būti ne mažiau kaip 2 x 20 W |  |
| 20 | Programinė įranga | Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. |  |
| 21 | Integracija su programomis | Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti tų programų formatuose. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. |  |
| 22 | Priedai | Bevielis nuotolinio valdymo pultas, ne mažiau kaip 2 to paties gamintojo bevieliai rašikliai, visi reikalingi jungiamieji laidai ir montavimo medžiagos |  |
| 23 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |  |
| 24 | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metų garantija įrangai |  |
| 25 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 3. 85" LCD interaktyvus ekranas - 2 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | Lietimui jautrus LCD monitorius |  |
| 3 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 85" |  |
| 4 | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K UHD (3840×2160) / 60Hz |  |
| 5 | Ekrano ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m² |  |
| 6 | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas daviklis, automatiškai reguliuojantis ekrano šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
| 7 | Vidinė duomenų laikmena | Ne mažiau kaip operatyviosios 8 GB, pastoviosios 64 GB |  |
| 8 | Lietimų skaičius | Ne mažiau kaip 20 vienalaikių prisilietimų taškų Windows ir macOS aplinkose |  |
| 9 | Valdymas | Windows ir macOS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos) atpažįstamos rašiklių rašymo, valdymo pirštu ir trynimo delnu funkcijos. Turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, valdyti pirštu ir trinti delnu. |  |
| 10 | Integruota balta lenta | Turi būti integruota Baltos lentos (Whiteboard) programa su galimybe išsiųsti failus el. paštu tiesiogiai iš programos |  |
| 11 | Anotacijų funkcija | Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programinės įrangos langų, neužblokuojant šių programų valdymo panelių mygtukų. Turi būti galima dalintis vaizdu į Zoom ir Teams, visi pažymėjimai ekrane turi būti matomi realiu laiku nutolusiems dalyviams. |  |
| 12 | Belaidis ekrano perdavimas | Turi būti integruota galimybė bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš įrenginiu su Android, iOS, Windows ir macOS |  |
| 13 | Vaizdo ir garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 2 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2 (turi būti palaikomas periferinio įrenginio krovimas) |  |
| 14 | Vaizdo ir garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
| 15 | Sąsajos | Ne mažiau kaip 2 x RJ45, 2 x USB-A 3.2, 2 x USB-B 3.2 |  |
| 16 | NFC skaitytuvas | Turi būti integruotas NFC skaitytuvas |  |
| 17 | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip integruotas WiFi IEEE 802.11ax (WiFi 6), Bluetooth 5.0 ar naujesnė |  |
| 18 | Operacinė sistema | Google EDLA sertifikuota Android 15 ar naujesnė |  |
| 19 | Integruoti garsiakalbiai | Turi būti ne mažiau kaip 2 x 20 W |  |
| 20 | Programinė įranga | Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. |  |
| 21 | Integracija su programomis | Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti tų programų formatuose. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. |  |
| 22 | Priedai | Laikiklis kabinimui ant sienos, bevielis nuotolinio valdymo pultas, ne mažiau kaip 2 to paties gamintojo bevieliai rašikliai, visi reikalingi jungiamieji laidai ir montavimo medžiagos |  |
| 23 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |  |
| 24 | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metų garantija įrangai |  |
| 25 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 4. 55" LCD monitorius - 2 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | LCD monitorius |  |
| 3 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 54" |  |
| 4 | Ekrano raiška | 4K UHD (3840x2160) |  |
| 5 | Ekrano ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m² |  |
| 6 | Kontrastas (tipinis) | Ne mažiau kaip 3000:1 |  |
| 7 | Integruotas tinklinis media turinio grotuvas | Turi būti |  |
| 8 | Vidinė duomenų laikmena | Ne mažiau kaip 16 GB |  |
| 9 | Vaizdo signalų dekodavimas | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1 |  |
| 10 | Vaizdo ir garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB |  |
| 11 | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12 | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RS232C, 1 x RJ45 |  |
| 13 | Integruoti garsiakalbiai | Turi būti ne mažiau kaip 2 x 10 W |  |
| 14 | Kitos funkcijos | Turi būti galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. |  |
| 15 | Darbo režimas | Ne mažiau kaip 24/7 |  |
| 16 | Priedai | Laikiklis kabinimui ant sienos su pasukimo funkcija ne mažesniu kaip 90° kampu, kabeliai ir kt. medžiagos, bevielis nuotolinio valdymo pultas |  |
| 17 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |  |
| 18 | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metų garantija |  |
| 19 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 5. 75" LCD monitorius - 1 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | Profesionalus LCD monitorius |  |
| 3 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 74" |  |
| 4 | Ekrano raiška | 4K UHD (3840x2160) |  |
| 5 | Ekrano ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m² |  |
| 6 | Kontrastas (tipinis) | Ne mažiau kaip 3000:1 |  |
| 7 | Integruotas tinklinis media turinio grotuvas | Turi būti |  |
| 8 | Vidinė duomenų laikmena | Ne mažiau kaip 16 GB |  |
| 9 | Vaizdo signalų dekodavimas | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1 |  |
| 10 | Vaizdo ir garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, USB |  |
| 11 | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12 | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RS232C, 1 x RJ45 |  |
| 13 | Integruoti garsiakalbiai | Turi būti ne mažiau kaip 2 x 10 W |  |
| 14 | Kitos funkcijos | Turi būti galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. |  |
| 15 | Darbo režimas | Ne mažiau kaip 24/7 |  |
| 16 | Priedai | Laikiklis kabinimui ant sienos su pasukimo funkcija ne mažesniu kaip 180° kampu, kabeliai ir kt. medžiagos, bevielis nuotolinio valdymo pultas |  |
| 17 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |  |
| 18 | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metų garantija |  |
| 19 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 6. Mobilus stovas LCD monitoriui - 3 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | Mobilus dviejų statramsčių stovas skirtas lietimui jautriam LCD monitoriui |  |
| 3 | Medžiaga | Turi būti aliuminis ar lygiavertės medžiagos |  |
| 4 | Maks. montuojamo ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 100" |  |
| 5 | Maks. palaikomas svoris | Ne mažiau kaip 120 kg |  |
| 6 | Aukščio reguliavimas | Turi būti elektrinės pavaros pagalba, ne siauresniame intervale kaip 1,20 - 1,70 m |  |
| 7 | Valdymas | Turi būti galima valdyti įrenginį LCD valdymo panele |  |
| 8 | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 1000 mm. |  |
| 9 | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, kameros laikiklis, lentynėlė, medžiagos reikalingos sumontavimui |  |
| 10 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |  |
| 11 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metų garantija |  |
| 12 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 7. Belaidis mikrofonas (siųstuvų-imtuvo komplektas) - 1 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2 | Tipas | Belaidžio skaitmeninio rankinio mikrofono ir belaidžio skaitmeninio ant ausies dedamo mikrofono (Dviejų kanalų imtuvo-dviejų siųstuvų) sistema. |  |
| 3 | Bendri sistemos harmoniniai iškraipymai (THD) | Ne daugiau kaip 0,02% |  |
| 4 | Imtuvo dažnių diapazonas | Ne siauresnis, kaip 20 Hz – 20 kHz (±2 dB) |  |
| 5 | Rankinio mikrofono dažnių diapazonas | Ne siauresnis, kaip 50 Hz – 15 kHz (±2 dB) |  |
| 6 | Rankinio mikrofono kapsulės tipas ir kryptiškumas | Dinaminė, kardioidė |  |
| 7 | Rankinio mikrofono kapsulės jautrumas | Ne mažiau kaip −60 dBV/Pa |  |
| 8 | Rankinio mikrofono siųstuvo korpusas | Turi būti metalinis ar lygiavertės medžiagos |  |
| 9 | Rankinio mikrofono siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 150 g |  |
| 10 | Ant ausies dedamo mikrofono dažnių diapazonas | Ne siauresnis, kaip 20 Hz – 20 kHz (±2 dB) |  |
| 11 | Ant ausies dedamo mikrofono kapsulės tipas ir kryptiškumas | Kondensatorinis, įvairiakryptis |  |
| 12 | Ant ausies dedamo mikrofono kapsulės jautrumas | Ne mažiau kaip −45 dBV/Pa |  |
| 13 | Ant ausies dedamo mikrofono svoris | Ne daugiau kaip 30 g. |  |
| 14 | Ant ausies dedamo mikrofono siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 100 g |  |
| 15 | Darbinio dažnio parinkimo funkcija | Turi būti automatinis radio dažnių (RF) spektro skenavimas ir siųstuvo bei imtuvo darbinio kanalo nustatymas, automatinis nepageidaujamų atgarsių slopinimas. |  |
| 16 | Maksimalus veikimo atstumas | Ne mažiau kaip 80 m |  |
| 17 | Siųstuvo maitinimo elementai | Turi būti įkraunami. Veikimo trukmė iš vienos įkrovos ne mažiau kaip 7 val. Maitinimo elementų likusio veikimo laiko indikacija turi būti rodoma imtuvo ir siųstuvo ekranuose. |  |
| 18 | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Ethernet |  |
| 19 | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 20 | Sistemos valdymas | Turi būti pateikiama nemokama gamintojo programine įranga leidžianti valdyti sistemos parametrus per kompiuterinį tinklą stacionariu kompiuteriu ir mobiliais bevieliais įrenginiais. |  |
| 21 | Priedai | Turi būti originalūs to paties gamintojo: pakraunami maitinimo elementai – 2 vnt., ne mažiau kaip dviejų vietų krovimo stotelė/stovas, garso signalų kabeliai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 22 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metų garantija |  |
| 23 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 9. Garso kolonelės - 2 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | Aktyvinė garso kolonėlių sistema. |  |
| 3 | Galingumas | Ne mažiau kaip 2 x 100 W |  |
| 4 | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip: 50 Hz - 20 kHz |  |
| 5 | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 100 dB |  |
| 6 | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,05% |  |
| 7 | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 100 dB |  |
| 8 | Sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 100° horizontaliai ir ne daugiau kaip 100° vertikaliai. |  |
| 9 | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 4" |  |
| 10 | Integruotas DSP | Turi būti |  |
| 11 | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti iš budinčio rėžimo, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |  |
| 12 | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai išsijungti į budintį rėžimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |  |
| 13 | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 800 x 150 x 150 mm |  |
| 14 | Kolonėlės svoris | Ne daugiau kaip 5 kg |  |
| 15 | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui prie LCD monitoriaus, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 16 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |  |
| 17 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metų garantija |  |
| 18 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 10. Garso procesorius - 1 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | Skaitmeninis garso procesorius |  |
| 3 | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz (± 0.2 dB) |  |
| 4 | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 100 dB |  |
| 5 | THD + N | Ne daugiau kaip 0,005% |  |
| 6 | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 32 bit, 48kHz |  |
| 7 | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: 8 kanalų su aido ir triukšmo slopinimu, 8 x 8 matricinis signalų komutavimas, filtravimas, dinaminis apdorojimas, lygio reguliavimas, mikšeris, vėlinimas |  |
| 8 | Garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 6 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai su fantominiu maitinimu, 2 x USB, 4 x kanalai Rx Dante |  |
| 9 | Garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 2 x linijinis balansinis, 2 x USB, 4 x kanalai Tx Dante |  |
| 10 | Audio sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit LAN / AES-67 suderinama |  |
| 11 | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, grafinė vartotojo sąsaja |  |
| 12 | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 250 mm |  |
| 13 | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui |  |
| 14 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |  |
| 15 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metų garantija |  |
| 16 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 11. Pranešėją sekanti PTZ kamera - 1 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | PTZ video kamera su automatine pranešėjo sekimo funkcija |  |
| 3 | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080)p / 60 fps |  |
| 4 | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 70° |  |
| 5 | Objektyvas | Su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai -30° - +90° ir horizontaliai ±150°. |  |
| 6 | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x10 |  |
| 7 | Sekimo funkcija | Turi būti, automatinė. Ne mažiau kaip pranešėjo, zonos ir mišrus sekimo režimai. |  |
| 8 | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 Gigabit LAN, 1 x USB 3.0 |  |
| 9 | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS232, IP |  |
| 10 | Valdymas | Turi būti galima valdyti per LAN, rankos gestų ir web naršyklės pagalba |  |
| 11 | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 12 | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows ir macOS suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos. |  |
| 13 | Suderinamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 14 | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie lubų, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 15 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |  |
| 16 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metų garantija |  |
| 17 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 12. Belaidis vaizdo konferencijų įrenginys - 3 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | Belaidis vaizdo konferencijų įrenginys (siųstuvo – imtuvo sistema) su integruotais kamera, mikrofonais ir garsiakalbiais |  |
| 3 | Valdymas | Vaizdo ir garso signalo siuntimas aktyvuojamas siųstuvo mygtuko paspaudimu. |  |
| 4 | Kameros skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 4K |  |
| 5 | Vaizdo signalo geba | Ne mažiau kaip 4K |  |
| 6 | Kameros matymo laukas | Ne mažiau kaip 120° |  |
| 7 | Vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x3 |  |
| 8 | Dalyvių aprėpties funkcija | Turi būti |  |
| 9 | Pranešėjo sekimo funkcija | Turi būti |  |
| 10 | Integruoti mikrofonai | Turi būti ne mažiau kaip 5 su aido ir triukšmo slopinimo funkcijom. Aprėptis ne mažiau kaip 4 m. |  |
| 11 | Integruoti garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W. |  |
| 12 | Vaizdo ir garso signalo įvestis | Ne mažiau kaip: 1 x USB-C 3.1 |  |
| 13 | Vaizdo ir garso signalo išvestys | Ne mažiau kaip: 1 x USB-C 3.1, 1 x HDMI |  |
| 14 | Bevielės sąsajos | Ne mažiau kaip Wi-Fi 5, Bluetooth |  |
| 15 | Imtuvo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit LAN, 1 x USB-C, 1 x USB-A |  |
| 16 | Siųstuvo sąsajos | Ne daugiau kaip 1 x USB-C |  |
| 17 | Maks. veikimo nuotolis | Ne mažiau kaip 20 m |  |
| 18 | Vaizdo ir garso signalo perdavimo protokolų palaikymas | Turi palaikyti ne mažiau kaip: Miracast, AirPlay ir Google Cast |  |
| 19 | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows, macOS, iOS ir Android suderinamos aplikacijos |  |
| 20 | Kitos funkcijos | Turi būti lietimui jautraus monitoriaus sąsajos („Touchback“) ir dviejų monitorių („Dual screen“) palaikymas. Turi būti galima rodyti monitoriaus ekrane ne mažiau kaip du vaizdus vienu metu. |  |
| 21 | Suderinamumas | Turi būti suderinamas darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 22 | El. maitinimas | Turi būti USB-C |  |
| 23 | Priedai | Ne mažiau kaip du siųstuvai, laikiklis tvirtinimui prie LCD monitoriaus, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 24 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje |  |
| 25 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metų garantija |  |
| 26 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 13. Belaidė sistema pristatymams - 1 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | Belaidė vaizdo konferencijų sistema (siųstuvas-imtuvas) |  |
| 3 | Valdymas | Vaizdo ir garso signalo siuntimas aktyvuojamas siųstuvo mygtuko paspaudimu |  |
| 4 | Vaizdo signalo geba | Ne mažiau kaip 4K/60Hz |  |
| 5 | Vaizdo ir garso signalo įvestis | Ne mažiau kaip 1 x USB-C 3.1 |  |
| 6 | Vaizdo ir garso signalo išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x USB-C 3.1, 1 x analoginis linijinis |  |
| 7 | Imtuvo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit LAN, 2 x USB-A 3.1 |  |
| 8 | Siųstuvo sąsajos | Ne daugiau kaip 1 x USB-C |  |
| 9 | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip Wi-Fi 5, Bluetooth |  |
| 10 | Bevielio signalo perdavimo protokolai | Turi palaikyti: Miracast, AirPlay ir Google Cast |  |
| 11 | Maks. veikimo nuotolis | Ne mažiau kaip 20 m |  |
| 12 | Vienu metu palaikomų prisijungimų skaičius | Ne mažiau kaip 10 |  |
| 13 | Vienu metu demonstruojamų šaltinių skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 14 | Touchback palaikymas | Turi būti lietimui jautraus monitoriaus sąsajos palaikymas |  |
| 15 | Saugumo protokolai | Ne mažiau kaip: WPA2-PSK, IEEE 802.1X |  |
| 16 | Siųstuvo maitinimas | Turi būti per USB-C |  |
| 17 | Siųstuvo matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 20 x 60 x 200 mm |  |
| 18 | Priedai | Ne mažiau kaip du siųstuvai, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 19 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje |  |
| 20 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metų garantija |  |
| 21 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 14. 3 kamerų vaizdo konferencijų sistema - 1 kompl. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | Vaizdo konferencijų įrenginys su integruotais kamera, mikrofonais, garsiakalbiais ir ne mažiau kaip 2 papildomomis kameromis (viso ne mažiau kaip 3 kameros) |  |
| 3 | Kamerų vaizdo jutikliai | Ne mažiau kaip 4K |  |
|  | Kamerų priartinimas | Ne mažiau kaip 4x |  |
| 4 | Kamerų matymo laukas | Ne mažiau kaip 100° |  |
| 5 | Vaizdo apdorojimas | Turi būti realaus laiko perspektyvos korekcija, automatinis baltos spalvos balansas, dinaminė apšvietimo optimizacija ir optinių aberacijų korekcija. |  |
| 6 | Pranešėjo režimas | Turi būti automatinis kalbėtojo sekimo ir kadravimo režimas (Speaker Mode) |  |
| 7 | AI valdomas bendradarbiavimo režimas | Turi būti bendradarbiavimo režimas (Collaboration Mode), automatiškai perjungiantis kameras tarp kalbėtojo ir klausytojų |  |
| 8 | Dalyvių aprėpties funkcija | Turi būti automatinis grupės kadravimo režimas (Group Framing) |  |
| 9 | Integruotas mikrofonas | Ne mažiau kaip 15 mikrofonų masyvas su AI garso optimizavimu, aido, triukšmo ir reverberacijų slopinimu |  |
| 10 | Integruoti garsiakalbiai | Turi būti ne mažiau kaip 2 x 10 W |  |
| 11 | Vaizdo ir garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI |  |
| 12 | Vaizdo ir garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x stereo |  |
| 13 | Palaikoma vaizdo signalo geba | Ne mažiau kaip 4K @ 60 Hz |  |
| 14 | Sąsajos (vaizdo konferencijų įrenginys) | Ne mažiau kaip: 2 x USB-C, 2 x RJ-45 Gigabit Ethernet, Turi būti palaikomas mobilaus įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W |  |
| 15 | Sąsajos (papildomos kameros) | RJ-45 Ethernet (PoE). Kameros jungiamos per tinklo komutatorių ir automatiškai aptinkamos |  |
| 16 | Papildomų kamerų el. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 17 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su Microsoft Teams, Zoom, Google Meet |  |
| 18 | Plečiamumas | Sistema turi palaikyti iki 5 papildomų kamerų bendrai erdvei aprėpti |  |
| 19 | Programinė įranga | Turi būti nemokama kameros valdymo, konfigūravimo ir programinės įrangos atnaujinimo programa, suderinama su Windows ir macOS. Reguliarūs nemokami atnaujinimai su naujomis AI funkcijomis |  |
| 20 | Priedai | Sieniniai laikikliai visoms kameroms, tinklo komutatorius su POE maitinimu, maitinimo šaltinis, visi laidai ir kitos medžiagos, reikalingos sumontavimui |  |
| 21 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. Pagrindinė kamera montuojama po ekranu, papildomos kameros – ekranų šonuose akių lygyje |  |
| 22 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metų garantija |  |
| 23 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |
| 15. 360° vaizdo konferencijų sistema - 1 kompl. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. Visi sistemos komponentai turi būti vieno gamintojo ekosistemos dalys, suderinamos tarpusavyje |  |
| 2 | Sistemos tipas | Vaizdo konferencijų sistema (videobar ir panoraminė 360° kamera). |  |
| 3 | Sistemos elementai | Sistema turi sudaryti videobar, montuojamas prie ekrano ar sienos, skirtą fiksuoti dalyvius, sėdinčius priešais ekraną ir 360° kamera. Turi veikti kartu su 360° kamera kaip viena integruota sistema |  |
| 4 | Matymo laukas | Turi užtikrinti 360° panoraminę patalpos aprėptį. Gali būti realizuota vienu 360° objektyvu arba kelių objektyvų sistema su automatine vaizdo sujungimo funkcija |  |
| 5 | Kamerų skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 4K |  |
| 6 | Vaizdo apdorojimas | Turi būti automatinis baltos spalvos balansas, apšvietimo optimizavimas. |  |
| 7 | Vaizdo režimai | Turi palaikyti ne mažiau kaip 3 vaizdo režimus, pvz.: kalbėtojo sekimas (Speaker View), galerijos vaizdas (Gallery View), viso kambario vaizdas (Global/Panoramic View) |  |
| 8 | AI kalbėtojo sekimas | Automatinis AI pagrindu veikiantis aktyvaus kalbėtojo aptikimas, sekimas ir kadravimas, naudojant vaizdo ir/arba garso signalus. Turi veikti realiu laiku be rankinio valdymo |  |
| 9 | Automatinis kamerų perjungimas | Sistema turi automatiškai perjungti vaizdą tarp 360° kameros ir videobaro kameros pagal aktyvaus kalbėtojo vietą patalpoje, naudojant DI algoritmą. Turi veikti be rankinio valdymo |  |
| 10 | Įrenginių susiejimas | 360° kamera ir videobaras turi būti tarpusavyje susieti belaidžiu būdu ir veikti kaip viena sistema per vieną USB jungtį į kompiuterį |  |
| 11 | Videobar mikrofonas | Ne mažiau kaip 6 įvairiakrypčių (omnidirectional beamforming) mikrofonų masyvas su triukšmo slopinimu. Aprėpties spindulys ne mažiau kaip 5 m |  |
| 12 | 360° kameros mikrofonas | Ne mažiau kaip 6 įvairiakrypčių (omnidirectional beamforming) mikrofonų masyvas su aido ir triukšmo slopinimu. Aprėpties spindulys ne mažiau kaip 5 m |  |
| 13 | Integruoti garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 14 | Sąsajos | Ne mažiau kaip 1× USB-C (Plug & Play prijungimas prie kompiuterio). Turi veikti kaip USB vaizdo ir garso įrenginys (UVC/UAC) be papildomų tvarkyklių diegimo |  |
| 15 | Tinklo ryšys | Turi palaikyti ne mažiau kaip vieną iš šių: Enterprise WiFi (WPA2-Enterprise), Ethernet (RJ-45) arba abu, Bluetooth. |  |
| 16 | El. maitinimas | Turi būti maitinamas per komplekte esantį maitinimo adapterį. |  |
| 17 | Suderinamumas | Turi būti suderinama su Microsoft Teams, Zoom, Google Meet platformomis |  |
| 18 | Valdymo programinė įranga | Turi būti nemokama įrenginių valdymo programinė įranga (mobili aplikacija ir/arba darbalaukio programa), web portalas įrenginių parkui administruoti |  |
| 19 | Priedai | Komplekte turi būti: visi sistemos komponentai, ne mažiau kaip 1 vnt. papildomas mikrofonu (expansion mic), maitinimo adapteriai, USB-C kabeliai, montavimo laikikliai/stovai, visi laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui |  |
| 20 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |  |
| 21 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metų garantija visiems sistemos komponentams |  |
| 22 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |

II pirkimo dalis – Diskusinė sistema

| 17. Belaide diskusinė sistema - 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |
| 2 | Tipas | Mobili belaidė diskusinė sistema (belaidės prieigos įrenginys su belaidžiais dalyvių pultais) |  |
| 3 | Dalyvių pultų skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. |  |
| 4 | Maks. palaikomas aktyvių dalyvių pultų skaičius | Ne mažiau kaip 25 vnt. |  |
| 5 | Maks. veikimo atstumas | Ne mažiau kaip 30 m nuo belaidės prieigos įrenginio |  |
| 6 | Dalyvių prioritetai | Turi būti galimybė nustatyti pirmininkaujančio prioritetą (garso nutildymas, žodžio suteikimas) |  |
| 7 | Dalyvio pultas | Turi turėti garsiakalbį, garso lygio reguliavimą. Turi būti ne mažiau kaip trijų spalvų būsenos indikacija. |  |
| 8 | Dalyvio pulto mikrofonas | Ne mažiau kaip dviejų mikrofoninių kapsulių. Turi būti ne mažiau kaip dviejų spalvų būsenos indikacija. |  |
| 9 | Dalyvio pulto mikrofono dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 100 Hz - 15 kHz |  |
| 10 | Sistemos sąsaja | Turi būti IEEE 802.11n 2.4 GH ir 5 GHz. Turi būti automatinis ryšio kanalo perjungimas. |  |
|  | Belaidės prieigos įrenginio sąsaja | Ne mažiau kaip: 1 x Gigabit Ethernet |  |
| 11 | Belaidės prieigos įrenginio garso įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x linijinis balansinis |  |
| 12 | Belaidės prieigos įrenginio garso išvestys | Ne mažiau kaip: 1 x linijinis balansinis |  |
| 13 | Dalyvio pulto garso įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x 3.5 mm ausinių jungtis |  |
| 14 | Sistemos valdymas | Turi būti programinė įranga leidžianti valdyti WEB naršyklės pagalba. Turi būti integruotas ne mažiau kaip 5 juostų parametrinis ekvalaizeris. |  |
| 15 | Belaidės prieigos įrenginio el. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 16 | Dalyvio pulto el. maitinimas | Dalyvių pultai turi būti su keičiamais įkraunamais el. maitinimo elementais. Turi veikti ne mažiau kaip 20 val. iš vienos įkrovos. |  |
| 17 | Saugumo protokolai | Turi būti palaikomas WPA2 |  |
| 18 | Priedai | Originalūs, to paties gamintojo: įkraunamais el. maitinimo elementai ne mažiau kaip 20 vnt. , įkrovimo stovas (-ai) ne mažiau kaip 20 vietų el. maitinimo elementams, transportavimo dėžė (-ės) ne mažiau kaip 20 vnt. dalyvių pultams. |  |
| 19 | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje |  |
| 20 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metų garantija |  |
| 21 | Dokumentacija | Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija |  |