Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.Pirkimo objektas – vaizdo ir garso sistemos senato salei komplektas (toliau-Prekės) su montavimu ir personalo apmokymu (toliau – su Prekėmis susijusios paslaugos).

2.2.Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3.Prekių pristatymo ir montavimo vieta – Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius,112 kab.

2.4.Prekių kiekis ir (ar) apimtis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės ir su prekėmis susijusių paslaugų pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Vaizdo ir garso sistemos senato salei komplektas (su montavimu ir personalo apmokymu) | 1 kompl. | ☒ | ☐ | ne vėliau kaip per 60 k. d. |

2.5.Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6.Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1.užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil.Nr. | Parametras ir kiekis | Reikalaujama parametro reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PTZ tipo kamera – 3 kompl. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas | Valdoma PTZ kamera |  |
|  | Sensoriaus tipas | CMOS ar lygiavertis |  |
|  | Optinis artinimas | Ne mažiau kaip x12 |  |
|  | Skaitmeninis artinimas | Ne mažiau kaip x10 |  |
|  | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160@60fps |  |
|  | Apžvalgos kampas | Ne mažiau kaip 70 laipsnių horizontaliai |  |
|  | Jungtys | Ne mažiau kaip: 1x3G-SDI out, 1xHDMI Out, USB , 1xRJ45, 1xRS232 |  |
|  | Palaikomi protokolai | Ne mažiau kaip: HTTPS, RTMP, HLS, LLDP, NDI, TCP, UDP, IGMP |  |
|  | Ekspozicijos valdymas | Turi būti automatinė, rankinė, prioritetinė |  |
|  | Pasisukimo kampai | Turi būti ne mažiau kaip 340 laipsnių pasisukimo horizontaliai kampas ir ne mažesnis kaip120 laipsnių palenkimo kampas |  |
|  | Judėjimo greitis | Ne mažiau kaip 170 laipsnių per sekundę pasisukimui ir palenkimui |  |
|  | Indikacija* | Kamera turi turėti šviesinę filmavimo eteryje indikaciją (angl. „Tally light“) ar lygiavertė |  |
|  | Maitinimas* | Turi būti PoE |  |
|  | Komplektacija* | Turi būti nuotolinio valdymo pultas, priedai skirti kabeliams fiksuoti, kai kamera montuojama stacionariai, lubinis kameros laikiklis |  |
|  | Signalo konverterių komplektas – 5 kompl. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | HDMI signalo konverterių komplektas (siųstuvas ir imtuvas komplekte) |  |
|  | Įvestys ir išvestys | Ne mažiau kaip: 1xHDMI In ir 1xRJ45 Out siųstuve ir 1xRJ45 In ir 1xHDMI Out imtuve |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160@60Hz (4:4:4) |  |
|  | Signalo perdavimas | Ne mažiau kaip 55 metrai prie 3840x2160@60 (4:4:4); naudojant ekranuotą „vytos poros“ kabelį* |  |
|  | HDCP 2.2 palaikymas | Turi būti |  |
|  | Nustatymai* | Turi būti galimybė nustatyti perduodamo signalo suspaudimo laipsnį (lygį) |  |
|  | Aušinimo sistema* | Turi būti pasyvi |  |
|  | Maitinimas* | Įrenginių poroje (siųstuvas-imtuvas) maitinamas turi būti tik vienas poros įrenginys (siųstuvas arba imtuvas, vartotojo pasirinkimu). Maitinimo šaltinis turi būti komplekte. Maitinimo kištukas turi fiksuotis įrenginyje sriegio arba lygiaverčio sprendimo pagalba. |  |
|  | Komplektavimas* | Turi būti komplektuojami suderinami adapteriai, skirti montuoti signalo konverterius į RACK spintą. |  |
|  | Vaizdo signalo dekoderis – 1 vnt |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas | HDBT signalo imtuvas |  |
|  | Įvestys ir išvestys | Ne mažiau kaip: 1xRJ45, 1xHDMI, 1xIR, 1xRS232 |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160@60Hz |  |
|  | Aušinimas* | Turi būti pasyvus |  |
|  | HDCP 2.2 palaikymas | Turi būti |  |
|  | Vaizdo signalų matrica – 1 vnt |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 6xHDMI |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 6xHDMI |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160@60 (4:4:4) |  |
|  | HDCP 2.2. palaikymas | Turi būti |  |
|  | Maksimalus perjungimo greitis | Ne daugiau kaip 3 s. |  |
|  | Maksimalus duomenų perdavimo greitis | Ne mažiau kaip 18 Gbps |  |
|  | Audio palaikymas* | Turi būti ne mažiau kaip 8x8 audio kanalų matrica |  |
|  | Valdymo jungtys | Ne mažiau kaip: 1xRS232, 1xEthernet, 1xUSB |  |
|  | Dydis* | Ne daugiau kaip 1U |  |
|  | Valdymas* | Turi būti galimybė valdyti per valdymo sąsajas arba per priekinę panėlę su ekranėliu ar lygiavertis |  |
|  | Komutatorius – 1 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 4x HDMI. |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip: 1x HDMI, 1x HDBT, 1x Audio (balansinis). |  |
|  | Kiti portai | Ne mažiau kaip: 1x RJ45, 1x USB, 1xIR, 1xRS232. |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 taškų prie 60 Hz. |  |
|  | HDCP palaikymas | Turi būti. |  |
|  | Vaizdo matricos funkcija* | Turi būti. |  |
|  | Greitaeigis signalo perjungimas (angl. seamless)* | Turi būti galimybė perjunginėti vaizdo signalus be jokio užlaikymo. |  |
|  | Multi-view režimas* | Turi būti galimybė vienu metu išvesti iki keturių vaizdų viename ekrane. Turi būti išankstinių nustatymų iškvietimo galimybė. |  |
|  | Funkcijos* | Turi būti vaizdo pasukimo galimybė, vaizdo įrėminimo galimybė, Chroma Key palaikymas, logotipo (grafinio failo) uždėjimo ant vaizdo galimybė. Turi būti automatinis atvaizdavimo režimo parinkimas priklausomai nuo transliuojamų vaizdo signalų skaičiaus. Turi būti PiP ir PoP funkcijos. Turi turėti integruotą algoritmą šalinanti artefaktus rodomame vaizde. |  |
|  | Valdymas* | Turi būti galimas įrenginio valdymas per naršyklę naudojant RJ45 portą, taip pat turi būti galimybė valdyti įrenginį per įrenginio priekyje esančius mygtukus (ar lygiavertis) su galimybe juos užrakinti (ar lygiavertis) |  |
|  | Komplektacija* | Įrenginys turi būti komplektuojamas su maitinimo šaltiniu. |  |
|  | Vaizdo signalo šakotuvas – 1 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | HDMI signalų šakotuvas |  |
|  | Įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip: 1xHDMI in ir 2xHDMI out |  |
|  | HDCP suderinamumas | Turi būti |  |
|  | Duomenų pralaidumas | Ne mažiau 15 Gbps |  |
|  | Komplektavimas* | Turi būti komplektuojami suderinami adapteriai, skirti montuoti šakotuvus į RACK spintą. |  |
|  | Signalų perjungimo įrenginys – 1vnt |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas | USB ir HDMI signalų perjungimo įrenginys |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip: 2xHDMI ir 2xUSB-B, 2xUSB-c su ne mažiau kaip 80W PD |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip: 1xHDMI, 1xAudio (stereo) |  |
|  | Kitos jungtys | Ne mažiau kaip 3xUSB-A |  |
|  | Valdymas | Ne mažiau kaip IP, RS232, mygtukais (ar lygiavertis) |  |
|  | Duomenų pralaidumas | Ne mažiau 40 Gbps |  |
|  | Palaikoma rezoliucija | Ne mažiau 4K@60Hz |  |
|  | Valdiklis – 1 vnt. |  |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 1 GB operatyvinė ir ne mažiau kaip 8 GB pastovioji. |  |
|  | Prievadai | Turi būti ne mažiau kaip: 1x RJ45, 1x USB, 6x RS232 iš jų ne mažiau kaip du dvipusio ryšio. |  |
|  | Palaikomi protokolai | Ne mažiau kaip: TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP. Turi būti integruotas Web serveris*. |  |
|  | Suderinamumas* | Turi būti pilnai suderinamas su vaizdo konferencijų įrangos valdymo bloku. |  |
|  | Valdymo blokas – 1 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas | Programuojamas valdiklis. Turi būti pilnai suderinamas su siūlomu valdikliu*. |  |
|  | Reikalavimai* | Turi būti galimybė suprogramuoti ne mažiau kaip 4 mygtukus numatytiems scenarijams iškviesti. |  |
|  | Valdymas* | Turi būti realizuotas per tinklą |  |
|  | Signalo keitiklis – 4 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas | Vaizdo signalo keitiklis iš HDMI į USB |  |
|  | Palaikoma rezoliucija | Turi būti ne mažiau kaip 3840x2160@60 |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1xHDMI |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 1xUSB |  |
|  | Tinklo komutatorius – 1 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas | L2/L3 tinklo komutatorius |  |
|  | Portai | Ne mažiau kaip 24xRJ45 1Gb ir ne mažiau kaip 2 10Gb |  |
|  | Vidinės magistralės pralaidumas | Ne mažiau 80 Gbps |  |
|  | VLAN palaikymas | Turi būti |  |
|  | El. maitinimas* | Ne mažiau kaip: 8 vnt. PoE+ ir ne mažiau kaip 8 vnt. PoE++. Bendra maitinimo galia – ne mažiau 350 W. |  |
|  | Reikalavimai montavimui* | Turi būti montuojamas į Rack |  |
|  | Monitorius – 1 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Dydis, apšvietimas | Ne mažiau 27‘‘, su LED apšvietimu |  |
|  | Palaikoma rezoliucija | Ne mažiau 4K |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau 350 nit |  |
|  | Atsako laikas | Ne daugiau 6ms |  |
|  | HDR palaikymas | HDR10 ar lygiavertis |  |
|  | Spalvų gylis | Ne mažiau kaip 10 bit |  |
|  | Nemirksėjimo režimas (Flicker free) | Turi būti |  |
|  | Spalvų temperatūros nustatymai | Turi būti, ne mažiau 4 |  |
|  | Mėlynos šviesos filtras | Turi būti |  |
|  | Garsiakalbiai | Turi būti |  |
|  | Jungtys | Ne mažiau kaip: HDMI, DP, USB-C. Turi būti USB-C maitinimas ne mažiau kaip 60W. |  |
|  | Maitinimo paskirstymo blokas – 1 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | Maitinimo paskirstymo blokas, montuojamas į Rack |  |
|  | Maitinimo jungtys | Ne mažiau kaip 9 |  |
|  | Maitinimo jungčių tipas | C13 (ar lygiavertis) |  |
|  | Įvesties srovė | Ne mažiau 16A |  |
|  | Valdymas | Turi būti galimybė valdyti ne mažiau kaip 7 maitinimo išvestis per TCP/IP, RS232, mygtukais (ar lygiavertis) |  |
|  | TCP/IP jungties dubliavimas* | Turi būti |  |
|  | Garso valdymo pultas – 1 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | Skaitmeninis mikšerinis pultas |  |
|  | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 45 kanalai |  |
|  | BUS skaičius | Ne mažiau kaip 25 stereo |  |
|  | Lietimui jautrus ekranas | Turi būti, ne mažiau 9‘‘ |  |
|  | Įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip: - 20 XLR įvesčių / 8 išvesčių; - 40 USB įvesčių / išvesčių; - 120 AES 50 įvesčių / išvesčių (ar lygiavertis) |  |
|  | Efektai | Turi būti |  |
|  | Valdymas | Ne mažiau kaip per Ethernet tinklą ir USB |  |
|  | Įvesčių / išvesčių blokas – 1 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | Jungčių blokas montuojamas į Rack |  |
|  | Jungtys | Ne mažiau kaip: 32 XLR įvestys; 16 XLR išvestys; 2x XLR MIDI (in ir out) 1xUSB 3x RJ45 |  |
|  | AES50 palaikymas | Turi būti |  |
|  | Priešstiprintuviai* | Ne mažiau kaip 32 vnt |  |
|  | Suderinamumas* | Turi būti suderinamas su siūlomu garso valdymo pultu |  |
|  | Garso procesorius – 1 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | Garso signalų matrica |  |
|  | Įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip 8 įvestys / 8 išvestys |  |
|  | USB audio | Turi būti, ne mažiau kaip 2 in / 2 out |  |
|  | Signalų apdorojimas | Turi būti ne prasčiau kaip 48 kHz / 24 bit |  |
|  | Aido ir fonavimo (feedback ir echo) šalinimo algoritmai | Turi būti |  |
|  | PTZ kamerų valdymas | Turi būti |  |
|  | Valdymo protokolai | Ne mažiau kaip TCP/IP, RS232, GPIO |  |
|  | Delsa | Ne daugiau 3ms |  |
|  | Signalo konverterių komplektas – 1vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | USB signalo konverterių komplektas (siųstuvas ir imtuvas komplekte) |  |
|  | Signalo perdavimas* | Signalo perdavimo atstumas ne mažesnis nei 45 metrai USB versija ne senesnė kaip 2.0 |  |
|  | Jungtys | Siųstuvas (Tx) – ne mažiau kaip 1x RJ45, 2x USB Imtuvas (Rx) – ne mažiau kaip 1x RJ45, 1x USB |  |
|  | Garso stiprintuvas – 1 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas | D klasė ar lygiavertė |  |
|  | Kanalai | Ne mažiau 4. Kiekvieno galia ne mažiau 150w prie 8Ω ir 100V |  |
|  | Integruotas DSP | Turi būti, ne mažiau kaip 24 bit / 48 kHz |  |
|  | Apsaugos* | Ne mažiau kaip: temperatūros, trumpo jungimo, kintamos bei nuolatinės srovės, aukštų dažnių |  |
|  | Valdymas | Ne prasčiau kaip Ethernet tinklą per web aplikaciją Valdymas: per Ethernet tinklą naudojant web aplikaciją arba lygiavertį sprendimą |  |
|  | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau 115 dB |  |
|  | Delsa | Ne daugiau 2ms |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauriau 20 – 20000Hz |  |
|  | Harmoniniai iškraipymai + triukšmas (THD + N) | Ne daugiau 0,1% |  |
|  | Standby režimas* | Turi būti, energijos suvartojimas ne daugiau 10w |  |
|  | EQ | Turi būti |  |
|  | Garso kolonėlė – 4 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | Korpusinis koaksialinis garsiakalbis |  |
|  | 2 vidiniai garsiakalbiai* | pirmojo skersmuo – nuo 1‘‘ iki 2‘‘, antrojo skersmuo – nuo 4‘‘ iki 6‘‘ |  |
|  | Palaikomas dažnių diapazonas (-3dB) | Ne siauriau 75-17000Hz |  |
|  | Garso sklaida* | Ne siauriau kaip 125° į visas puses simetriškai |  |
|  | Nominali galia | Ne mažiau 50 W |  |
|  | 100V transformatorius* | Turi būti įmontuotas |  |
|  | Komplektacija* | Montavimo laikikliai turi būti komplekte. |  |
|  | Mikrofonas – 35 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | Mikrofonas lanksčiu kakleliu |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauriau 50 – 18000 Hz |  |
|  | Jautrumas | Ne mažiau 10 mV/Pa |  |
|  | Mikrofono ilgis | Ne mažiau 35 cm |  |
|  | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau 70 dB |  |
|  | Mikrofono kapsulė | Mikrofono kapsulės tipas – kondensatorinė arba lygiavertė. Poliarinė diagrama – hyperkardioidė. |  |
|  | Mikrofono padas – 15 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | Mikrofono padas |  |
|  | Jungties tipas | XLR |  |
|  | Jungiklis on / off* | Turi būti |  |
|  | Svoris* | Ne mažiau 450g |  |
|  | Bevielių mikrofonų komplektas – 1 kompl. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | Bevielių mikrofonų komplektas. Komplektas sudarytas iš 1 vnt. rankinio mikrofono (siųstuvo), 1 vnt. mikrofonu kabinamu už ausies su 1 vnt. prisegamu (bodypack tipo) siųstuvu ir 2 vnt. imtuvų. |  |
|  | Rankinio mikrofono korpusas* | Aliuminis arba lygiavertė metalo konstrukcija |  |
|  | Rankinio mikrofono kapsulės tipas | Mikrofono kapsulės tipas – keičiama dinaminė kapsulė. Poliarinė diagrama – superkardioidė. |  |
|  | Kabinamas už ausies mikrofonas | Mikrofonas turi būti pilnai suderinamas su prisegamu (bodypack tipo) siųstuvu*. Max. SPL – ne mažiau 130 dB SN santykis – ne mažiau 60dB Dinaminis diapazonas – ne mažiau 100dB |  |
|  | Prisegamas siųstuvas (bodypack tipo)* | Turi būti pilnai suderinamas su kabinamu už ausies mikrofonu. |  |
|  | Veikimo nuotolis* | Tiesioginio matomumo zonoje – ne mažiau kaip 90 metrų. |  |
|  | Veikimo dažnis* | Skirtas veikti Lietuvos teritorijoje leidžiamose dažnio diapazonuose. Konkretus dažnių diapazonas turi būti suderinamas su pirkėju |  |
|  | Reikalavimai imtuvui* | Skaitmeninis bevielis vieno kanalo mikrofonų imtuvas. Turi būti: integruota automatinė kanalų skenavimo technologija, galimybė sujungti kelis imtuvus į grupę ir administruoti kelis imtuvus LAN tinkle (įskaitant galimybę atlikti mikroprocesorių programinės įrangos (firmware) atnaujinimą), Turi būti galimybė per nuotolį kontroliuoti mikrofonų veikimą naudojant gamintojo aplikaciją, XLR ir JACK tipo išvestys (abu balansiniai), LCD tipo ekranėlis (ar lygiavertis) atvaizduojantis baterijos statusą ir veikimo dažnį, integruota apsauga nuo fantominio maitinimo, atjungiamos išorinės antenos, signalo vėlinimas („latency“) ne daugiau kaip 3,0 ms., dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB, signalo šifravimas AES256 ar lygiavertis, palaikomas atkuriamo dažnio diapazonas ne siauriau kaip 20-20000 Hz ribose, turi būti ne mažiau kaip 40 kanalų dažnių diapazone. Priedai skirti montuoti į 19“ rack tipo spintą. Turi būti maitinimo šaltinis. |  |
|  | Akumuliatorius* | Komplekte turi būti ličio jonų akumuliatorius, kurio talpa ne mažesnė kaip 1200 mAh ir vieno pilno pakrovimo turi užtekti ne mažiau kaip 8 val. darbo. Akumuliatoriaus statusas turi būti atvaizduojamas siųstuvo kranėlyje. |  |
|  | Akumuliatorių krovimo stotelė* | Krovimo stotelė skirta krauti mikrofonų siųstuvų akumuliatorius neištraukus akumuliatorių iš siųstuvų. Vienoje stotelėje vienu metu turi būti galima krauti ne mažiau du akumuliatorius. Baterijos turi būti kraunamos neišėmus iš siųstuvo. Stotelė turi būti pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui bei galėti krauti siūlomus bevielius mikrofonus (siųstuvus) su akumuliatoriais. Priekinėje krovimo stotelės dalyje turi būti šviesos indikacija skirta kiekvieno akumuliatoriaus krovimo statusui indikuoti. |  |
|  | Antena* | Su bevieliais mikrofonais turi būti komplektuojama pilnai suderinama antena. Antena turi būti dažoma. Turi būti visos jungtis, reikalingos prijungti anteną prie imtuvų. Antena turi turėti dvi koaksialines jungtis. |  |
|  | Signalo konvertavimo įrenginys – 1 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | Simetrinio garso signalo konvertavimo į nesimetrinį įrenginys |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x XLR |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip: 1 x 6,3 mm |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauriau kaip: 20 – 20000 Hz |  |
|  | SD kortelė – 2 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: |
|  | Tipas* | Mikro SDXC |  |
|  | Talpa* | Ne mažiau 120 GB |  |
|  | USB Atmintinė – 2 vnt. |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: |
|  | Talpa* | Ne mažiau 60 GB |  |
|  | USB versija* | 3.0 ir aukštesnė |  |
|  | Prezenteris – 1 vnt |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Tipas* | Bevielis prezentacijos valdymo įrenginys |  |
|  | Veikimo nuotolis | Ne mažiau 25m |  |
|  | Bevieliai ryšiai | Ne mažiau kaip Bluetooth ir Wireless |  |
|  | Davikliai* | Turi būti akselerometras ir giroskopinis daviklis |  |
|  | Suderinamumas* | Ne mažiau kaip Win10, Win11, macOS 10.2 |  |
|  | Diktofonas – 1 vnt |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Mikrofono Max SPL | Ne mažiau 116 dB |  |
|  | Mikrofono jautrumas | Ne mažiau -40dB |  |
|  | Mikrofono poliarinė diagrama* | Visakryptė |  |
|  | Jungtys | Ne mažiau kaip: Stereo mini jack (3,5 mm), USB-C |  |
|  | Garsiakalbis* | Turi būti įmontuotas |  |
|  | Palaikomos atminties kortelės* | Ne mažiau 120 GB |  |
|  | Prijungimo stotelė – 1 vnt |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |
|  | Jungtys | Ne mažiau kaip: 2 x USB-A 3.2, 4xUSB-c |  |
|  | Atminties kortelių lizdai | Ne mažiau kaip SD ir Micro SD |  |
|  | Kompiuterio krovimas | Turi būti realizuotas per USB-C, ne mažiau kaip 120W |  |
|  | Palaikoma rezoliucija | Ne mažiau 8K |  |
|  | Įrangos montavimo spinta – 2 vnt |  | Nurodyti čia modelį, gamintoją: |
|  | Tipas* | Rakinama įrangos montavimo spinta su stiklinėmis durimis |  |
|  | Dydis* | Ne mažiau 12U, ne daugiau 14U |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Garantija* | Visai siūlomai sistemai ir ją sudarančiai įrangai bei montavimo darbams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija |  |
|  | Reikalavimai montavimui* | Sistema turės būti sumontuota tiekėjo Pirkėjo patalpose pagal su Pirkėju suderintą sistemos diegimo projektą. Visi ryšio ir maitinimo kabeliai turi būti instaliuoti tiekėjo. Visos montavimui skirtos medžiagos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Kabelių kanalai turi būti nudažyti sienų spalva, spalvos kodą pateiks perkančioji organizacija. Mikrofonai, mikrofonų padai, mikrofonų padų kabelių jungtys, mikrofonų kabelių spalva - juoda arba stalviršio spalvos. Stalinių mikrofonų kabelių trasos turi būti klojamos ir tvirtinamos stalo vidinėje pusėje (iš sėdimos pusės), kabelių kanaluose. Tikslią kabelių ir kabelių kanalų tvirtinimo prie salės baldų vietą prieš montavimą derinti su Pirkėju. Mikrofonų padai ir mikrofonų kabeliai gali minimaliai matytis ant stalo paviršiaus. Įrangos veikimo triukšmas negali viršyti įprasto vidutinio foninio triukšmo patalpoje. Įrangos spintų montavimo vieta po baldu (tikslią vietą derinti prieš montavimą su Pirkėju). Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos Tiekėjo sąskaita. |  |
|  | Reikalavimai programavimui* | Tiekėjas turės suprogramuoti sistemos valdymo scenarijus pagal su pirkėju suderintus reikalavimus. Su Pirkėju suderintus scenarijus Tiekėjas turės priskirti valdymo bloko mygtukams bei suprogramuoti žiniatinklio valdymo aplinką su papildomais valdymo scenarijais. |  |
|  | Mokymai* | Įdiegęs ir ištestavęs sistemos veikimą Tiekėjas turės apmokyti Pirkėjo atstovus kaip naudotis sistema. Mokymų trukmė turi būti ne mažesnė kaip 5 akademinės valandos. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai)

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus  4.1 punktu, 6 punktu, 2 priedo VI skyriaus ,,Televizoriai ir monitoriai“ ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

3 lentelė.

| Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai |
| --- | --- |
| Monitoriui: turi atitikti viena iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų LR rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų (ne žemesnę kaip F klasė) | Galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369 arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo monitoriaus energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |
| Monitoriui: plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |
| Pakuotėms: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).