RATINIO TELESKOPINIO KRAUTUVO SU PAKROVIMO KAUŠU IR JO TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

  - Pirkimo objektą sudaro 1 Ratinis teleskopinis krautuvas su pakrovimo kaušu (toliau – Krautuvas), BVPŽ kodas – 43250000-0.

  - Kartu su Krautuvu perkamas jo techninis aptarnavimas garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu (įskaitant techniniam aptarnavimui reikalingas eksploatacines medžiagas ir atsargines dalis), remontas bei atsarginės dalys kartu su jų pristatymu (toliau – Paslaugos).

  - Techninio aptarnavimo paslauga perkama 5 (penkių) metų laikotarpiui. Į techninio aptarnavimo įkainį tiekėjai turi įskaičiuoti eksploatacines medžiagas (alyvas (variklio, hidraulinės sistemos, reduktorių, ašių, pavarų dėžės), konsistencinius tepalus, vairavimo ir stabdžių sistemos skysčius, filtrus (oro, kuro, drėgmės surinkimo, alyvų, kabinos bei hidraulinės sistemos), kompiuterinę diagnostiką (Prekės kompiuterinės sistemos klaidų nuskaitymą ir ištaisymą, įspėjimų apie artėjantį/atėjusį techninio aptarnavimo laiką nustatymą į pradžią („nunulinimą“)), darbuotojų darbo laiko, atvykimo sąnaudas, reikalingas atlikti techninį aptarnavimą, ir pan. pagal gamintojo aptarnavimo ir priežiūros vadovą. Preliminariai numatoma, kad Krautuvas per metus dirbs apie 1600 (vienas tūkstantis šeši šimtai) moto valandų.

  - Krautuvas ir Paslaugos bus perkamos teikiant atskirus užsakymus.

  - Pirkimo objekto kiekiai ir apimtys nurodytos lentelėse Nr. 1 ir Nr. 2

  - Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir kitų Lentelėje Nr. 2 nenurodytų, tačiau su Pirkimo objektu susijusių prekių ir paslaugų (eksploatacinių medžiagų, atsarginių dalių ar kitų prekių, reikalingų negarantiniam remontui ar skirtų sudėvėtoms dalims pakeisti, toliau – Nenumatytos prekės ir paslaugos). Nenumatytų prekių ir paslaugų pirkimui taikomos visos Krautuvui ir Paslaugų pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.)

  - Nenumatytos prekės ir paslaugos bus perkamos įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo kainoraštyje, skelbiamame viešai internete ir / arba Prekių ar Paslaugų pardavimo vietoje, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Siekiant, kad Nenumatytų prekių ir paslaugų įkainiai neviršytų rinkos kainų, juos Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju iš anksto.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus

  - Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

1.9.1. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.1. punktu, prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai tiekti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. numatoma sąlyga, kad viešojo pirkimo sutartis ir priėmimo–perdavimo aktas yra sudaromi ir pasirašomi elektroniniu būdu. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkančioji organizacija nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriaus 1.1. ir 1.2. punktuose;

1.9.2. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, perkamas Krautuvas yra ilgo naudojimo prekė, jo dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama;

  - Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.5. punktu, Krautuvas, t. y. jo metalinės konstrukcijos ir dalys virtusios atliekomis yra tinkamos perdirbimui.

  - Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugoms tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Atitiktį nurodytam reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

  - Krautuvas bus naudojamas skiedros pakrovimo į skiedrovežius, perstumdymo, planiravimo ir panašiems darbams atlikti.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI:

  - Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamas Krautuvas, nurodyti šio pirkimo techninėje specifikacijoje.

  - Krautuvas turi būti pilnai sukomplektuotas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m.

  - Techninėje specifikacijoje paminėti gaminio pavadinimas, jo modelis ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Tiekėjas, siūlantis Krautuvą, pasižymintį lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūlomas Krautuvas yra lygiavertis ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

  - Mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Krautuvo priėmime–perdavime privalo dalyvauti tiekėjas arba jo įgaliotas atstovas, turintis teisę patvirtinti priėmimo–perdavimo dokumentus.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖS IR KOKYBEI PATVIRTINTI:

  - Krautuvo gamintojas (-ai) pateikia pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz. gamintojo deklaraciją ar lygiaverčius dokumentus, kuriuose nurodoma siūlomos Krautuvo atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti Krautuvo, tikslios šio dokumento reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

  - Jeigu tiekėjas nėra Krautuvo gamintojas arba jo atstovas, jis kartu su Pasiūlymu pateikia Krautuvo gamintojo (-ų) arba gamintojo(-ų) atstovo(-ų) pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus (pvz. deklaraciją), kuriuose nurodoma siūlomo Krautuvo atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti Krautuvo modelių, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

  - Jeigu dokumentą (deklaraciją), kuriame nurodyta Krautuvo atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams pasirašo Krautuvo gamintojo (-ų) atstovas (-ai), kartu pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad jis (jie) yra įgaliotas (-i) Technikos gamintojo (-ų) atstovas (-ai).

3.4. Gamintojo deklaracijoje turėtų būti pateikta tokia minimali informacija:

3.4.1. gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo, išduodančio deklaraciją, pavadinimas ir išsamus įmonės adresas;

3.4.2. gaminio identifikavimas (pavadinimas, tipo ar modelio numeris ir bet kokia tinkama papildoma informacija);

3.4.3. visos atitinkamos nuostatos kurių buvo laikomasi, tiksliai ir aiškiai nurodyti standartai ar kiti norminiai dokumentai (pavyzdžiui, nacionaliniai techniniai standartai ir specifikacijos) (jei taikoma);

3.4.4. siūlomos įsigyti Krautuvo modelio, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės;

3.4.5. deklaracijos išdavimo data, parašas ir pavadinimas ar kitas lygiavertis įgaliotojo asmens ženklas.

3.5. Servisų sąrašas, adresai bei dokumentas, patvirtinantis kad tiekėjas yra siūlomos Krautuvo gamintojas arba gamintojo išduotas įgaliojimas atlikti Krautuvo garantinį techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, o jei sudaryta sutartis su ūkio subjektu, turinčiu gamintojo įgaliojimą – pateikti ūkio subjektui gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti Krautuvo garantinį ir techninį aptarnavimą bei sutartį su tuo ūkio subjektu.

3.6. Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė, įrodanti atitikimą šioje techninėje specifikacijoje ir prieduose keliamiems reikalavimas.

3.7. Technikos gamintojo CE ženklinimo sertifikato kopija (lietuvių kalba).

3.8. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su Krautuvu:

3.8.1. Eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos (lietuvių kalba);

3.8.2. Krautuvo dokumentas įrodantis jos pagaminimo datą (lietuvių kalba);

3.8.3. Krautuvo atsarginių detalių katalogas (lietuvių ir/arba anglų kalba);

3.8.4. Kiti dokumentai, kurie yra reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą Krautuvą.

RATINIO TELESKOPINIO KRAUTUVO SU PAKROVIMO KAUŠU BEI JO TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai rodikliai ir reikalavimai teleskopiniam krautuvui |
| --- | --- |
| 1. | Bendri Krautuvo reikalavimai. |
| 1.1. | Paruošimas darbui, darbinis svoris – teleskopinis krautuvas turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Jo darbinis svoris (pilnos komplektacijos krautuvas, krovimo kaušas, greita jungtis, be papildomai montuojamų svorių) – ne mažiau 8000 kg. Krautuvas turi atitikti CE direktyvos normų reikalavimus; |
| 1.2. | Pagrindiniai matmenys: - ilgis iki šakių lenkimo ne daugiau 5500 mm (be priekabos užkabinimo gale); - aukštis be švyturėlio, ne daugiau kaip 2600 mm; - plotis ties padangų išorinių paviršiumi, ne daugiau 2550 mm; - ratų bazė ne mažiau 2725 mm. |
| 1.3. | Pravažumas – prošvaisa ne mažiau 370 mm. |
| 1.4. | Apšvietimas – transportavimo žibintai, darbinis apšvietimas (priekyje ir gale ne mažiau kaip po 2 LED darbinius žibintus), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai ir ne mažiau kaip vienas oranžinės spalvos švyturėlis virš kabinos. Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. |
| 1.6. | Transporto priemonės saugos rinkinys – pirmosios pagalbos rinkinys, gesintuvas, šviesą atspindinti liemenė, avarinis ženklas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje. |
| 1.7. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų įrankių komplektu (įskaitant 10 t. hidraulinį keltuvą), elektrinės pavaros tepimo švirkštu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai. |
| 1.8. | Didžiausias keliamas svoris ne mažiau 4000 kg, pagal standartą EN1459 priedą B arba lygiavertį;. |
| 1.9. | Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir kiti techniniai skysčiai, numatyti kiekvienos transporto priemonės ar įrenginio eksploatacijos instrukcijoje. Visos sistemos turi būti užpildytos. |
| 2. | Variklis. |
| 2.1. | Tipas, variklio galia – dyzelinis, variklio galia ne mažiau 95 kW. |
| 2.2. | Darbinis tūris – ne daugiau kaip 5000 cm3. |
| 2.3. | Oro filtravimas – gamintojo įrengtas pirminis oro valymo filtras (centrifugavimas), mažinantis pagrindinių oro filtrų užteršimą ir ilginantis aptarnavimo ir/ar keitimo intervalus. |
| 2.4. | Variklio išmetami teršalai – atitinkantis ne mažesnius kaip Tier 4 Final / Stage V emisijos reikalavimus. |
| 2.5. | Reversuojamas aušinimo ventiliatorius. |
| 3. | Hidraulinė sistema. |
| 3.1. | Tipas – hidrosistema kintamo srauto, užtikrinanti optimalią hidraulinę galią, esant bet kokiems variklio sūkiams (hidraulinis srautas ir slėgis automatiškai pasitaikantis prie apkrovos). |
| 3.2. | Slėgis – darbinės hidraulinės sistemos slėgis – ne mažesnis kaip 250 barų. |
| 3.3. | Debitas (srautas) – darbinės hidraulinės sistemos srautas – ne mažesnis kaip 139 ltr/min. |
| 3.4. | Hidraulinės linijos (2 (dvi) priekyje ir 1 (viena) gale) - atskiros hidraulinės linijos, skirtos papildomų įrankių (greitai kaušų keitimo jungčiai ir pan.) darbui su srauto valdymu iš kabinos (operatoriui neišlipant) viena valdymo svirtimi („joystick“ tipo). |
| 3.5. | Strėlės amortizavimo funkcija. |
| 3.6. | Įrangos valdymas – viena valdymo svirtis kaušo ir papildomos įrangos valdymui bei važiavimo krypties keitimui. |
| 4. | Transmisija. |
| 4.1. | Tipas – pavarų dėžė hidrodinaminė (pusiau automatinė arba su automatiniu pavarų perjungimu arba hidrostatinė) |
| 4.2. | Greičio diapazonai – pirmyn ne mažiau 3 diapazonai į priekį ir ne mažiau kaip 3 diapazonai atgal arba ne mažiau kaip 2 greičio diapazonai į priekį ir 2 greičio diapazonai atgal, jei transmisija hidrostatinė. |
| 4.3. | Važiavimo greičiai – pasiekiamas transportinis greitis ne mažiau 40 km/val.; |
| 4.4. | Įspėjamasis signalas – atbulinės eigos garsinis signalas, automatiškai įsijungiantis perjungus atgalinės eigos diapazoną. |
| 5. | Važiuoklė. |
| 5.1. | Važiuoklės tipas – abi ašys varomosios. 4 skirtingų būdų vairavimas: priekinių ratų vairavimas; visų 4 ratų vairavimas; krabo funkcija; fiksuojant galinių ratų padėtį vairavimas priekiniais ratais. |
| 5.2. | Padangos – ne mažesnių išmatavimų nei 460/70R24, industriniu protektoriumi (rombais) L3 tipo, kurios turėtų gerą sukibimą su asfaltu, purvu ir sniegu. |
| 5.3. | Purvasaugiai – gamintojo įrengti virš priekinių ir galinių ratų. Sukasi kartu su ratais arba lygiaverčiai sprendimai. |
| 5.4. | Stabdžių sistema – „šlapio“ tipo, daugiadiskė (visų keturių ratų). |
| 5.5. | Automatinė ratų lyginimo sistema. |
| 5.6. | Stovėjimo stabdis – nepriklausomas, uždaras arba atviras, diskinis valdomas mechaniškai rankine svirtimi iš operatoriaus darbo vietos arba elektromechaninis. |
| 5.7. | Vairavimas – krautuvo vairavimui įrengtas vairo ratas su keičiamu aukščiu bei atstumu. |
| 5.8. | Automatinė centralizuota tepimo sistema – gamintojo numatyta ir įrengta visų paslankių jungčių (strėlės hidraulinių cilindrų, kaušo, ašių įvorių, posūkio atraminių guolių ir pan.) |
| 5.9. | Avarinės ratų trinkelės turi būti ne mažiau 2 vnt., tvirtinamos gamintojo numatytose vietose. |
| 5.10. | Mechaninis kablys. |
| 5.11. | Lizdas priekabos gabaritams, hidraaulinis išvadas priekabos stabdžiams. |
| 6. | Krovimo kaušas ir teleskopinės strėlės parametrai |
| 6.1. | Krautuvo kaušas – hidrauliniu būdu fiksuojamas prikabinant/atkabinant, ne mažesnis kaip 3 m3 talpos (kai kraunamos medžiagos tankis iki 700 kg/m3), su tiesia keičiama (tvirtinama varžtais) briauna, pagaminta iš dilimui atsparaus plieno. Kaušo funkcijos: kasti ir krauti birias medžiagas; profiliuoti (lyginti, perstumti medžiagas, grunto paviršių). Kaušas to paties gamintojo kaip ir krautuvas arba turi būti pateiktas gamintojo patvirtinimas, kad teleskopinis krautuvas gali dirbti su pasiūlytu ne originaliu kaušu. |
| 6.2. | Maksimalus strėlės pakėlimo aukštis ne mažiau 6,9 m. |
| 6.3. | Hidraulinis priedų užraktas, valdomas iš kabinos. |
| 7. | Palečių krovimo šakės. |
| 7.1. | Konstrukcija, paskirtis – krovimo šakės naudojamos kroviniams ir medžiagoms, sandėliuojamoms ant palečių pakrauti/iškrauti į/iš transporto priemones/ių. |
| 7.2. | Montavimas – palečių krovimo šakės, tvirtinamos vietoje priekinio kaušo. |
| 7.3. | Ilgis – šakių ilgis ne mažesnis kaip 1200 mm. |
| 8. | Krautuvo operatoriaus kabina. |
| 8.1. | Kabina rakinama, įrengta pagal ROPS/FOPS saugumo standartus (ISO 3471/ISO 3449 arba lygiaverčio standarto), šildoma, su gamykline oro ventiliavimo ir kondicionavimo sistema. |
| 8.2. | Triukšmo lygis – triukšmo lygis kabinos viduje – ne didesnis nei 73 dB pagal NF EN 12053 normas arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |
| 8.3. | Priekinis ir galinis (elektriniai) stiklų valytuvai su integruota apiplovimo sistema. |
| 8.4. | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. |
| 8.5. | Galinio vaizdo stebėsena: - išoriniai šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai ne mažiau 3 vnt.; (2 iš jų šildomi elektra) - vidinis galinio vaizdo veidrodis – ne mažiau 1 vnt.; |
| 8.6. | Elektra valdomas arba mechaniniu būdu nuleidžiamas/pakeliamas durų stiklas; |
| 8.7. | Vairuotojo sėdynė su saugos diržu ir pneumatine sėdynės pakaba; |
| 8.8. | Prietaisų skydelis su perspėjimo sistemomis Krautuvo darbo kontrolei: spidometras, tachometras, degalų, aušinimo skysčio temperatūros, transmisijos alyvos temperatūros ir slėgio indikatoriai, garsinis signalas, atbulinės eigos garsinis signalas; |
| 8.9. | Monitoriaus dydis ne mažiau 7” colių įstrižainės, spalvotas. |
| 8.10. | Skaitmeninis moto valandų skaitiklis. |
| 8.11. | Apsauginis skydas nuo saulės operatoriui. Užuolaida, kuri neakina operatoriaus saulėtą dieną. |
| 9. | Ratinio teleskopinio krautuvo su pakrovimo kaušu garantinio remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų techninė specifikacija |
| 9.1. | Ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių arba 2000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija su mobiliu aptarnavimu regioniniuose padaliniuose (toliau – RP), pagrindiniams Krautuvo mazgams: varikliui, pavarų dėžei, transmisijos mazgams, hidraulinės sistemos pagrindiniams mazgams (siurbliams, skirstytuvams, valdymo sistemoms), vairavimo sistemos pagrindiniams mazgams, strėlės ir kaušo cilindrams nuo Technikos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; |
| 9.2. | Papildoma po garantinė Krautuvo techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos trukmė pasibaigus 9.1. punkte nustatytai garantijai – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai; |
| 9.3. | Garantinių gedimų atveju Krautuvo remontas garantinio laikotarpio metu ne ilgiau 5 darbo dienos, viršijus šį terminą garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį perkančioji organizacija negalėjo Krautuvo naudoti dėl jo trūkumų ar remonto; |
| 9.4. | Garantinių gedimų šalinimas vykdomas pirkėjo regioninių padalinių techninėse bazėse. Nesant galimybės suteikti paslaugų pirkėjo teritorijoje (pavyzdžiui, keičiant krautuvo variklį, pavarų dėžę, tiltus), tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis, jėgomis ir priemonėmis transportuoti Krautuvą į savo remonto dirbtuves, o atlikus remontą – transportuoti Krautuvą iš remonto dirbtuvių pirkėjui. Nuo Krautuvo priėmimo iki jos grąžinimo pirkėjui momento visa atsakomybė už Krautuvą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio dydžio žalą ar nuostolius, padarytus tiek transportuojamam Krautuvui, tiek tretiesiems asmenims, Kelių eismo taisyklių pažeidimus, pereina tiekėjui. |
| 9.5. | Prieš pasibaigiant Krautuvo garantiniam laikotarpiui pirkėjui paprašius, tiekėjas atlieka Krautuvo išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar Krautuvo gedimus, kuriems taikoma garantija. |
| 9.6. | Krautuvo garantinio remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos, technologinių operacijų sekos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius gamyklos gamintojos(ų) reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų. |
| 9.7. | Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir kiti techniniai skysčiai, numatyti Krautuvo eksploatacijos instrukcijoje. |
| 9.8. | Teikiant paslaugas privaloma naudoti tik naujas atsargines detales, kurios turi atitikti Keltuvo gamyklų gamintojų techninius reikalavimus. |
| 9.9. | Pirkėjas remonto paslaugas priima pasirašydamas Krautuvo remonto priėmimo – perdavimo aktą. |
| 10. | Papildomi reikalavimai |
| 10.1. | Mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas sutarties galiojimo laikotarpiu. |
| 10.2. | 2 (dvejų) Krautuvo operatorių apmokymas dirbti tiekėjo sąskaita. Mokymai vykdomi pirkėjo ir / arba tiekėjo Lietuvos Respublikos teritorijoje/patalpose. |
| 10.3. | Parengtas darbui Krautuvas turi būti užregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jam turi būti suteikti valstybinių numerių ženklai. |
| 10.4. | Siūlomas Krautuvas turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, yra gaminamas serijiniu būdu ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus (t. y. nėra vienetinis ar eksperimentinis gaminys, pagamintas specialiai šiam pirkimui). |
| 10.5. | Krautuve turi būti sumontuota ir veikianti transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į pirkėjo turimą transporto kontrolės informacinę sistemą. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos pirkėjo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – tiekėjo sąskaita, iki Krautuvo perdavimo pirkėjui dienos, pagal pirkėjo nurodytą telemetrinės kontrolės paslaugas teikiančią įmone. |
| 10.6. | Krautuvo pristatymo adresas Trakų RP Miškininkų g. 15, Kaišiadorys – 1 vnt.; Krautuvas turės būti pristatytas nurodytu adresu per 4 (keturis) mėnesius po sutarties įsigaliojimo. |

RATINIO TELESKOPINIO KRAUTUVO SU PAKROVIMO KAUŠU BEI JO TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO KIEKIAI IR APIMTYS

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis per sutarties galiojimo laikotarpį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ratinis teleskopinis krautuvas su pakrovimo kaušu | Vnt. | 1 |

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekių ir paslaugų pavadinimas1 | Mato vienetas | Preliminarus kiekis per sutarties galiojimo laikotarpį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninis aptarnavimas garantijos metu (24 mėn. arba 2000 moto valandos), įskaitant eksploatacinių medžiagų* keitimą, kompiuterinę diagnostiką**, darbą*** ir t.t. pagal gamintojo aptarnavimo ir priežiūros vadovą. | kartai | 6 |
| 2. | Negarantinio remonto paslaugos ir atsarginės dalys: |  |  |
| 2.1. | Negarantinio remonto paslauga (darbo dienomis) | Val. | 20 |
| 2.2. | Negarantinio remonto paslauga (ne darbo dienomis) | Val. | 10 |
| 2.3. | Diagnostikos paslauga | Val. | 10 |
| 2.4. | Atvykimas pas Užsakovą vykdyti negarantinio remonto darbų | Kartai | 10 |
| 2.5. | Priekinis stiklas | Vnt. | 1 |
| 2.6. | Galinis stiklas | Vnt. | 1 |
| 2.7. | Priekinė padanga | Vnt. | 1 |
| 2.8. | Galinė padanga | Vnt. | 1 |
| 2.9. | Akumuliatorius | Vnt. | 1 |
| 2.10. | Kaušo peilis su varžtų komplektu | Vnt. | 1 |
| 2.11. | Priekinio stiklo valytuvų šluotelių komplektas | Vnt. | 1 |
| 2.12. | Galinio stiklo valytuvų šluotelių komplektas | Vnt. | 1 |
| 2.13. | Šildomi, elektra reguliuojami, išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | Vnt. | 1 |
| 2.14. | Galinis žibintas | Vnt. | 1 |
| 2.15. | Priekinis posūkių žibintas | Vnt. | 1 |
| 2.16. | Galinis posūkių žibintas | Vnt. | 1 |

*Eksploatacinės medžiagos - alyvos (variklio, hidraulinės sistemos), filtrai (oro, kuro, alyvų, kabinos bei hidraulinės sistemos) turi būti įskaičiuoti į techninio aptarnavimo įkainį;

**Krautuvo kompiuterinės sistemos klaidų nuskaitymas ir ištaisymas, įspėjimų apie artėjantį/atėjusį aptarnavimo laiką nustatymas į pradžią („nunulinimas“) turi būti įskaičiuotas į techninio aptarnavimo įkainį;

***Darbuotojo darbo laiko sąnaudos, reikalingos atlikti techninį aptarnavimą, turi būti įskaičiuotos į techninio aptarnavimo įkainį.

1 Sutarties galiojimo laikotarpiu kitos Prekės ir Paslaugos, nurodytos Lentelėje Nr. 2, bus perkamos tik pagal Pirkėjo poreikį. Prekių ir Paslaugų numatyta nupirkti ne daugiau kaip už 40 000,00 EUR be PVM.

RATINIO TELESKOPINIO KRAUTUVO SU PAKROVIMO KAUŠU BEI JO TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO TECHNINIS APTARNAVIMAS GARANTINIU LAIKOTARPIU (NE TRUMPESNĖ NEI 24 MĖN. ARBA 2000 MOTO VALANDŲ (IMTINAI), PRIKLAUSOMAI KAS PIRMIAU BAIGSIS) DETALIZAVIMAS

Pirkimo objekto dalis:                                                                                                               lentelė

| Eil. Nr. | Krautuvo techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu (ne trumpesnė nei 24 mėn. arba 2000 moto valandų (imtinai), priklausomai kas pirmiau baigsis) | Vieno techninio aptarnavimo** kaina be PVM (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | iki moto/h* |  |
| 2. | iki moto/h* |  |
| 3. | iki moto/h* |  |
| 4. | iki moto/h* |  |
| 5. | iki moto/h* |  |
| 6. | iki moto/h* |  |
| 7. | iki moto/h* |  |
|  | iki moto/h* |  |
| Iš viso 1 vnt., Krautuvo techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu (ne trumpesnė nei 24 mėn. arba 2000 moto valandų (imtinai), priklausomai kas pirmiau baigsis) |  | Gauta suma |

* motovalandų ir aptarnavimų intervalą (eilučių skaičių) nurodo tiekėjas.

**pagal gamintojo rekomendacijas nustatytas techninis aptarnavimas (įskaitant reikalingas medžiagas, detales, techninį aptarnavimą teikiančių darbuotojų darbo išlaidas ir kitas nurodytam techniniam aptarnavimui reikalingas išlaidas).