Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

RATINIS TELESKOPINIS KRAUTUVAS

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių/paslaugų techniniai parametrai | *Pasiūlymo dokumentai/tikslios nuorodos/informacija patvirtinanti siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas/nuoroda | Pasiūlymo lapo numeris |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| Privalomi techniniai rodikliai ir reikalavimai teleskopiniam krautuvui: |  |  |  |  |
| 1. | Bendri Krautuvo reikalavimai: |  |  |  |
| 1.1. | Krautuvo darbinis svoris (pilnos komplektacijos krautuvas, krovimo kaušas, greita jungtis, be papildomai montuojamų svorių) – ne mažiau 8000 kg; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Krautuvas turi atitikti CE direktyvos normų reikalavimus; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | ilgis iki šakių lenkimo ne daugiau 5500 mm (be priekabos užkabinimo gale); | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | aukštis be švyturėlio, ne daugiau kaip 2600 mm; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | plotis ties padangų išorinių paviršiumi, ne daugiau 2550 mm; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | ratų bazė ne mažiau 2725 mm; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7. | prošvaisa ne mažiau 370 mm; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.8. | Transporto priemonės saugos rinkinys - pirmosios pagalbos rinkinys, gesintuvas, šviesą atspindinti liemenė, avarinis ženklas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.9. | įrankių dėžė/dėklas su reikalingų įrankių komplektu (įskaitant 10 t. hidraulinį keltuvą), elektrinės pavaros tepimo švirkštu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.10. | didžiausias keliamas svoris ne mažiau 4000 kg, pagal standartą EN1459 priedą B arba lygiavertį; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.11. | variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir kiti techniniai skysčiai, numatyti kiekvienos transporto priemonės ar įrenginio eksploatacijos instrukcijoje. Visos sistemos turi būti užpildytos; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Variklis: |  |  |  |
| 2.1. | tipas – dyzelinis; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | variklio galia ne mažiau 95 kW; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | darbinis tūris – ne daugiau kaip 5000 cm3; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | gamintojo įrengtas pirminis oro valymo filtras (centrifugavimas), mažinantis pagrindinių oro filtrų užteršimą ir ilginantis aptarnavimo ir/ar keitimo intervalus; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.5. | atitinkantis ne mažesnius kaip Tier 4 Final / Stage V emisijos reikalavimus; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.6. | reversuojamas aušinimo ventiliatorius; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Hidraulinė sistema: |  |  |  |
| 3.1. | hidrosistema kintamo srauto, užtikrinanti optimalią hidraulinę galią, esant bet kokiems variklio sūkiams (hidraulinis srautas ir slėgis automatiškai pasitaikantis prie apkrovos); | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | darbinės hidraulinės sistemos slėgis – ne mažesnis kaip 250 barų; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.3. | darbinės hidraulinės sistemos srautas – ne mažesnis kaip 139 ltr/min; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.4. | hidraulinės linijos (2 (dvi) priekyje ir 1 (viena) gale) - atskiros hidraulinės linijos, skirtos papildomų įrankių (greitai kaušų keitimo jungčiai ir pan.) darbui su srauto valdymu iš kabinos (operatoriui neišlipant) viena valdymo svirtimi („joystick“ tipo); | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.5. | strėlės amortizavimo funkcija; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.6. | įrangos valdymas – viena valdymo svirtis kaušo ir papildomos įrangos valdymui bei važiavimo krypties keitimui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Transmisija: |  |  |  |
| 4.1. | pavarų dėžė hidrodinaminė (pusiau automatinė arba su automatiniu pavarų perjungimu arba hidrostatinė); | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | greičio diapazonai – pirmyn ne mažiau 3 diapazonai į priekį ir ne mažiau kaip 3 diapazonai atgal arba ne mažiau kaip 2 greičio diapazonai į priekį ir 2 greičio diapazonai atgal, jei transmisija hidrostatinė; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. | pasiekiamas transportinis greitis ne mažiau 40 km/val; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.4 | atbulinės eigos garsinis signalas, automatiškai įsijungiantis perjungus atgalinės eigos diapazoną. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Važiuoklė: |  |  |  |
| 5.1. | abi ašys varomosios. 4 skirtingų būdų vairavimas: priekinių ratų vairavimas; visų 4 ratų vairavimas; krabo funkcija; fiksuojant galinių ratų padėtį vairavimas priekiniais ratais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. | padangos – ne maženių išmatavimų nei 460/70R24, industriniu protektoriumi (rombais) L3 tipo, kurios turėtų gerą sukibimą su asfaltu, purvu ir sniegu; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.3. | purvasaugiai – gamintojo įrengti virš priekinių ir galinių ratų. Sukasi kartu su ratais arba lygiaverčiai sprendimai | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.4. | stabdžių sistema – „šlapio“ tipo, daugiadiskė (visų keturių ratų); | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.5. | automatinė ratų lyginimo sistema; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.6. | stovėjimo stabdis – nepriklausomas, uždaras arba atviras, diskinis valdomas mechaniškai rankine svirtimi iš operatoriaus darbo vietos arba elektromechaninis; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.7. | krautuvo vairavimui įrengtas vairo ratas su keičiamu aukščiu bei atstumu; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.8. | automatinė centralizuota tepimo sistema – gamintojo numatyta ir įrengta visų paslankių jungčių (strėlės hidraulinių cilindrų, kaušo, ašių įvorių, posūkio atraminių guolių ir pan.); | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.9. | avarinės ratų trinkelės turi būti ne mažiau 2 vnt., tvirtinamos gamintojo numatytose vietose; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.10. | mechaninis kablys; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.11. | lizdas priekabos gabaritams, hidraaulinis išvadas priekabos stabdžiams. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Krovimo kaušas ir teleskopinės strėlės parametrai: |  |  |  |
| 6.1. | Krautuvo kaušas – hidrauliniu būdu fiksuojamas prikabinant/atkabinant, ne mažesnis kaip 3 m3 talpos (kai kraunamos medžiagos tankis iki 700 kg/m3), su tiesia keičiama (tvirtinama varžtais) briauna, pagaminta iš dilimui atsparaus plieno; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.2. | kaušo funkcijos: kasti ir krauti birias medžiagas; profiliuoti (lyginti, perstumti medžiagas, grunto paviršių); | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.3. | kaušas to paties gamintojo kaip ir krautuvas arba turi būti pateiktas gamintojo patvirtinimas, kad teleskopinis krautuvas gali dirbti su pasiūlytu ne originaliu kaušu; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.4. | maksimalus strėlės pakėlimo aukštis ne mažiau 6,9 m. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.5. | hidraulinis priedų užraktas, valdomas iš kabinos. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7. | Palečių krovimo šakės: |  |  |  |
| 7.1. | konstrukcija, paskirtis – krovimo šakės naudojamos kroviniams ir medžiagoms, sandėliuojamoms ant palečių pakrauti/iškrauti į/iš transporto priemones/ių; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.2. | montavimas – palečių krovimo šakės, tvirtinamos vietoje priekinio kaušo; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.3. | ilgis – šakių ilgis ne mažesnis kaip 1200 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Krautuvo operatoriaus kabina: |  |  |  |
| 8.1. | rakinama, įrengta pagal ROPS/FOPS saugumo standartus (ISO 3471/ISO 3449 arba lygiaverčio standarto), šildoma, su gamykline oro ventiliavimo ir kondicionavimo sistema; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.2. | triukšmo lygis kabinos viduje – ne didesnis nei 73 dB pagal NF EN 12053 normas arba lygiaverčio standarto reikalavimus; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.3. | priekinis ir galinis (elektriniai) stiklų valytuvai su integruota apiplovimo sistema; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.4. | kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.5. | išoriniai šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai ne mažiau 3 vnt.; (2 iš jų šildomi elektra); | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.6. | vidinis galinio vaizdo veidrodis – ne mažiau 1 vnt.; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.7. | elektra valdomas arba mechaniniu būdu nuleidžiamas/pakeliamas durų stiklas; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.8. | vairuotojo sėdynė su saugos diržu ir pneumatine sėdynės pakaba; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.9. | prietaisų skydelis su perspėjimo sistemomis Krautuvo darbo kontrolei: spidometras, tachometras, degalų, aušinimo skysčio temperatūros, transmisijos alyvos temperatūros ir slėgio indikatoriai, garsinis signalas, atbulinės eigos garsinis signalas; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.10. | monitoriaus dydis ne mažiau 7” colių įstrižainės, spalvotas; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.11. | skaitmeninis moto valandų skaitiklis; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.12. | apsauginis skydas nuo saulės operatoriui. Užuolaida, kuri neakina operatoriaus saulėtą dieną. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9. | Ratinio teleskopinio krautuvo su pakrovimo kaušu garantinio remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų techninė specifikacija |  |  |  |
| 9.1. | ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių arba 2000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija su mobiliu aptarnavimu regioniniuose padaliniuose (toliau – RP), pagrindiniams Krautuvo mazgams: varikliui, pavarų dėžei, transmisijos mazgams, hidraulinės sistemos pagrindiniams mazgams (siurbliams, skirstytuvams, valdymo sistemoms), vairavimo sistemos pagrindiniams mazgams, strėlės ir kaušo cilindrams nuo Technikos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.2. | papildoma po garantinė Krautuvo techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos trukmė pasibaigus 3.4.1. punkte nustatytai garantijai – 36 mėnesiai (trisdešimt šeši); | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10. | Papildomi reikalavimai: |  |  |  |
| 10.1. | 2 (dvejų) Krautuvo operatorių apmokymas dirbti tiekėjo sąskaita. Mokymai vykdomi pirkėjo ir / arba tiekėjo Lietuvos Respublikos teritorijoje/patalpose; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.2. | siūlomas Krautuvas turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, yra gaminamas serijiniu būdu ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus (t. y. nėra vienetinis ar eksperimentinis gaminys, pagamintas specialiai šiam pirkimui); | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.3. | krautuve turi būti sumontuota ir veikianti transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į pirkėjo turimą transporto kontrolės informacinę sistemą. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos pirkėjo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – tiekėjo sąskaita, iki Krautuvo perdavimo pirkėjui dienos, pagal pirkėjo nurodytą telemetrinės kontrolės paslaugas teikiančią įmone; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.4. | Krautuvo pristatymo adresas Trakų RP Miškininkų g. 15, Kaišiadorys | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.5. | Krautuvas turės būti pristatytas nurodytu adresu per 4 (keturis) mėnesius po sutarties įsigaliojimo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

*Tiekėjas pateikia dokumentą patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pvz., gamintojo techninė dokumentacija  (ir) arba nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus).

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Tais atvejais, kai nėra privalomo Perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti dokumento, ir jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama / matoma tik tam parametrui aktuali informacija. Jei atidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrui, tiekėjas privalo patikslinti informaciją.

Pastaba. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

___________________________________________________________________

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)