# PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# PIRKIMO OBJEKTAS

Autocisterna.

# 2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Autocisterna bus naudojama žymėtam krosnių kurui, dyzelinui gabenti į objektą, tiekti žymėtą krosnių kurą, dyzeliną į mobilią katilinę jos naudojimo metu, bei saugoti.

# 3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS

3.1.  Esama situacija.

Akcinė bendrovė „Miesto gijos“ (toliau – Pirkėjas) eksploatuoja mobilią katilinę (toliau – MK), kuri naudoja žymėtą krosninį kurą, dyzeliną. MK prie šilumos tinklų jungiamos jų planinio remonto ir avarijos metu. Autocisterna naudojama kaip kuro talpa, iš kurios lanksčia žarna kuras tiekiamas į katilinę. Kuro tiekimas turi būti nepertraukiamas. Planinis MK darbas pradedamas planinio remonto grafike numatytu arba avarijos likvidavimo laiku ir baigiamas įvertinus esamą situacija.

3.2. 	Pirkimo objekto aprašymas.

Autocisterna turi būti pritaikyta sujungimui su vilkiku, kur balno aukštis 1220 mm. Autocisternos tūrio talpa 32 ÷ 38 m3 bei padalyta į keturias ar daugiau skyrių, o kiekvienas skyrius turi turėti atidaromą apžiūros angą su specialiu fiksavimo mechanizmu cisternos viršuje. Autocisternos pakrovimas turi būti pritaikytas viršutiniam ir apatiniam pakrovimui. Autocisternos kuro tiekimo sistema turi užtikrinti nepertraukiamą kuro padavimą į katilinės pajungimo žarną. Kuras iš cisternos į mobilios katilinės pajungimo žarną turi tekėti savitaka.  Pajungimas kuro paėmimui turi būti autocisternos apačioje, iš bendro sekcijų kolektoriaus. Pakrovimas/iškrovimas iš kairės pusės ir tik iškrovimas  iš dešinės  pusės cisternos apačioje (žiūrint važiavimo kryptimi iš cisternos galo), kuro išpylimo sistema su greitojo pajungimo jungtimis CAMLOCK DN80 (3”), skirta kuro išpylimui, suderinama su standartinėmis 3” CAMLOCK kuro žarnomis.

Autocisternos konstrukcija turi būti cilindro formos cisterna naftos produktams transportuoti pagaminta iš aliuminio/aliuminio lydinio arba nerūdijančio plieno, nemažiau keturių skyrių su krovimo kontrolės sistema. Autocisterna komplektuojama su dviem aliumininiais žarnų laikikliai (po vieną iš kiekvienos cisternos pusės) ne mažesnio nei DN150 diametro, o aliumininė viršutinė aptarnavimo platforma su mechaniškai atlenkiamais turėklais ir kopetėlėmis cisternos gale bei mechanine atramine koja.

Važiuoklė turi būti trijų ašių su diskiniais stabdžiais, pneumatine pakaba, elektroniniu stabilumo valdymu, pakeliama automatine vienos ašies sistema . Stabdžių sistema turi būti dviejų kontūrų.

Tiekėjas pasiūlymo metu privalo pateikti dokumentus patvirtinančius atitiktį šiems ir Priede „Autocisternos techniniai reikalavimai“ reikalavimams.

# 4. Kvalifikacijos reikalavimai.

4.1. Transporto priemonė turi atitikti ADR (Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais) reikalavimus, laikinai saugoti ir vežti 3-ios pavojingumo klasės medžiagas.

- 4.2.  Autocisterna pagaminta iš medžiagų tinkamų antriniam perdirbimui.

- 4.3   Transporto priemonė turi atitikti LR susisiekimo ministro įsakymui 2002 m. vasario 18 d. Nr. 3-66 - Dėl didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo, reikalavimus.

- 4.4.  Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (instrukcija, pasas katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos/atitikties dokumentas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

- 4.5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

# 5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Tiekėjas savo sąskaita/priemonėmis turi įregistruoti transporto priemonę AB „Miesto gijos“ vardu bei pristatyti į užsakovo būstinę.

# 6. Įsipareigojimų vykdymo terminai

Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 6 (šešis) kalendorinius mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pristatyti prekę į Užsakovo nurodytą vietą. Pristatymo data ir laikas turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu.

# 7.  Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka.

Pristačius cisterną, ji apžiūrima ir pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas.

8. Priedai.

8.1  Priedas Autocisternos techniniai reikalavimai.

Autocisternos techniniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Parametras/savybė | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Bendras priekabos ilgis, mm | 11500 ± 500 mm |
| 2. | Bendras priekabos aukštis, mm | 3700 ±200 mm |
| 3. | Cisternos skersmuo, mm | 2300 ±200 mm |
| 4. | Bendras cisternos tūris, m3 | 38 ± 2 m3 |
| 5. | Naudingasis tūris, m3 | 36 ±2 m3 |
| 6. | Cisternos sienelės storis, mm | 5,0 ±0,5 mm |
| 7. | Didžiausia vilkiko balno apkrova, kg | 12000 ±100 kg |
| 8. | Tuščia masė, kg | 5600 ± 200 kg |
| 9. | Didžiausia bendra cisternos masė, kg | 39000 ± 500 kg |
| 10. | Ašių apkrova, kg | 27000 ± 500 kg |
| 11. | Balno aukštis, mm | 1220 mm |
| 12. | Stabdžiai | Diskiniai |
| 13. | Važiuoklė | Trijų ašių |
| 14. | Važiuoklė | Pneumatinė pakaba |
| 15. | Važiuoklė | Mechninės atraminės kojos |
| 16. | Stabdžių sistema | Dviejų kontūrų |
| 17. | 1 ašies pakėlimo sistema | Automatinė |
| 18. | Stabilumo valdymas | Elektroninis |
| 19. | Konstrukcija | .cilindro formos cisterna naftos produktams transportuoti |
| 20. | Cisternos skyrių skaičius, vnt. | Ne mažiau 4 vnt. |
| 21. | Matavimo Sistema | Vieno kanalo kolektorius |
| 22. | Reikalavimai cisternai | Tinka naftos produktų transportavimui (ADR) |
| 23. | Atitiktis | Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija |
| 24. | Cisternos pakrovimas | Tinka viršutiniam ir apatiniam pakrovimui |
| 25. | Išpylimo Sistema | Savitaka, sujungiant visus skyrius į vieną bendra kolektorių vienu metu. |
| 26. | Ratai ir padangos | 6 vnt aliumininių ratlankių su naujomis, nedėvėtomis padangomis, kurių pagaminimo data ne daugaiu nei 3 metai iki transporto prekės perdavimo užsakovui |
| 27. | Atsarginis ratas | 1 vnt. su laikikliu |
| 28. | Gesinimo įranga | 2 vnt. gesintųvų dėžės su gesintuvais |
| 29. | Kita įranga | Aliuminė įrankių dėžė ir aliuminė įrangos montavimo dėžė po cisterna su atsidarančiais dangčiais/durimis iš abiejų cisternos pusių |
| 30. | Cisternos apatinis pakrovimas/iškrovimas | Pakrovimas/iškrovimas iš kairės pusės ir tik iškrovimas iš dešinės pusės cisternos apačioje (žiūrint važiavimo kryptimi iš cisternos galo). |
| 31. | Žarnų laikikliai | Du aliuminiai žarnų laikikliai (po vieną iš kiekvienos cisternos pusės) ne mažesnio nei DN150 diametro (be pakrovimo žarnų) |
| 32. | Viršutinė aptarnavimo platforma | Aliuminė viršutinė aptarnavimo platforma su mechaniškai atlenkiamais turėklais ir kopetėlėmis cisternos gale. |
| 33. | Krovinio kontrolės sistema | Matuoklis sužymėtas kas 500 l krovinio skyriuje |
| 34. | Automatinis stabdis | Automatinis stabdis, neleidžiantis cisternai pajudėti esant pakeltiems viršutiniams turėklams |
| 35. | Kuro išpylimo pajungimas | Greito pajungimo jungtis „KAMLOK“ 3 colių. |
| 36. | Cisternos skyriai | Kiekvienas skyrius turi atidaroma apžiūros angą su specialiu fiksavimo mechanizmu cisternos viršuje. |