| Konkurso sąlygų 2 priedas |  |
| --- | --- |

NEŠIOJAMŲ VAIZDO REGISTRATORIŲ IR JŲ APTARNAVIMUI SKIRTOS ĮRANGOS NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nuomojama įranga ir jos kiekiai:

- Nešiojami vaizdo registratoriai (toliau – registratorius). Preliminarus kiekis 1345 vnt. Bus nuomojama pagal poreikį;

- Daugiavietės nukrovimo-įkrovimo stotelės (toliau – stotelė arba daugiavietė nukrovimo-įkrovimo stotelė), talpa ne mažiau 8 vnt. registratorių. Stotelių kiekiai nustatomi pagal jų technines charakteristikas bei 18.6. p. nurodomą preliminarų kiekį pagal padalinius;

- Nukrovimo-įkrovimo stotelių kontroleriai (toliau – kontroleris arba nukrovimo-įkrovimo stotelių kontroleriai). Kontrolerių kiekiai nustatomi pagal jų technines charakteristikas bei 18.6. p. nurodomą preliminarų registratorių paskirstymą;

- RFID (angl. Radio Frequency Identification)  technologijos (13.56 MHz) skaitytuvas (toliau – RFID skaitytuvas). RFID skaitytuvų kiekiai nustatomi pagal jų technines charakteristikas bei 18.6. p. nurodomą preliminarų registratorių paskirstymą;

- Vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių vartotojų valdymo programinė įranga (toliau - vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių vartotojų valdymo programinė įranga arba programinė įranga). Pilnam sprendimo funkcionalumui užtikrinti turi būti pateiktos visos reikalingos aktyvinimo ir palaikymo licencijos nuomos laikotarpiui. Licencijų kiekiai nustatomi pagal programinės įrangos technines charakteristikas 11 padalinių;

- Vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga (toliau – vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga arba duomenų saugykla). Bus nuomojama 11 vnt.;

- Komutatorius. Bus nuomojama 11 vnt.;

- Komutacinė spinta (A, B, C, D tipų). Preliminarus kiekis:

  - A tipo 1 vnt.;

  - B tipo 4 vnt.;

  - C tipo 13 vnt.;

  - D tipo 1 vnt.

- Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (toliau – UPS) (A ir B tipų). Preliminarus kiekis:

  - A tipo 14 vnt.;

  - B tipo 1 vnt.

Nuomojamų daugiaviečių nukrovimo-įkrovimo stotelių, kontrolerių, RFID skaitytuvų, programinės įrangos licencijų, komutacinių spintų, nepertraukiamo maitinimo šaltinių kiekius numatyti pagal pasiūlytos įrangos technines charakteristikas (valdomą įkrovimo stotelių kiekį bei įkrovimo vietų skaičių), kad pilnai aptarnauti įsigyjamą registratorių kiekį.

Pastaba: Gali būti siūlomi sprendimai, kai duomenų perdavimui iš registratoriaus stotelės nenaudojamas kontroleris. Tačiau tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimą į duomenų saugyklą iš visų, tame objekte naudojamų registratorių, tuo pačiu metu. Šiuo atveju kontroleriui keliami reikalavimai nėra taikomi.

Įrangą sudaro: registratoriai, stotelės, kontroleriai, RFID skaitytuvai, programinė įranga, duomenų saugyklos, komutatoriai, komutacinės spintos, UPS.

Registratorių aptarnavimui skirta įranga – stotelės, kontroleriai (jei siūlomi), RFID skaitytuvai, duomenų saugyklos, vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių vartotojų programinė įranga, komutatoriai, komutacinės spintos ir UPS.

- Registratorius:

  - Tiekėjas privalo nurodyti registratoriaus gamintojo pavadinimą, registratoriaus modelį;

  - Objektyvo fiksavimo kampas ne mažiau kaip 120° horizontaliai ir ne mažiau kaip 65° vertikaliai*;

  - Turi dirbti prasto apšvietimo sąlygomis iki 0,2 liukso*;

  - Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas, ne prastesnis kaip H.264*;

  - Vaizdo įrašymo raiška, ne mažiau kaip 1920x1080p su galimybe pasirinkti mažesnę raišką (1280x720p arba 640x360p)*;

  - Minimalus vaizdo įrašymo greitis 30 kadrų per sekundę*;

  - Vaizdo įrašo išsaugojimo prieš įrašymo aktyvavimą funkcija (angl. Prebuffer), ne mažiau kaip 60 sekundžių trukmės*;

  - Garso įrašymas vykdomas ne mažiau kaip su vienu integruotu  mikrofonu*;

  - Turi būti integruota vidinė atmintis, ne mažiau 64 GB, be galimybės operatoriui ją išimti ar atjungti*;

  - Visi duomenys vidinėje kameros atmintyje turi būti šifruoti naudojant ne prastesnį kaip AES 256 arba lygiavertį standartą*;

  - Baterija pilnai įkraunama ne ilgiau kaip per 8 valandas*;

  - Baterija turi užtikrinti registratoriaus veikimą nuolatinio įrašymo režime, naudojant įrašymo raišką (1920 x 1080 p) ir garso įrašymą, ne mažiau kaip 12 val., ar Tiekėjo pasiūlyme deklaruotą registratoriaus baterijos veikimo laiką. Registratoriaus baterijos veikimo trukmei, nuolatinio įrašymo režime, naudojant įrašymo raišką (1920 x 1080 p) ir garso įrašymą, per Sutarties vykdymo laikotarpį sutrumpėjus daugiau nei 30 proc., bus laikoma gedimu ir Tiekėjas turės gedimą ištaisyti pakeičiant registratoriaus bateriją ar patį registratorių nauju*.

  - Atsparumo aplinkos poveikiui klasė, ne prasčiau kaip IP 67 arba lygiavertė*;

  - Registratoriaus darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo -20 iki +40 °C*;

  - Registratoriaus svoris turi būti ne didesnis kaip 250 g.*;

  - Tiekėjas turi sukomplektuoti ir pateikti laikiklius, tvirtinimui prie uniformos kilpos, kurio plotis ne didesnis nei 40 mm, laikiklis (angl. „crocodile style“) (po 1 kiekvienam registratoriui) ir magnetinis tvirtinimo laikiklis (po 1 kiekvienam registratoriui);

  - Registratoriaus naudotojas negali ištrinti bet kokių įrašų tiesiai iš įrenginio*;

  - Registratorių pastačius į nukrovimo-įkrovimo stotelę, vaizdo įrašai turi būti automatiškai perkeliami į duomenų saugyklą*;

  - Vaizdo medžiaga turi būti automatiškai pašalinta iš registratoriaus, kai ji yra sėkmingai perkelta į duomenų saugyklą;

  - Registratorius turi būti lengvai ir greitai priskiriamas naudotojui, naudojant RFID technologiją, autorizavimui naudojant darbuotojo tarnybinį pažymėjimą. Sistema turi palaikyti automatinį registratoriaus  priskyrimą su vienu RFID kortelės prilietimu prie RFID skaitytuvo ir turėti rankinio priskyrimo galimybę. Registratorius, kuriam nebuvo atliktas tinkamas RFID identifikavimo procesas, turi būti neaktyvus;

  - Turi turėti bent vieną funkcinį mygtuką arba jungiklį funkcijoms, tokioms kaip „Start/Stop Recording“;

  - Turi turėti vaizdinį ar garsinį, ar kitą pranešimą (signalizavimą) įjungus/sustabdžius filmavimą*;

  - Registratorius turi turėti indikatorius, informuojančius operatorių apie baterijos pakrovimo lygį, atminties būseną, filmavimo režimą*.

- Daugiavietė nukrovimo-įkrovimo stotelė:

  - Tiekėjas privalo nurodyti daugiavietės nukrovimo-įkrovimo stotelės gamintoją ir modelį;

  - Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos stotelės vietų skaičių;

  - Turi būti ne mažiau kaip 8 vietos registratoriams, kad vienu metu juos būtų galima  įkrauti ir perkelti įrašus į duomenų saugyklą*;

  - Pajungimas tarp stotelių ir kontrolerio (jei jis būtinas) tiesioginis, nenaudojant tarpinių ryšio įrenginių;

  - Darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo 0 ºC iki +40 ºC*;

  - Stotelė turi įkrauti registratorių ir automatiškai bei saugiai perkelti įrašytą vaizdo įrašą į duomenų saugyklą, kai registratorius yra įstatomas į stotelę;

  - Stotelė turi turėti ne mažiau nei 1 vnt. RJ45 jungčių 10/100/1000 Mbps, jei duomenų perdavimui iš registratoriaus nenaudojamas stotelės kontroleris*.

- Nukrovimo-įkrovimo stotelės kontroleris:

  - Tiekėjas privalo nurodyti kontrolerio gamintoją ir modelį;

  - Turi būti galima prijungti ne mažiau kaip 5 (penkias) stoteles*;

  - Pajungimas tarp kontrolerio (jei jis būtinas) ir stotelių tiesioginis, nenaudojant tarpinių ryšio įrenginių;

  - Darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo 0 ºC iki +40 ºC*;

  - Kontroleris turi saugiai perkelti registratoriaus įrašytą vaizdo medžiagą į duomenų saugyklą;

  - Kontroleris turi turėti ne mažiau nei 1 vnt. RJ45 jungčių 10/100/1000 Mbps*;

  - Kontroleris siūlomas tik jei yra būtinas.

- RFID skaitytuvas:

  - Tiekėjas privalo nurodyti RFID skaitytuvo gamintoją ir modelį;

  - Turi palaikyti MIFARE, DESFire korteles*;

  - Registratorių priskyrimas vartotojui su tarnybiniu pažymėjimu. Pareigūnų tarnybinių pažymėjimų blankai pagaminti su Mifare Classic 4kb bekontaktiniu lustu. Naudojamas RFID standartas (ATQA pagal ISO/IEC 14443A);

  - Integruotas 13.56 MHz, ISO14443A skaitytuvas*;

  - Darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo 0 ºC iki +40 ºC*.

- Vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių vartotojų valdymo programinė įranga:

  - Vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių vartotojų valdymo programinės įrangos administravimas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip iš Pirkėjo naudojamų 11 kompiuterinių darbo vietų;

  - Registratorių vaizdo įrašų peržiūra, valdymas, ataskaitų analizė ir t.t. turi būti užtikrinama ne mažiau kaip iš Pirkėjo naudojamų 27 kompiuterinių darbo vietų;

  - Vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių vartotojų valdymo programinė įranga turi būti suderinama su teikiama įranga;

  - Programinę įrangą Tiekėjas sudiegia Pirkėjo kompiuteriuose, Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų (toliau – Specialiosios sutarties sąlygos) 4.1 punkte nurodytais adresais;

  - Programinė įranga turi būti suderinama su Windows Server 2022 Standard operacine sistema. Programinės įrangos kliento aplikacija turi veikti interneto naršyklės pagrindu ir turi būti suderinama su Microsoft Edge ir/arba Chrome ir/arba Firefox naršyklėmis*;

  - Turi pilnai integruotis su Pirkėjo naudojamu „Windows Active Directory“  domenu*;

  - Įstačius registratorių į įkrovimo stotelę turi automatiškai pradėti duomenų perkėlimą iš registratoriaus be jokių papildomų vartotojo veiksmų;

  - Turi leisti įkrauti registratorių kol vyksta duomenų perkėlimas*;

  - Turi ištrinti duomenis iš registratoriaus po sėkmingo jų perkėlimo*;

  - Turi užtikrinti galimybę dirbti su keletu registratorių tuo pačiu metu;

  - Palaikyti iki 220 registratorių kiekviename padalinyje;

  - Palaikyti iki 10 vartotojų kiekviename padalinyje;

  - Turi būti vedamas įvykių žurnalas, kuriame fiksuojami naudotojų atlikti veiksmai su vaizdo įrašais*;

  - Turi būti galimybė matyti registratoriaus būseną (pvz. kraunamas, pasikrovęs ir pan.)*;

  - Turi būti galimybė priskirti registratorius konkretiems vartotojams/darbuotojams*;

  - Turi būti galimybė valdyti registratoriaus nustatymus*;

  - Turi turėti vaizdo įrašų paieškos funkciją*;

  - Turi būti galimybė laisvai pasirinkti reikalingą įrašo atkarpą ir ją eksportuoti. Eksportuotą medžiagą turi būti galima peržiūrėti laisvai prieinama, nemokama vaizdo įrašams skirta peržiūrėti programine įranga, pvz. VLC Media player*;

  - Vaizdo įraše turi būti rodoma konfigūruojama metaduomenų informacija*;

  - Turi būti galimybė nustatyti įrašų saugojimo trukmę*;

  - Suėjus saugojimo trukmės terminui sistema turi automatiškai ištrinti pasenusius įrašus*;

  - Turi būti galimybė valdyti vartotojų teises*.

- Vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga:

  - Paskirtis – registratorių vaizdo įrašų perkėlimas ir saugojimas.

  - Tiekėjas privalo nurodyti duomenų saugyklos gamintoją ir modelį;

  - Tiekėjas privalo pateikti informaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios duomenų saugyklos specifikacijos.

  - Duomenų saugykla pritaikyta montavimui į standartinę 19" dydžio spintą, komplektuojamą su slankiojančiais bėgeliais. Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga;

  - Duomenų saugyklos aukštis – ne daugiau 2U*;

  - Turi palaikyti 3.5” HDD – ne mažiau 12 vnt. HDD su “hot swap” palaikymu*;

  - HDD suminė talpa – ne mažiau 240 TB*;

  - HDD greitaveika – ne mažiau 7200 RPM*;

  - RAM atmintis – ne mažiau 64 GB*;

  - RAM greitaveika – ne mažiau 5600MT/s*;

  - Tinklo sąsaja – ne mažiau 2vnt SFP+ jungčių 1/10 Gbps. Turi būti patiekti 10 Gbps SFP+ moduliai*;

  - Duomenų saugyklos procesorių kiekis – ne mažiau 1vnt.*;

  - Procesoriaus greitaveika – našumas (CPU Mark) pagal Passmark (https://www.cpubenchmark.net/cpu-list/) ne mažesnis nei 35000 taškų. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta*;

  - RAID palaikymas – RAID 0, 1, 5, 10, 50*;

  - Turi palaikyti TPM 2.0*;

  - Prievadai*:

    - Turi būti bent 1vnt. VGA arba Display Port arba HDMI*;

    - Turi būti bent 1vnt. USB 3.0*;

    - Turi būti bent 1vnt. USB 2.0*.

  - Operacinės sistemos diskas/valdiklis – atskiras SSD diskas(-ai). Ne mažiau 480 GB*;

  - Duomenų saugyklos operacinė sistema Windows Server 2022 Standard arba lygiavertė*;

  - Vartotojų prisijungimo prie operacinės sistemos licencijos (angl. client access licence, tokios kaip CAL, RDS CAL ir pan.) – iki 3 darbo vietų suinstaliuojamos 18.5.6 p. nurodytais adresais, išskyrus iki 5 darbo vietų, adresu L. Sapiegos g. 1, Vilniuje, suteikiant prieigą prie nutolusių padalinių sistemų;

  - Turi būti pateiktas, ne mažiau nei vienas atsarginis 3.5” HDD, su analogiškais talpos ir greitaveikos parametrais, kaip ir naudojamų duomenų saugyklose*.

- Komutatorius:

  - Tiekėjas privalo nurodyti komutatoriaus gamintoją ir modelį;

  - Komutatoriai turi būti sumontuoti į nuomojamą 19" dydžio komutacinę spintą (visos reikalingos komutatoriaus montavimui į komutacinę spintą dalys turi būti pateiktos su komutatoriais);

  - Komutatoriaus aukštis ne daugiau kaip 2U*;

  - Prievadai (angl. ports) – ne mažiau kaip 24xGE RJ45 ir 4x10GE SFP+. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 4 vnt. 10Gbps SFP+ modulių kiekvienam komutatoriui*.

  - Prievadai su Power over Ethernet (PoE) funkcionalumu – ne mažiau 24, 802.3af,  802.3at palaikymas*;

  - PoE maitinimo suminis galingumas – ne mažiau 350 W*;

  - Komutavimo sparta (duplex režimu) – ne mažiau 120 Gbps*;

  - Paketų pralaidumas (duplex režimu) – ne mažiau 180 Mpps*;

  - MAC adresų lentelės dydis – ne mažiau 32000 vnt.*;

  - VLAN palaikymas – ne mažiau 4000 VLAN*;

  - Prievadų agregavimo grupės dydis – ne mažiau 8 prievadų*;

  - Palaikomų prievadų agregavimo grupių – ne mažiau 16 grupių*;

  - Paketų buferio dydis – ne mažiau 2 MB*;

  - ACL – ne mažiau 640 vnt.*;

  - Spanning Tree Instances – ne mažiau 32 vnt.*;

  - Turi palaikyti didelius Ethernet kadrus (angl. Jumbo frames)*;

  - Turi palaikyti prievadų greitaveikos ir duplekso auto nustatymus (angl. Auto-negotiation for Port Speed and Duplex)*;

  - Turi palaikyti saugos protokolus - IEEE 802.1D, IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), STP Root Guard, STP BPDU Guard*;

  - Turi palaikyti agregavimo funkcionalumą - IEEE 802.1AX,  IEEE 802.3ad*;

  - Turi palaikyti VLAN funkcionalumą - IEEE 802.1Q VLAN Tagging*;

  - Turi palaikyti „Storm Control“ funkcionalumą*;

  - Srautų kopijavimas (port mirroring)*;

  - Administratoriaus autentifikavimas RADIUS serveryje*;

  - Atitikti standartą Dual-firmware image*;

  - IEEE 802.1x arba lygiavertis funkcionalumas - Autentifikacija pagal prievadą, MAC adresą; svečių ir fall-back VLAN, MAC access bypass, dinaminis VLAN priskyrimas*;

  - Turi palaikyti IPv4 ir IPv6 protokolus*;

  - Turi palaikyti valdymo, administravimo protokolus - Telnet / SSH, HTTP / HTTPS, SNMP v2c/v3*;

  - Turi palaikyti valdymo galimybes - Konsolė, grafinė aplinka (angl. GUI)*;

  - Turi būti galimybė valdyti komutatorių iš Perkančiosios organizacijos turimų Fortinet, FortiGate-600F, Fortinet, FortiGate-200F, Fortinet, FortiGate-60F kontrolerių*;

  - Komutatoriaus funkcionalumas, leidžiantis jį automatiškai aptikti ir atvaizduoti tinklo topologijoje*;

  - Log įvykių siuntimas į Perkančiosios organizacijos naudojamą įvykių surinkimo platformą FortiAnalyzer FC2-10-AZVMS-465-01-60*;

  - Galimybė atlikti operacinės sistemos atnaujinimą iš Perkančiosios organizacijos naudojamo Fortinet, FortiManager FC1-10-FMGVS-258-01-60*;

  - Centralizuotas VLAN konfigūravimas*;

  - Komutatorių apjungimas (Auto Inter-Switch Links)*;

  - Prievadų apjungimo (Link agregation configuration) valdymas iš kontrolerio*;

  - Darbo vietos (host) karantinavimas*;

  - Integracija su perkančiosios organizacijos naudojamu tinklo prieigos kontrolės sprendimu (angl. trumpinys – NAC) (Fortinet, FortiNAC)*;

  - Automatinės reakcijos į sukonfigūruotus įvykius (trigerius) ugniasienėje (Automation stitches)*;

  - Darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo 0 ºC iki +40 ºC*.

- UPS - A tipo:

  - Tiekėjas privalo nurodyti UPS (A tipo) gamintoją ir modelį;

  - UPS (A tipo) turi būti montuojamas į 19“ dydžio komutacinę spintą (angl. rack)  - visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga;

  - UPS (A tipo)  aukštis – ne daugiau 2U*;

  - Galia - ne mažiau 3000VA/3000W*;

  - Išėjimo (angl. output) jungčių skaičius – C13, ne mažiau 6 jungčių*;

  - Apsaugos klasė – ne prasčiau IP20*;

  - Darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo 0 ºC iki +40 ºC*.

- UPS – B tipo:

  - Tiekėjas privalo nurodyti UPS (B tipo) gamintoją ir modelį;

  - UPS (B tipo)  turi būti montuojamas į 19" dydžio komutacinę spintą (angl. rack)  - visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga;

  - UPS (B tipo)  aukštis – ne daugiau 2U*;

  - Galia - ne mažiau 1000VA/1000W*;

  - Išėjimo (angl. output) jungčių skaičius – C13, ne mažiau 6 jungčių*;

  - Apsaugos klasė – ne prasčiau IP20*;

  - Darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo 0 ºC iki +40 ºC*.

- KOMUTACINĖ SPINTA - A TIPO:

  - Tiekėjas privalo nurodyti komutacinės spintos (A tipo) gamintoją ir modelį;

  - Tipas – pakabinama*;

  - Dydis  – 19"*;

  - Aukštis – ne mažiau 16U ir ne daugiau 18U*;

  - Gylis – 600 mm*;

  - Plotis  – 600 mm*;

  - Apkrova (statinė) – ne mažiau 60 kg.*;

  - Nuimamos, rakinamos šoninės panelės bei priekinės durys*;

  - Kabelių įvedimo angos – apačioje ir viršuje*;

  - Apsaugos klasė – ne prasčiau IP20*.

- KOMUTACINĖ SPINTA - B TIPO:

  - Tiekėjas privalo nurodyti komutacinės spintos (B tipo) gamintoją ir modelį;

  - Tipas – pastatoma ant žemės*;

  - Dydis  – 19"*;

  - Aukštis – ne mažiau 20U ir ne daugiau 24U*;

  - Gylis – 1000 mm*;

  - Plotis  – 600 mm*;

  - Apkrova (statinė) – ne mažiau 600 kg.*;

  - Nuimamos, rakinamos šoninės panelės bei priekinės durys*;

  - Kabelių įvedimo angos – apačioje ir viršuje*;

  - Apsaugos klasė – ne prasčiau IP20*.

- KOMUTACINĖ SPINTA - C TIPO:

  - Tiekėjas privalo nurodyti komutacinės spintos (C tipo) gamintoją ir modelį;

  - Tipas – pastatoma ant žemės*;

  - Dydis  – 19"*;

  - Aukštis – ne mažiau 42U*;

  - Gylis – 800 mm*;

  - Plotis  – 600 mm*;

  - Apkrova (statinė) – ne mažiau 600 kg.*;

  - Nuimamos, rakinamos šoninės panelės bei priekinės durys*;

  - Priekinės durys perforuotos*;

  - Kabelių įvedimo angos – apačioje ir viršuje*;

  - Apsaugos klasė – ne prasčiau IP20*.

- KOMUTACINĖ SPINTA - D TIPO:

  - Tiekėjas privalo nurodyti komutacinės spintos (D tipo) gamintoją ir modelį;

  - Tipas – pastatoma ant žemės*;

  - Dydis  – 19"*;

  - Aukštis – ne mažiau 29U ir ne daugiau 33U*;

  - Gylis – 800 mm*;

  - Plotis  – 600 mm*;

  - Apkrova (statinė) – ne mažiau 600 kg*;

  - Nuimamos, rakinamos šoninės panelės bei priekinės durys*;

  - Kabelių įvedimo angos – apačioje ir viršuje*;

  - Apsaugos klasė – ne prasčiau IP20*.

- Registratorių aptarnavimui skirtos įrangos vartotojo instrukcijos:

  - Turi būti pateiktos lietuvių kalba;

  - Pateikiamos kiekvienam įrenginiui po vieną.

- Sprendimo aprašymas:

  - Terminai:

    - Prekės turi būti pristatytos Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 p. nurodytais adresais ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Techninės įrangos montavimas, komutavimas, integravimas, programinės įrangos instaliavimas, vartotojų mokymai turi būti atlikti per 20 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. p. nurodytais adresais.

    - Pilnam sprendimo funkcionalumui užtikrinti turi būti pateiktos visos reikalingos aktyvinimo ir palaikymo licencijos, visam 36 mėnesių nuomos terminui.

  - Techninės įrangos montavimas ir komutavimas:

    - Naujos duomenų saugyklos turi būti sumontuotos Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. p. nurodytais adresais, serverinėse esančiose komutacinėse spintose. Tuose padaliniuose kurie neturi komutacinių spintų ar neturi laisvos vietos jose, turi būti montuojamos naujos nuomojamos B-tipo komutacinės spintos su A-Tipo UPS.

    - Naujos komutacinės spintos (A-tipo, C-tipo ir D-tipo) turi būti sumontuotos šios techninės specifikacijos 18.5.6 p. nurodytais adresais, nurodytoje patalpoje. Nauji komutatoriai ir nauji UPS (A-tipo ir B-tipo) montuojami naujose komutacinėse spintose. Montavimo laikas derinamas su atsakingu LKT darbuotoju.

    - Naujos nuomojamos komutacinės spintos su esamomis ir naujomis nuomojamomis komutacinėmis spintomis turi būti sujungiamos optine ir varine (UTP CAT6) ryšio linijomis. Tarp komutatoriaus naujoje ryšių spintoje ir duomenų saugyklos užtikrinamas 10 Gbps ryšys optine ryšio linija. Ryšio linijų instaliavimo trasos ir būdai kiekvienu atveju derinami su atsakingu LKT darbuotoju.

    - Vaizdo registratorių stotelės ir kontroleriai montuojami naujose komutacinėse spintose ir komutuojami į naujus komutatorius. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visa įranga būtų sumontuota tiesiai į komutacinę spintą (jei įranga pritaikyta montuoti į 19" komutacinę spintą) arba ant papildomai į spintą montuojamų teleskopinių lentynų (jei įranga nėra pritaikyta montuoti į 19" komutacinę spintą), užtikrinant patogią prieigą prie įrangos.

    - RFID skaitytuvas montuojamas naujose komutacinėse spintose prie vaizdo registratorių stotelių ir kontrolerių.

    - Visos po įrangos montavimo į komutacines spintas (A-tipo ir C-tipo) likusios laisvos ertmės turi būti uždengiamos sumontuojant 19" komutacinės spintos uždengimo paneles.

    - Tiekėjas įrengia el. įvadą komutacinei spintai.

    - Visa į komutacinę spintą montuojama įranga jungiama į UPS. Esant poreikiui montuojamos papildomos maitinimo panelės (angl. PDU).

  - Tinklo komutatorių integravimas:

    - Tiekėjas, suderinęs su atsakingu LKT darbuotoju, turi integruoti naujai sumontuotas ryšių linijas ir įdiegtą tinklo įrangą į esamą kompiuterinį tinklą bei sukonfigūruoti naujos tinklo įrangos parametrus su LKT sistemomis:

      - Fortinet, FortiGate ugniasienėmis (38 vnt.);

      - Fortinet, FortiAnalyzer FC2-10-AZVMS-465-01-60 - Specializuotu programiniu sprendimu, skirtu saugumo įrenginių žurnalinių įrašų kaupimui, analizei, ataskaitų generavimui (1 vnt.);

      - Fortinet, FortiManager FC1-10-FMGVS-258-01-60 - Specializuotu programiniu sprendimu, skirtu centralizuotam įrenginių valdymui, kaupimui ir analizei (1 vnt.);

      - Fortinet, FortiNAC - Tinklo prieigos kontrolės sprendimu (1 vnt.).

    - Tiekėjas privalo ištestuoti naujai pajungtų tinklo komutatorių funkcionalumą ir užtikrinti visos techninės įrangos sistemų sklandų paleidimą.

    - Tiekėjas turi parengti naujas logines ir fizines sujungimų schemas, aprašyti techninės įrangos nustatymus ir pateikti konfigūracijos failą.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti ne ilgesnį nei 2 valandų nepertraukiamo kompiuterinio tinklo veikimo sutrikimą sistemų integracijai atlikti. Integravimo laikas turi būti iš anksto suderintas su atsakingu LKT darbuotoju.

  - Techninės įrangos parametrizavimas – kiekviename Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. p. nurodytu adresu esančiame padalinyje eksploatuojamų vaizdo registratorių įrašai turi būti saugomi tame pačiame padalinyje sumontuotoje duomenų saugykloje.

  - Programinės įrangos instaliavimas ir integravimas:

    - Tiekėjas privalo pilnai paruošti duomenų saugyklas (11vnt.): sukonfigūruoti diskų posistemę ir RAID, instaliuoti duomenų saugyklų operacinę sistemą bei vaizdo registratorių valdymo programinę įrangą.

    - Tiekėjas privalo instaliuoti vaizdo registratorių valdymo klientinę programinę įrangą į nurodytus LKT sistemos vartotojų kompiuterius (iki 3 darbo vietų kiekviename Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. p. nurodytu adresu esančiame padalinyje ir papildomai iki 5 darbo vietų, adresu L. Sapiegos g. 1, Vilnius, suteikiant prieigą prie visų nutolusių padalinių įrangos). Instaliavimo laikas turi būti iš anksto suderintas su atsakingu LKT darbuotoju.

    - Vartotojų valdymui tiekėjas privalo integruoti vaizdo registratorių valdymo programinę įrangą su LKT Active Directory (Windows Server 2022, Windows Server 2016 DFL).

  - Vaizdo registratorių valdymas - Vaizdo registratorius turi būti lengvai ir greitai priskiriamas naudotojui, naudojant RFID technologiją, autorizavimui naudojant darbuotojo tarnybinį pažymėjimą.

- Aptarnavimo sąlygos:

  - Vaizdo registratorių sprendimo, t. y. visos nuomojamos įrangos gedimo ar veiklos sutrikimo atveju, turi būti užtikrinamas:

    - Įrangos ir priklausinių gedimų bei veikimo sutrikimų taisymas;

    - Nustatytų sutrikimų ir neatitikimų techninei specifikacijai taisymas (negalėjimas įrangos naudoti kaip nurodyta techninėje specifikacijoje);

    - Nuotolinis konsultavimas, atstatant įrangos gedimus.

  - Vaizdo registratorių ir jų aptarnavimui skirtos įrangos priežiūra turi būti teikiama, vadovaujantis tokia sutrikimų  klasifikacija:

    - Kritinis incidentas – nustatyta įrangos klaida ir/ar gedimas, dėl kurio LKT darbuotojai negali naudotis vaizdo registratorių sprendimu ir nėra žinomas joks kitas alternatyvus būdas šiam gedimui išspręsti;

    - Aukštos svarbos incidentas – nustatyta įrangos klaida ir/ar gedimas, kuris kliudo naudotis vaizdo registratorių sprendimu, tačiau yra žinomas alternatyvus kelias, kuris užtikrina galimybę naudotis registratoriais;

    - Vidutinės svarbos incidentas – nustatyta įrangos klaida ir/ar gedimas, dėl kurio yra nepatogu, tačiau įmanoma naudotis registratoriais;

    - Žemos svarbos incidentas – nustatytas įrangos gedimas, tačiau įmanoma naudotis registratoriais.

  - Tiekėjas privalo pašalinti sistemos veiklos sutrikimą ar gedimą tokiais terminais:

    - Kritinis – ne ilgiau kaip 8 darbo valandos;

    - Aukštos svarbos – ne ilgiau kaip 2 darbo dienos;

    - Vidutinės svarbos – ne ilgiau kaip 3 darbo dienos;

    - Žemos svarbos – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos.

  - Jei tai įmanoma aptarnavimas ir konsultavimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu.

  - Sugedus įrangai tiekėjas ją laikinai keičia pakaitine, kol bus remontuojama išnuomota įranga.

  - Jei įrangos gedimas(-ai) nepašalinamas(-i) per 30 (trisdešimt) dienų, sugedusi įranga turi būti keičiama nauja.

  - Visos programinės įrangos ir priklausinių atnaujinimas iki naujausios gamintojo pateikiamos versijos turi būti vykdomas ne rečiau nei kartą per ketvirtį (3 mėnesius), nebent, atnaujinimai teikiami rečiau nei per nurodytą terminą. Atnaujinimų laikas kiekvieną kartą derinamas su atsakingu LKT darbuotoju.

  - Iki paslaugų teikimo pradžios tiekėjas LKT pateikia savo pagalbos/aptarnavimo tarnybos (angl. help/service desk) kontaktinę informaciją: telefoną, el. paštą, interneto nuorodą bei nurodo atsakingus asmenis kurie teiks paslaugas.

  - Tiekėjo pagalbos/aptarnavimo tarnyba turi būti prieinama 24/7 (dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas per savaitę).

- Baterijų keitimas:

  - Sutarties vykdymo metu, visų vaizdo registratorių baterijos turi būti pakeistos į naujas.

  - Baterijų keitimas turi būti vykdomas 17-20 Sutarties vykdymo mėnesiais. Keitimo grafikas turi būti suderintas su atsakingu LKT darbuotoju.

  - Baterijų keitimo procesą organizuoja ir savo kaštais vykdo tiekėjas.

  - Baterijų keitimui kiekviename LKT padalinyje vienu metu gali būti pateikiama ne daugiau nei 20 proc. to konkretaus padalinio vaizdo registratorių. Tiekėjui pateiktus pakaitinę įrangą, aptarnavimui vienu metu gali būti pateikiama ir daugiau nei 20 proc. konkretaus LKT padalinio vaizdo registratorių.

  - Vaizdo registratoriaus baterijos keitimo procesas negali trukti ilgiau nei 5 (penkias) dienas.

- Baigiamosios nuostatos:

  - Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. Turi būti pateiktos visos programinės įrangos licencijos, reikalingos užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą ir nepertraukiamą veikimą.

  - Siūloma registratorių aptarnavimui skirta įranga  turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. reikalavimus.

  - Preliminarūs planai, kur montuojamos komutacinės spintos, pateikiami Nešiojamų vaizdo registratorių ir jų aptarnavimui skirtos įrangos nuomos techninės specifikacijos priede „Schemos“.

18.4. Žymėjimai preliminariuose planuose:

18.4.1. Mėlyna linija pažymėtas optinis sujungimas duomenų saugykla - Registratorių spinta;

18.4.2. Raudona linija pažymėtas varinis (UTP CAT6) sujungimas Registratorių spinta - Komutatorius (esamos infrastruktūros). Ten kur ši ryšio linija sutampa su optinio sujungimo linija ji nėra atskirai pažymėta.

18.5.6.  Komutacinių spintų montavimo vietos:

| Eil. Nr. | Adresas | Serverio komutacinė spinta | Vaizdo registratorių komutacinė spinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | L. Sapiegos g. 1, Vilnius | Administracija - 1 aukštas - patalpa 1-24 | Administracija - 1 aukštas - patalpa 1-25 |
| 2. | Rasų g. 8, Vilnius | Administracija - 2 aukštas - patalpa 1-12 | Administracija - rūsys - patalpa R-63 |
| 3. | Sporto g. 7, Marijampolė | Administracija - 3 aukštas - patalpa 3-26 | Izoliatorius - 1 aukštas - patalpa 1-56 |
| 4. | P. Puzino g. 12, Panevėžys | 3-as korpusas - 2 aukštas - patalpa 2-11 | 1-as korpusas - 1 aukštas - patalpa 1-15 |
| 5. | Ulonų g. 8A, Alytus | Administracija - 1 aukštas - patalpa 1-5 | KPP3 - 1 aukštas - patalpa 1-15 |
| 6. | A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas | Rež. korpusas - 1 aukštas - patalpa 1-72 | Rež. korpusas - 1 aukštas - patalpa 1-89 |
| 7. | Technikos g. 34, Kaunas | Administracija - 1 aukštas - patalpa 1-24 | 3-ias rež. korpusas - 2 aukštas - patalpa 2-3 |
| 8. | Trakų g. 10, Šiauliai | Administracija - 1 aukštas - patalpa 8 | Administracija - 1 aukštas - patalpa 3 |
| 9. | Pravieniškių g. 5, Pravieniškių kaimas, Kaišiadorių rajonas | KPP - 2 aukštas - patalpa 221 | KPP - 1 aukštas - patalpa 128 |
| 10. | Pravieniškių g. 57, Pravieniškių kaimas, Kaišiadorių rajonas | 1 korpusas - 2 aukštas - patalpa 2-12 | 2 korpusas - 2 aukštas - patalpa 2-1 |
| 11. | Pravieniškių g. 10, Pravieniškių kaimas, Kaišiadorių rajonas | KPP - 3 aukštas - patalpa neturi numerio | KPP - 1 aukštas - patalpa 1-2 |

18.6. Preliminarus vaizdo registratorių, UPS ir komutacinių spintų paskirstymas per padalinius:

| Eil. Nr. | Adresas | Vaizdo registratorių preliminarus kiekis | UPS preliminarus kiekis ir tipas | Komutacinių spintų preliminarus kiekis ir tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L. Sapiegos g. 1, Vilnius | 33 | 1 vnt. B tipo | 1 vnt. A tipo |
| 2. | Rasų g. 8, Vilnius | 210 | 1 vnt. A tipo | 2 vnt. C tipo |
| 3. | Sporto g. 7, Marijampolė | 110 | 1 vnt. A tipo | 1 vnt. C tipo |
| 4. | P. Puzino g. 12, Panevėžys | 94 | 2 vnt. A tipo | 1 vnt. C tipo 1 vnt. B tipo |
| 5. | Ulonų g. 8A, Alytus | 166 | 1 vnt. A tipo | 2 vnt. C tipo |
| 6. | A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas | 64 | 1 vnt. A tipo | 1 vnt. D tipo |
| 7. | Technikos g. 34, Kaunas | 80 | 1 vnt. A tipo | 1 vnt. C tipo |
| 8. | Trakų g. 10, Šiauliai | 110 | 2 vnt. A tipo | 1 vnt. C tipo 1 vnt. B tipo |
| 9. | Pravieniškių g. 5, Pravieniškių kaimas, Kaišiadorių rajonas | 178 | 1 vnt. A tipo | 2 vnt. C tipo |
| 10. | Pravieniškių g. 57, Pravieniškių kaimas, Kaišiadorių rajonas | 120 | 2 vnt. A tipo | 1 vnt. C tipo 1 vnt. B tipo |
| 11. | Pravieniškių g. 10, Pravieniškių kaimas, Kaišiadorių rajonas | 180 | 2 vnt. A tipo | 2 vnt. C tipo 1 vnt. B tipo |

!!! * Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti prekių gamintojo technines specifikacijas, ir (ar) gamintojo prekių aprašymus, ir (ar) gamintojo patvirtinimus, ir (ar) gamintojo deklaracijas, ir (ar) prekių naudojimo vadovus, ar kitus dokumentus, pažymint dokumentuose konkrečias vietas, įrodančias atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, nurodant techninės specifikacijos reikalavimo eilės numerį ir/arba pateikti tikslias nuorodas į prekių gamintojo internetinius puslapius, kuriuose aprašomos įsigyjamų prekių techninės specifikacijos.

Dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba išversti į lietuvių kalbą, (verstame dokumente nurodant vertimą atlikusio asmens vardą, pavardę ir parašas). Pateiktuose didelės apimties dokumentuose (naudojimo vadovai, brošiūros), gali būti išverstos tik konkrečios vietos, įrodančios atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.