1 priedo dalis

- UŽTERŠTOS TERITORIJOS DIDŽIASALYJE, DIDŽIASALIO SEN., TVARKYMO DARBŲ

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

PIRKIMO TIPAS

1. Teritorijos tvarkymo darbai.

1.1. Teritorijos tvarkymo darbų rūšis [pažymėti tinkamą ir nurodyti darbų sritis]:

Pasirengiamieji teritorijos darbai (Požeminio vandens tinklo įrengimas (stebimieji gręžiniai 2 vnt.), požeminio vandens monitoringo programos parengimas. Laikino gruntinio vandens lygio pažeminimo sistemos įrengimas, geodezinis iškasimo ribų žymėjimas pagal koordinates, darbų zonų nužymėjimas);

Skystų pavojingų atliekų tvarkymo darbai (Mazuto-vandens mišinio išpumpavimas ir utilizavimas iš rezervuarų, Mazuto-vandens mišinio išpumpavimas ir utilizavimas iš techninių šulinių, rezervuarų dugno dumblo utilizavimas, šiukšlių iš rezervuarų surinkimas ir išvežimas);

Rezervuarų ir techninių statinių griovimo darbai (Visų 4 betoninių atviro tipo rezervuarų sunaikinimas, 4 techninių šulinių sunaikinimas, galimai rezervuarus jungiančių požeminių komunikacijų sunaikinimas, susidarančių statybinių atliekų tvarkymas);

Žemės kasimo ir grunto tvarkymo darbai (Santykinai švaraus grunto sluoksnio nukasimas ir laikinas sandėliavimas numatytoje vietoje pagal tvarkymo planą, naftos produktais užteršto grunto iškasimas kuris kraunamas tiesiai į sunkvežimius, užteršto grunto išvežimas ir perdavimas pavojingų atliekų tvarkytojui, iškasų dugno ir sienelių vizualinis tikrinimas pagal užterštumo požymius);

Kontroliniai ir laboratoriniai tyrimai (kontrolinių grunto bandymų paėmimas, laboratorinė analizė);

Teritorijos atkūrimo darbai (iškasų užpildymas švariu atvežtiniu gruntu ir sandėliuotu nukastu, santykinai švariu gruntu, buvusio žemės paviršiaus lygio atstatymas, paviršiaus planiravimas, nušlaitinimas, juodžemio išpylimas žemės paviršiuje);

Atliekų apskaita ir dokumentavimas (užteršto grunto perdavimo atliekų tvarkytojui įrodančių dokumentų surinkimas, užterštos teritorijos tvarkymo atliktų darbų ataskaitos parengimas pagal LAND 9-2009 reikalavimus, ataskaitos pateikimas Lietuvos geologijos tarnybai ir užsakovui, sklypo kadastrinių matavimo planų tikslinimas Registrų centrui );

1.2. Statybos darbai perkami [pažymėti tinkamą. Jeigu darbai perkami su projektavimu, nurodyti projekto dalis]:

be projektavimo paslaugų;

su projektavimo paslaugomis.

II SKYRIUS

TIKSLAS

2.1. Projekto, pagal tvarkymo planą įgyvendinimo tikslas – pašalinti naftos produktais užterštą gruntą ir likviduoti taršos šaltinius filtravimo rezervuarų teritorijoje, atkurti teritorijos aplinkos būklę ir užkirsti kelią tolesniam teršalų plitimui, taip sumažinant galimą neigiamą poveikį žmonių sveikatai, požeminiam vandeniui ir aplinkai bei užtikrinant, kad sutvarkyta teritorija atitiktų galiojančių aplinkosaugos teisės aktų reikalavimus ir būtų tinkama tolesniam naudojimui pagal esamą žemės paskirtį.

2.2. Teritorijos tvarkymo adresas: Ignalinos r. sav., Didžiasalio sen., Didžiasalio k., Keramikų g. 5. Statybos darbai bus vykdomi filtravimo rezervuarų teritorijoje, esančioje Didžiasalio kaime, Didžiasalio seniūnijoje, Ignalinos rajono savivaldybėje. Objektą sudaro buvę atviro tipo betoniniai filtravimo rezervuarai, techniniai šuliniai ir jų aplinka, kurioje nustatyta grunto tarša naftos produktais. Teritorija pagal galiojančius dokumentus priskiriama žemės ūkio paskirties žemei, nepatenka į saugomas teritorijas ir nėra gamtos paveldo objektų ribose. Objektui parengtas ir nustatyta tvarka suderintas užterštos teritorijos tvarkymo planas, kuriame numatyti rezervuarų ir šulinių demontavimo, užteršto grunto šalinimo bei teritorijos atkūrimo darbai, kurie laikytini statybos ir griovimo darbais, vykdomais laikantis aplinkosaugos ir darbų saugos reikalavimų.

III SKYRIUS

STATYBOS DARBŲ APRAŠYMAS IR APIMTIS

3.1. Statybos darbai bus vykdomi filtravimo rezervuarų teritorijoje, vadovaujantis patvirtintu užterštos teritorijos tvarkymo planu, ir apims kompleksinius griovimo, žemės kasimo, atliekų tvarkymo bei teritorijos atkūrimo darbus. Pirma numatomi parengiamieji darbai: statybvietės paruošimas, darbų zonų nužymėjimas pagal geodezinius duomenis.

3.2. Pagrindinę darbų dalį sudarys skystų ir kietų pavojingų atliekų sutvarkymas. Turės būti  pašalinamas rezervuaruose ir techniniuose šuliniuose susikaupęs mazuto–vandens mišinys, taip pat pašalintas rezervuarų dugno dumblas. Visos šios atliekos Rangovo turės būti surinktos ir perduotos licencijuotiems atliekų tvarkytojams utilizuoti. Po to bus vykdomi betoninių filtravimo rezervuarų, techninių šulinių ir galimai juos jungiančių konstrukcijų demontavimo ir griovimo darbai, susidarančias statybines atliekas sutvarkant teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Vadovaujantis Teritorijos tvarkymo plano 27–28 psl. numatytu darbų grafiku (lentelės 2 ir 9 punktai), rangovas privalo įrengti požeminio vandens stebėjimo tinklą (2 vnt. stebimieji gręžiniai), parengti požeminio vandens monitoringo programą, įrengti laikino gruntinio vandens lygio pažeminimo sistemą, reikalingą darbams saugiai vykdyti.

3.4. Žemės darbų etape bus nukasamas santykinai švarus grunto sluoksnis ir laikinai sandėliuojamas teritorijoje numatytoje vietoje. Toliau bus iškasamas naftos produktais užterštas gruntas iki tvarkymo plane nustatyto gylio, bendras šalinamo užteršto grunto kiekis pagal tvarkymo planą sieks 2 185 m³, tai orientacinis kiekis, tikslus kiekis bus nustatytas darbų metu pagal vizualinius užterštumo požymius ir kontrolinius tyrimus.

Iškastas užterštas gruntas bus kraunamas tiesiogiai į transporto priemones ir išvežamas į pavojingų atliekų tvarkymo vietas. Darbų metu turi būti atliekami laboratoriniai tyrimai ir kontroliniai bandinių paėmimai iš iškasų dugno ir sienelių, siekiant patvirtinti, kad užterštas gruntas pašalintas (Teritorijos tvarkymo plane 28 psl., darbų grafiko lentelės 10 p.).

3.5. Baigiamajame etape numatyti teritorijos atkūrimo ir rekultivavimo darbai. Iškasos bus užpildytos švariu atvežtiniu gruntu ir (arba) anksčiau nukastu santykinai švariu gruntu, atkuriant buvusį reljefą. Bus atliekamas paviršiaus planiravimas, šlaitų suformavimas, paskleidžiamas derlingas dirvožemio sluoksnis ir vykdomi teritorijos sutvarkymo darbai.

3.6. Baigus užterštos teritorijos tvarkymo darbus, rangovas privalo atlikti tvarkymo plane numatytus kontrolinius grunto tyrimus, parengti užterštos teritorijos tvarkymo atliktų darbų ataskaitą ir pateikti ją užsakovui bei Lietuvos geologijos tarnybai.

3.7. Rangovas atsako už tai, kad visi darbai, tyrimai ir ataskaita būtų parengti laikantis patvirtinto tvarkymo plano. Rangovas bendradarbiauja su Lietuvos geologijos tarnyba teikiant paaiškinimus ar patikslinimus, susijusius su jo parengta dokumentacija.

3.8. Galutinis darbų priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas, kai rangovas yra įvykdęs visus sutartyje ir tvarkymo plane nustatytus įsipareigojimus ir pateikęs šiuos dokumentus:

3.8.1. užterštos teritorijos tvarkymo atliktų darbų ataskaitą, pateiktą užsakovui ir Lietuvos geologijos tarnybai;

3.8.2. atnaujintus sklypo kadastrinius matavimus, kuriais patvirtinamas rezervuarų ir kitų šiuo pirkimu panaikintų statinių išregistravimas, bei VĮ „Registrų centras" duomenų atnaujinimą patvirtinančius dokumentus.

3.9. Jei Lietuvos geologijos tarnyba pateikia pastabas, susijusias su rangovo atliktų darbų ar parengtos ataskaitos neatitikimais, rangovas privalo savo lėšomis ištaisyti nustatytus trūkumus.

3.10. Rangovas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti visas išlaidas, reikalingas visiems įsipareigojimams įvykdyti pagal patvirtintą Teritorijos tvarkymo planą (pridedama):

- mazuto–vandens mišinio išpumpavimo ir utilizavimo, transportavimo išlaidas;

- rezervuarų dugno dumblo utilizavimo išlaidas;

- šiukšlių surinkimo ir išvežimo išlaidas;

- rezervuarų, techninių šulinių, galimų jungiančių komunikacijų griovimo ir statybinių atliekų tvarkymo išlaidas;

- užteršto grunto iškasimo, pakrovimo, transportavimo ir utilizavimo išlaidas;

- švaraus atvežtinio grunto įsigijimo ir transportavimo išlaidas;

- požeminio vandens stebėjimo gręžinių įrengimo ir monitoringo programos parengimo išlaidas;

- laikino gruntinio vandens lygio pažeminimo sistemos įrengimo išlaidas;

- laboratorinių tyrimų išlaidas;

- užterštos teritorijos tvarkymo atliktų darbų ataskaitos parengimo išlaidas;

- kadastrinių matavimų atlikimo ir VĮ „Registrų centras" duomenų atnaujinimo išlaidas.

Pridedami dokumentai:

- Nr. 1 Teritorijos tvarkymo planas, 39 lapai;

- Nr. 2 Žemės sklypo planas, 2 lapai;

- Nr. 3 Vieta koordinatės, 1 lapas.

IV SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

4.1. Apie darbų pradžią ir iškilusius klausimus susisiekti su Ignalinos savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyresniuoju specialistu Povilu Trapiku, adresas: Ateities g. 23, Ignalina, 10 kab., tel. Nr. (0 386) 32 700, el. paštas: povilas.trapikas@ignalina.lt

4.2. Visos nuorodos į standartus, reikalavimus šioje techninėje specifikacijoje ir pridedamuose dokumentuose traktuojamos kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti lygiaverčius sprendimus, kuriuos turi pagrįsti atitinkamais dokumentais (pvz., bandymų protokolais, techninėmis specifikacijomis ar kt.).