TVIRTINU:

Gaminamų korpusinių baldų pirkimo Sendvario „Saulės“ mokyklos Mazūriškių skyriui

1-os DALIES techninė specifikacija

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo pavadinimas: Gaminamų korpusinių baldų ir serijinės gamybos baldų pirkimas Sendvario „Saulės“ mokyklos Mazūriškių skyriui (toliau – Prekės)

- Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

- Projektas: Viešosios infrastruktūros plėtra, siekiant sumažinti ikimokyklinio ugdymo ir viešųjų paslaugų trūkumą Sendvario seniūnijoje (23-301-P-0001)

- Prekių pristatymo ir įrengimo vieta: Juodžemių g. 29, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

- Sutarties galiojimo terminas: 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, 4 mėn. – baldų gamyba, atvežimas ir sumontavimas, 1 mėn. – apmokėjimas.

- Užsakovo paskirtas asmuo tiekėjų konsultavimui ir atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą – Dainora Burniauskienė, tel. nr. +370 671
97996, el. paštas dainora.burniauskiene@klaipedos-r.lt

- Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes: Įvertinus CPO LT kataloge siūlomus baldus, nustatyta, kad jie neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių pagal techninius parametrus ir (ar) funkcionalumą, todėl vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymas nuostatomis pirkimas vykdomas ne per CPO katalogą.

II. PREKIŲ APIMTIS

- Baldų techninė specifikacija:

- Pastaba dėl techninės specifikacijos taikymo: nurodyti matmenys laikomi preliminariais ir skirtais kainai apskaičiuoti; prieš gamybą tiekėjas privalo atlikti kontrolinius matavimus vietoje. Jei konkrečiame reikalavime nenurodyta kitaip, matmenims taikoma ±5 proc. paklaida. Nuorodos į standartus, gamintojus, modelius, spalvas, medžiagų kodus ar kitus požymius suprantamos su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Eilės nr. | Įrangos pavadinimas* | Techninė specifikacija* | Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patalpų 1-6.2, 1-9.2, 1-30.2, 1-31.2 grupių virtuvėlių baldas | Grupių virtuvėlės baldas gaminamas pagal techninio projekto brėžinį PE22-166-TP-INT-04. Baldas projektuojamas nišoje. Bendri matmenys: plotis 1800 mm, gylis 620 mm, aukštis 2400 mm, stalviršio aukštis nuo grindų 900 mm. Matmenys prieš gamybą turi būti patikslinti vietoje. Viršutinėje baldo dalyje numatytos dvi pakabinamos spintelės, kurių aukštis 880 mm, kiekvienos plotis 420 mm. Spintelių durys atidaromos į šonus paėmus už apačios, be rankenėlių, su švelnaus uždarymo mechanizmais. Tarpas tarp stalviršio ir viršutinių spintelių 600 mm. Virš stalviršio montuojama ne mažiau 10 mm storio HPL sienelė. Apatinėje baldo dalyje numatyta 430 mm pločio stalčių blokas su 5 stalčiais, 450 mm pločio vieta indaplovei ir 800 mm pločio plautuvės zona su spintele. Stalviršis ne mažiau 40 mm storio. Korpusai gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos laminuojamos ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC juosta. Fasadai iš LMDP arba lygiavertės medžiagos, spalva NCS S0502-Y arba lygiavertė, apatinės dalies fasadai – kreminis „Eureka“ ąžuolas (3220 WGR1) arba lygiavertė. Stalviršio spalva – rudas matinis marmuras (PK9054 SK) arba lygiavertė. Vyriai ir stalčių kreipiančiosios – metaliniai, su švelnaus uždarymo funkcija. Apatinių spintelių rankenėlės metalinės, dviejų taškų. Santechnika ir buitinė technika į šios specifikacijos apimtį neįtraukiama. | vnt. | 4 |
| 2. | Patalpų 1-7.2, 1-8.2, 1-32.2, 1-33.2 grupių virtuvėlių baldas | Grupių virtuvėlės ir spintos baldas gaminamas pagal techninio projekto brėžinį PE22-166-TP-INT-05. Baldas projektuojamas nišoje su G/K pertvara. Bendri matmenys: bendras plotis 2850 mm, iš jų virtuvės dalis 1800 mm, šoninė dalis 1050 mm, gylis 620 mm, šoninės dalies 700 mm, aukštis 2400 mm, stalviršio aukštis nuo grindų 900 mm. Matmenys prieš gamybą turi būti patikslinti vietoje. Virtuvės dalies viršutinėje baldo dalyje numatytos dvi pakabinamos spintelės, kurių aukštis 880 mm, kiekvienos plotis 840 mm. Spintelės durelės atidaromos į šonus paėmus už apačios, be rankenėlių, su švelnaus uždarymo mechanizmais. Tarpas tarp stalviršio ir viršutinių spintelių 600 mm. Virš stalviršio montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio HPL sienelė. Apatinėje virtuvės dalyje numatyta 430 mm pločio stalčių blokas su 5 stalčiais, 450 mm pločio vieta indaplovei ir 800 mm pločio plautuvės zona su spintele. Stalviršis ne mažiau kaip 40 mm storio. Šoninėje 1050 mm pločio baldo dalyje numatyta viena viršutinė uždara spintelė ir dvi atviros lentynos po ja. Spintelės durys atidaromos į šonus paėmus už apačios, be rankenėlių, su švelnaus uždarymo mechanizmais. Korpusai gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos laminuojamos ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC juosta. Fasadai iš LMDP arba lygiavertės medžiagos, spalva NCS S0502-Y arba lygiavertė, apatinės dalies fasadai – kreminis „Eureka“ (3220 WGR1) ąžuolas arba lygiavertė. Stalviršio spalva – rudas matinis marmuras (PK9054 SK) arba lygiavertė. Vyriai ir stalčių kreipiančiosios metaliniai, su švelnaus uždarymo funkcija. Apatinių spintelių rankenėlės metalinės, dviejų taškų. Santechnika ir buitinė technika į šios specifikacijos apimtį neįtraukiama. | vnt. | 4 |
| 3. | Patalpų 1-6.1, 1-7.1, 1-8.1, 1-9.1, 1-30.1, 1-31.1, 1-32.1, 1-33.1 grupių persirengimo erdvių baldas | Modulinė spintelių kompozicija gaminama pagal techninio projekto brėžinį PE22-166-TP-INT-06. Bendri matmenys: bendras plotis 1600 mm, gylis 300 mm, aukštis 1400 mm. Matmenys prieš gamybą turi būti patikslinti vietoje. Baldą sudaro penkios vienodo pločio spintelės (kiekvienos plotis ne mažiau 280 mm), atskirtos vertikaliomis pertvaromis. Kiekviena spintelė turi individualias varstomas dureles. Fasadai formuojami stilizuoto namelio silueto, su viršutinėje dalyje integruota apvalia anga (ne mažiau 120 mm skersmens), skirta ventiliacijai. Durelės varstomos, su vieno taško rankenėlėmis ir švelnaus uždarymo vyriais. Spintelių korpusai, šonai ir vidinės pertvaros gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos laminuojamos ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC juosta. Fasadai iš LMDP arba lygiavertės medžiagos, spalvos numatomos pagal techninio projekto brėžinį: NCS S4010-G30Y, NCS S1030-Y10R, NCS S2020-R90B arba lygiavertės. Spintelių korpusai, apatinė jungiamoji dalis (cokolis, pagrindas) iš LMDP, spalva kreminis „Eureka“ (3220 WGR1) ąžuolas arba lygiavertė. Baldas tvirtinamas prie sienos tam skirtais paslėptais tvirtinimo elementais. | vnt. | 38 |
| 4. | Patalpų 1-6.2, 1-9.2 grupių baldas | Grupės erdvės integruotas sieninis baldas gaminamas pagal techninio projekto brėžinį PE22-166-TP-INT-07. Baldas projektuojamas per visą sienos ilgį, derinant su langų zona. Viršutinė baldo dalis langų zonose formuojama kaip vientisa horizontali palangės plokštuma, skirta vaikų sėdėjimui. Bendri matmenys: bendras ilgis 7800 mm, gylis 450 mm (su palangėmis gylis ne daugiau 700 mm), aukštis ne daugiau 1000 mm (aukščiausi dekoratyviniai elementai). Matmenys prieš gamybą turi būti patikslinti vietoje. Korpusai, šonai ir vidinės pertvaros gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos laminuojamos ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC juosta. Fasadai iš LMDP arba lygiavertės medžiagos, spalvos: NCS S4010-G30Y, NCS S1030-Y10R, NCS S2020-R90B arba lygiavertės. Apatinė cokolinė dalis ir horizontalios plokštumos iš LMDP, spalva kreminis „Eureka“ (3220 WGR1) ąžuolas arba lygiavertė. Stalčiai su metalinėmis kreipiančiosiomis, su švelnaus uždarymo funkcija. Spintelių durys varstomos, su paspaudimo atidarymo mechanizmu ir švelnaus uždarymo funkcija. Baldas tvirtinamas prie sienos tam skirtais paslėptais tvirtinimo elementais. | vnt | 2 |
| 5. | Patalpų 1-7.2, 1-8.2, 1-32.2, 1-33.2 grupių baldas | Grupės erdvės integruotas sieninis baldas gaminamas pagal techninio projekto brėžinį PE22-166-TP-INT-08. Baldas projektuojamas per visą sienos ilgį po langais. Viršutinė baldo dalis lango zonoje formuojama kaip vientisa horizontali palangės plokštuma, skirta vaikų sėdėjimui. Bendri matmenys: bendras ilgis 10000 mm, gylis 450 mm (su palangėmis gylis ne daugiau 700 mm), aukštis ne daugiau kaip 940 mm (aukščiausi dekoratyviniai elementai). Matmenys prieš gamybą turi būti patikslinti vietoje. Korpusai, šonai ir vidinės pertvaros gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos laminuojamos ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC juosta. Fasadai – iš LMDP arba lygiavertės medžiagos, spalvos: NCS S4010-G30Y, NCS S1030-Y10R, NCS S2020-R90B arba lygiavertės. Apatinė cokolinė dalis ir horizontalios plokštumos iš LMDP, spalva – kreminis „Eureka“ (3220 WGR1) ąžuolas arba lygiavertė. Stalčiai su metalinėmis kreipiančiosiomis, su švelnaus uždarymo funkcija. Spintelių durys varstomos, su paspaudimo atidarymo mechanizmu ir švelnaus uždarymo funkcija. Baldas tvirtinamas prie sienos tam skirtais paslėptais tvirtinimo elementais. | vnt. | 4 |
| 6. | Patalpų 1-30.2, 1-31.2 grupių baldas | Grupės erdvės integruotas sieninis baldas gaminamas pagal techninio projekto brėžinį PE22-166-TP-INT-09. Baldas projektuojamas po langais, derinant su langų zona. Viršutinė baldo dalis langų zonose formuojama kaip vientisa horizontali palangės plokštuma, skirta vaikų sėdėjimui. Bendri matmenys: bendras ilgis 7400 mm, gylis 450 mm (su palange gylis ne daugiau 700 mm), aukštis ne daugiau kaip 700 mm. Matmenys prieš gamybą turi būti patikslinti vietoje. Korpusai, šonai ir vidinės pertvaros gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos laminuojamos ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC juosta. Fasadai – iš LMDP arba lygiavertės medžiagos, spalvos: NCS S4010-G30Y, NCS S2020-R90B arba lygiavertės. Apatinė cokolinė dalis ir horizontalios plokštumos iš LMDP, spalva – kreminis „Eureka“ (3220 WGR1) ąžuolas arba lygiavertė. Stalčiai su metalinėmis kreipiančiosiomis, su švelnaus uždarymo funkcija. Spintelių durys varstomos, su paspaudimo atidarymo mechanizmu ir švelnaus uždarymo funkcija. Baldas tvirtinamas prie sienos tam skirtais paslėptais tvirtinimo elementais. | vnt. | 2 |
| 7. | Patalpų 1-7.3, 1-8.3, 1-32.3, 1-33.3, 1-6.3, 1-9.3, 1-30.3, 1-31.3 rankšluosčių spintelės | Sieninė, atviro tipo spintelė gaminama pagal techninio projekto brėžinį PE22-166-TP-INT-11, skirta individualių rankšluosčių laikymui sanitarinėse patalpose. Bendri matmenys: plotis 720 mm, aukštis 700 mm, gylis 200 mm. Matmenys prieš gamybą turi būti patikslinti vietoje. Spintelę sudaro penki atviri vertikalūs skyriai, ne siauresni kaip 120 mm, atskirti pertvaromis, be durelių. Kiekviename skyriuje centre vieno taško metalinė rankenėlė rankšluosčiui pakabinti. Korpusas, pertvaros ir horizontalios plokštumos gaminamos iš ne mažiau 18 mm storio drėgmei atsparios laminuotos medžio drožlių plokštės, spalva kreminis „Eureka“ (3220 WGR1) ąžuolas arba lygiavertė. Briaunos laminuojamos ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC juosta. Spintelė tvirtinama prie sienos paslėptais tvirtinimo elementais. | vnt. | 30 |
| 8. | Patalpų 1-32.3, 1-33.3 naktipuodžių baldas | Sieninė, atviro tipo spintelė gaminama pagal techninio projekto brėžinį PE22-166-TP-INT-11. Bendri matmenys: plotis 1200 mm, aukštis 800 mm, gylis 350 mm. Matmenys prieš gamybą turi būti patikslinti vietoje. Spintelę sudaro 15 atvirų skyrių, pritaikytų atskiriems naktipuodžiams laikyti. Korpusas, šonai, pertvaros ir horizontalios plokštumos gaminamos iš ne mažiau 18 mm storio drėgmei atsparios laminuotos medžio drožlių plokštės, spalva – kreminis „Eureka“ ąžuolas (3220 WGR1) arba lygiavertė. Briaunos laminuojamos ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC juosta. Apatinė dalis formuojama su cokoliu, ne mažesniu kaip 100 mm. Spintelė tvirtinama prie sienos paslėptais tvirtinimo. | vnt. | 2 |
| 9. | Patalpų 1-6.2, 1-9.2, 1-30.2, 1-31.2 ištraukiamos lovelės | Atskiras mobilus modulis, skirtas vaikų poilsiui grupės patalpose, gaminamas pagal techninio projekto brėžinį PE22-166-TP-INT-07. Bendri matmenys: ilgis 1560 mm, plotis 700 mm, aukštis 910 mm. Matmenys prieš gamybą turi būti tikslinami vietoje. Lovelės konstrukcija gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Kraštai laminuojami ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna. Konstrukcija su ištraukiamu mechanizmu arba mobilia sistema, užtikrinančia stabilumą naudojimo metu ir patogų sandėliavimą. Ištraukiamų lovelių modulyje naudojami ratukai privalo turėti fiksatorius (stabdžius) bei integruotą apsaugą nuo visiško modulio iškritimo (išbėgimo iš bėgelių ar bazių), kad būtų užtikrintas maksimalus vaikų saugumas. Gulimoji dalis iš tvirtos drožlių plokštės su vėdinimo angomis arba su lamelių grotelėmis. Visi kampai ir briaunos užapvalinti. Čiužinukas į šios specifikacijos apimtį neįtraukiamas (nevertinamas). | vnt. | 28 |
| 10. | Patalpų 1-6.1, 1-7.1, 1-8.1, 1-9.1, 1-30.1, 1-31.1, 1-32.1, 1-33.1 suoliukas | Laisvai pastatomas sėdėjimo baldas, skirtas darželio persirengimo erdvei. Bendri matmenys: ilgis ne mažiau kaip 1000 mm, plotis ne mažiau kaip 330 mm, aukštis ne mažiau kaip 340 mm. Matmenys prieš gamybą turi būti tikslinami su užsakovu. Sėdimoji dalis gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva ąžuolo imitacija (3220 WGR1) arba lygiavertė. Kraštai laminuojami ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, spalva ąžuolo imitacija arba lygiavertė. Konstrukcija metalinis rėmas, dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Kojos su grindų apsaugos elementais, saugantys dangą nuo pažeidimų. Kojų spalvą pasirenkama iš ne mažiau nei trijų spalvų.. | vnt. | 40 |

- Prekėms taikytini aplinkos apsaugos kriterijai:

| Eil. Nr. | MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI VII SKYRIUS BALDAI | Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | .Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: . Galiojantis FSC® arba PEFC tiekimo grandinės (chain of-custody, CoC) sertifikatas24, arba FSC®100 sertifikatas, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.Pateikiama kartu su pasiūlymu |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; | Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, Arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikiami kartu su pasiūlymu |
| 3. | paviršiams dengti naudojamuose cheminiuose mišiniuose: 1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, dėl kurių cheminis mišinys klasifikuojamas priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninis (H350, H350i, H351), sukeliantis paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškas reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingas vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškas ar labai toksiškas (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamas ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3. neturi būti chromo (VI) junginių; 4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, Arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikiama kartu su pasiūlymu |

11. Užsakovo reikalavimai:

11.1. Baldų gamybinius brėžinius rengti pagal pridedamus techninio projekto brėžinius ir patalpų išklotinę: PE22-166-TP-INT-01, PE22-166-TP-INT-04, PE22-166-TP-INT-05, PE22-166-TP-INT-06, PE22-166-TP-INT-07, PE22-166-TP-INT-08, PE22-166-TP-INT-09, PE22-166-TP-INT-11.

11.2. Baldams turi būti taikomas ne mažesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos. Baldai, jų dalys ir priedai turi būti nauji, nenaudoti. Baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti baldus.

11.3. Pardavėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato baldus į Užsakovo nurodytą vietą, suneša į patalpas, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Užsakovui naudoti.

11.4. Baldų gamybai naudojamos medžiagos ir paviršiai privalo atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus – paviršiai turi būti lygūs, atsparūs drėgmei, lengvai valomi drėgnu būdu ir atsparūs valymui bei dezinfekcijai švietimo įstaigose leistinomis priemonėmis.