TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

SERIJINės gamybos baldų pirkimo Sendvario „Saulės“ mokyklos Mazūriškių skyriui

II-os - VII-os pirkimo dalies techninė specifikacija

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo pavadinimas: Serijinės gamybos baldų pirkimas Sendvario „Saulės“ mokyklos Mazūriškių skyriui (toliau – Prekės)

- Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

- Projektas: Viešosios infrastruktūros plėtra, siekiant sumažinti ikimokyklinio ugdymo ir viešųjų paslaugų trūkumą Sendvario seniūnijoje (23-301-P-0001)

- Prekių pristatymo ir įrengimo vieta: Juodžemių g. 29, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

- Sutarties galiojimo terminas: 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, iš jų 4 mėn. – baldų gamyba, pristatymas ir sumontavimas, 1 mėn. – apmokėjimas.

- Užsakovo paskirtas asmuo tiekėjų konsultavimui ir atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą – Dainora Burniauskienė, tel. nr. +370 67197996, el. paštas dainora.burniauskiene@klaipedos-r.lt

- Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes: Įvertinus CPO LT kataloge siūlomus baldus, nustatyta, kad jie neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių pagal techninius parametrus ir (ar) funkcionalumą, todėl vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymas nuostatomis pirkimas vykdomas ne per CPO katalogą.

II. PREKIŲ APIMTIS

- Baldų techninė specifikacija:

- Pastaba dėl techninės specifikacijos taikymo: reikalavimai nustatomi kaip minimalūs ir proporcingi pirkimo objektui; tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendinius, atitinkančius nurodytą funkcionalumą ir kokybę. Jei konkrečiame reikalavime nenurodyta kitaip, matmenims taikoma ±5 proc. paklaida, o spalvos ir apdailos sprendiniai derinami iš tiekėjo siūlomų galimų variantų, neapribojant tiekėjų konkurencijos.

II pirkimo dalis. Vaikiški stalai, kėdutės ir lovytės

| Eilės nr. | Pavadinimas* | Techninė specifikacija* | Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reguliuojamo aukščio stalas | Bendri matmenys: skersmuo ne mažiau 1200 mm, aukštis reguliuojamas 460–590 mm. Stalviršis ne mažiau kaip su 6 kampais, pagamintas iš ne mažiau kaip 18mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės medžiagos. Briaunos ne mažiau kaip 2 mm ABS, užapvalintos. Stalo kojos metalinės, reguliuojamo aukščio, dažytos milteliniu būdu. Aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 3 pozicijomis. Kojos su plastikinėmis atramomis grindų apsaugai. Stalviršio spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 48 |
| 2. | Reguliuojamo aukščio kėdutė | Bendri matmenys: plotis ne mažiau 385 mm, gylis ne mažiau 395 mm, aukštis su atlošu ne mažiau 4 pozicijų: (priklausomai nuo nustatyto sėdimosios dalies aukščio) 530 mm, 570 mm, 610 mm, 650 mm. Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 320 mm, gylis ne mažiau 300 mm, aukštis ne mažiau 3 pozicijų – 240 mm, 280 mm, 320 mm, 360 mm (±20 mm). Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš ne mažiau 9 mm storio formuotos faneros arba lygiavertės medžiagos, paviršius lakuotas arba dengtas atsparia danga. Kraštai užapvalinti. Kėdutės rėmas medinis, kojų matmenys ne mažiau 23x37 mm. Aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 3 pozicijomis. Kojos su plastikinėmis atramomis grindų apsaugai. Sėdimosios dalies ir atlošo spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 180 |
| 3. | Lovytė | Bendri matmenys: ilgis ne mažiau kaip 1470 mm, plotis ne mažiau kaip 670 mm, aukštis ne mažiau kaip 380 mm. Konstrukcija pagaminta iš natūralios medienos. Gulimoji dalis iš tvirtos drožlių plokštės su vėdinimo angomis arba su lamelių grotelėmis. Lovytė su galvūgaliu ir kojūgaliu. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 70 |

III pirkimo dalis. Biuro, konferencijų ir renginių baldai

| Eilės nr. | Pavadinimas* | Techninė specifikacija* | Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biuro stalas | Bendri matmenys: ilgis ne mažiau kaip 1200 mm, plotis ne mažiau kaip 800 mm, aukštis ne mažiau kaip 720 mm. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos ne mažiau kaip 2 mm ABS, užapvalintos. Stalo rėmas metalinis, dažytas milteliniu būdu. Kojos su plastikinėmis atramomis grindų apsaugai. Stalviršio ir rėmo spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 18 |
| 2. | Biuro kėdė | Bendri matmenys: plotis ne mažiau kaip 620 mm, gylis ne mažiau kaip 650 mm, aukštis reguliuojamas 1130–1240 mm. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas 440–550 mm. Sėdimoji dalis aptraukta membraniniu gobelenu. Kėdė su svyravimo mechanizmu, leidžiančiu sėdynei ir atlošui judėti kartu, su fiksavimo funkcija ir svyravimo standumo reguliavimu. Atlošas su juosmens atrama ir galvos atrama. Porankiai pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. Kryžmė ir ratukai pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, ratukų skersmuo ne mažiau 50 mm. Leistina apkrova ne mažiau kaip 100 kg. Sėdimosios dalies ir atlošo spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 18 |
| 3. | Konferencinis stalas | Bendri matmenys: ilgis ne mažiau kaip 2400 mm, plotis ne mažiau kaip 800 mm, aukštis ne mažiau kaip 720 mm. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio briaunos ne mažiau kaip 2 mm ABS, užapvalintos. Stalo rėmas metalinis, dažytas milteliniu būdu. Kojos su plastikinėmis atramomis grindų apsaugai. Stalviršio ir rėmo spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 1 |
| 4. | Kėdė | Bendri matmenys: plotis ne mažiau kaip 510 mm, sėdynės plotis ne mažiau kaip 410 mm, sėdynės gylis ne mažiau kaip 430 mm, sėdynės aukštis ne mažiau kaip 455 mm. Sėdimoji dalis ir atlošas su minkštinimu, aptraukti poliesteriniu audiniu arba lygiaverte medžiaga. Atsparumas dilimui ne mažiau kaip 100000 Martindeilo ciklų. Rėmas metalinis, dažytas milteliniu būdu. Kėdės sudedamos viena ant kitos. Kojos su plastikinėmis atramomis grindų apsaugai. Leistina apkrova ne mažiau kaip 110 kg. Sėdimosios dalies ir atlošo spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 48 |
| 5. | Renginių kėdė | Bendri matmenys: plotis ne mažiau 375 mm, gylis ne mažiau 410 mm, aukštis ne mažiau 775 mm, sėdimosios dalies aukštis ne mažiau 435 mm. Sėdimoji dalis ir atlošas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Rėmas iš metalo, dažytas milteliniu būdu. Kėdė sulankstoma, sulankstytos kėdės storis ne daugiau kaip 25 mm. Kojos su plastikinėmis atramomis grindų apsaugai. Leistina apkrova ne mažiau kaip 150 kg. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 60 |
| 6. | Vežimėlis sulankstomoms kėdėms | Bendri matmenys: ilgis ne mažiau kaip 940 mm, plotis ne mažiau kaip 475 mm, aukštis ne mažiau kaip 1730 mm. Talpa ne mažiau 12 kėdžių. Konstrukcija pagaminta iš metalo, dažyta milteliniu būdu. Su ne mažiau keturiais ratukais, turinčiais stabdžius. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 5 |

IV pirkimo dalis. Poilsio baldai ir rūbų kabykla

| Eilės nr. | Pavadinimas* |  |  | Techninė specifikacija* | Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poilsio stalas |  |  | Bendri matmenys: ilgis ne mažiau kaip 950 mm, ilgis išskleidus ne mažiau kaip 1510 mm, plotis ne mažiau kaip 900 mm, aukštis ne mažiau kaip 750 mm. Stalviršis pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm medžio drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės medžiagos. Stalo konstrukcija su išskleidimo mechanizmu, su ne mažiau kaip viena papildoma stalviršio dalimi. Stalo rėmas pagamintas iš metalo, dažytas milteliniu būdu. Kojos su plastikinėmis atramomis grindų apsaugai. Stalviršio ir rėmo spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | Vnt. | 1 |
| 2. | Poilsio kėdės |  |  | Bendri matmenys: plotis ne mažiau kaip 490 mm, gylis ne mažiau kaip 550 mm, aukštis ne mažiau kaip 810 mm. Sėdimoji dalis ir atlošas su minkštinimu, aptraukti poliesteriniu audiniu arba lygiaverte medžiaga. Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš ne plonesnės kaip 12 mm faneros arba lygiavertės plokštės. Kėdės rėmas pagamintas iš metalo, dažytas milteliniu būdu. Kėdės gali būti sudedamos viena ant kitos. Kojos su plastikinėmis atramomis grindų apsaugai. Sėdimosios dalies ir atlošo spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | Vnt. | 6 |
| 3. |  | Fotelis | Bendri matmenys: plotis ne mažiau kaip 680 mm, gylis ne mažiau kaip 820 mm, aukštis ne mažiau kaip 1000 mm. Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 560 mm, gylis ne mažiau 500 mm. Fotelio rėmas pagamintas iš sluoksniais klijuotos lenktos medienos, paviršius lakuotas. Sėdimoji dalis ir atlošas su minkštinimu, aptraukti poliesteriniu audiniu arba lygiaverte medžiaga. Atsparumas dilimui ne mažiau kaip 40000 Martindeilo ciklų. Konstrukcija elastinga, suteikianti amortizuojantį sėdėjimą. Leistina apkrova ne mažiau kaip 110 kg. Sėdimosios dalies ir atlošo spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. |  | vnt. | 12 |
| 4. |  | Vaikiškas fotelis | Bendri matmenys: plotis ne mažiau kaip 470 mm, gylis ne mažiau kaip 560 mm, aukštis ne mažiau kaip 680 mm. Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 380 mm, gylis ne mažiau 360 mm. Fotelio rėmas pagamintas iš sluoksniais klijuotos lenktos medienos, paviršius lakuotas. Sėdimoji dalis ir atlošas su minkštinimu, aptraukti poliesteriniu audiniu arba lygiaverte medžiaga. Atsparumas dilimui ne mažiau kaip 40000 Martindeilo ciklų. Konstrukcija elastinga, suteikianti amortizuojantį sėdėjimą. Sėdimosios dalies ir atlošo spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. |  | vnt. | 4 |
| 5. |  | Sofa | Bendri matmenys: plotis ne mažiau kaip 1470 mm, gylis ne mažiau kaip 790 mm, aukštis ne mažiau kaip 770 mm. Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 1180 mm, gylis ne mažiau 520 mm, aukštis ne mažiau 430 mm. Sėdimoji dalis ir atlošas su minkštinimu, aptraukti poliesteriniu audiniu arba lygiaverte medžiaga. Atsparumas dilimui ne mažiau kaip 40000 Martindeilo ciklų. Kojos medinės, su plastikinėmis atramomis grindų apsaugai. Sėdimosios dalies ir atlošo spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. |  | vnt. | 2 |
| 6. |  | Rūbų kabykla | Bendri matmenys: ilgis ne mažiau kaip 1000 mm, plotis ne mažiau kaip 600 mm, aukštis ne mažiau kaip 1500 mm. Konstrukcija metalo, dažyta milteliniu būdu. Kabykla su ne mažiau 2 metaliniais horizontaliais skersiniais, turinčiais ne mažiau kaip 96 metalinius kabliukus rūbams kabinti. Kojos su ne mažiau kaip 4 ratukais su stabdžiais. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. |  | vnt. | 3 |

V pirkimo dalis. Biuro spintelės, stalčių blokai ir rūbų spintos

| Eilės nr. | Pavadinimas* | Techninė specifikacija* | Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biuro spintelė | Bendri matmenys: plotis ne mažiau kaip 1600 mm, gylis ne mažiau kaip 450 mm, aukštis ne mažiau kaip 1200 mm. Korpusas, lentynos, durys ir kitos konstrukcinės dalys pagamintos iš ne plonesnės kaip 18 mm medžio drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės medžiagos. Kraštai apsaugoti plastikine briauna. Tinkama statyti erdvėje. Durelės varstomos, su įleistomis rankenėlėmis ir švelnaus uždarymo vyriais. Derinį sudaro uždaros spintelės su durelėmis ir atviros lentynos. Lentynos ne mažiau 2, reguliuojamo aukščio, vienos lentynos apkrova ne mažiau 30 kg. Už lentynų paliktas tarpas laidų vedimui, nugarėlėje numatyta anga kabeliams. Kojos su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 18 |
| 2. | Stalčių blokas | Bendri matmenys: plotis ne mažiau kaip 450 mm, gylis ne mažiau kaip 550 mm, aukštis ne mažiau kaip 550 mm. Korpusas, stalčių priekiai ir viršutinė plokštė pagaminti iš ne plonesnės kaip 18 mm medžio drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės medžiagos. Nugarėlė su apdaila, tinkama statyti baldo konstrukciją erdvėje. Spintelė su ne mažiau kaip 3 stalčiais. Stalčiai su įmontuotais stabdikliais, užtikrinančiais švelnų ir tylų užsidarymą. Numatyta stalčių blokavimo sistema, apsauganti nuo per didelio ištraukimo. Rankenėlės įleistos. Su integruota užrakinimo sistema (kodinė spyna). Su ne mažiau keturiais ratukais, turinčiais stabdžius. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 18 |
| 3. | Rūbų spinta | Bendri matmenys: aukštis ne mažiau kaip 1795 mm (su kojelėmis ne mažiau kaip 1851 mm), gylis ne mažiau kaip 442 mm, plotis ne mažiau kaip 800 mm. Korpusas, lentynos ir nugarėlė pagaminti iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), briaunos ne mažiau kaip 1 mm ABS, durelių briaunos ne mažiau kaip 2 mm ABS. Durų lankstai su švelnaus uždarymo mechanizmu, durys su užraktu su strypiniu mechanizmu, komplekte ne mažiau kaip 2 raktai. Viduje ištraukiama metalinė rūbų pakaba. Ne mažiau 4 reguliuojamo aukščio lentynos, aukščio keitimo žingsnis ne mažiau 32 mm, atstumas tarp lentynų ne mažiau 355 mm. Kojos su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Rankenėlės dviejų taškų, montuojamos vertikaliai. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 14 |

VI pirkimo dalis. Medicininė kušetė

| Eilės nr. | Pavadinimas* | Techninė specifikacija* | Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicininė kušetė | Bendri matmenys: ilgis ne mažiau kaip 1880 mm, plotis ne mažiau kaip 550 mm, aukštis ne daugiau kaip 510 mm. Konstrukcija pagaminta iš metalo, dažyta milteliniu būdu. Gulimoji dalis ne mažiau dviejų dalių, paminkštinta, aptraukta dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. Galvos dalies posvyrio kampas reguliuojamas mechaniniu būdu ribose nuo -40˚ iki +40˚. Gulimosios dalies ir rėmo spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Įsigaliojus sutarčiai tiksli spalva derinama su Užsakovu. Pateikiama nuotrauka yra neprivalomo pobūdžio pavyzdys, skirtas perteikti tiekėjui numatomos įsigyti prekės vizualinį įvaizdį. | vnt. | 1 |

VII pirkimo dalis. Metalinės spintos

| 1. | Metalinė spinta buitinei chemijai | Bendri matmenys: plotis ne mažiau kaip 600 mm, gylis ne mažiau kaip 500 mm, aukštis ne mažiau kaip 1800 mm. Spinta pagaminta iš ne mažiau kaip 0,6 mm storio plieno, padengto polimerine atsparia milteline emale. Spinta pilkos (RAL 7035) spalvos. Dviejų durų, su cilindrine spyna ir ne mažiau kaip 2 raktų komplektu. Vidinė konstrukcija su vertikalia pertvara: kairėje pusėje ne mažiau kaip 4 fiksuoto aukščio lentynos, dešinėje vientisas skyrius valymo inventoriui. Numatyta vieta kibirui ar siurbliui, integruoti laikikliai šluotoms ir kabykla drabužiams. Lentynos apkrova ne mažiau kaip 10 kg. Nugarėlėje įrengtos ventiliacijos angos oro cirkuliacijai. | vnt. | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Metalinė rūbų spinta | Bendri matmenys: plotis ne mažiau kaip 800 mm, gylis ne mažiau kaip 500 mm, aukštis ne mažiau kaip 1800 mm. Spinta pagaminta iš ne mažiau kaip 0,6 mm storio plieno, padengto polimerine atsparia milteline emale. Spinta pilkos (RAL 7035) spalvos. Ne mažiau kaip 2 skyrių. Kiekvienas skyrius su atskiromis durimis ir cilindrine spyna ir ne mažiau kaip 2 raktų komplektu. Durys su ventiliacinėmis angomis oro cirkuliacijai užtikrinti. Vidinė kiekvieno skyriaus konstrukcija su perskyrimu, lentyna ir ne mažiau 2 skersiniais drabužiams kabinti. | vnt. | 4 |

- Prekėms taikytini aplinkos apsaugos kriterijai:

| Eil. Nr. | MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI VII SKYRIUS BALDAI | Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | .Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: . Galiojantis FSC® arba PEFC tiekimo grandinės (chain of-custody, CoC) sertifikatas24, arba FSC®100 sertifikatas, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.Pateikiama kartu su pasiūlymu |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; | Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, Arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikiami kartu su pasiūlymu |
| 3. | paviršiams dengti naudojamuose cheminiuose mišiniuose: 1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, dėl kurių cheminis mišinys klasifikuojamas priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninis (H350, H350i, H351), sukeliantis paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškas reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingas vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškas ar labai toksiškas (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamas ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3. neturi būti chromo (VI) junginių; 4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, Arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikiama kartu su pasiūlymu |

11. Užsakovo reikalavimai:

11.1. Baldams turi būti taikomas ne mažesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų perdavimo Užsakovui dienos. Baldai, jų dalys ir priedai turi būti nauji, nenaudoti. Baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti baldus.

11.2. Pardavėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato baldus į Užsakovo nurodytą vietą, suneša į patalpas, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Užsakovui naudoti.

11.3. Baldų gamybai naudojamos medžiagos ir paviršiai privalo atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus – paviršiai turi būti lygūs, atsparūs drėgmei, lengvai valomi drėgnu būdu ir atsparūs valymui bei dezinfekcijai švietimo įstaigose leistinomis priemonėmis.

11.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.