# Pirkimų sąlygų,

# 2 priedas

Laikinos surenkamos konstrukcijos radarUI iškELTI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Objektas

Laikinos surenkamos konstrukcijos radarui iškelti (toliau – konstrukcija) techninė specifikacija nustato radarui iškelti į tam tikrą aukštį reikalingos konstrukcijos reikalavimus.

- Konstrukcijos paskirtis.

Ši konstrukcija bus naudojama radaro sistemai, stebėjimo ir ryšio įrangai greitai, saugiai ir efektyviai iškelti bei eksploatuoti.

3. Pagrindiniai parametrai:

3.1. Bendras konstrukcijos aukštis 25 m (+-1 m).

3.2. Viršutinės eksploatacinės aikštelės skersmuo ne mažesnis kaip 2,6 m.

3.3. Viršutinės eksploatacinės aikštelės maksimalus apkrovos leidžiamas svoris ne mažesnis kaip 1 000 kg.

3.4. Apatinės laikančios konstrukcijos platformos plotis ir ilgis ne didesnis kaip 14 m.

4. Mobilumas:

Konstrukcija yra surenkama – išrenkama, kilnojama, pritaikyta transportuoti ir pakartotinai sumontuoti kitoje vietoje. Turi būti kranui reikalingos kilpos konstrukcijai sumontuoti, išmontuoti ir paruošti transportuoti.

5. Laikančioji konstrukcijos platforma:

Konstrukcija montuojama (pritvirtinama) ant mobilių gelžbetonio blokų. Toks sprendimas turi leisti pastatyti konstrukciją be stacionarių pamatų liejimo, užtikrinant greitą išmontavimą ir nepažeidžiant grunto paviršiaus.

6. Aptarnavimas ir saugumas:

6.1. Atsparumas: projektavimas turi būti atliktas įvertinant Lietuvos Respublikoje vyraujančio vėjo apkrovas, užtikrinant konstrukcijos bei radaro stabilumą net esant sudėtingoms oro sąlygoms.

6.2. Patekimas: turi būti integruotos kopėčios su apsauginiu lanku saugiai pakilti ir nusileisti bei apsauginiam diržui laikyti, turi būti įrengta ne mažiau kaip 3 vnt. poilsio ir įrangos aikštelių.

6.3. Viršutinė eksploatacinė aikštelė: aikštelė turi turėti visu perimetru apsauginę tvorelę saugiam darbui (aptarnavimui) su radaru ar kitomis ryšio bei stebėjimo įrangomis.

7. Laikančiosios metalinės konstrukcijos tipas: trikampė ar kvadratinė santvara.

8. Techniniai duomenys ir medžiagos:

8.1. Metalinės konstrukcijos medžiaga: plieno markė ne mažesnė kaip S355.

8.2. Metalo konstrukcijos surinkimui naudojami karšto cinkavimo varžtai ne mažesnės kaip 8.8. klasės.

8.3. Metalo konstrukcijos turi būti gaminamos pagal LST EN 1090 standartą.

8.4. Visa metalo padengimo konstrukcija turi būti padengta karštu cinkavimu ne mažiau kaip 75 mikronai pagal ISO 1461 reikalavimus.

8.5. Konstrukcijos apatinės laikančiosios platformos betono stipris turi būti ne mažesnis kaip C20/25 klasės pagal LST EN 206 standartą.

9. Konstrukcijos projektavimas:

9.1. Konstrukcija turi būti suprojektuota taip, kad atlaikytų Lietuvos Respublikoje vyraujančius ir maksimalius galimus vėjo greičius (įvertinant regioninius vėjo jėgus rajonus ir aerodinamines apkrovas).

9.2. Projektuojant turi būti paskaičiuotos ir pastoviosios, ir kintamosios apkrovos:

9.2.1. pačios konstrukcijos svoris (grynasis svoris);

9.2.2. radaro įrangos ir jos komponento svoris (žr. 3.3 papunktį);

9.2.3. papildomų kabelių svoris;

9.2.4. klimatinės apkrovos (sniego ir apledėjimo našta, būdinga Lietuvos klimatui).

9.3. Teikėjas privalo pateikti patvirtintą projektą su visais konstrukcijos paskaičiavimais, statikomis ir brėžiniais.

10. Papildomi reikalavimai:

10.1. Konstrukcija turi turėti sumontavimo–išmontavimo instrukciją.

10.2. Konstrukcijoje turi būti įrengti išilgai visos konstrukcijos elektros kabeliams, signaliniams ir optiniams kabeliams pakloti loviai ar kopėtėlės.

10.3. Konstrukcijoje turi būti įrengtos reikiamos žaibosaugos priemonės.

10.4. Tiekėjas turi suprojektuoti, pagaminti, pristatyti į pirkėjo nurodytą vietą ir surinkti konstrukciją pirkėjo nurodytoje vietoje.

________________________________________