VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ ALYVŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS PIRKIMO

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“ (toliau – Perkantysis subjektas arba Bendrovė) (įmonės kodas 133154754), Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas, numato pirkti  variklių alyvas transporto priemonėms.

  - Pirkimo objektas – alyvos vidaus degimo varikliams transporto priemonėms (toliau – Prekės).

  - Prekės skirtos Perkančiojo subjekto eksploatuojamų transporto priemonių (autobusų, troleibusų, ūkinio ir specialios paskirties transporto priemonių) vidaus degimo variklių tepimui.

  - Prekės privalo būti: naujos, pagamintos ne anksčiau nei prieš 18 mėnesių iki Prekės pristatymo Perkančiajam subjektui dienos. Siekiant išvengti Prekės kokybės ir kiekio neatitikimų, vietinio fasavimo sąlyga yra netenkinama;

  - Prekių kokybė turi būti patvirtinta (dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu):

Galiojančiais prekės techninių duomenų lapais (turi būti nurodytos prekės techninės charakteristikos, atitikimas nurodytiems bandymų ir sertifikatų reikalavimams);

1.5 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti saugos duomenų lapai, parengti pagal Reglamento (EB) Nr. 453/2010 reikalavimus, taip pat siūlomos Prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją (techninių duomenų lapus) ir/ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

1.6 Būtina pateikti nurodytų automobilių gamintojų OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojo patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo.

1.6. Prekių užsakymo laikotarpis yra 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos, su galimybe pratęsti 12 mėn..

1.7. Pirkimo sutarčiai numatoma taikyti fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo būdą numatant Prekių įkainių (be PVM) peržiūros taisykles: perskaičiavimo galimybė  praėjus ne mažiau kaip 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo arba praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo paskutinio perskaičiavimo dienos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (http://osp.stat.gov.lt/) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso 07.2.2.4 - TEPALAI pokytis (k), viršija 7 (septynis) procentus. Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Šiuo atveju nauji Prekių mato vieneto įkainiai negali viršyti rinkoje esančių analogiškų prekių kainos. Prekių įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne daugiau kaip vieną kartą. Pirmas perskaičiavimas vykdomas ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo, pagal Valstybės duomenų agentūros (http://osp.stat.gov.lt/) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso 07.2.2.4 - TEPALAI pozicijos pokytį (tikslios sąlygos būtų sutartos sudarant Pirkimo-pardavimo sutartį).

1.8. Perkantysis subjektas užsakymus Prekėms teiks pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja įsigyti visų techninėje specifikacijoje nurodytų Prekių. Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti. Minimalūs vienkartiniai užsakomų Prekių kiekiai nenustatomi. Prekes Perkantysis subjektas pirks pateikdamas tiekėjui užsakymus dėl Perkančiajam subjektui reikiamų Prekių. Prekių užsakymus užsakovas tiekėjui pateiks el. paštu (el. paštas ....@....) arba ........ (elektroninė tiekėjo užsakymų sistema).

1.9. Tiekėjas užsakytas Prekes Perkančiajam subjektui turi pristatyti ir perduoti per 3 (tris) d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai Prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau, tiekėjas apie tai informuoja Perkantįjį subjektą ir nurodo bei su Perkančiuoju subjektu suderina Prekių pristatyti reikalingą protingą terminą, kurį tiekėjas privalo pagrįsti. Prekės turi būti pristatytos į Perkančiojo subjekto sandėlius adresais: Raudondvario pl. 105, Islandijos pl. 209, Kaunas. Į Prekės įkainį privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos, įskaitant Prekės tarą, paruošimą, pakrovimą, pristatymą, iškrovimą ir t.t., taip pat visi mokesčiai. Papildomų išlaidų dėl užsakyto Prekės kiekio pristatymo Pirkėjas patirti neturi.

1.10. Šis Pirkimas neskirstomas į dalis.

### Pirkimo objektas „Variklių alyvos“

- Keturtakčių, skysčiu aušinamų, dyzelinių vidaus degimo variklių mineralinė alyva.

| 1. | Prekės pavadinimas (tipas) | Mineralinė variklių alyva (15W-40) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Prekės paskirtis | Visasezoninė dyzelinių variklių alyva sunkaus darbo režimo dyzeliniams varikliams su turboagregatais ar be jų, eksploatuojamiems sudėtingomis eismo (miesto) sąlygomis, bei benzininiams varikliams. Skirta naudoti mišriam automobilių parkui (autobusams, lengviesiems automobiliams, traktoriams, vilkikams) |
| 1.2 | Klampos klasė pagal SAE | 15W-40 |
| 1.3 | Atitikimas standartams | ACEA E7; API CI-4\SL |
| 1.4 | Patvirtinimai | Volvo VDS-3 |
| 1.6 | Išfasavimas | 200-210 ltr talpos standartinė, plombuota, metalinė statinė. |
| 1.7 | Preliminarus kiekis 24+12 mėn. laikotarpiui | 2000 ltr |

- Sintetinė keturtakčių, skysčiu aušinamų, dyzelinių vidaus degimo variklių alyva.

| 1. | Prekės pavadinimas (tipas) | Sintetinė UHPD klasės variklių alyva (10W-40) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Prekės paskirtis | Visasezoninė dyzelinių variklių UHPD (Ultra High Perfomance Diesel) alyva sunkaus darbo režimo dyzeliniams varikliams su turboagregatais, eksploatuojamiems sudėtingomis eismo (miesto) sąlygomis. |
| 1.2 | Klampos klasė pagal SAE | 10W-40 |
| 1.3 | Atitikimas standartams | ACEA E4/E7 |
| 1.4 | Patvirtinimai (bent vienas iš nurodytųjų) | Volvo VDS-3; Scania LDF-3 |
| 1.5 | Išfasavimas | 200-210 ltr talpos standartinė, plombuota, metalinė statinė. |
| 1.6 | Preliminarus kiekis 24+12 mėn. laikotarpiui | 2000 ltr |

- Keturtakčių, skysčiu aušinamų, dyzelinių vidaus degimo variklių sintetinė alyva.

| 1. | Prekės pavadinimas (tipas) | Sintetinė variklių alyva (5W-30) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Prekės paskirtis | Visasezoninė dyzelinių variklių alyva sunkaus darbo režimo dyzeliniams varikliams, skirta naudoti komercinėse transporto priemonėse su įrengtomis DPF, DOC, EGR, SCR išmetamųjų dujų valymo sistemomis ar bet kokiomis šių sistemų kombinacijomis, eksploatuojamiems sudėtingomis eismo (miesto) sąlygomis. |
| 1.2 | Klampos klasė pagal SAE | 5W-30 |
| 1.3 | Atitikimas standartams | ACEA E6 |
| 1.4 | Patvirtinimai (bent vienas iš nurodytųjų) | MB 228.51; MAN M 3677 |
| 1.5 | Išfasavimas | 200-210 ltr talpos standartinė, plombuota, metalinė statinė. |
| 1.6 | Preliminarus kiekis 24+12 mėn. laikotarpiui | 15000 ltr |

- Mineralinė keturtakčių, skysčiu aušinamų, sunkiųjų dujinių vidaus degimo variklių alyva.

| 1. | Prekės pavadinimas (tipas) | Mineralinė dujinių variklių alyva (15W-40 GE) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Prekės paskirtis | Visasezonė mažo peleningumo variklių alyva dujomis varomiems transporto priemonių varikliams su turboagregatais, naudotiems gamtines dujas, eksploatuojamiems sudėtingomis eismo (miesto) sąlygomis (Cummins ISL G 320 dujiniams varikliams) |
| 1.2 | Klampos klasė pagal SAE | 15W-40 |
| 1.3 | Patvirtinimai | Cummins CES 20086; Cummins CES 20092 |
| 1.4 | Išfasavimas | 200-210 ltr talpos standartinė, plombuota, metalinė statinė. |
| 1.5 | Preliminarus kiekis 24+12 mėn. laikotarpiui | 12000 ltr |

### Visos techninėje specifikacijoje esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.