TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti;

- Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių;

- Užsakovas turi teisę nepriimti darbų, jei naudojamos medžiagos, gaminiai yra nekokybiški, neatitinka specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos. Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkančias specifikacijų,  nekokybiškas medžiagas ir gaminius pakeisti savo lėšomis;

- Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu;

- Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, savo lėšomis išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos vietą.

- Rangovas turi vadovautis Aprašo 4.4.4.1. p., kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams

- Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metų:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

REIKALAVIMAI REMONTO DARBAMS

- Patalpose montuojamos „armstrong“ arba analogiškos pakabinamos lubos su įmontuotais šviestuvais. Tiesiami elektros kabeliai šviestuvams bei jungikliams, prieš tai juos demontuojant.

- Reikalavimai naujai grindų heterogeninei dangai:

Klasifikavimas	ISO 10874 (EN 685)

Visuomeninės klasės	34

Bendrasis storis 		EN 428	2,0 mm

Darbinio sluoksnio storis	EN 429	0,7 mm

Atsparumas trinčiai	EN 660-2	Grupė T

Liekamasis įspaudas	EN 433	0,04 mm

Atsparumas baldų kojelėms	EN 424	Jokios žalos

Atsparumas kėdžių ratukams	EN 425	Jokios žalos

Matmenų stabilumas	EN 434	< 0,10 %

Reakcija į ugnį	EN 13501-1	Bfl s1

- Plytelėms paviršius padengiamas 2 sluoksniais teptinės hidroizoliacijos. Įrengimui naudoti mineralinius mišinius, tepant 2 kartus. Hidroizoliacija turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, apsaugoti statinio konstrukcijas nuo drėgmės ir vandens, o sukietėjusi gerai deformuotis, nesenti. Naudojama elastinga hidroizoliacinė juosta, pritaikyta drėgnoms patalpoms, skirta kampams tarp sienų ir grindų, sienų vidiniams kampams ir sujungimams.

- Grindjuosčių susidarantis plotas apytikslis jis gali mažėti arba didėti priklausomai nuo klasėse esamų kitų apeinamų pastato konstrukcijų tokių kaip kolonos. Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų, iš tos pačios medžiagos kaip ir grindų danga;

- Naudojamas akmens masės plytelės, dydis ne mažesnis kaip 30x30, storis nuo 7 mm. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. Hermetikai ir glaistai neturi keisti spalvos ir kitų savybių nuo vandens, dezinfekcinių ar valymo priemonių poveikio bei plovimo stipria vandens srove.

- Montuojami kriauklės su maišytuvais, prietaisai turi būti pakankamu chromo sluoksniu, kuris apsaugo nuo susidėvėjimo ir užtikrina vandens maišytuvo ilgaamžiškumą. Prietaisai turi atitikti europinius standartus, garantija. Prieš prietaisų sumontavimą atliekamas vandentiekio, kanalizacijos bandymai, naudojant 2 kartus didesnį slėgi už darbinį.

- Heterogeninė danga įrengiama ant sauso lygaus paviršiaus (pagrindo). Pagrindo drėgnumas neviršyti 2 -2,5 procento. Patalpų temperatūra ne žemesnė kaip 15 laipsnių šilumos. Siūlės  suvirinamos karštu būdu, atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Aukštos kokybės heterogeninė PVC danga su ne mažesniu nei 0,7 dėvimuoju sluoksnių kurios absoliučios deformacijos neviršyja 0,04 mm. Dangos sudėtyje neturi būti  ftalatų. Dangų spalva derinama vietoje.

- Baigus remonto darbus, darbo vieta turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos. Atliekos sukraunamos rankiniu būdu. Į išardytų betono konstrukcijų kiekį įeina ir nuardytas tinkas, taip pat visos kitos atliekos, kurios gali atsirasti remontuojant.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| EIL. NR. | DARBO APRAŠYMAS | MATO VNT. | KIEKIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Skyrius: Menu mokyklos klasių įrengimas |  |  |
|  | Grindjuosčių nuardymas. Grindjuostės kietosios medienos/cementinės | m | 70 |
|  | Medinių lentinių, juodgrindžių grindų išardymas | m2 | 100 |
|  | Gulekšnių išardymas | m3/m2 | 0,7 /200 |
|  | Grunto kasimas ir išvežimas | m3 | 3 |
|  | Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, pridedant iki 30 cm smėlio | m2 | 100 |
|  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės EPS 100) | m2 | 100 |
|  | Grindų sluoksnių armavimas tinklais | t | 0,6 |
|  | Grindų betono sluoksnių įrengimas mechanizuotu būdu iki 100 mm storio sluoksniu, armuojant tinklais | m2 | 100 |
|  | Grindų išlyginamųjų skiedinio įrengimas (storis iki 30 mm) | m2 | 100 |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 100 |
|  | Mūro sienų iš plytų išardymas | m3 | 0,2 |
|  | Gelžbetoninių sąramų įrengimas | m3 | 0,43 |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 6 |
|  | Vidaus plastikinių durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės, kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 9 |
|  | Stiklo blokų demontavimas | vnt. | 2 |
|  | Stiklo blokų įrengimas kartu su orlaidėmis | m2 | 5 |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio (Knauf Blue plokščių arba analogiškų plokščių) pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 55 |
|  | Gipso kartono plokščių siūlių glaistymas iš abiejų pusių 2 kartus | m2 | 55 |
|  | Mūrinių vidaus paviršių gerasis tinkavimas | m2 | 110 |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | m2 | 250 |
|  | Radiatorių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 10 |
|  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų kai vamzdžio išorinis skersmuo mm iki 32 mm | m | 60 |
|  | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, trišakių, ventilių D16-32 mm montavimas | vnt | 20 |
|  | Vamzdynų iki 32 mm izoliavimas akmens vatos kevalai | m | 60 |
|  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | Kompl. | 1 |
|  | Vidaus palangių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 10 |
|  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas | m | 200 |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | m | 200 |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 22 |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 6 |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 9 |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 30 |
|  | Vidaus šviestuvų demontavimas | vnt. | 12 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai akustinės pakabinamos lubos su metaline konstrukcija "Amstrong" ir plokštėmis (komplekte) | m2 | 100 |
|  | Statybinių atliekų šalinimas iš patalpų | t | 6,0 |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 30 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 6,0 |

Varnių Motiejaus Valančiau gimnazijos pastato patalpų planai, darbų zona, 1 vnt.