DARBŲ APRAŠYMAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

MOLĖTŲ „VYTURĖLIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ALANTOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS PATALPŲ REMONTAS

Atliekamų remonto darbų tikslas – paprastojo remonto būdu suremontuoti Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelio-darželio Alantos ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpas, esančias adresu Sodo alėja 4, Alantoje. Vykdant projektą numatomi darbai bei jų orientaciniai kiekiai yra pateikti darbų kiekių žiniaraštyje. Rangovas prisiima riziką dėl galimo faktinių darbų kiekių, neviršijančių 10 procentų nuo Sutarties kainos, padidėjimo. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą žiniaraštyje nurodytą darbų apimtį.

Darbai atliekami mūriniame ne renovuotame pastate (planas pridedamas). Remontuojamos patalpos, kurių numeriai yra: 1-28; 1-31; 1-32; 1-33; 1-34. Remontuojamų patalpų plotas apie 130 m2.

Orientacinis numatomų atlikti darbų sąrašas:

1. Išardyti esamas grindų dangas;

2. Įrengti naujas grindų dangas;

3. Įrengti šildomas grindis;

4. Suremontuoti sienas;

5. Įrengti/suremontuoti lubas;

6. Patalpoje 1-31 įrengti pertvarą;

7. Suremontuoti patalpų elektros instaliaciją ir apšvietimą;

8. Suremontuoti patalpų vandentiekio ir nuotekų sistemas su sanitariniais prietaisais;

9. Pakeisti patalpose esančius langus, bei užmūryti langus, kurie šiuo metu nenaudojami bei duris;

10. Pakeisti patalpose esančias duris;

11. Įrengti patalpų ventiliacijos groteles;

12. Įrengti dūmų detektorius.

Remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 211 punktuose ir skyriuose XIV „Patalpų apšvietimas“ bei XV „Vandens maišytuvai ir dušai“.

Pastato planai, orientacinis numatomų atlikti darbų kiekių žiniaraštis ir esamos būklės fotofiksacija yra pridedami: https://mrsa.lt/naujasodis/

Darbų zonos planas

| Darbų kiekių žiniaraštis N r. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sudaryta 2026.04 kainų lygiu. |  |  |  |  |  |  |
| Kompleksas: |  | 2026 Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelio-darželio Alantos ikimokyklinio ugdymo skyriaus remontas |  |  |  |  |
| Objektas: |  | Vidaus patalpų remontas |  |  |  |  |
| Žiniaraštis: |  | Salė |  |  | Iš viso |  |
| Eil. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Vieneto | Iš viso |
| Nr. | kodas | aprašymai | vnt |  | kaina |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Skyrius Grindys |  |  |  |  |
| 1 | N46-167 | Parketinių grindų išardymas išardant lentų pagrindą | 100 m2 | 1,06 |  |  |
| 2 | N26P-1101-2 | Grindų ant grunto šiltinimas, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai putų polistireno plokštės | 100 m2 | 1,06 |  |  |
| 3 | N26P-1101-4 (K4=-5) | Grindų ant grunto šiltinimas, sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, kai putų polistireno plokštės | 100 m2 | 1,06 |  |  |
| 4 | N11P-0201-1 (S9=1,136) | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles | m2 | 106 |  |  |
| 5 | N11P-1508-2 (S9=1,119) | Betoninių grindų armavimas tinklais | t | 0,12 |  |  |
| 6 | N16P-0301-1 | Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, kai vamzdžių tvirtinimo būdas, rišant prie armatūros tinklo | m | 600 |  |  |
| 7 | N11P-1402-1 | Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu ( 30 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 1,06 |  |  |
| 8 | N11P-1402-3 (K4=6) | Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu. Sluoksnio storio pokyčio 5 mm pridėti arba atimti | 100 m2 | 1,06 |  |  |
| 9 | N11P-0404-1 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( 3 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 1,06 |  |  |
| 10 | N11P-0702-2 | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto ploto) Kelių spalvų paprasto piešinio danga | m2 | 1,06 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Grindys |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Sienos |  |  |  |  |
| 11 | R14-78-3 | Anksčiau dažytų vidaus sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 88,5 |  |  |
| 12 | N15-135 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,156 |  |  |
| 13 | N46-181 | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis | 100 m2 | 0,405 |  |  |
| 14 | N8-108 (S9=1,085 S10=1,15) | Išorinių nenešančių sienų mūras iš dujų silikato blokelių, aptaisant silikatinėmis apdailos plytomis | 100 m2 | 0,065 |  |  |
| 15 | N15P-0501-1 (S9=1,119) | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai 5 mm storio sluoksnis, vidinės sienos | 100 m2 | 0,065 |  |  |
| 16 | N15P-0101-1 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,065 |  |  |
| 17 | N15P-0101-2 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 0,065 |  |  |
| 18 | N15-134 | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,065 |  |  |
| 19 | N2P-0103-4 | Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokai daugiau 3,0 m2 | m2 | 35 |  |  |
| 20 | N2P-0119-3 | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos | m | 15 |  |  |
| 21 | N12-144-7 | Palangių nuolajų tvirtinimas | m | 15 |  |  |
| 23 | N46-184 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100 m2 | 0,084 |  |  |
| 24 | N2P-0301-1 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys iki 2,0 m2 | m2 | 8,4 |  |  |
| 25 | N2P-0312-4 | Durų apvadų montavimas, kai apvadai plastiko profiliai | m | 50,8 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Sienos |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Lubos |  |  |  |  |
| 26 | F15-1-10 | "Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 106 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Lubos |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Pertvara |  |  |  |  |
| 27 | F9-12-8 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 150 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100 m2 | 0,123 |  |  |
| 28 | N15P-0119-2 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles (100 m2 gipskartonio plokščių), kai siūlių glaistymas dviem sluoksniais | 100 m2 | 0,245 |  |  |
| 29 | N15P-0102-1 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,245 |  |  |
| 30 | N15P-0102-2 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 0,245 |  |  |
| 31 | N15-135 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,245 |  |  |
| 32 | N2P-0302-3 | Durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai aklinos durys iki 2,0 m2 | m2 | 2 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Pertvara |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Elektra |  |  |  |  |
| 33 | N46-207 | Elektros tiekimo įrengimų išardymas | 100 m3 | 3,13 |  |  |
| 34 | N21P-0315-1 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100 m | 0,7 |  |  |
| 35 | N21P-0316-1 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 0,7 |  |  |
| 36 | N21P-0314-1 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100 vnt. | 0,16 |  |  |
| 37 | N21P-0317-1 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | 100 vnt. | 0,16 |  |  |
| 38 | N21P-0327-3 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 0,7 |  |  |
| 39 | N21P-0324-1 | Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2 vnt. | 100 vnt. | 0,06 |  |  |
| 40 | N21P-0321-2 | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų) | 100 vnt. | 0,04 |  |  |
| 41 | N21-190 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100 m | 0,8 |  |  |
| 42 | N21-190p | Pagrindinės medžiagos | 100 m | 0,8 |  |  |
| 43 | N21P-0706-1 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | vnt. | 12 |  |  |
| 44 | N21P-0209-1 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje modulių 12 vnt. | vnt. | 1 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Elektra |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Santechnika |  |  |  |  |
| 45 | R26-1 (S9=1,0255) | Iki 100 mm skersmens vamzdyno demontavimas (lietaus nuotekų stovas) | m | 4 |  |  |
| 46 | N16-138-3 | 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas | m | 4 |  |  |
| 47 | N16-138-3p | Pagrindinės medžiagos | m | 4 |  |  |
| 48 | R63P-2102-1 | Kolektorinės šildymo sistemos apskaitos spintos įrengimas | vnt. | 1 |  |  |
| 49 | N16P-0701 | Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas | vnt. | 2 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Santechnika |  |  |  |  |
| 50 | R23-66 (K4=15) | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 2 |  |  |
| 51 | DDDD | Sąvartyno išlaidos | t | 2 |  |  |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  |
|  |  | PVM | 21% |  |  |  |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  |  |
| Darbų kiekių žiniaraštis N r. |  |  |  |  |  |  |
| Sudaryta 2026.04 kainų lygiu. |  |  |  |  |  |  |
| Kompleksas: |  | 2026 Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelio-darželio Alantos ikimokyklinio ugdymo skyriaus remontas |  |  |  |  |
| Objektas: |  | Vidaus patalpų remontas |  |  |  |  |
| Žiniaraštis: |  | Sanmazgas |  |  | Iš viso |  |
| Eil. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Vieneto | Iš viso |
| Nr. | kodas | aprašymai | vnt |  | kaina |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Skyrius Grindys |  |  |  |  |
| 1 | R5-57 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100 m2 | 0,15 |  |  |
| 2 | R16-6 (S9=1,085 S10=1,15) | Betono pagrindo ardymas pneumoplaktukais | m3 | 1,3 |  |  |
| 3 | N46-167 | Parketinių grindų išardymas išardant lentų pagrindą | 100 m2 | 0,035 |  |  |
| 4 | N26P-1101-2 | Grindų ant grunto šiltinimas, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai putų polistireno plokštės | 100 m2 | 0,185 |  |  |
| 5 | N26P-1101-4 (K4=-5) | Grindų ant grunto šiltinimas, sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, kai putų polistireno plokštės | 100 m2 | 0,185 |  |  |
| 6 | N11P-0201-1 (S9=1,136) | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles | m2 | 18,5 |  |  |
| 7 | N11P-1508-2 (S9=1,119) | Betoninių grindų armavimas tinklais | t | 0,03 |  |  |
| 8 | N16P-0301-1 | Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, kai vamzdžių tvirtinimo būdas, rišant prie armatūros tinklo | m | 92 |  |  |
| 9 | N11P-1402-1 | Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu ( 30 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 0,185 |  |  |
| 10 | N11P-1402-3 (K4=6) | Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu. Sluoksnio storio pokyčio 5 mm pridėti arba atimti | 100 m2 | 0,185 |  |  |
| 11 | N11P-0404-1 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( 3 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 0,185 |  |  |
| 12 | N11P-0702-2 | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto ploto) Kelių spalvų paprasto piešinio danga | m2 | 16 |  |  |
| 13 | N11P-0501-2 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2 | m2 | 2,5 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Grindys |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Sienos |  |  |  |  |
| 14 | R13-5 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 59 |  |  |
| 15 | N15P-0501-1 (S9=1,119) | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai 5 mm storio sluoksnis, vidinės sienos | 100 m2 | 0,065 |  |  |
| 16 | R11-81 (S9=1,153) | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 10 |  |  |
| 17 | N15P-0101-1 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,73 |  |  |
| 18 | N15P-0101-2 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 0,73 |  |  |
| 19 | N15-134 | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,73 |  |  |
| 20 | N15-33-5 | Sienų (mažų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją | m2 | 10 |  |  |
| 21 | N46-184 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100 m2 | 0,06 |  |  |
| 22 | N2P-0301-1 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys iki 2,0 m2 | m2 | 6 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Sienos |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Lubos |  |  |  |  |
| 23 | F15-1-10 | "Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 18,5 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Lubos |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Elektra |  |  |  |  |
| 24 | N46-207 | Elektros tiekimo įrengimų išardymas | 100 m3 | 0,55 |  |  |
| 25 | N21P-0315-1 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100 m | 0,3 |  |  |
| 26 | N21P-0316-1 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 0,3 |  |  |
| 27 | N21P-0314-1 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100 vnt. | 0,08 |  |  |
| 28 | N21P-0317-1 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | 100 vnt. | 0,08 |  |  |
| 29 | N21P-0327-3 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 0,3 |  |  |
| 30 | N21P-0324-1 | Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2 vnt. | 100 vnt. | 0,04 |  |  |
| 31 | N21P-0321-2 | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų) | 100 vnt. | 0,02 |  |  |
| 32 | N21-190 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100 m | 0,2 |  |  |
| 33 | N21P-0706-1 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | vnt. | 4 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Elektra |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Santechnika |  |  |  |  |
| 34 | R19-49 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 1 |  |  |
| 35 | R19-50 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt. | 2 |  |  |
| 36 | N17-21-1 | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1 |  |  |
| 37 | N17-21-1p | Pagrindinės medžiagos | kompl. | 1 |  |  |
| 38 | N16P-1005-2 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų ir grindų su atrama | vnt. | 1 |  |  |
| 39 | N15P-0315-1 | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, sienų | m2 | 0,5 |  |  |
| 40 | R26-1 (S9=1,0255) | Iki 100 mm skersmens vamzdyno demontavimas (lietaus nuotekų stovas) | m | 8 |  |  |
| 41 | N16-138-3 | 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas | m | 8 |  |  |
| 42 | N16-138-2 | Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 4 |  |  |
| 43 | N16-138-2p | Pagrindinės medžiagos | m | 4 |  |  |
| 44 | N16-138 | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas | m | 5 |  |  |
| 45 | N16-138p | Pagrindinės medžiagos | m | 5 |  |  |
| 46 | F16-11-2 | Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d20 mm vamzdžių | 100 m | 0,12 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Santechnika |  |  |  |  |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  |
|  |  | PVM | 21% |  |  |  |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  |  |
| Darbų kiekių žiniaraštis N r. |  |  |  |  |  |  |
| Sudaryta 2026.04 kainų lygiu. |  |  |  |  |  |  |
| Kompleksas: |  | 2026 Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelio-darželio Alantos ikimokyklinio ugdymo skyriaus remontas |  |  |  |  |
| Objektas: |  | Vidaus patalpų remontas |  |  |  |  |
| Žiniaraštis: |  | 28 patalpa |  |  | Iš viso |  |
| Eil. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Vieneto | Iš viso |
| Nr. | kodas | aprašymai | vnt |  | kaina |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Skyrius Grindys |  |  |  |  |
| 1 | N46-167 | Parketinių grindų išardymas išardant lentų pagrindą | 100 m2 | 0,052 |  |  |
| 2 | N26P-1101-2 | Grindų ant grunto šiltinimas, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai putų polistireno plokštės | 100 m2 | 0,052 |  |  |
| 3 | N26P-1101-4 (K4=-5) | Grindų ant grunto šiltinimas, sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, kai putų polistireno plokštės | 100 m2 | 0,052 |  |  |
| 4 | N11P-0201-1 (S9=1,136) | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles | m2 | 5,2 |  |  |
| 5 | N11P-1508-2 (S9=1,119) | Betoninių grindų armavimas tinklais | t | 0,02 |  |  |
| 6 | N16P-0301-1 | Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, kai vamzdžių tvirtinimo būdas, rišant prie armatūros tinklo | m | 20 |  |  |
| 7 | N11P-1402-1 | Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu ( 30 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 0,052 |  |  |
| 8 | N11P-1402-3 (K4=6) | Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu. Sluoksnio storio pokyčio 5 mm pridėti arba atimti | 100 m2 | 0,052 |  |  |
| 9 | N11P-0404-1 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( 3 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 0,052 |  |  |
| 10 | N11P-0702-2 | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto ploto) Kelių spalvų paprasto piešinio danga | m2 | 0,052 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Grindys |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Sienos |  |  |  |  |
| 11 | R14-78-3 | Anksčiau dažytų vidaus sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 26,7 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Sienos |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Lubos |  |  |  |  |
| 12 | F15-1-10 | "Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 5,2 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Lubos |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Elektra |  |  |  |  |
| 13 | N46-207 | Elektros tiekimo įrengimų išardymas | 100 m3 | 0,15 |  |  |
| 14 | N21P-0315-1 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100 m | 0,1 |  |  |
| 15 | N21P-0316-1 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 0,1 |  |  |
| 16 | N21P-0314-1 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100 vnt. | 0,05 |  |  |
| 17 | N21P-0317-1 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | 100 vnt. | 0,05 |  |  |
| 18 | N21P-0327-3 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 0,1 |  |  |
| 19 | N21P-0324-1 | Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2 vnt. | 100 vnt. | 0,02 |  |  |
| 20 | N21P-0321-2 | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų) | 100 vnt. | 0,01 |  |  |
| 21 | N21-190 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100 m | 0,1 |  |  |
| 22 | N21-190p | Pagrindinės medžiagos | 100 m | 0,1 |  |  |
| 23 | N21P-0706-1 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | vnt. | 2 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Elektra |  |  |  |  |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  |
|  |  | PVM | 21% |  |  |  |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  |  |