PROJEKTAS

AUTOMOBILIO PRITAIKYTO ASMENIMS SU NEGALIA VEŽTI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – automobilis, pritaikytas asmenims su negalia vežti – 1 vnt. (BVŽP kodas 34110000-1 – keleiviniai automobiliai), toliau – Automobilis. Automobilio rūšis – M1 klasės keleivinis lengvasis automobilis.

- Prekės pristatymo terminas: Automobilis turi būti pristatytas per ne ilgesnį kaip 275 kalendorinių dienų laikotarpį nuo sutarties įsigaliojimo dienos, iš anksto suderintu laiku.

- Prekės pristatymo vieta:  Visaginas, Vilties g. 5A.

- Aplinkosauginis kriterijus Automobiliui nustatomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3 papunkčiu (Automobilis turi atitikti ne žemesnį nei EURO 6 standartą).

- Pasiūlymo kaina turi būti pateikta kaip galutinė bendra suma už visą pirkimo objektą – Automobilį (M1 klasės), atitinkantį šios techninės specifikacijos (toliau – TS) 1 lentelėje nustatytus reikalavimus, su įrengtu ir sertifikuotu pandusu, asmenų su negalia vežimėlių tvirtinimo įranga, visais reikalingais dokumentais ir pristatymu į perkančiosios organizacijos nurodytą vietą. Kaina turi apimti visas su preke susijusias išlaidas (įskaitant mokesčius, sertifikavimo ir transportavimo išlaidas).

- Automobiliui keliami minimalūs techniniai reikalavimai TS 1 lentelėje. Siūlomi parametrai turi būti lygiaverčiai ar geresni nei nurodyti reikalavimai.

- Siūlomas automobilis privalo atitikti visus TS 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktos TS 1 lentelės 4 stulpelį įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą, internetinę nuorodą su gamintojo pateiktomis techninėmis charakteristikomis arba kitus technines charakteristikas ir kitus reikalavimus patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas su pasiūlymų turi pateikti atitiktį TS 1 lentelėje nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų. TS 1 lentelės 4 stulpelyje nurodyta kada bus tikrinamas atitiktis TS reikalavimams.

1 lentelė: Automobiliui keliami techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Savybės | Minimalūs reikalavimai | Siūlomo automobilio ir įrangos atitiktis techniniams reikalavimams (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio gamintojas/markė/ modelis | Nurodyti gamintoją, tikslų modelį ir markę. | (Automobilio gamintojas, markė ir modelis) |
| 2. | Automobilio pagaminimas | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos | ......................................... (tikrinama Automobilio perdavimo metu) |
| 3. | Rida | Rida perdavimo Pirkėjui metu neturi viršyti 500 km. | ......................................... (tikrinama Automobilio perdavimo metu) |
| 4. | Automobilio rūšis | M1 klasės lengvasis automobilis, pritaikytas neįgaliųjų vežimėliams vežti. Registracijos liudijime privalo būti įrašytas specialiosios paskirties kodas (transporto priemonė, pritaikyta neįgaliųjų vežimėliams) | ......................................... (tikrinama Automobilio perdavimo metu) |
| 5. | Bendras ilgis, aukštis ir masė | Bendrasis automobilio ilgis – ne mažiau kaip 530 cm. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu ) |
|  |  | Salono aukštis įvažiavimo ir vežimėlio fiksavimo zonoje (matuojant nuo grindų iki lubų apdailos) – ne mažiau kaip 130 cm. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
|  |  | Maksimali leidžiama masė (bendroji masė) – ne didesnė kaip 3500 kg (automobilis turi būti tinkamas vairuoti turint „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą). | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 6. | Sėdimų vietų skaičius | Maksimalus bendras keleivių ir vairuotojo vietų skaičius transporto priemonėje vienu metu negali viršyti 9 (8+1) vietų. Transporto priemonė privalo būti sertifikuota kaip M1 klasės keleivinis automobilis, pritaikytas vienam ar keliems asmenims su neįgaliųjų vežimėliais, tinkamas vairuoti su „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimu. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
|  |  | Automobilio salone turi būti sumontuotos gamyklinės sėdynės, užtikrinančios 8 keleivių sėdimas vietas (nesant neįgaliojo vežimėlio). Viena arba dvi gale esančios vietos pritaikytos vežti vieną arba du asmenis su negalia neįgaliųjų vežimėliuose, išimant arba neišimant reikiamą kiekį sėdynių. Transportuojant asmenį neįgaliojo vežimėlyje, bendras transporto priemonėje esančių asmenų skaičius (įskaitant vairuotoją, sėdinčius keleivius ir asmenį vežimėlyje) negali viršyti 9 asmenų (konfigūracija kinta iš 8 sėdimų vietų + 1 vairuotojas į, pvz., 6–7 sėdimas vietas + 1 neįgaliojo vežimėlis + 1 vairuotojas). | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 7. | Pritaikymas asmenims su judėjimo negalia | Automobilyje turi būti sumontuota sertifikuota neįgaliojo vežimėlio ir integruota keleivio tvirtinimo sistema, atitinkanti standarto ISO 10542 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Galiniai vežimėlio fiksavimo diržai turi būti su automatiniais įtempimo mechanizmais. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu, ar tinkamai sumontuota ir funkcionuoja tikrinama Automobilio perdavimo metu) |
|  |  | Kiekvienai automobilyje numatytai neįgaliojo vežimėlio vietai turi būti įrengta individuali nugaros ir galvos atrama. Atrama privalo užtikrinti apsaugą nuo smūgio iš galo (išbandyta ne mažesne kaip 10G apkrova pagal Euro NCAP metodiką), o joje integruotas saugos diržas – apsaugą nuo smūgio iš priekio (išbandytas ne mažesne kaip 20G apkrova). Atramos turi būti tvirtinamos prie transporto priemonės konstrukcijos (pvz., šoninių sienų arba montuojamos į grindis), su reguliuojamu aukščio ir pozicijos nustatymu, pritaikomu pagal keleivio antropometrinius duomenis. Atramos turi būti kompaktiškai sulankstomos, pasukamos arba lengvai išimamos be papildomų įrankių, kad nenaudojant neįgaliojo vežimėlio vietos, jos netrukdytų laisvam judėjimui, krovinių skyriaus naudojimui ir leistų sėdynių transformaciją. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu, ar tinkamai sumontuota ir funkcionuoja tikrinama automobilio perdavimo metu) |
|  |  | Automobilyje turi būti sumontuota vienos arba dviejų dalių sulankstoma galinė įvažiavimo rampa (pandusas), skirta neįgaliojo vežimėliui įvažiuoti. Rampa turi būti pagaminta iš aliuminio arba kompozitinių medžiagų su neslidžia danga. Rampai išskleisti ir sulankstyti turi būti naudojamos dujinės spyruoklės (amortizatoriai). | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu, ar tinkamai sumontuota ir funkcionuoja tikrinama automobilio perdavimo metu) |
|  |  | Nenaudojama rampa (vertikalioje padėtyje) turi turėti pasukimo į šoną funkciją su fiksavimu, užtikrinant laisvą prieigą prie bagažo skyriaus iš galo. Jeigu pasukimo į šoną funkcija nenumatyta, tuomet rampa turi turėti greito nuėmimo mechanizmą, leidžiantį vienam asmeniui lengvai, nenaudojant jokių papildomų įrankių, pilnai išmontuoti rampą iš automobilio ir vėl ją sumontuoti ARBA turėti techninį sprendimą, leidžiantį rampą pilnai nulenkti į salono vidų (ant grindų), suformuojant lygų paviršių kroviniams dėti, kad nenaudojant neįgaliojo vežimėlio vietos, rampa netrukdytų laisvam judėjimui ir krovinių skyriaus naudojimui. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu, ar tinkamai sumontuota ir funkcionuoja tikrinama automobilio perdavimo metu) |
|  |  | Automobilyje turi būti sumontuota elektrinė neįgaliojo vežimėlio įtraukimo sistema (gervė arba analogiškas sprendimas), skirta vežimėlio įkėlimui į transporto priemonės saloną per rampą. Sistema turi būti valdoma nuotolinio valdymo pultu (laidiniu arba belaidžiu). Gervė privalo turėti automatinį stabdymo/blokavimo mechanizmą, kuris neleidžia vežimėliui riedėti atgal atleidus valdymo mygtuką ar nutrūkus energijos tiekimui. Minimali sistemos traukiamoji galia – ne mažiau kaip 250 kg. Diržų ilgis turi būti pakankamas, kad vežimėlį būtų galima prikabinti jam dar esant ant žemės, prieš įvažiavimo rampą. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu, ar tinkamai sumontuota ir funkcionuoja tikrinama automobilio perdavimo metu) |
| 8. | Rampos keliamoji galia | Ne mažiau 250 kg. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 9. | Salono apdailos spalva ir medžiagos | Salono apdailos (sėdynių, grindų dangos ir durų panelių) spalva turi būti tamsi – juoda, tamsiai pilka, antracito arba grafito ar kita teikėjo siūloma tamsi spalva. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 10. | Variklis ir pavarų dėžė | Transporto priemonė turi būti su vidaus degimo varikliu (benzininiu/dyzeliniu /hibridiniu varikliu HEV arba MHEV). Galingumas ne mažiau kaip 85 kW. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
|  |  | Mechaninė arba automatinė pavarų dėžė (su hidrauliniu sukimo momento keitikliu). | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 11. | Elektroninės saugos sistemos | Pastovaus greičio palaikymo sistema. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 12. | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu. Automobilyje turi būti įrengta gamyklinė arba pogamyklinė apsaugos sistema (elektroninis imobilizatorius IR/ARBA signalizacija). | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 13. | Užvedimas | Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais. | ......................................... (tikrinama automobilio pasiūlymų vertinimo metu) |
| 14. | Laisvų rankų įranga | Laisvų rankų įranga. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 15. | Šviesos | Automatiškai įsijungiantys dienos šviesos žibintai. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 16. | Langai, parkavimas | Galinių durų langai ir visi šoniniai salono langai turi būti su gamykliniu tamsinimu | ......................................... (tikrinama pasiūlymo vertinimo metu) |
|  |  | Gamintojo įrengta priekinė ir galinė garsinė parkavimo sistema (parkavimo jutikliai) IR/ARBA gamintojo įrengta galinio vaizdo kamera su vaizdo atvaizdavimu automobilio prietaisų skydelio (multimedijos) ekrane. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 17. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP) ir stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 18. | Sėdynės, vairo padėtis | Visos sėdynės su reguliuojamo aukščio galvos atlošais. | ......................................... (tikrinama automobilio pasiūlymų vertinimo metu) |
|  |  | Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas. Vairuotojo sėdynė su porankiu. | ......................................... (tikrinama automobilio pasiūlymų vertinimo metu) |
|  |  | Visos keleivių sėdynės turi turėti galimybę būti išimamos vieno žmogaus, nenaudojant papildomų įrankių ar kitų instrumentų. | ......................................... (tikrinama automobilio pasiūlymų vertinimo metu) |
|  |  | Vairo padėties reguliavimas pagal aukštį ir/ar ilgį. | ......................................... (tikrinama automobilio pasiūlymų vertinimo metu) |
| 19. | Audiosistema | Radijo imtuvas, gamintojo numatyta akustinė sistema. | ......................................... (tikrinama automobilio pasiūlymų vertinimo metu) |
| 20. | Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas | Normalaus (pilno) dydžio atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 21. | Papildomos sąlygos | Į automobilį įdiegus GPS sekimo sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos. | ......................................... |
| 22. | Garantinis aptarnavimas | Automobiliui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija be ridos apribojimo. Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas (jei tokios informacijos gamintojo eksploatacijos vadove nėra, tiekėjas turi pateikti šią informaciją elektroninėje laikmenoje arba informacija turi būti atspausdinta ir pateikta kartu su pristatoma transporto priemone). | ......................................... (tikrinama automobilio pasiūlymų vertinimo metu) |
| 23. | Techninė apžiūra | Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momentu transporto priemonė privalo turėti galiojančią privalomąją valstybinę techninės apžiūros pažymą (privalomoji apžiūra turi būti atlikta tiekėjo lėšomis). | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu. |
| 24. | Automobilio komplektacija | Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais taip, kaip numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Kelių eismo taisyklės (KET): vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, atsarginiu ratu arba gamykliniu ratų remonto komlektu, transportavimo kilpa. | ......................................... (tikrinama automobilio perdavimo metu) |
| 25. | Kita įranga | Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD) | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 26. | Individualus keleivių apšvietimas | Automobilio keleivių salone turi būti įrengtas bendras apšvietimas, valdomas atskirai nuo vairuotojo zonos apšvietimo, IR virš kiekvienos sėdimos vietos (arba šalia jos) turi būti įrengtas individualus kryptinis apšvietimas (skaitymo lemputės), valdomas atskiru jungikliu kiekvienam keleiviui individualiai. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 27. | Kebulo spalva | Automobilio kėbulo dažų danga turi būti metalizuota arba nemetalizuota (akrilinė) su apsauginiu laku. Konkrečią kėbulo spalvą pirkėjas pasirinks išgautame tiekėjo (gamintojo) kataloge po sutarties pasirašymo. Tiekėjas privalo pasiūlyti pasirinkimą ne mažiau kaip iš 4 skirtingų spalvų, tarp kurių gamoje privalo būti standartiniai gamykliniai atspalviai: juoda, pilka, grafito, raudona arba sidabrinė | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 28. | Salono vėsinimas ir šildymas | Automobilyje turi būti įrengta kondicionavimo ir šildymo sistema, užtikrinanti oro srauto (vėsinimo ir šildymo) tiekimą bei reguliavimą tiek priekinėje, tiek galinėje automobilio salono (keleivių) dalyje. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 29. | Priekabos tempimo įranga | Automobilyje turi būti įrengta priekabos tempimo įranga (kablys). Kablys gali būti nuimamas. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 30. | Ratlankiai ir ratai | Lengvojo lydinio ratlankiai su naujomis, nenaudotomis universaliomis (visasezonėmis) padangomis, atitinkančiomis Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus žiemos sezonui (su 3PMSF / „kalno ir snaigės“ žymėjimu). Jei gamyklinėje automobilio komplektacijoje universalios padangos nėra numatytos, tiekėjas privalo savo lėšomis jas sumontuoti prieš perduodamas automobilį pirkėjui. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 31. | Kiti privalomi reikalavimai | Automobilis turi būti apdraustas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 1 mėnesio laikotarpiui, galiojančiu Lietuvos Respublikoje ir visose kitose žalios kortelės sistemos šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką. Kartu su automobiliu turi būti pateiktas akcinės bendrovės „ eksploatavimui reikalingus dokumentus (jei tokių yra). | ......................................... (tikrinama automobilio perdavimo metu) |
| 32. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Automobilis turi atitikti ne žemesnį nei EURO 6 standartą | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |
| 33. | Techninė priežiūra | Garantinio serviso prieinamumas: Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti konkrečius autorizuotų (arba gamintojo įgaliotų) automobilių techninės priežiūros dirbtuvių (servisų), kuriuose bus atliekamas automobiliui suteiktos garantijos palaikymas ir periodinis techninis aptarnavimas, adresus. Bent vienos iš nurodytų autorizuotų dirbtuvių atstumas turi būti ne toliau kaip 160 km nuo Visagino miesto (atstumas vertinamas ir skaičiuojamas pagal trumpiausią automobilio maršrutą „Google Maps“ programoje tarp Visagino miesto ribos ir serviso adreso). Pastaba: Periodinių techninių aptarnavimų (pvz., alyvos, filtrų keitimo pagal gamintojo reglamentą) išlaidas sutarties vykdymo metu apmoka Pirkėjas pagal galiojančius serviso įkainius, tačiau paslaugos turi būti teikiamos tiekėjo nurodytose dirbtuvėse, nepažeidžiant automobiliui suteiktos garantijos sąlygų. | ......................................... (tikrinama pasiūlymų vertinimo metu) |