Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“

„DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VILTIES G. 20 , VISAGINO M. LAUKO BUITINĖS KANALIZACIJOS VAMZDŽIO PAKEITIMO DARBAMS PASLAUGOS PIRKIMAS“

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2026-06-11

I SKYRIUS

PIRKIMO TIPAS

- Statybos darbų atlikimo pirkimas.

- Statinio statybos rūšis: paprastasis remontas.

II SKYRIUS

PIRKIMO TIKSLAS

Šio pirkimo  tikslas atlikti suirusio lauko kanalizacijos vamzdžio demontavimo ir naujo pvc vamzdžio montavimo darbus gyvenamajame name adresu Vilties g. 20, Visagino m., LT-31106 (unik. Nr. 3098-4002-3016).

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ

- Užsakovas – UAB „Visagino būstas“;

- Statinio klasifikavimas – Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastatai;

- Statinio kategorija – Ypatingasis;

- Statinio statybos rūšis: paprastasis remontas;

7.  Gyvenamas namas Vilties g. 20, Visagino m., unikalus Nr. 3098-4002-3016

, invent. Nr.834;

8.  Gyvenamo namo   konstrukcijos – sienos keramzito betoninės ir perdangos gelžbetonio plokštės, pamatai betoniniai juostiniai ,lauko kanalizacijos vamzdžiai - ketaus;

9.  Pastato aukštis – 16,07 m;

10.  Aukštų kiekis – 5;

11.  Vidutinis gyventojų skaičius ± 180;

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ IR DARBŲ APRAŠYMAS

13. Būtina atlikti dalinį buitinės kanalizacijos remontą – esamą suirusį ketinį vamzdį D160 mm, L≈ 6000 mm, pakeisti PVC vamzdžiu. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

13.1. Darbų eiga:

- Betoninės nuogrindos ir bordiūrų ardymas;

- II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose , H=2m, B=2m, L= 6m;

- Ketinių vamzdžių D iki 160mm ardymas;

- Angų pramušimas ir jų užtaisymas betoninėse konstrukcijose;

- Smėlio pagrindo įrengimas;

- PVC vamzdžių D iki 160 mm klojimas;

- PVC vamzdžių prijungimas prie esamų tinklų;

- Fasoninių kanalizacijos detalių montavimas, D iki 200mm;

- Vamzdynų apsauginis užpylimas smėliu rankiniu būdu;

- Vamzdžių iki 200 mm hermetizavimas pamatuose;

- Tranšėjų užpylimas gruntu rankiniu būdu;

- Sklypo planiravimas rankiniu būdu II gr. gruntu;

- Nuogrindos dangos  ir bordiūrų atstatymas;

- Žolės pasėjimas;

- Šiukšlių išvežimas iki 10 km atstumu;

14. Teikėjas vykdydamas darbus turi vadovautis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal  neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ .

15. Teikėjas, rengdamas pasiūlymą, privalo apžiūrėti objektą ir įvertinti esamą situaciją..          16. Prieš pradedant darbus Teikėjas privalo:

16.1. Teikėjas turi pateikti Užsakovui statinio statybos darbų civilinės atsakomybės už padarytą žalą tretiesiems asmenims privalomuosius draudimo polisus visam statybos laikotarpiui.

16.2. Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtu skaidriai dirbančių kodus.

17. Reikalavimai statybos darbams:

17.1. Teikėjas, vykdydamas statybos darbus, teikia ir naudoja savo mechanizmus, įrankius, įrenginius, įtaisus ir kitas priemones , taip pat naudoja savo autotransportą. Užsakovas neatsako už statybos darbų vykdymo laikotarpiu reikalingą elektros tiekimą.

17.2. Statybos darbų vykdymo metu susidariusias nepavojingas statybines atliekas teikėjas išveža savo jėgomis, naudojant teikėjui priklausančius mechanizmus ir pakuotes (tarą) atliekoms.

17.3. Statybos užbaigimo procedūrą vykdyti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal  neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

17.4. Privaloma laikytis aplinkosaugos reikalavimų, pagal LR Aplinkosaugos įstatymą.

V SKYRIUS

PASLAUGŲ IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

18. Lauko kanalizacijos demontavimo -montavimo darbai – 30 kalendorinių dienų.

VI SKYRIUS

KOKYBĖS KONTROLĖ

19. Atliekant darbus Teikėjas privalo savo įmonės patvirtintomis statybos taisyklėmis, paslėptiems darbams surašomi paslėptų darbų Aktai.

20. Užsakovas priima statybos darbus, kai visi darbai yra užbaigti, ištaisyti defektai, pasirašytas techninis darbų priėmimo - perdavimo aktas, atlikta statybos užbaigimo procedūra.

21. Teikėjas užtikrina tinkamą atliktų darbų kokybę ir pateiktų vykdomųjų dokumentų tikrumą. Teikėjas privalo pateikti panaudotų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus (sertifikatus su vertimu į lietuvių kalbą).

22. Atliktiems darbams Teikėjas suteikia ne mažiau kaip dešimties metų garantiją.

PRIEDAS. Pirmos laiptinės Vilties g. 20 rūsio planas su lauko kanalizacijos trasa.

Robertas Lukauskas, tel. 069997722, el. p. robertas.lukauskas@visaginobustas.lt