# Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Techninė specifikacija”

2027 ES PIRMININKAVIMO INTEGRUOTO DISKUSIJŲ, NUOTOLINIO SINCHRONINIO VERTIMO, VAIZDO KAMERŲ SISTEMŲ NUOMA SU TECHNINIU APTARNAVIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# BENDROJI INFORMACIJA

- 1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, UAB.

- 1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.

- 1.3. Sutartis – pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos dėl šio Pirkimo objekto.

- 1.4. Pirkimo objektas -  diskusijų, nuotolinio sinchroninio vertimo, garso ir vaizdo sistemų nuomos bei susijusios techninės įrangos nuomos, įdiegimo, integravimo, paleidimo ir kitų būtinų paslaugų įsigijimas, skirtas 2027 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginiams, apimantis sistemų ir įrangos parengimą, sukonfigūravimą, sumontavimą, prijungimą, išbandymą, techninę repeticiją, techninį aptarnavimą renginių metu, operatyvų trikdžių šalinimą, išmontavimą ir kitus veiksmus, būtinus sklandžiam renginių techniniam įgyvendinimui užtikrinti.

- 1.5. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis, nes visos perkamos sistemos ir paslaugos yra techniškai ir funkciškai tarpusavyje susijusios bei turi veikti kaip vientisas integruotas sprendimas. Diskusijų, nuotolinio sinchroninio vertimo, vaizdo kamerų, vaizdo valdymo ir techninio aptarnavimo sprendimai turi būti tarpusavyje suderinti, integruoti ir valdomi centralizuotai, užtikrinant nepertraukiamą sistemų veikimą, operatyvų incidentų valdymą, savalaikį gedimų šalinimą bei aiškią atsakomybę už viso techninio sprendimo veikimą renginių metu.

- 1.6. Bendra informacija apie renginius:

- 1.6.1. Valstybės svarbos renginiai (toliau – Renginiai) vyks nuo 2027 m. sausio mėn. iki 2027 m. birželio mėn. Bendras planuojamų renginių kiekis – apie 22 vnt.

- 1.6.2. Renginiai vyks darbo dienomis nuo 8:00 iki 22:00 val. Lietuvos laiku. Kai kurie renginiai gali trukti ilgiau ir vykti ne darbo dienomis (preliminariai apie 10 renginių).

- 1.6.3. Preliminarus kiekvieno A lygio renginio dalyvių skaičius - apie 500 dalyvių, neįskaičiuojant pagalbinio personalo (vertėjų, vairuotojų, apsaugos darbuotojų ir kt.).

- 1.6.4. Renginių dalyviai – valstybių vadovai, ministrai pirmininkai ir kiti aukšto rango pareigūnai ir jų komandų nariai.

- 1.6.5. Renginių dalyviai nuolat keisis, t. y. vidutiniškai kas 2 (dvi) savaites atvyks kitų sričių atstovai pvz. žemės ūkis, aplinkosauga ir pan., todėl bus reikalingos infrastruktūros ir galinės įrangos išdėstymo bei integravimo į tinklo infrastruktūrą korekcijos.

- 1.6.6. Renginių metu privalo būti užtikrintas nenutrūkstamas paslaugų teikimas, įskaitant, bet neapsiribojant, tiekėjo atstovų budėjimu renginio vietoje.

- 1.6.7. Paslaugų apimtis priklausys nuo konkretaus renginio pobūdžio, salės, dalyvių skaičiaus, vertimo poreikio, kalbų režimo ir reikalingų techninių sistemų bei įrangos kiekio. Techninės specifikacijos priede Nr. 8 nurodytos preliminarios apimtys skirtos pasiūlymų palyginimui ir planavimui. Faktinė apimtis gali kisti pagal konkretaus renginio poreikį.

- 1.6.8. Renginių vieta – LITEXPO parodų rūmai, adresu Laisvės pr. 5, LT-04215 Vilnius.

- 1.7. Techninio aptarnavimo, priežiūros, konfigūravimo, integravimo ir kitoms su pirkimo objektu susijusioms paslaugoms taikomi aplinkosauginiai kriterijai, nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 papunkčiu. Šių paslaugų teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

# BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

2.1. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi užtikrinti siūlomos įrangos eksploatavimui reikalingas atsargines dalis, programinės įrangos, programinės aparatinės įrangos atnaujinimus bei techninę priežiūrą prieinamumą visą sutarties vykdymo laikotarpį.

2.2. Renginių tinklelis, preliminarūs renginių grafikai, planuojamos salių konfigūracijos ir orientaciniai įrangos poreikiai pateikiami Techninės specifikacijos 8 priede. Priede pateikta informacija yra planavimo pobūdžio, skirta pasiūlymų parengimui ir paslaugų planavimui, todėl sutarties vykdymo metu gali būti tikslinama pagal faktinius Perkančiosios organizacijos poreikius.

2.3. Tiekėjas yra atsakingas už visų tiekiamų sistemų tarpusavio techninį suderinamumą, integravimą, veikimo užtikrinimą, techninę priežiūrą, incidentų valdymą bei visų techninių ir funkcinių reikalavimų įgyvendinimą renginių metu.

2.4. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, privalo suteikti pirminius mokymus, instruktažą ir (ar) techninę informaciją Perkančiosios organizacijos darbuotojams, jos paskirtiems atstovams ar kitiems su sistemų eksploatavimu, integracija ar techniniu aptarnavimu susijusiems asmenims dėl pagrindinių sistemos funkcijų naudojimo, saugaus eksploatavimo, prijungimo, suderinamumo ir bazinių veiksmų atlikimo.

2.5. Tiekėjas privalo paskirti kompetentingą kontaktinį asmenį (ar asmenis), kuris visą sutarties vykdymo laikotarpį būtų pasiekiamas darbo metu ir, esant poreikiui, operatyviai teiktų informaciją Perkančiajai organizacijai bei jos paskirtiems tretiesiems asmenims dėl įrangos naudojimo, integracijos, konfigūravimo, suderinamumo ir kitų su sutarties vykdymu susijusių klausimų.

2.6. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas iki pirmojo renginio pradžios privalo pateikti naudojimui ir administravimui reikalingą papildomą informaciją: instrukcijas, prisijungimo duomenis (jei taikoma), kontaktus ir kitą pagrįstai reikalingą informaciją lietuvių arba anglų kalba.

2.7. Sugedus ar netinkamai veikiančiai įrangai, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 15 minučių nuo pranešimo gavimo pradėti gedimo šalinimo veiksmus. Jei gedimo neįmanoma pašalinti per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą, atsižvelgiant į renginio vykdymo poreikius, tiekėjas privalo pakeisti įrangą lygiaverte, užtikrinančia ne mažesnį funkcionalumą ir suderinamumą su visa sistema.

2.8. Jei gedimas ar sutrikimas turi įtakos renginio vykdymui, tiekėjas privalo užtikrinti nuotolinę reakciją nedelsiant, o jei būtinas fizinis įsikišimas – atvykti į vietą per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą, atsižvelgiant į renginio skubumą.

2.9. Tiekėjas, perduodamas įrangą naudojimui konkrečiam renginiui, privalo įsitikinti, kad pristatyta ir sumontuota įranga yra veikianti, tinkamai sujungta ir parengta naudoti pagal suderintą konfigūraciją.

2.10. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa siūloma įranga, programinė įranga ir paslaugų sprendiniai būtų tarpusavyje techniškai suderinami, tinkamai sukonfigūruoti ir veiktų kaip viena funkcinė sistema, užtikrinanti paslaugų teikimą pagal techninės specifikacijos reikalavimus viso renginio metu.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. DISKUSIJŲ IR NUOTOLINIO SINCHRONINIO VERTIMO SISTEMA

3.1. Tiekėjas privalo užtikrinti pasiūlytų įrenginių integraciją su nuotolinio sinchroninio vertimo paslauga. Tiekėjas privalo pritaikyti esamus valdymo scenarijus pagal Techninės specifikacijos 8 priede pateiktą renginių tinklelį, preliminarius renginių grafikus, planuojamas salių konfigūracijas ir orientacinius įrangos poreikius, išnaudojant sistemų funkcionalumus.

3.2. Tiekėjas privalo užtikrinti diskusijų ir nuotoliniam vertimui reikalingos įrangos parengimą, pristatymą, sumontavimą, išmontavimą, veikimo patikrą, techninę priežiūrą renginio metu ir išvežimą pagal konkretaus renginio poreikį.

3.3. Perkančioji organizacija turi teisę keisti konkrečių renginių datas, sales, apimtį ar konfigūraciją, apie tai raštu informavusi tiekėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki atitinkamo renginio pradžios, išskyrus skubius ir objektyviai pagrįstus atvejus. Tiekėjas privalo užtikrinti įrangos pasirengimą ir prieinamumą pagal atnaujintą grafiką.

3.4.Reikalingi komponentai ir kiekiai:

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Preliminarus* kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Diskusijų sistemos centrinis valdymo įrenginys | 3 |
| 2. | Diskusinis pirmininkaujančio pultas | 4 |
| 3. | Diskusinis dalyvio pultas | 105 |
| 4. | Diskusinis vertėjo pultas | 26 |
| 5. | Mikrofonai | 113 |
| 6. | Ausinės | 70 |
| 7. | IR transliavimo sistema | 3 |
| 8. | IR spinduliuokliai | 22 |
| 9. | IR imtuvas su ausinėmis | 400 |
| 10. | Vertimo kabinos | 6 |
| 11. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | 1 |
| 12. | Nuotolinio sinchroninio vertimo sistema | 1 |
| 13. | Monitoriai vertimo kabinose | 12 |
| 14. | Valdymo kompiuteris | 1 |
| 15. | Monitoriai sufleriai | 12 |

### *Šios prekės bus perkamos pagal poreikį.

### 3.4.1. Diskusijų sistemos centrinio valdymo įrenginio techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
|  | Garso perdavimo tipas | Skaitmeninis garso signalo perdavimas. |  |
|  | Garso signalo kokybė | Garso signalo skaitmeninimas – ne mažiau kaip 24 bitai. |  |
|  | Diskusinių pultų prijungimas | Diskusiniai pultai turi būti prijungiami prie centrinio valdymo įrenginio: - nuoseklios grandinėlės (angl. daisy-chain) principu, kai pultai jungiami vienas po kito vienu kabeliu; - žiedo (angl. ring) principu, kai grandinės galas papildomu kabeliu sujungiamas su centriniu valdymo įrenginiu. Sistema turi veikti abiem nurodytais jungimo būdais. |  |
|  | Garso įvestys | Ne mažiau kaip 2 balansinės ir ne mažiau kaip 2 nebalansinės garso įvestys. |  |
|  | Garso išvestys | Ne mažiau kaip 2 balansinės ir ne mažiau kaip 2 nebalansinės garso išvestys. |  |
|  | Skaitmeninė garso sąsaja | Turi būti palaikoma skaitmeninė garso sąsaja (-os), leidžianti perduoti nurodytą diskusijų ir vertimo kanalų kiekį. |  |
|  | Kalbos kokybė | Sistema turi atitikti ISO 22259:2019 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Tiekėjas, integruodamas ir konfigūruodamas sistemą konkrečioje konferencinėje aplinkoje, turi užtikrinti tinkamą kalbos suprantamumą pagal taikytinus konferencinių sistemų ir sinchroninio vertimo standartų reikalavimus. |  |
|  | Funkcionalumas | Ne mažiau kaip 24 kalbos vienu metu. Sistemos konfigūravimas ir valdymas turi būti galimas naudojant gamintojo pateiktą valdymo programinę įrangą, grafinę vartotojo sąsają arba kitą lygiavertį sprendimą. Garso įvesties ir išvesties kanalų (analoginių ir skaitmeninių) konfigūravimas ir nukreipimas (angl. „Routing“) turi būti galimas naudojant gamintojo pateiktą valdymo programinę įrangą, sąsają arba kitą lygiavertį sprendimą. Turi būti galimybė sukurti susitikimo šablonus, kur kiekvienai sėdimai vietai būtų priskirtas konkretus naudotojas įrašant jo vardą. |  |
|  | Konstrukcija | Įrenginys turi būti pritaikytas montavimui į 19” (colių) „rack“ tipo spintą (arba lygiavertę). |  |
|  | Valdymas | Įrenginys turi palaikyti gamintojo numatytą arba atvirą valdymo programinę sąsają (angl. API). |  |
|  | Valdymo prievadas | Turi užtikrinti sistemos valdymą per Ethernet tinklą arba lygiaverčiu būdu. |  |
|  | Maitinimas ir signalo perdavimas | Turi būti numatyti visi įrenginiai ir priedai (jei reikia), kad jungiant diskusinės/sinchroninio vertimo įrangos komponentus į vientisą sistemą būtų užtikrintas sistemos įrenginių perduodamo signalo į atrinktus diskusinius ir vertimo pultus dubliavimas, patikimumo užtikrinimui. Turi būti užtikrintas sistemos maitinimo patikimumas, įskaitant kritinių komponentų dubliavimą arba lygiaverčius sprendimus. Visi diskusiniai pulteliai ir kiti sistemos įrenginiai turi būti maitinami iš centrinių maitinimo šaltinių, montuojamų 19“ „rack“ tipo spintoje (arba lygiavertėje), arba naudojant kitus lygiaverčius patikimumą užtikrinančius sprendimus. |  |
|  | Licencijos | Nuotolinio sinchroninio vertimo paslaugos licencijos gali būti teikiamos atskiro specializuoto nuotolinio sinchroninio vertimo platformos tiekėjo. Aparatinės įrangos tiekėjas neprivalo pats teikti nuotolinio sinchroninio vertimo paslaugos, tačiau privalo užtikrinti savo tiekiamos įrangos techninį suderinamumą ir integraciją su licencijuotu nuotolinio sinchroninio vertimo sprendimu. |  |
|  | Sistemos funkcionalumas | Sistema turi palaikyti skirtingus pirmininko ir dalyvių darbo režimus. Pirmininko įrenginys turi suteikti galimybę valdyti kalbančiųjų eilę (aktyvuoti, deaktyvuoti ir perjungti mikrofonus), nustatyti kalbėjimo laiko limitą kiekvienam dalyviui bei automatiškai informuoti kalbėtoją apie skirto laiko pabaigą garsiniu ir (arba) šviesiniu signalu. |  |
|  | Sistemos valdymas | Sistemos konfigūravimas ir valdymas turi būti galimas per kompiuterį. Sutrikus programiniam valdymui, turi būti galimas pagrindinių sistemos funkcijų rankinis valdymas. |  |
|  | Integracija su kamerų sistema | Konferencijų sistema turi būti suderinama su kamerų valdymo sistema, leidžiančia rodyti kalbantį delegatą vaizdo ekranuose ir monitoriuose. |  |

### 3.4.2 Diskusinio pirmininkaujančio pulto techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
|  | Konstrukcija | Pultai turi būti pastatomi ant stalviršio. Pulto matmenys turi būti tokie, kad užtikrintų ergonomišką darbo vietos išdėstymą ir netrukdytų šalia esančių dalyvių darbui. Pulto matmenys be mikrofono neturi viršyti 80 x 260 x 140 mm (aukštis x plotis x gylis). |  |  |
|  | Ryšio tipas | Diskusijų sistemos pultai ir kiti sistemos komponentai turi būti sujungiami naudojant siūlomos sistemos gamintojo numatytus arba gamintojo palaikomus ryšio sprendimus, užtikrinančius visų sistemos komponentų suderinamumą ir veikimą vienoje sistemoje. |  |  |
|  | Integruotas garsiakalbis | Integruotas garsiakalbis, tačiau turi būti galimybė jį išjungti programiškai |  |  |
|  | Mikrofono lizdas | Turi būti integruotas mikrofono lizdas. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu |  |  |
|  | Ausinių lizdas | Turi būti integruotas ausinių lizdas sinchroninio vertimo ir/arba tiesioginės diskusijos klausymui |  |  |
|  | Valdymas | Turi būti mikrofono įjungimo mygtukas su LED šviesos indikacija, prioriteto funkcija, prijungtų ausinių garso reguliavimo galimybe, kalbos kanalo pasirinkimo galimybe su kanalo atvaizdavimu. Informacija naudotojui turi būti pateikiama aiškiai įskaitomame integruotame ekranėlyje. Turi būti galimybė valdyti kalbėtojų eilę arba kitą lygiavertį diskusijos valdymo funkcionalumą. |  |  |
|  | Pirmininko funkcijos | Turi būti suteikta galimybė prioritetiškai valdyti diskusiją, įjungti ir išjungti delegatų mikrofonus, suteikti arba atimti žodį bei vykdyti kitas sistemos gamintojo numatytas pirmininkavimo funkcijas. |  |  |

### 3.4.3. Diskusinis dalyvio pulto techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Konstrukcija Pultai turi būti pastatomi ant stalviršio. Pulto matmenys turi būti tokie, kad užtikrintų ergonomišką išdėstymą darbo vietoje ir netrukdytų šalia esančių dalyvių darbui. Pulto matmenys be mikrofono neturi viršyti 80 x 260 x 140 mm (aukštis x plotis x gylis). |  |  |  |
|  | Ryšio tipas | Diskusijų sistemos pultai ir kiti sistemos komponentai turi būti sujungiami naudojant siūlomos sistemos gamintojo numatytus arba gamintojo palaikomus ryšio sprendimus, užtikrinančius visų sistemos komponentų suderinamumą ir veikimą vienoje sistemoje |  |  |  |
|  | Integruotas garsiakalbis | Integruotas garsiakalbis, tačiau turi būti galimybė jį išjungti programiškai |  |  |  |
|  | Mikrofono lizdas | Turi būti integruotas mikrofono lizdas. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu |  |  |  |
|  | Ausinių lizdas | Turi būti integruotas ausinių lizdas sinchroninio vertimo ir/arba tiesioginės diskusijos klausymui |  |  |  |
|  | Valdymas | Turi būti mikrofono įjungimo mygtukas su LED šviesos indikacija, prijungtų ausinių garso reguliavimo mygtukai, turi būti kalbos kanalo pasirinkimo galimybė su kanalo atvaizdavimu. Informacija naudotojui turi būti pateikiama aiškiai įskaitomame integruotame ekranėlyje. |  |  |  |
|  | Darbo režimai | Delegatų pultai turi veikti automatinio, eilės sudarymo, centralizuoto valdymo arba lygiaverčiais sistemos režimais. |  |  |  |

### 3.4.4. Diskusinis vertėjo pulto techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Tipas | Vertėjo pultas su integruotu ekranu ir valdymo klavišais |  |
|  | Palaikomas vertimo kanalų kiekis | Turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 24 vertimo kanalų veikimas vienu metu. |  |
|  | Palaikomas dažnių diapazonas | Turi būti ne siauresnis kaip 125 Hz – 15 kHz. |  |
|  | Skystųjų kristalų ekranas | Vertimo pultas turi turėti integruotą ekraną, užtikrinantį aiškų informacijos pateikimą vertėjui. |  |
|  | Valdymas | Turi būti garsumo valdymas |  |
|  | Vertimo galimybės | Turi būti tiesioginis ir pasirenkamasis |  |
|  | Kalbų pavadinimai | Integruotame ekrane turi būti galimybė matyti kalbas, į kurias vyksta vertimas, pasirinkta kalba, į kurią verčiama, ir kokia yra pagrindinė renginio kalba (floor) |  |
|  | Nutildymo mygtukas | Turi būti |  |
|  | Kalbėjimo lėčiau mygtukas | Turi būti, skirtas pranešti kalbėtojui apie tai, kad kalbėtų lėčiau |  |
|  | Papildomos funkcijos | Vertimo pulto valdymo elementai turi būti ergonomiški, t. y. aiškiai pažymėti, logiškai išdėstyti ir valdomi vertimo darbo metu be perteklinių veiksmų. Įranga turi būti pritaikyta naudoti įvairių poreikių turintiems naudotojams, numatant taktilinius ir (ar) garsinius sprendimus. |  |
|  | Mikrofonas | Komplekte su vertimo pultu turi būti mikrofonas lanksčiu kakleliu, kurio ilgis turi būti nuo 30 cm iki 50 cm. Mikrofonas turi turėti integruotą būsenos indikacinį žiedą. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. Naudojamas mikrofonas turi būti kryptingas (pvz., kardioidinis), skirtas kalbai, parinktas atsižvelgiant į kalbančiojo padėtį. | Pateikiama gamintojo techninė dokumentacija arba matavimų protokolas arba lygiavertė dokumentacija |
|  | Ausinės | Ausinės turi būti suderinamos su diskusinės ir (ar) vertimo sistemos pultais ir atitikti ISO 22259:2019 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. Ausinės turi atitikti IEC 60268-7 standarto arba lygiaverčio reikalavimus ir būti skirtos aiškiam kalbos atkūrimui konferencinėje aplinkoje, kaip nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje. | Pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, matavimų protokolas, oficialus produkto aprašymas, interneto nuoroda arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
|  | Suderinamumas | Vertimo pultas turi būti visiškai suderinamas su diskusinės sistemos centriniu bloku ir su juo komplektuojamais priedais bei atitikti ISO 20109:2016 arba lygiaverčio standarto reikalavimus arba lygiavertį. |  |

### 3.4.5. Mikrofono techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Mikrofonas lanksčiu kakleliu pilnai suderinamas su diskusijų sistemos pultais. |  |  |  |
|  | Mikrofonas su kakleliu | Ne trumpesnis kaip 30 cm. |  |  |  |
|  | Būsenos indikatorius | Turi būti integruotas LED indikatorius |  |  |  |
|  | Mikrofono tipas | Mikrofonas turi būti skirtas konferencinėms sistemoms ir atitikti ISO 22259:2019 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |  |  |
|  | Montavimo tipas | Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. |  |  |  |
|  | Mikrofono kryptingumas | Naudojamas mikrofonas turi būti kryptingas (pvz., kardioidinis arba lygiavertis), skirtas kalbai. |  |  |  |

### 3.4.6. Ausinių techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Dvipusės ausinės, skirtos konferenciniam naudojimui, kurių lankelio dydis yra reguliuojamas. Ausinės turi būti tiesiogiai suderinamos su siūlomais diskusijų ir (ar) vertimo sistemos pultais be papildomų adapterių, turi atitikti ISO 22259:2019 standarto arba lygiaverčio reikalavimus ir turėti jungtį, atitinkančią siūlomos sistemos pultų garso išvestį. |  |  |  |
|  | Ausinių techninės charakteristikos | Ausinės turi atitikti IEC 60268-7 standarto arba lygiaverčio reikalavimus ir būti skirtos aiškiam kalbos atkūrimui konferencinėje aplinkoje. |  | Pateikiama gamintojo techninė dokumentacija, matavimų protokolas, oficialus produkto aprašymas, interneto nuoroda arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Kabelis | Turi būti ne trumpesnis kaip 1,5 metro kabelis su 3,5 mm stereo jungtimi. |  |  |  |

### 3.4.7. IR transliavimo sistemos techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Daugiakanalė infraraudonųjų spindulių (IR) transliavimo sistema, suderinama su diskusijų sistemos centriniu valdymo įrenginiu |  |  |  |
|  | IR transliavimo sistemos techninės charakteristikos | Ne mažiau kaip 32 kalbų kanalai; dažnių diapazonas 2–8 MHz; sistema turi užtikrinti IR signalo priėmimą visoje aptarnaujamoje zonoje; spinduliuokliai turi būti montuojami ant reguliuojamo aukščio stovų arba lygiaverčių tvirtinimo sprendinių. |  |  |  |
|  | Kabeliai | Tiekėjas privalo pateikti visus kabelius ir jungimo priedus, reikalingus pilnam sistemos įrengimui ir veikimui. Remdamasis techninės specifikacijos 9 priede pateiktu orientaciniu patalpų planu. Tiekėjas privalo savarankiškai įvertinti įrangos išdėstymą, kabelių ilgius ir kiekius, užtikrinant nepertraukiamą ir kokybišką sistemos funkcionavimą. |  |  |  |

### 3.4.8. IR spinduliuokliu techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |
|  | Tipas | Infraraudonųjų spindulių (IR) spinduliuokliai, skirti darbui su siūloma IR transliavimo sistema ir užtikrinantys reikiamą signalo aprėptį numatytoje naudojimo zonoje. |
|  | IR spinduliuoklių techninės charakteristikos | Turi būti suderinami su siūloma IR transliavimo sistema. Spinduliavimo parametrai turi užtikrinti IR signalo priėmimą aptarnaujamoje zonoje. Turi būti montuojami ant reguliuojamo aukščio stovų arba lygiaverčių tvirtinimo sprendinių. |
|  | Kabelis | Tiekėjas privalo pateikti visus kabelius ir jungimo priedus, reikalingus pilnam sistemos įrengimui ir veikimui. Remdamasis techninės specifikacijos 9 priede pateiktu orientaciniu patalpų planu. Tiekėjas privalo savarankiškai įvertinti įrangos išdėstymą, kabelių ilgius ir kiekius, užtikrinant nepertraukiamą ir kokybišką sistemos funkcionavimą. |

### 3.4.9. IR imtuvo su ausinėmis techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Nešiojamas infraraudonųjų spindulių (IR) imtuvas su ausinėmis |  |  |  |
|  | IR imtuvo su ausinėmis techninės charakteristikos | Turi būti suderinamas su siūloma IR transliavimo sistema; ne mažiau kaip 24 kalbų kanalai; turi atitikti IEC 60268-7 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. Turi būti užtikrinamas aiškus kalbos atkūrimas, įranga turi būti skirta konferencinei ir (ar) sinchroninio vertimo aplinkai. Turi būti pateikti eksploatavimo sprendiniai, pakankami visam siūlomų imtuvų kiekiui naudoti renginių metu. |  | Pateikiama gamintojo techninė dokumentacija arba matavimų protokolas arba lygiavertė dokumentacija |  |
|  | Kabelis | Turi būti ne trumpesnis kaip 1,5 metro kabelis su 3,5 mm stereo jungtimi. |  |  |  |

### 3.4.10. Vertimo kabinų techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Mobiliosios vertimo kabinos turi atitikti EN ISO 17651-2 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  |  |  |
|  | Vertimo kabinų techninės charakteristikos | Minimalūs vidaus matmenys: plotis 2,40 m ± 0,05 m (2 arba 3 vertėjams), gylis ne mažiau kaip 1,60 m, aukštis ne mažiau kaip 2,00 m. Kabinoje turi būti įrengta ventiliacijos sistema, užtikrinanti oro atsinaujinimą ne mažiau kaip 8 kartus per valandą. Kiekvienoje kabinoje turi būti CO₂ matavimo jutiklis su vaizdiniu perspėjimu. Priekiniai ir šoniniai langai turi užtikrinti pakankamą matomumą. Stiklas turi būti netamsintas, švarus ir be reikšmingų pažeidimų. |  |  |  |
|  | Montavimo informacija | Montavimo informacija Visos kabinos turi būti pastatytos ant kilimine danga išklotų pakylų. Už kabinos turi būti ne mažesnis kaip 1,30 m pločio praėjimas. Turi būti užtikrintas saugus patekimas į kabiną ir išėjimas iš jos. Tarp galinės kėdžių eilės ir kabinų turi būti ne mažesnis kaip 1,50 m atstumas. Pakylas pateikia Perkančioji organizacija. |  |  |  |
|  | Elektros lizdai | Kiekvienoje vertimo kabinoje turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. 230 V elektros lizdų. |  | Atitiktis pagrindžiama gamintojo technine dokumentacija, techniniu brėžiniu, kabinos išplanavimo schema, produkto aprašymu, nuotraukomis arba kitais lygiaverčiais įrodymais. |  |
|  | Apšvietimas | Kiekvienoje vertimo kabinoje kiekvienam vertėjui turi būti numatyta atskira reguliuojamo ryškumo stalinė lempa, t. y. ne mažiau kaip 3 lempos kabinoje trims vertėjams. Apšvietimo sprendinys turi atitikti EN ISO 20109:2016 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. |  | Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija. |  |
|  | Kalbų informacinės lentelės | Kiekviena vertimo kabina turi būti pažymėta informacine lentele, kurioje nurodytas kalbos pavadinimas ir priskirtas kanalo numeris. Informacija turi būti aiškiai įskaitoma ir matoma dalyviams iš priekinės kabinos pusės. Kabinos viduje vertėjams turi būti pateiktas atitinkamos kalbos kodas pagal ISO 639-3 arba lygiavertį standartą. Kalbų kanalų numeracija turi atitikti Perkančiosios organizacijos prieš renginį pateiktą kalbų paskirstymo tvarką. |  |  |  |

### 3.4.11. Monitorių vertimo kabinose techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Ekranas su vaizdo išvesties valdikliu leidžiančiu pasirinkti ne mažiau kaip 4 vaizdo šaltinius / režimus: vaizdo medžiagą, kalbėtoją ir dvi salės kameros pozicijas. |  |  |  |
|  | Monitorių techninės charakteristikos | Konkrečiu renginio momentu visuose monitoriuose rodomą vaizdą operatorius turi galėti parinkti iš ne mažiau kaip 4 vaizdo šaltinių: vaizdo medžiagos, kalbėtojo ir dviejų salės kameros pozicijų. |  |  |  |
|  | Dydis | Dydis nuo 15 colių iki 17 colių |  |  |  |

### 3.4.12. Valdymo kompiuterio techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Paskirtis | Kompiuteris turi būti skirtas diskusijų, sinchroninio vertimo ir susijusių sistemos funkcijų valdymui bei stebėsenai. |  |  |  |
|  | Monitorius | Ne mažesnis kaip 20 colių. |  |  |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikta klaviatūra, pelė ir visa reikalinga programinė įranga sistemos valdymui. |  |  |  |
|  | Suderinamumas | Kompiuteris turi būti visiškai suderinamas su siūloma diskusijų ir sinchroninio vertimo sistema bei jos valdymo programine įranga. |  |  |  |

### 3.4.13. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Paskirtis | UPS turi būti skirtas užtikrinti nepertraukiamą diskusijų ir sinchroninio vertimo sistemos kritinių komponentų veikimą dingus elektros tiekimui. |  |  |  |
|  | Veikimo trukmė | Turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 30 minučių sistemos veikimą arba kritinių komponentų veikimą dingus pagrindiniam elektros tiekimui. |  |  |  |
|  | Suderinamumas | UPS turi būti suderinamas su siūloma sistema ir pakankamos galios prijungtai įrangai. |  |  |  |

### 3.4.14. Nuotolinio sinchroninio vertimo sistemos techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Sistemos naudotojai | Sistema turi palaikyti vertimo kanalų perdavimą vietiniams diskusijų pultelių naudotojams ir nuotoliniams dalyviams per siūlomą nuotolinio prisijungimo sprendinį. |  |
|  | Sistemos vertėjai | Sistema turi palaikyti vertimo kanalų valdymą ir vertimo garso perdavimą tiek iš fizinio vertėjo pultelio, tiek iš nuotolinio vertėjo sąsajos. |  |
|  | Sistemos kalbų skaičius | Sistema turi užtikrinti sinchroninį vertimą ne mažiau kaip 24 kalbomis vienu metu. |  |
|  | Funkcionalumas vertėjams | Sistema turi palaikyti: – vertimo perėmimo (angl. handover) funkciją, užtikrinančią sklandų vertimo perdavimą tarp vertėjų; – vertimo per tarpinę kalbą (relay) funkcionalumą; – vertėjų tarpusavio komunikacijos priemones. |  |
|  | Funkcionalumas dalyviams | Sistema privalo turėti susitikimo moderatoriaus įrankius, kurie leistų valdyti susitikimo dalyvių mikrofonus, siusti dalyviams grupinius ir individualius pranešimus, rengti dalyvių apklausas. Sistema privalo turėti automatinės transkripcijos, subtitravimo funkcijas bei dalyvio sąsajos pritaikymą žmonėms su negalia. |  |
|  | Vaizdo perdavimas | Sistema turi užtikrinti nepertraukiamą vaizdo perdavimą nutolusiems vertėjams ir naudotojams. Vaizdo perdavimo delsa turi būti pakankama realaus laiko naudojimui ir netrukdyti vertimo procesui. |  |
|  | Garso perdavimas | Sistema turi užtikrinti stabilų garso perdavimą. Garso ir vaizdo perdavimas turi būti sinchronizuotas (lipsync). |  |
|  | Saugumas | Sistema turi užtikrinti, kad tiek nutolę vertimo naudotojai, tiek nutolę vertėjai būtų identifikuoti ir galėtų prisijungti tik prie jiems skirtų susitikimų. Nuotolinio vertimo sistema turi užtikrinti vertimo paslaugos konfidencialumą naudojant šifravimą (angl. End-to-End Encryption) Su sinchroninio vertimo paslaugos teikimu susiję duomenys turi būti saugomi Europos Sąjungos teritorijoje. |  |
|  | Integracija su diskusijų sistema | Sistema, naudodama atvirą diskusijų sistemos valdymo programinę sąsają (angl. API), turi galėti nuskaityti diskusinio pultelio mikrofono būseną, įjungti ir išjungti pultelio mikrofoną. Sistema turi galėti priimti garsą iš diskusinės sistemos ir jį atiduoti atgal į diskusinę sistemą. |  |
|  | Integracija su vaizdo kamerų valdymo sistema | Sistema turi turėti galimybę pati valdyti vaizdo kameras, priklausomai nuo įjungto mikrofono būsenos. |  |
|  | Galiniai naudotojų įrenginiai | Sistema turi užtikrinti vertimo paslaugą kompiuteriuose, planšetiniuose kompiuteriuose, išmaniuose telefonuose. Turi palaikyti įrenginius su iOS, Android, MacOS ir Windows (arba lygiavertėmis) operacinėmis sistemomis. |  |
|  | Vertimo kokybės užtikrinimas | Sistema turi užtikrinti ne mažesnį kaip 99,95 % pasiekiamumą. Sistema turi būti sertifikuota pagal ISO 24019:2022 arba lygiavertį standartą. Integruojama diskusinė sistema turi atitikti ISO 22259:2019 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Pasiekiamumas pagrindžiamas SLA, paslaugos aprašymu arba tiekėjo deklaracija. Standartų atitiktis pagrindžiama sertifikatu, gamintojo technine dokumentacija, atitikties deklaracija arba kitais lygiaverčiais įrodymais. |

### 3.4.15. Monitorių suflerių techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  | Tipas | Profesionalus monitoriaus sufleris (teleprompteris) arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Raiška | Ne mažesnė kaip Full HD (1920×1080) |  |  |  |
|  | Vaizdo sąsajos | HDMI arba lygiavertė |  |  |  |
|  | Dydis | Dydis ne mažiau nei 55 colių |  |  |  |

Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais (reikalavimai nustatomi sutarties sąlygose) bei prekių pristatymui (reikalavimai nustatomi sutarties sąlygose).

4. VAIZDO KAMEROS IR JŲ VALDYMO SISTEMA

4.1. Tiekėjas privalo užtikrinti siūlomos vaizdo kamerų ir jų valdymo sistemos suderinamumą ir integraciją su Perkančiosios organizacijos naudojamomis konferencijų, diskusijų, sinchroninio vertimo ir vaizdo perdavimo sistemomis, naudojant standartines arba gamintojo palaikomas integravimo priemones ir sąsajas. Konkreti integracijos architektūra ir konfigūracija derinama renginio pasirengimo etape pagal naudojamų sistemų techninius sprendimus.

4.2. Tiekėjas privalo užtikrinti vaizdo kamerų ir jų valdymo sistemai reikalingos įrangos parengimą, pristatymą, sumontavimą, sukonfigūravimą, veikimo patikrą prieš renginį, techninę priežiūrą renginio metu, išmontavimą ir išvežimą pagal konkretaus renginio poreikį.

4.3. Perkančioji organizacija turi teisę keisti konkrečių renginių datas, sales, apimtį ar konfigūraciją, apie tai raštu informavusi tiekėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki atitinkamo renginio pradžios, išskyrus skubius ir objektyviai pagrįstus atvejus. Tiekėjas privalo užtikrinti įrangos pasirengimą ir prieinamumą pagal atnaujintą grafiką.

4.4. Vaizdo kamerų ir jų valdymo sistema turi užtikrinti konferencijų ir renginių vaizdo fiksavimą, automatinį ir (ar) operatoriaus valdomą aktyvaus kalbėtojo atvaizdavimą, vaizdo perdavimą į konferencijų ir sinchroninio vertimo sistemas bei galimybę konfigūruoti vaizdo valdymo scenarijus pagal renginio poreikius.

4.5. Vaizdo kamerų ir jų valdymo sistemos komponentai:

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Preliminarus* kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Valdoma vaizdo kamera | 17 |
|  | Vaizdo signalų komutatorius | 3 |
|  | Vaizdo signalo keitiklis (SDI-HDMI) | 3 |
|  | Vaizdo signalo keitiklis (HDMI-SDI) | 3 |

### *Šios prekės bus perkamos pagal poreikį.

### 4.4.1. Valdomos vaizdo kameros techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Kameros tipas | PTZ (angl. Pan-Tilt-Zoom) valdoma vaizdo kamera. |  |
|  | Vaizdo jutiklis | ne mažesnis kaip 1/2.8 colio CMOS tipo. |  |
|  | Tikroji vaizdo jutiklio skiriamoji geba | ne mažesnė kaip 1080p (1920x1080 vaizdo taškų). |  |
|  | Optinis vaizdo artinimas | Ne mažiau kaip 20 kartų. |  |
|  | Vaizdo išvestis | Ne mažiau kaip 1x 3G-SDI (1080p50), 1x HDMI, RTSP vaizdo transliacija per IP tinklą. |  |
|  | Programuojamos kameros pozicijos | Ne mažiau kaip 90 iš anksto nustatomų pozicijų. |  |
|  | Vaizdo fokusavimas | Turi palaikyti automatinį fokusavimą ir rankinį fokusavimą. |  |
|  | Valdymas | Turi palaikyti VISCA arba lygiavertį valdymo protokolą. Turi turėti integruotą Web serverį. |  |
|  | Valdymo prievadas | Turi užtikrinti kameros valdymą per Ethernet ir RS422 sąsajas arba lygiaverčiu būdu. |  |
|  | Saugumas | Integruotas Web serveris turi užtikrinti HTTP ir HTTPS protokolus, turėti vartotojų valdymą ir prisijungimo slaptažodį. |  |
|  | Tvirtinimas | Turi būti standartinis 1/4 arba 3/8 srieginis tvirtinimo lizdas. Komplekte turi būti kameros gamintojo juodos spalvos sieninis laikiklis (lentynėlė) |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Komplekte turi būti su siūloma kamera suderinamas maitinimo šaltinis, užtikrinantis gamintojo numatytą veikimą ir atitinkantis taikomus saugos reikalavimus. |  |
|  | Kitos savybės | Kamera turi būti juodos spalvos |  |

### 4.4.2. Vaizdo signalų komutatoriaus techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Tipas | Tiesioginių transliacijų (angl. „live production“) tipo greitaeigis signalų komutatorius. |  |
|  | Palaikoma skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 1080p50 raiška. |  |
|  | Palaikomas spalvinis gylis | Ne mažiau kaip 10 bitų. |  |
|  | Įvestys ir išvestys | Ne mažiau kaip 12 vaizdo įvesčių (SDI ir (arba) HDMI), iš kurių ne mažiau kaip 6 turi būti SDI. |  |
|  | Signalo spartos palaikymas | Turi būti palaikomi ne mažiau kaip 3G. |  |
|  | Palaikomi signalų standartai | Turi būti ne mažiau kaip SMPTE 296M, SMPTE 425M (A ir B), SMPTE 292M, SMPTE 424M. |  |
|  | Palaikomas vaizdo formatas | Ne mažesnis nei 1080p50 raiška. |  |
|  | Signalo sinchronizacijos įėjimas | Jeigu naudojama sistemos architektūra reikalauja signalų sinchronizacijos, įranga turi palaikyti gamintojo numatytus signalų sinchronizavimo sprendimus arba lygiaverčius funkcinius sprendimus. |  |
|  | Video signalo sinchronizacija | Turi būti palaikoma visuose SDI įvestyse |  |
|  | „Multiview“ išvestys | Turi būti ne mažiau kaip 2 SDI ir (arba) HDMI. |  |
|  | USB sąsaja | Turi būti užtikrinamas vaizdo signalo išvedimas ne mažiau kaip 1080p50 raiška. Funkcionalumas gali būti realizuotas integruotomis arba papildomomis priemonėmis. |  |
| 15. | Valdymas | Turi būti palaikomas valdymas naudojant gamintojo numatytą arba atvirą programinio valdymo sąsają (API). Turi būti užtikrintas valdymas per Web sąsają ir (arba) gamintojo programinę įrangą. |  |
| 16. | Valdymo jungtys | Turi būti užtikrinta galimybė valdyti įrenginį per Ethernet tinklą arba lygiaverčiu būdu. |  |
| - 17. | Funkcionalumas | Įrenginys turi užtikrinti vaizdo perjungimą tarp šaltinių, vaizdo sluoksnių (angl. keying) naudojimą bei galimybę formuoti galutinį programos vaizdą pagal konkretaus renginio poreikius. |  |

### 4.4.3. Vaizdo signalo keitiklio (SDI-HDMI) techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Vaizdo įvestis | Ne mažiau kaip 1 SDI vaizdo įvestis. |  |
|  | Vaizdo išvestis | Ne mažiau kaip 1 HDMI ir 1 SDI vaizdo išvestis. |  |
|  | Palaikomos skiriamosios gebos | Turi būti palaikoma ne mažiau kaip 1080p50 raiška. |  |
|  | Palaikomas signalo standartas | Turi būti palaikomas ne mažiau 3G-SDI standartas. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplekte gamintojo numatytas arba su siūlomu įrenginiu suderinamas maitinimo šaltinis. |  |
|  | Konfigūravimas | Įrenginys turi užtikrinti pagrindinį funkcionalumą be papildomos programinės įrangos (Plug-and-Play režimu). Jei gamintojas numato išplėstines konfigūravimo ar valdymo galimybes, gali būti pateikiama papildoma programinė įranga. Tokia programinė įranga turi būti suderinama su vartotojų darbo vietų operacinėmis sistemomis Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 arba lygiavertėmis sistemomis. |  |

### 4.4.4. Vaizdo signalo keitiklio (HDMI-SDI) techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1x HDMI vaizdo įvestis |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 2 SDI vaizdo išvestys. |  |
|  | Palaikomos skiriamosios gebos | Turi būti palaikoma ne mažiau kaip 1080p50 raiška. |  |
|  | Palaikomas signalo standartas | Turi būti palaikomas ne mažiau 3G-SDI standartas. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplekte gamintojo numatytas arba su siūlomu įrenginiu suderinamas maitinimo šaltinis. |  |
|  | Konfigūravimas | Įrenginys turi užtikrinti pagrindinį funkcionalumą be papildomos programinės įrangos (Plug-and-Play režimu). Jei gamintojas numato išplėstines konfigūravimo ar valdymo galimybes, gali būti pateikiama papildoma programinė įranga. Tokia programinė įranga turi būti suderinama su vartotojų darbo vietų operacinėmis sistemomis Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 arba lygiavertėmis sistemomis. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais (reikalavimai nustatomi sutarties sąlygose) bei prekių pristatymui (reikalavimai nustatomi sutarties sąlygose).

# 6. TECHNINIO APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

6.1. Paslaugos teikiamos skirtingos apimties renginiams. Kiekvienam renginiui Perkančioji organizacija pateiks techninę užduotį, kurioje bus nurodyti konkretūs techniniai, organizaciniai ir funkciniai reikalavimai.

6.2. Saugumo reikalavimai:

6.2.1. Tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta sutartis, ir jo pasitelkiami tretieji asmenys, kurie vykdys diskusijų, sinchroninio vertimo, garso, vaizdo ar kitos renginio techninės įrangos konfigūravimą, administravimą, techninę priežiūrą arba kuriems vykdant sutartį gali būti suteikta prieiga prie informacijos, žymimos žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“, ne vėliau kaip iki paslaugų teikimo pradžios privalo gauti (turėti) leidimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su informacija, žymima žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

6.2.2. Perkančiajai organizacijai ar kompetentingai institucijai – Nacionalinio kibernetinio saugumo centras (NKSC) ir (ar) Vadovybės apsaugos tarnyba (VAT) – reikalavimu tiekėjas privalės per nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pateikti prašomą informaciją, reikalingą šių reikalavimų laikymosi įvertinimui.

Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos„ (reikalavimai nustatomi sutarties sąlygose)

6.3. Taikomi normatyviniai dokumentai ir privalomi techniniai standartai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentas / standartas | Taikymo sritis |
| --- | --- | --- |
|  | Europos Komisijos DG SCIC Presidency Technical Specifications (EN 2026) – techniniai reikalavimai konferencijų ir vertimo įrangai pirmininkaujančios šalies renginiuose (1 priedas). | Privaloma visa apimtimi visoms salėms, kuriose vyks vertimas. |
|  | Europos Komisijos DG SCIC Remote Interpreting Technical Specifications (EN 2026) – techniniai reikalavimai nuotoliniam sinchroniniam vertimui su mobiliosiomis kabinomis (2 priedas). | Taikoma renginiams su nuotolinio vertimo komponentu. |
|  | Europos Komisijos DG SCIC Main Technical Specifications for Conference Rooms with Simultaneous Interpreting (EN2026) – pagrindiniai reikalavimai kabinoms ir konferencijų salės įrangai (3 ir 4 priedai). | Taikoma visoms salėms, kuriuose vyks renginiai |
|  | Europos Komisijos DG SCIC Declaration of Conformity (DoC) forma (EN 2022 / LT 2026) – atitikties deklaracija, kurią tiekėjas privalo užpildyti ir pasirašyti kiekvienam renginiui (5 ir 6 priedai). | Pateikiama Perkančiosios organizacijos nustatytu terminu, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio. |
|  | EN ISO 17651-2:2024 arba lygiavertis standartas – kilnojamosios (mobilios) vertimo kabinos. | Visos mobilios kabinos. |
|  | EN ISO 20109:2016 (su 2025 m. atnaujinimu) arba lygiavertis standartas – sinchroninio vertimo įranga (vertėjų pultai, ausinės). | Visa vertėjų darbo vietos įranga. |
|  | EN ISO 20108:2017 arba lygiavertis standartas – garso ir vaizdo signalų perdavimo kokybė sinchroniniam vertimui. | Nuotolinio vertimo scenarijai. |
|  | EN ISO 22259:2019 arba lygiavertis standartas – konferencijų sistemų reikalavimai (delegatų mikrofonai). | Visi delegatų mikrofonai. |

Tiekėjas privalo įvertinti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ir užtikrinti, kad siūlomi sprendimai atitiktų taikytinus techninius reikalavimus. Perkančioji organizacija, kilus poreikiui, turi teisę konsultuotis su kompetentingomis institucijomis ar ekspertais dėl techninių sprendimų tinkamumo.

6.6. Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją apie  techninių sprendimų ar įrangos pakeitimus, galinčius turėti įtakos paslaugų kokybei, suderinamumui ar renginio eigai. Tokie pakeitimai galimi tik suderinus su Perkančiąja organizacija.

6.7. Konkretaus renginio techniniai sprendimai, naudojamos įrangos sudėtis, konfigūracija ir kiti vykdymo dokumentai pateikiami Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka renginio pasirengimo etape.

6.8. Tiekėjas privalo atlikti visus pasirengimo darbus iki renginio pradžios, netrukdydamas kitoms parengiamojo darbo operacijoms ir laikydamasis Litexpo nustatyto tvarkaraščio. Kiekvienam renginiui bus pateikta individuali techninė užduotis su konkrečiais dalyvių skaičiais ir kalbų poreikiais.

7. VAIZDO KAMERŲ IR APŠVIETIMO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7.1. Vaizdo kameros:

7.1.1 Vaizdo kamerų sistema turi užtikrinti galimybę perduoti tiesioginį vaizdą iš pagrindinių renginio zonų, įskaitant bent kalbėtojų vietas, prezidiumą, auditoriją (jei numatyta techninėje užduotyje) ir kitus techninėje užduotyje nurodytus taškus.

7.1.2.  Kamerų skaičius nustatomas pagal konkretaus renginio techninę užduotį, salės išplanavimą, dalyvių skaičių ir transliacijos poreikį. Preliminarūs kiekiai nurodyti techninės specifikacijos priede Nr. 8.

7.1.3. Kameros turi būti sumontuotos stabiliai, saugiai, netrukdyti dalyvių judėjimui ir neužstoti evakuacijos kelių, ekranų, scenos ar dalyvių matomumo. Kamerų išdėstymas turi užtikrinti numatytų filmavimo zonų aprėptį.

7.1.4. Kamerų valdymo sistema turi sudaryti galimybę individualiai reguliuoti kamerų nustatymus, išsaugoti pozicijas. Kai tai numatyta techninėje užduotyje, automatiškai perjungti aktyvų vaizdą pagal įjungtą delegato mikrofoną arba kitą lygiavertę automatinio kalbėtojo identifikavimo funkciją.

7.2. Garso ir vaizdo signalų perdavimas (nuotolinis vertimas):

7.2.1. Garso ir vaizdo perdavimo delsa neturi viršyti 300 ms, išskyrus atvejus, kai konkrečiam scenarijui techninėje užduotyje netaikomi griežtesni reikalavimai.

7.2.2. Perduodamas vaizdas turi būti ne žemesnės kaip Full HD raiškos,  ne mažesnio kaip 25 kadrų per sekundę dažnio, išskyrus atvejus, kai techninėje užduotyje konkrečiam scenarijui nustatyti kiti reikalavimai.

7.2.3. Garso ir vaizdo sinchronizacijos paklaida (lip-sync) neturi viršyti 30 ms.

7.2.4. Jei naudojamas IP arba belaidis signalų perdavimas, tiekėjas privalo užtikrinti stabilų ryšį t. y. nepertraukiamą garso ir vaizdo signalų perdavimą realiuoju laiku renginio metu, be ryšio nutrūkimų, dėl kurių prarandamas garso ar vaizdo signalas, atsiranda vaizdo sustabdymai, vėlavimai ar garso dingimai. Jei naudojami kiti sprendimai, tiekėjas privalo užtikrinti tokį pat nepertraukiamą realaus laiko garso ir vaizdo perdavimą bei ne blogesnę paslaugos kokybę ir patikimumą.

7.3. Apšvietimo reikalavimai salėje:

7.3.1. Filmavimo ir transliacijos zonose apšvietimas turi užtikrinti vaizdo perdavimą realiuoju laiku be vaizdo suliejimo, matomo triukšmo, šešėlių ar peršvietimo, kurie trukdytų aiškiai matyti ir atpažinti vaizdo turinį.

7.3.2. Kai reikalingas filmavimas ar transliacija, apšvietimo lygis pagrindinėje filmavimo zonoje turi būti 300–500 lux, leidžiant ne didesnį kaip ± 5 % nuokrypį.

7.3.3. Apšvietimas ir kamerų išdėstymas turi būti įrengti taip, kad filmavimo metu kamera nebūtų nukreipta tiesiai į šviesos šaltinį, vaizde nebūtų zonų, kuriose objektai dėl apšvietimo yra neįžiūrimi, ir nebūtų didelių ryškumo skirtumų (kontrastų) tarp skirtingų vaizdo dalių. .

7.3.4. Vertimo kabinose turi būti įrengtas reguliuojamas darbo apšvietimas, atitinkantis EN ISO 17651-2:2024 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Jei bendras salės apšvietimas neužtikrina reikiamų darbo sąlygų, turi būti įrengiamos papildomos individualios darbo lempos.

8. PASIRENGIMAS RENGINIUI

8.1. Tiekėjas privalo laiku atlikti visus pasirengimo darbus iki renginio pradžios, laikydamasis su Perkančiąja organizacija suderinto grafiko ir netrukdydamas kitoms pasirengimo veikloms. Kiekvienam renginiui Perkančioji organizacija pateikia techninę užduotį, kurioje nurodomi konkretūs techniniai, organizaciniai ir funkciniai reikalavimai.

8.2. Atitikties deklaracijos (DoC) pateikimas:

8.2.1. Tiekėjas kiekvienam renginiui privalo užpildyti ir pateikti Perkančiosios organizacijos nurodytą Atitikties deklaracijos (Declaration of Conformity – DoC) formą (5 ir 6 priedai) .

8.2.2.  DoC formoje pateikiama informacija apie konkrečiam renginiui naudojamą įrangą, jos kiekius, pagrindinius techninius parametrus, išdėstymą, taikytinų standartų laikymąsi.

8.2.3. Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją apie techninių sprendimų ar naudojamos įrangos pakeitimus, galinčius turėti įtakos paslaugų kokybei, suderinamumui ar renginio eigai. Tokie pakeitimai galimi tik suderinus su Perkančiąja organizacija.

8.3. Įrangos montavimas ir parengimas:

8.3.1. Tiekėjas privalo atlikti naudojamos įrangos priėmimą, išdėstymą, sumontavimą, prijungimą ir parengimą darbui pagal patvirtintą techninę užduotį.

8.3.2. Vertimo kabinos turi būti sumontuotos ir išdėstytos taip, kad būtų užtikrintas funkcionalus vertėjų darbas, tinkamas matomumas ir saugus naudojimas pagal EN ISO 17651-2:2024 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

8.3.3. Visi kabeliai turi būti nutiesti saugiai, tvarkingai ir taip, kad nekeltų pavojaus dalyviams, personalui ar renginio eigai.

8.3.4. Techniniai įrenginiai montuojami pagal konkrečiam renginiui parengtą techninę schemą arba suderintą išdėstymą.

8.3.5. Prieš techninę repeticiją turi būti atliktas visų aktyvių sistemų funkcinis patikrinimas, įsitikinant, kad jos tinkamos naudojimui renginio metu.

8.4. Įrangos konfigūravimas ir programavimas:

8.4.1. Tiekėjas, gavęs techninę užduotį, privalo atlikti visus būtinus sistemų nustatymus ir konfigūravimą iki techninės repeticijos pradžios.

8.4.2. Konfigūravimas gali apimti, bet neapsiriboja, šiais veiksmais:

- Diskusinės sistemos aktyvių mikrofonų skaičiaus, veikimo režimų ir prioritetų nustatymą pagal renginio poreikį.

- Sinchroninio vertimo sistemos kalbų kanalų, vertėjų darbo vietų ir susijusių parametrų nustatymą pagal techninę užduotį.

- Garso sistemos signalų maršrutizavimo, garso lygių balansavimo ir kitų būtinų nustatymų atlikimą pagal salės akustines sąlygas.

- Vaizdo sistemos nustatymus, įskaitant kamerų pozicijas, presetus, vaizdo paskirstymą ekranams ir kitus reikalingus parametrus.

- Nuotolinio prisijungimo ar hibridinio renginio sprendimų parengimą, testavimą ir veikimo patikrinimą, kai tai taikoma.

- Apšvietimo scenarijų ir kitų su renginio eiga susijusių nustatymų parengimą.

9. TECHNINĖ REPETICIJA

9.1. Kiekvienam renginiui turi būti atlikta techninė repeticija prieš oficialią renginio pradžią. Jei Perkančioji organizacija nenustato kitaip, techninė repeticija atliekama ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki renginio pradžios. Sudėtingesnių ar aukštesnio lygio renginių atveju techninė repeticija gali būti organizuojama anksčiau, pagal suderintą grafiką.

9.2. Techninėje repeticijoje turi dalyvauti tiekėjo atsakingi specialistai ir Perkančiosios organizacijos paskirtas atstovas.

9.3. Techninės repeticijos metu turi būti atlikta:

- Visų aktyvių sistemų funkcinis patikrinimas, įskaitant garso, vaizdo, diskusijų, sinchroninio vertimo, apšvietimo ir kitų naudojamų sistemų veikimas.

- Garso patikrinimas dalyvių vietose, vertimo kabinose ir kitose aktualiose erdvėse.

- Kamerų veikimo, vaizdo kampų, presetų, automatinio kalbėtojo aptikimo funkcijų (jei taikoma) ir ekranų vaizdo patikrinimas.

- Sinchroninio vertimo kanalų, kalbų paskirstymo ir susijusių funkcijų patikrinimas.

- Nuotolinių dalyvių, nuotolinių vertėjų ar hibridinių sprendimų prisijungimo bei ryšio patikrinimas, kai tai taikoma.

- Apšvietimo scenarijų ir apšvietimo tinkamumo renginiui patikrinimas.

- Nustatytų trūkumų ar gedimų pašalinimas iki renginio pradžios.

- Jei Perkančioji organizacija prašo, techninės repeticijos rezultatų fiksavimas trumpame patikrinimo protokole ar kitu sutartu būdu.

# 10. RENGINIO APTARNAVIMAS

10.1. Tiekėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą visų aktyvių techninių sistemų priežiūrą ir veikimą viso renginio metu. Paslaugas teikiantis personalas turi būti pasirengęs operatyviai reaguoti į trikdžius ir užtikrinti sklandžią renginio eigą.

10.2. Aptarnaujantis personalas negali palikti jam priskirtų funkcijų be pakeičiančio kompetentingo specialisto, jei jo buvimas yra būtinas konkretaus renginio metu.

10.3. Perkančiosios organizacijos prašymu incidentai, sutrikimai ir jų sprendimo veiksmai gali būti fiksuojami gedimų žurnale ar kitu sutartu būdu.

10.4. Diskusinių ir sinchroninio vertimo sistemų priežiūra:

10.4.1. Nuolatinė diskusinės sistemos veikimo stebėsena, įskaitant mikrofonų būseną, aktyvių kanalų veikimą ir kitus esminius parametrus.

10.4.2. Operatyvus reagavimas į techninius trikdžius ir, jei reikia, atsarginio įrenginio ar komponento panaudojimas.

10.4.3. Sinchroninio vertimo kanalų ir susijusių sistemų veikimo stebėsena renginio metu.

10.4.4. Vertėjų darbo vietų techninis palaikymas ir pagalba, kai to reikia.

10.4.5. Delegatų ausinių, kalbos pasirinkimo įrenginių ar kitų naudotojų priemonių paskirstymas bei pagalba naudotojams, jei tai numatyta techninėje užduotyje.

10.4.6. Sistemos būklės patikrinimas pertraukų metu ir pasirengimas kitai renginio daliai.

10.5. Garso ir vaizdo sistemų priežiūra:

10.5.1. Garso lygių stebėsena ir koregavimas pagal faktinę situaciją renginio metu.

10.5.2. Kamerų valdymas, vaizdo kokybės stebėsena ir, kai taikoma, automatinio kalbėtojo sekimo funkcijų kontrolė.

10.5.3. Ekranų turinio valdymas, prezentacijų, darbotvarkių, nuotolinių dalyvių vaizdo ar kitos medžiagos rodymas pagal renginio poreikį.

10.5.4. Garso ir vaizdo sinchronizacijos bei bendro sistemos veikimo užtikrinimas.

10.5.5. Operatyvus vaizdo ar garso sutrikimų šalinimas arba perjungimas į atsarginį sprendimą, kai tai techniškai įmanoma.

10.6. Apšvietimo priežiūra:

10.6.1. Apšvietimo scenarijų valdymas pagal renginio eigą ir faktinį poreikį.

10.6.2. Apšvietimo tinkamumo filmavimui, transliacijai ar sceninei daliai užtikrinimas, kai tai aktualu.

10.6.3. Operatyvus sugedusių apšvietimo elementų ar valdymo komponentų keitimas arba alternatyvių sprendimų taikymas.

10.6.4. Veiksmų derinimas su Perkančiosios organizacijos atstovu dėl reikalingų pokyčių renginio metu.

11. AVARINĖ TECHNINĖ PAGALBA IR REAGAVIMO LAIKAI

11.1. Tiekėjas privalo užtikrinti pasirengimą operatyviai reaguoti į techninius sutrikimus renginio metu ir imtis visų pagrįstų veiksmų jų poveikiui sumažinti.

11.2. Tiekėjas turi užtikrinti personalo, atsarginių komponentų, įrankių ir organizacinių priemonių rezervą, reikalingą nepertraukiamam paslaugų teikimui užtikrinti.

11.2.1. Renginio metu turi būti paskirtas atsakingas kontaktinis asmuo, koordinuojantis incidentų valdymą ir komunikaciją su Perkančiąja organizacija.

11.2.2. Jei paskirtas darbuotojas negali vykdyti funkcijų, tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą pakeitimą be neigiamo poveikio renginio eigai.

11.3. Incidentų kategorijos ir reikalavimai pateikiami 2 lentelėje.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Incidentų kategorijos | Aprašymas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nedidelis gedimas | Sutrikimas, kuris paveikia pavienį įrenginį ar funkciją, tačiau nesustabdo viso renginio eigos (pvz., vienas mikrofonas, ausinės, kabelis, atskiras ekranas ar panašus komponentas). | Gedimas turi būti pašalintas ne ilgiau kaip per 2 minutes nuo momento, kai gedimas buvo užfiksuotas tiekėjo arba apie jį buvo pranešta tiekėjui. |
|  | Vidutinis gedimas | Sutrikimas, kuris trikdo atskirą svarbią funkciją ar sistemos dalį, tačiau renginys gali būti tęsiamas taikant laikiną sprendimą (pvz., kalbos kanalas, kamera, LED ekranas). | Turi būti perjungta į atsarginę liniją arba atkurtas veikimas ne ilgiau kaip per 5 minutes nuo momento, kai gedimas buvo užfiksuotas tiekėjo arba apie jį buvo pranešta tiekėjui. |
|  | Kritinis gedimas | Sutrikimas, dėl kurio negali būti tęsiama esminė renginio funkcija arba ženkliai sutrikdoma renginio eiga (pvz., visa diskusinė sistema, vertimo sistema). | Nedelsiant informuojamas Litexpo renginių vadovas. Atsarginė sistema arba avarinis sprendimas turi būti aktyvuotas ne ilgiau kaip per 10 minučių nuo momento, kai gedimas buvo užfiksuotas tiekėjo arba apie jį buvo pranešta tiekėjui. |
|  | Ryšio gedimas | Sutrikimas, dėl kurio nutrūksta ar tampa nestabilus ryšys su nuotoliniais vertėjais, delegatais ar kitais nuotoliniais dalyviais. | Atsarginis ryšio kanalas turi būti aktyvuotas arba alternatyvus prisijungimo sprendimas įgyvendintas ne ilgiau kaip per 3 minutes nuo momento, kai gedimas buvo užfiksuotas tiekėjo arba apie jį buvo pranešta tiekėjui. |

11.3.1. Bendrieji reikalavimai incidentams:

- Jei įmanoma, turi būti naudojami atsarginiai komponentai ar alternatyvūs techniniai sprendimai.

- Incidentų šalinimo metu tiekėjas privalo siekti kuo mažesnio poveikio renginio eigai.

- Pasikartojančių incidentų atveju Perkančioji organizacija turi teisę prašyti priežasčių analizės ir prevencinių veiksmų plano.

- Jei to prašoma, incidentai ir atlikti veiksmai fiksuojami žurnale ar kitu sutartu būdu.

12. DEMONTAVIMAS IR DARBŲ UŽBAIGIMAS

12.1. Pasibaigus renginiui tiekėjas privalo, jei tai numatyta techninėje užduotyje, atlikti naudotos įrangos išjungimą, atjungimą, išmontavimą, surinkimą ir kitus užbaigimo darbus pagal suderintą grafiką.

12.2. Demontavimo darbai turi būti atliekami saugiai, tvarkingai ir netrukdant kitai veiklai renginio vietoje.

12.3. Jei naudojama Perkančiosios organizacijos ar jos vardu nuomojama įranga, tiekėjas privalo ją perduoti atsakingam asmeniui tokios būklės, kokios ji buvo perduota naudoti, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.

12.4. Darbų užbaigimo reikalavimai:

12.4.1. Visi laikini techniniai sprendimai, kabeliai, laikikliai, papildomi įrenginiai ir kita laikina infrastruktūra turi būti pašalinti, jei nesuderinta kitaip.

12.4.2. Darbo vietos, techninės zonos ir naudojamos patalpos turi būti paliktos tvarkingos.

12.4.3. Pastebėjus sugadinimus, trūkumus ar kitus incidentus, tiekėjas nedelsdamas informuoja Perkančiąją organizaciją.

12.4.4. Jei to prašoma, tiekėjas pateikia trumpą informaciją apie atliktus darbus, nustatytus trikdžius ir reikšmingas aplinkybes.

12.4.5. Jei pagal renginio pobūdį reikalingi papildomi darbai po renginio, jie atliekami techninėje užduotyje nustatyta tvarka.

13. ATASKAITŲ IR DOKUMENTACIJOS REIKALAVIMAI

13.1. Prieš renginį, Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka ir terminais, turi būti pateikta konkrečiam renginiui parengta techninė išdėstymo schema, kai tai būtina pagal renginio pobūdį, salės konfigūraciją ar techninę užduotį. Jei taikoma, kartu pateikiama užpildyta ir pasirašyta DG SCIC DoC (5 ir 6 priedai) forma.

13.2. Prieš renginį, iki renginio pradžios, jei to reikalaujama techninėje užduotyje, turi būti pateiktas techninio patikrinimo protokolas, kuriame nurodomi atliktų patikrinimų rezultatai, nustatyti trūkumai ir jų pašalinimas.

13.3. Prieš renginį, iki techninės repeticijos pradžios, jei taikoma, turi būti pateiktas aktyvių sistemų konfigūracijos dokumentas.

13.4. Po renginio, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, Perkančiosios organizacijos prašymu pateikiama techninė ataskaita, gedimų žurnalas, incidentų sąrašas ar kita su renginiu susijusi informacija.

13.5. Po renginio, jei aktualu, gali būti pateikiamos rekomendacijos dėl sistemų tobulinimo, atsarginės įrangos poreikio ar kitų gerinimo priemonių.

13.6. Po renginio, jei buvo naudojamas perduotas inventorius, pateikiama aktuali inventoriaus suvestinė apie prarastus, sugadintus ar pakeistus smulkius įrenginius.

Svarbi informacija dalyviams

Tiekėjai, siekdami gauti pasiūlymui šiame pirkime parengti reikalingus dokumentus, t. y. 2027 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai LITEXPO pastato planą, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikia pasirašytą Konfidencialumo įsipareigojimą (priedas. Konfidencialumo įsipareigojimas).

Gavusi Konfidencialumo įsipareigojimą, Perkančioji organizacija per CVP IS susirašinėjimo priemones pateikia dalyviams nurodytus dokumentus.

Pridedama:

1. Presidency Specs EN 2026;

2. Remote Specs EN 2026;

3. Specs EN 2026;

4. Specs LT 2026;

5. DoC EN 2026;

6. DoC LT 2026;

7. Bluebook GSC - Remote Specs - v2.7b

8. Renginių tinklelis, preliminarūs renginių grafikai, planuojamos salių konfigūracijos ir orientaciniai įrangos poreikiai;

9. KONFIDENCIALU. Patalpų planai.

Valstybės svarbos renginiais šiame pirkime laikomi oficialūs renginiai, kuriuose dalyvauja valstybių vadovai ir/ar ministrai pirmininkai ir/ar oficialios delegacijos ir/ar tarptautinių organizacijų ir/ar valstybės institucijų atstovai, kuriems taikomi tarnybinio tarptautinio protokolo standartai ir padidinti informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie renginiai gali būti organizuojami ir hibridiniu būdu, kai dalis pranešėjų ir dalyvių dalyvauja gyvai, kita dalis nuotoliniu būdu internetu.