2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių bei sistemų rekonstravimas apleistų žemės plotų mažinimas“ - (toliau – Darbai).

2. Darbų paskirtis: pagal galiojančius normatyvinius dokumentus, standartus ir parengtą techninį darbo projektą, atlikti „Plungės raj. sav., Babrungo sen., Glaudžių kadastro vietovėje (6824) ir Žlibinų sen., Kantaučių kadastro vietovėje (6830) valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių bei sistemų rekonstravimas apleistų žemės plotų mažinimas“ Darbus taip, kad būtų užtikrintas griovių surinkto vandens pralaidumas.

3. Finansavimas – Valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos.

4. Preliminarūs darbų kiekiai:

4.1. bendras rekonstruojamų griovių ilgis – 5,766 km;

4.2. bendras rekonstruojamų pralaidų skaičius – 8 vnt.;

4.3. bendras rekonstruojamų žiočių skaičius – 65 vnt.;

4.4. nuotėkio reguliavimo šulinių įrengimas – 1 vnt.

4.6. biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija įrengimas – 1 vnt,

5. Statybos rūšis – rekonstrukcija.

6. Statybos laikotarpis – iki 2027 m. rugpjūčio 1 d.

7. Reikalavimai rangovui: visi darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Reikalavimai, užtikrinantys objekto funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų perkančiosios organizacijos išlaidų.

8. Statybos organizavimas:

8.1. Rangovas turi teisę siūlyti subrangovus, jeigu jie buvo nurodyti pirkimo pasiūlyme ir to nedraudžia statybos rangos sutartis.

8.2. Pasirašęs rangos sutartį, Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Melioracijos statinių statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

8.3. Rangovo pasiruošimas darbams ir interesų derinimas: Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo apžiūrėti melioracijos objektą vietovėje, įvertinti jo teritorijoje esančias žemės ūkio kultūras bei naudmenas ir išsiaiškinti vamzdynų, kabelių ar kitų inžinerinių komunikacijų paklojimo vietas. Rangovas privalo sudaryti numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką pagal patvirtintą formą (Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių 1 priedas) bei melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą taip, kad nebūtų daroma žala žemės naudotojui. Jei vykdant darbus žemės naudotojui, inžinerinių tinklų savininkams ar tretiesiems asmenims padaroma žala, ją pilnai savo lėšomis atlygina Rangovas.

8.4. Rangovas privalo informuoti visuomenę apie numatomus melioracijos darbus ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios.

8.5. Seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami melioracijos darbai, skelbimo lentoje skelbiami melioracijos statinių projekto planai ir Grafikas, suderintas su Užsakovu.

8.6. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas, vieta kur naudotojai gali susitikti su rangovu dėl grafiko koregavimo, rangovo telefonas ir el. paštas.

8.7. Gautas pastabas ir pasiūlymus rangovas registruoja žurnale, suderina grafiką abiem pusėms priimtinais terminais ir, atlikus projekte numatytus melioracijos darbus, registracijos žurnalą su naudotojų pasiūlymais perduodami saugoti Plungės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui.

9. Mechanizmai ir jų eksploatacija.

9.1. Statybos mašinos ir mechanizmai (toliau mašinos) turi tenkinti darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, mašinų gamintojų, higienos, priešgaisrinės apsaugos, ES Direktyvų ir kitų norminių aktų reikalavimus.

9.2. Mašinos turi būti saugios ir nepavojingos jas montuojant, išbandant, pervežant, eksploatuojant, remontuojant ir saugojant.

9.3. Mašinas galima eksploatuoti tik techniškai tvarkingas, su veikiančiais saugos įtaisais, stabdžiais. Neveikiant saugos įtaisui, mašinas eksploatuoti draudžiama.

9.4. Mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi ir šiuolaikiški, neteršti vandens telkinių naftos produktais.

9.5. Mašinų pavojingoje zonoje būti pašaliniams asmenims draudžiama. Ši zona paprastai apima 5 m atstumą nuo labiausiai išsikišusios mašinos dalies ar nuleistos strėlės.

10. Medžiagos, gaminiai ir įrengimai:

10.1. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, gaminių ir įrengimų, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams.

10.2. Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas galimas tik gavus raštišką projekto vadovo sutikimą. Be to, Rangovas turi paisyti ir pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.

10.3. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus, taip kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos.

10.4. Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.

11. Paruošiamieji darbai.

11.1. Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: atliekant geodezinius nužymėjimas, pažymimos drenažo žiočių vietos, požeminiai inžineriniai tinklai ir kitų statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo zonos.

11.2. Prieš žemės darbų vykdymo pradžią, suderinti ir įvykdyti kabelinės linijos atstovų nurodymus.

12. Reikalavimai statybai.

12.1. Rekonstrukcijos darbai turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą.

12.2. Krūmai ir nukirstų krūmų kelmai nuo griovio šlaitų neraunami, nes taip smarkiai gadinami šlaitai ir sunku atstatyti griovio parametrus.

12.3. Nukirsti krūmai nedeginami, bet surinkami ir išvežami.

13. Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas:

13.1. Projekte naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

13.2. Rekonstruojamų statinių kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir juose esančių statinių kokybės tikrinimo parametrus ir leistinus nukrypimus.

13.3. Atliktų darbų kokybę tikrina Užsakovo paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Vykdydamas kontrolę, techninės priežiūros vadovas ir Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, melioracijos statinių statybą reglamentuojančiais teisės aktais, standartais, statybos taisyklėmis bei šiomis techninėmis specifikacijomis.

14. Išpildomieji brėžiniai. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turės pateikti Užsakovui įgyvendinto Projekto išpildomąją geodezinę nuotrauką, atitinkančią Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašą, kurioje turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis, aukščiai.

15. Aplinkos apsaugos reikalavimai. Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos  Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi aplinkosauginiams reikalavimams užtikrinti.

16. Nurodymai ir reikalavimai tiesės aktų sąrašas išpildomosios dokumentacijos parengimui:

| Nuoroda / Įsakymas | Dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| Įstatymai |  |
| Nr. I-1240 | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas |
| Nr. I-323 | Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas |
| Nr. I-2223 | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas |
| Nr. I-301 | Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas |
| Nr. IX-1004 | Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas |
| Aplinkos ministerijos reglamentai (STR) ir tvarkos |  |
| STR 1.01.08:2002 | Statinio statybos rūšis |
| STR 1.01.03:2017 | Statinių klasifikavimas (pakeitė STR 1.01.09:2003) |
| STR 1.06.01:2016 | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra |
| LST EN 1992 (serija) | Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Eurokodas 2 (pakeitė STR 2.05.05:2005) |
| PAGD direktoriaus įsakymas | Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (pakeitė STR 2.01.01(2):1999) |
| Nr. D1-894 | Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus ir Europos techninius įvertinimus |
| Nr. D1-601 | Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas |
| Nr. D1-87 | Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas |
| Nr. D1-1129 / 1M-180 | Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas |
| Kelių ir transporto infrastruktūros reglamentai |  |
| KTR 1.01:2008 | Automobilių keliai |
| TR 2.01:2019 | Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas |
| Melioracijos techniniai reglamentai (MTR) ir taisyklės |  |
| MTR 1.05.01:2005 | Melioracijos statinių projektavimas |
| MTR 2.02.01:2006 | Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai |
| MTR 1.05.01:2015 | Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė |
| MTR 1.12.01:2008 | Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės |
| MTR 1.07.01:2015 | Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai |
| MTR 1.11.01:2006 | Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka |
| Nr. 3D-883 | Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės |
| Nr. 3D-171 | Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės |
| Nr. 3D-264 | Melioracijos statinių statybos taisyklės (apjungia ir pakeičia panaikintus MND Nr. 19 ir Nr. 29) |
| Darbų sauga ir technologijos |  |
| DT 3-99 | Vandentvarkos darbų saugos taisyklės |
| ST 1165022.01:2003 | Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas, montavimas |