Priedas Nr. 2

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

PU-15357/26, [ITP27] N3 kategorijos krovininis automobilis

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės:

    - Krovininiai automobiliai N3 klasės (keturašiai, 8x4(2+2)) su kėbulais, su priekinėmis pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėmis, su laisva vieta dešinėje pusėje, tarp pirmos ir antros ašių, t.y. numatyta parengtimi, šoninėms pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėms arba šoniniam sniego valytuvui tvirtinti reikalingai konstrukcijai ir su universaliomis kintamo srauto hidraulinėmis sistemomis (15 komplektų).

    - Krovininiai automobiliai N3 klasės (triašiai, 6x4) su kėbulais, su priekinėmis pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėmis, su laisva vieta dešinėje pusėje, tarp pirmos ir antros ašių, t.y. numatyta parengtimi, šoninėms pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėms arba šoniniam sniego valytuvui tvirtinti reikalingai konstrukcijai ir su universaliomis kintamo srauto hidraulinėmis sistemomis (15 komplektų).

Paslaugos:

    - Krovininių automobilių N3 klasės (keturašių (8x4))  gamintojo rekomenduotinas ir Tiekėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas (15 komplektų).

    - Krovininių automobilių N3 klasės (triašių (6x4))  gamintojo rekomenduotinas ir Tiekėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas (15 komplektų).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis.

    - Pirma pirkimo dalis -  Krovininiai automobiliai N3 klasės (keturašiai, 8x4(2+2)) su kėbulais, su priekinėmis pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėmis, su laisva vieta dešinėje pusėje, tarp pirmos ir antros ašių, t.y. numatyta parengtimi, šoninėms pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėms arba šoniniam sniego valytuvui tvirtinti reikalingai konstrukcijai ir su universaliomis kintamo srauto hidraulinėmis sistemomis (15 komplektų).

    - Antra pirkimo dalis -  Krovininiai automobiliai N3 klasės (triašiai, 6x4) su kėbulais, su priekinėmis pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėmis, su laisva vieta dešinėje pusėje, tarp pirmos ir antros ašių, t.y. numatyta parengtimi, šoninėms pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėms arba šoniniam sniego valytuvui tvirtinti reikalingai konstrukcijai ir su universaliomis kintamo srauto hidraulinėmis sistemomis (15 komplektų).

2.2.  Pirkimo objekto aprašymas:

    - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytus

techninius reikalavimus.

    - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų

saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos sistemos schemos, hidraulinės sistemos schemos, atsarginių dalių katalogai, savivarčių kėbulų tvirtinimo ant automobilio rėmo sistemos brėžinius su tiksliais matmenimis, EB atitikties deklaracija.

Krovininio automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija, kartu su krovininio automobilio .dwg arba .dxf formato brėžiniu pridedama kartu su teikiamu pasiūlymu. Pateikiamame brėžinyje privalo būti nurodyti visi pagrindiniai transporto priemonės matmenys (ilgis, plotis, aukštis, ratų bazė, iškyšos ir kt.), pagrindinių komponentų išdėstymas, svorio centro padėtis bei kiti esminiai techniniai parametrai, reikalingi transporto priemonės vertinimui. Brėžinys turi būti detalus ir pilnai atitikti techninėje specifikacijoje nurodytą transporto priemonės komplektaciją bei išpildymą, jame turi būti pavaizduoti visi siūlomos transporto priemonės konstrukciniai elementai, įranga, antstatai, sistemos ir kiti komponentai, numatyti techninėje specifikacijoje.

    - Siūlomai prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija, skaičiuojama nuo Prekės

perdavimo-priėmimo momento, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse, kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo patvirtinimus dėl įsipareigojimų teikti neatidėliotiną, skubią serviso pagalbą nuotolinėms konsultacijoms, gedimų/sutrikimų diagnostikai 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Techninio aptarnavimo ir/ar remonto darbus atliekant ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugos užsakymo el. paštu ir telefoninio skambučio Sutartyje nurodytam Tiekėjo atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims suderinus Prekės buvimo vietą ir Paslaugų apimtis. Tiekėjas Pirkėjo bazėse turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu, garantiniams gedimams ar defektams.

    - Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi  krovininio automobilio, hidraulinės įrangos, kėbulo ir

nedalomai montuojamos įrangos privalomi aptarnavimai, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir  kaštus visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui vienam Prekės komplektui ir Prekėms visa apimtimi.

    - Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau nei Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį,

Tiekėjas privalo atlikti  bendrinius gamintojo rekomenduojamus įvadinius mokymus (viso ne mažiau 30 operatorių), kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

    - Prekės pristatymo metu, Tiekėjas kartu su Preke, privalo pateikti su Pirkėju iš anksto suderintą,

individualių Pirkėjo kiekvienam technikos vienetui priskirtų operatorių mokymų grafiką (individualūs Pirkėjo operatorių mokymai turi būti suteikti ne vėliau nei per 120 kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo), kuriame turi būti įtraukti šie mokymai, suteikiami pirkėjo nurodytose lokacijose Lietuvos teritorijoje, kurios neprivalomai sutaps su pristatymo lokacijomis:

-teoriniai ir praktiniai eksploatacijos mokymai operatoriams, užtikrinantys Prekės teisingą, efektyvų ir ekonomiškai naudingiausią eksploatavimą.

-teoriniai ir praktiniai mokymai tinkamam ir teisingam Prekės papildomos įrangos montavimui ir demontavimui, demontuotos įrangos konservavimui.

-techniniai mokymai, užtikrinantys Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

Visi pagal šį punktą vykdomi teoriniai ir praktiniai mokymai turi būti filmuojami ir įrašomi Tiekėjo lėšomis. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po mokymų pabaigos Tiekėjas privalo perduoti Pirkėjui visą mokymų vaizdo medžiagą skaitmeniniu formatu. Vaizdo medžiaga turi apimti visą mokymų turinį, įskaitant teorinę dalį, praktinius demonstravimus, eksploatacijos, priežiūros, papildomos įrangos montavimo ir demontavimo procedūras bei kitą mokymų metu pateiktą informaciją. Pirkėjas įgyja neribotą teisę naudoti šią vaizdo medžiagą savo darbuotojų mokymams, kvalifikacijos palaikymui ir vidinėms reikmėms visą Prekės eksploatavimo laikotarpį.

    - Įvykdęs mokymus Tiekėjas, Pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingam darbuotojui, pateikia Tiekėjo

apmokytų operatorių padalinių vadovų pasirašytus aktus, kuriuose patvirtinama, jog Pirkėjo operatoriams buvo suteikti 2.2.6. punkte išvardinti mokymai.

    - Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų

techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. Jeigu Tiekėjas iki garantinio laikotarpio pabaigos neatlieka šiame punkte numatyto techninio stovio patikrinimo, garantinis laikotarpis automatiškai pratęsiamas ir galioja iki dienos, kai techninio stovio patikrinimas yra tinkamai atliktas, nustatyti garantiniai neatitikimai pašalinti, bei tai patvirtinta abiejų Šalių pasirašytu aktu ar kitu rašytiniu dokumentu.

    - Prekės remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai,

buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

    - Techninis aptarnavimas turi būti atliekamas Pirkėjo bazėse (teritorijose ir/ar patalpose), atvykstant

mobiliomis dirbtuvėmis, o darbams nereikalinga specifinė įranga ir/ar įrengimai.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1

| Eil.Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krovininiai automobiliai N3 klasės (keturašiai, 8x4(2+2)) su kėbulais, su priekinėmis pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėmis, su laisva vieta dešinėje pusėje, tarp pirmos ir antros ašių, t.y. numatyta parengtimi, šoninėms pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėms arba šoniniam sniego valytuvui tvirtinti reikalingai konstrukcijai ir su universaliomis kintamo srauto hidraulinėmis sistemomis | Komplektas | 15 |

Pirkimo dalis Nr. 2

| Eil.Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krovininiai automobiliai N3 klasės (triašiai, 6x4) su kėbulais, su priekinėmis pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėmis, su laisva vieta dešinėje pusėje, tarp pirmos ir antros ašių, t.y. numatyta parengtimi, šoninėms pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėms arba šoniniam sniego valytuvui tvirtinti reikalingai konstrukcijai ir su universaliomis kintamo srauto hidraulinėmis sistemomis | Komplektas | 15 |

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu (pristatymo vieta gali keistis ir būti bet kuri Pirkėjo lokacija esanti visoje Lietuvoje ir bus patikslinta ne vėliau kaip iki Prekių komplektų paruošimo perdavimui):

| Preliminarus pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- |
| Kauno g. 72, Pagirių kaimas, Garliavos seniūnija, 53282 Kauno rajonas | 30 |

Pirkėjas pasilieka teisę Prekių komplektus atsiimti iš Tiekėjo, Tiekėjui kompensuojant realius pilno

komplekto transportavimo, t.y. sunkvežimių transportavimo iki lokacijos, vietos kaštus.

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę

atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

  - Smulkų remontą (pvz.: diagnostinius CAN prisijungimus, elektros instaliacijos sutrikimų šalinimą ir

pan.) Tiekėjas turi atlikti per 24 val., o didesnį remontą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugos užsakymo el. paštu ir telefoninio skambučio Sutartyje nurodytam Tiekėjo atsakingam asmeniui. Dėl pateisinamų priežasčių Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas atskiru Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu.

  - Pirkėjas pasilieka teisę, atsisakyti priimti Prekę, jeigu Prekės perdavimo metu Pirkėjas nustatys Prekės

gamintojo nenumatytų, Tiekėjo reklaminių interesų požymius atitinkančių elementų (Tiekėjo reklaminiai lipdukai ir pan.).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

  - Prekės turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 250 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo

vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymo įvykdymo.

  - Atskiri Prekių komplektai gali būti pateikiami nesulaukus pasiūlyme nurodyto pristatymo laiko. Tiekėjo

pareiga pasiūlyme nurodyti kiekvieno pilno komplekto numatomą pristatymo terminą.

3.4. Prekės priėmimo metu Pirkėjas turi teisę atlikti transporto priemonės ir jos sistemų (hidraulinės, elektros, PTO ir kitų) funkcinį bandymą, imituojant darbą druskos barstytuvu ir kita pakabinama įranga, siekiant patikrinti realų sistemos veikimą eksploatacinėmis sąlygomis.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas Nr.1 – Privalomi techniniai parametrai

______________________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

### Techninės specifikacijos 1 priedas

PRIVALOMI TECHNINIAI PARAMETRAI

[ITP27] Krovininiai automobiliai N3 klasės su papildoma įranga

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1 PIRKIMO DALIS.

KROVININIAI AUTOMOBILIAI N3 KLASĖS (KETURAŠIAI, 8X4(2+2)) SU PAPILDOMA ĮRANGA (15 KOMPLEKTŲ)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI |  |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Birių bei kitų medžiagų pervežimui kėbule, naudojant priekabą arba be priekabos, darbui su pakabinama įranga (sniego valytuvais) arba kita įranga, montuojama vietoje kėbulo (druskos barstytuvais, asfalto termosais). Transporto priemonė turi užtikrinti stabilų valdymą ir saugų eksploatavimą su pakabinama įranga, įskaitant darbą su asimetriškomis apkrovomis (pvz., šoniniu sniego valytuvu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas važiuoklės modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Automobilis ir nedalomai montuojama įranga, kėbulas turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti ir sukomplektuoti ne anksčiau kaip 2026 metais. Automobilio pirmosios registracijos data turi būti ne ankstesnė kaip 2027 m. sausio 1 d. Transporto priemonės rida jos perdavimo Pirkėjui metu turi būti ne didesnė kaip 500 km. Automobilis negali būti naudotas demonstravimo, bandymų, nuomos ar kitais eksploatavimo tikslais, išskyrus gamyklinius, logistinius ir registravimo procesui būtinus pervažiavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Automobilio tipas | Krovininis automobilis, specialios paskirties, su į tris puses verčiamu ir kartu su pakėlimo cilindru nukeliamu kėbulu, su priekine pakabinamos įrangos tvirtinimo plokšte ir universalia kintamo srauto hidrauline sistema, su dieninio tipo kabina. Įlipimas į kabiną turi būti užtikrinamas laipteliais su rifliuotomis, neslystančiomis pakopomis, pritaikytomis saugiam užlipimui įvairiomis eksploatavimo sąlygomis. Visi siūlomi krovininiai automobiliai turi būti identiškos modifikacijos. Transporto priemonė turi būti technologiškai pritaikyta darbui su pakabinama įranga ir (ar) druskos barstytuvu, tuo pačiu metu vykdant transportavimo funkciją, įskaitant darbą su priekiniu ir (ar) šoniniu sniego valytuvu, esant pilnai ar dalinei krovinio apkrovai. Transporto priemonės konstrukcija ir techniniai parametrai turi užtikrinti stabilų, saugų ir efektyvų darbą nurodytomis eksploatavimo sąlygomis, nebloginant važiavimo savybių, valdymo stabilumo ir hidraulinės sistemos veikimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Didžiausia masė | Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė ne mažiau kaip 32 000 kg. Transporto priemonė turi užtikrinti ne mažesnį kaip 15 000 kg naudingo krovinio svorį su pilnai sukomplektuota hidrauline sistema ir papildoma įranga. Naudingasis krovinys vertinamas pagal galiojančius teisės aktus ir skaičiuojamas nuo faktiškai leidžiamos eksploatacijoje transporto priemonės bendrosios masės, įskaitant visus teisės aktuose nustatytus apribojimus, o ne nuo gamintojo deklaruojamos techniškai galimos maksimalios masės. Prioritetas teikiamas didesnei techniškai leidžiamai pakrautos transporto priemonės masei. | Siūlomas parametras Didžiausia leistina masė ________ kg Naudingo krovinio svoris _________ kg Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 1.5. | Atitiktis KET | Krovininis automobilis turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose, įskaitant ir tamsiu paros metu: trumpos, ilgos šviesos, dieninės šviesos, papildomos trumpos ir ilgos šviesos aukščiau priekinio sniego valytuvo transportinės padėties darbui žiemos metu (montavimo aukštis atskirai derinamas su Pirkėjo atstovu), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, įspėjamieji oranžiniai žibintai (švyturėliai) virš kabinos, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu (galinė lentelė). Visas transporto priemonės išorinis ir darbo apšvietimas turi būti LED tipo. Priekiniai pagrindiniai žibintai turi būti su gamyklinėmis arba analogiškomis apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų, pritaikytomis darbui su priekine pakabinama įranga. Galiniai žibintai turi būti LED tipo, užtikrinantys ne mažesnę kaip IP67 apsaugos klasę. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 6 kg milteliniu gesintuvu, kuris pritvirtintas gamintojo numatytoje tvirtinimo vietoje, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais (įskaitant hidraulinį keltuvą, atitinkantį siūlomo automobilio bendrąją masę) rato keitimui ar smulkiam remontui ir kasdieniam aptarnavimui, padangų pripūtimo žarna (ilgis ne mažiau 15 m) su manometru, turinčiu metrologinės patikros žymą ir galiojantį metrologijos sertifikatą. Su Preke pateikiami gesintuvo atitiktį reikalavimams (patikros žyma) patvirtinantys dokumentai. Papildomai komplektuojamoms priemonėms gamintojo numatyta ir įrengta daiktadėžė/ės ar kitos specialios laikymo vietos, esančios transporto priemonės viduje ar išorėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komplektuojama su: - Avariniu sustojimo ženklu. - Vaistinėle. - Signaline liemene. - Įrankiais rato keitimui. - Padangų pripūtimo žarna su manometru. - Milteliniu gesintuvu, kurio svoris: (įrašyti)____kg. Gesintuvui yra numatyta tvirtinimo vieta. Daiktadėžė/ių įrengimo vieta ________ |
| 1.7. | Registracija | Tiekėjas savo kaštais turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui su visa nedalomai komplektuojama įranga krovininį automobilį, t.y. specialios paskirties automobilį (N3 BAV SR, N3 G BAV SR arba lygiavertis klasifikavimas) AB „Regitra“ pirkėjo vardu, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Esant poreikiui, Tiekėjui nedisponuojant specialios paskirties įranga, Pirkėjas sudarys sąlygas pasinaudoti, t.y. papildomai su pirkimo laimėtoju aptartomis sąlygomis išnuomojant, PO turima specialios paskirties įranga krovininio automobilio ekspertizės procedūroms atlikti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Automobilio kabinos, rėmo, kėbulo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.8.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Vizualinio identiteto ženklinimo pavyzdžiai: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.2 | Įspėjamasis ženklinimas | Transporto priemonės priekinės kraštinės ir šoninės kraštinės dalys turi būti paženklintos ne mažiau kaip keturiais sujungtais arba atskirai išdėstytais ne mažesnio kaip 141 x 282 mm dydžio įspėjamojo ženklinimo ploteliais. Įspėjamasis ženklinimas gali būti įrengiamas ir atkartojant transporto priemonės kėbulo formą, užtikrinus ne mažesnį, nei nurodyta šiame punkte, bendrą įspėjamojo ženklinimo plotą (žr. pav.). Jeigu įspėjamasis ženklinimas turi būti išdėstytas ant nevisiškai vertikalaus paviršiaus, pavyzdžiui, ant variklio dangčio, tai minimalaus ploto reikalavimus turi tenkinti įspėjamojo ženklinimo projekcija. Įspėjamojo ženklinimo vieta/os ant automobilio kėbulo derinamos su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Atraminės kaladėlės | Gamintojo numatytos (ne mažiau 2 vnt), su numatyta joms tvirtinimo vieta ant transporto priemonės važiuoklės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams, įskaitant, bet neapsiribojant kabinai, variklio karterio dugninei, tepimo sistemos mazgams, aušinimo sistemos mazgams, elektros sistemos mazgams, kėbului – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.12. | Įrengta transporto kontrolės sistema | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, bei būti suderinama su Pirkėjo perkama telemetrinės kontrolės sistemos paslauga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.12.1 | Transporto kontrolės sistema | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Tiekėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13. | Saugos oro pagalvė/ės | Saugos oro pagalvė vairuotojui, įrengta vairo rate. Prioritetas teikiamas daugiau saugos oro pagalvių turinčiai transporto priemonei. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 2. VARIKLIS |  |  |  |  |
| 2.1. | Maksimali galia | Ne mažiau 365 kW. | Siūlomas parametras _____kW Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _________arba nuoroda - ______. |
| 2.2. | Darbinis tūris | Ne mažiau 12 000 cm³. | Darbinis tūris - (įrašyti) ____ cm³ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 2.3. | Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 2400 Nm. Prioritetas teikiamas pasiekiamam didesniam maksimaliam sukimo momentui. | Siūlomas parametras _____ Nm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 2.4. | Variklio apsukimai, esant 89-90 km/h greičiui | Ne daugiau 1 400 aps/min Kartu su pasiūlymu pateikti variklio sūkių diagramą esant greičiui 89 km/h | Siūlomas parametras _____ aps/min Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 2.5. | Variklio sūkių reguliavimas | Gamintojo įrengta sistema, leidžianti rankiniu būdu fiksuoti pastovius variklio apsisukimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 2.6. | Degalų filtrai | Transporto priemonėje turi būti įrengta kuro filtrų kondensato atskyrimo ir pašildymo sistema apsauganti nuo kuro stingimo esant žemai temperatūrai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 2.7. | Variklinis stabdis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ____. |
| 2.8. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO VI-E varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - _____. |
| 2.8.1 | Naudojami degalai | Variklis ir jo sistemos pritaikytos naudoti sintetinius degalus – HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), atitinkančius LST EN 15940 standarto reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama gamintojo deklaracija, patvirtinanti suderinamumą su HVO100 (100 % koncentracijos) degalais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 2.9 | Transporto priemonės efektyvumo ir CO₂ emisijų vertinimas (pagal VECTO metodiką) | Tiekėjas privalo pateikti siūlomos transporto priemonės degalų sąnaudų ir CO₂ emisijų rodiklius, apskaičiuotus pagal VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) metodiką arba lygiavertę metodiką. Duomenys turi būti pateikti standartizuotomis eksploatavimo sąlygomis, tinkamomis regioninio naudojimo profiliui (regional operation). Pateikiami rodikliai bus naudojami pasiūlymų palyginimui ir ekonominiam vertinimui, siekiant įvertinti transporto priemonių efektyvumą tarp skirtingų tiekėjų pasiūlymų. Vertinimui turi būti pateikiami tik bazinės važiuoklės su siūlomomis gamyklinėmis opcijomis VECTO duomenys, neįtraukiant papildomai montuojamo kėbulo, hidraulinės sistemos, druskos barstytuvo, priekinio ar šoninio sniego valytuvo bei kitos po gamyklinės komplektacijos montuojamos įrangos įtakos degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijoms. Pateikti VECTO duomenys turi būti apskaičiuoti transporto priemonės konfigūracijai, atitinkančiai pasiūlyme nurodytą važiuoklę, variklį, pavarų dėžę, ašių formulę, galinio tilto perdavimo skaičių, kabinos tipą ir kitas degalų sąnaudoms bei CO₂ emisijoms įtakos turinčias gamyklines opcijas. Pristatytos transporto priemonės konfigūracija turi atitikti pasiūlyme deklaruotą konfigūraciją, pagal kurią buvo apskaičiuoti VECTO rodikliai. Leidžiami tik tokie pakeitimai, kurie nedidina deklaruotų degalų sąnaudų ir CO₂ emisijų rodiklių arba neturi jiems įtakos. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius deklaruotų VECTO rodiklių ir siūlomos transporto priemonės konfigūracijos atitiktį. Prioritetas teikiamas mažesnėms degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijoms, apskaičiuotoms pagal VECTO metodiką (regional profilį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). VECTO vertinimas _______________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 2.10 | Variklio bloko ir autonominis kabinos šildytuvas | Prioritetinis reikalavimas T5. Transporto priemonėje sumontuotas nuo išorinio 220 - 240 V elektros tinklo maitinamas variklio bloko šildytuvas, skirtas variklio pašildymui prieš užvedimą esant žemai aplinkos temperatūrai. Elektros prijungimo lizdas turi būti įrengtas lengvai prieinamoje vietoje transporto priemonės išorėje, o prijungimo kabelis pateikiamas kartu su transporto priemone. Gamykliškai sumontuotas autonominis kabinos šildytuvas, veikiantis nepriklausomai nuo variklio darbo režimo ir užtikrinantis kabinos šildymą bei vairuotojo darbo vietos paruošimą eksploatacijai šaltuoju metų laiku. Autonominis šildytuvas turi būti integruotas į transporto priemonės valdymo sistemą, turėti programuojamą paleidimo funkciją ir galimybę jį valdyti iš kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 3. TRANSMISIJA |  |  |  |  |
| 3.1. | Pavarų perjungimas | Mechaninė pavarų dėžė su automatiniu pavarų perjungimu, nereikalaujanti sankabos pedalo naudojimo perjungiant pavaras. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 3.2. | Bekelės arba padidinto pravažumo režimas | Sistema, leidžianti važiuoti pastoviu iki 30 km/h greičiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - _____. |
| 4. VAIRO MECHANIZMAS |  |  |  |  |
| 4.1. | Vairo stiprintuvas | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. Prioritetas teikiamas elektrohidrauliniam vairo stiprintuvui | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 4.2. | Vairo ratas | Turi būti reguliuojamos ne mažiau kaip dvi pozicijos: vairo rato aukštis ir pasvirimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 4.3. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5. VAŽIUOKLĖ |  |  |  |  |
| 5.1 | Važiuoklės rėmas | Atitinkantis transporto priemonės bendrosios masės reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - _____. |
| 5.2. | Ratų formulė | 8x4 (2+2) Keturios ašys: pirma ir ketvirta vairuojamos, antra ir trečia varančiosios, ketvirta pakeliama, kai tai leidžia apkrovimas. Gamintojo numatyta funkcija, leidžianti esant poreikiui blokuoti galinės (ketvirtos) ašies vairavimą iš operatoriaus darbo vietos (vairuotojo kabinos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 5.2.1 | Ratų bazė | Ne trumpesnė kaip 3700 mm ir ne ilgesnė kaip 3900 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.3. | Pakaba | Visų ašių orinė pakabos sistema arba mišri (priekinės ašies - linginė pakaba, varančiųjų ašių ir galinės ašies - orinė pakaba). Prioritetas teikiamas visų ašių orinei pakabos sistemai. | Siūlomas parametras - ____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _______ ir psl. Nr. _________arba nuoroda - _______. |
| 5.4. | Priekinė ir galinė (ketvirta) ašis ir leistini apkrovimai | Kiekviena ašis ir pakabos sistema turi būti pritaikyta ne mažesnei kaip 9000 kg vienos ašies apkrovai. Gamintojo numatyta ir įrengta ašių (ašių su orine pakaba) apkrovos kontrolės sistema, pateikianti duomenis operatoriaus prietaisų skydelyje. Prioritetas teikiamas didesnei leidžiamai priekinės ašies apkrovai. | Pritaikytos apkrovai - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 5.5. | Varančiosios ašys ir leistini apkrovimai | Ašys su dviguba redukcija. Kiekvienos ašies leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 12 500 kg. Pakabos sistema turi būti pritaikyta ne mažesnei nei 12500 kg vienos ašies apkrovai. Gamintojo numatyta ir įrengta ašių apkrovos kontrolės sistema, pateikianti duomenis operatoriaus prietaisų skydelyje. | Pritaikytos apkrovai - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 5.6. | Diferencialų blokavimas | Turi būti numatytas ir gamintojo įrengtas ašinis ir tarpašinis varančiųjų ašių blokavimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 5.7. | Ašių stabilizavimas | Turi būti gamintojo numatyta ir įrengta ašių stabilizavimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 5.8. | Važiuoklės pritaikymas darbui su priekaba | Transporto priemonė turi būti pritaikyta darbui su savivartėmis priekabomis bei tralais, turinčiais hidrauliniu būdu valdomas užvažiavimo rampas. Turi būti sumontuoti hidrauliniai, elektros ir stabdžių sistemos „Duo-matic“ arba analogiški išvadai bei sukabinimo įtaisas, skirtas ne mažesnės kaip 15 000 kg bendrosios masės priekaboms. Transporto priemonės hidraulinė sistema turi užtikrinti galimybę valdyti tiek savivarčio kėbulo, tiek prijungtos priekabos hidraulinius įrenginius. Kėbulo vertimo valdymo pultelyje (džoistike) turi būti numatyta priekabos hidraulikos aktyvavimo ir valdymo funkcija. Perjungiant specialiu jungikliu arba kitu gamykliniu sprendimu, tas pats džoistikas turi leisti pasirinkti ir valdyti arba transporto priemonės kėbulo hidrauliką, arba prijungtos priekabos hidraulinius įrenginius (pvz., savivartės priekabos kėbulo kėlimą, tralo užvažiavimo rampų valdymą ir kt.). Sprendinys turi būti pilnai integruotas į transporto priemonės hidraulinę ir valdymo sistemą bei nereikalauti papildomų nešiojamų ar išorinių valdymo pultų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.8.1 | Priekabos sukabinimo įtaisas | Automatinės fiksacijos, 50 mm skersmens priekabos kilpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 5.9. | Apsaugos nuo palindimo | Galinėje automobilio dalyje gamintojo įrengta apsauga nuo palindimo. Apsauga per įrengtą pakėlimo įtaisą pakeliama aukštyn arba nuleidžiama žemyn, automobiliu iškraunant medžiagas į asfalto klotuvą. Pakeliant galinę apsaugą, kartu turi pasikelti galinės ašies ratų apatiniai purvasaugiai ir lankstus uždangalas, jei šie elementai trukdytų saugiam ir sklandžiam asfalto iškrovimo į asfalto klotuvą procesui. Kairiame ir dešiniame automobilio šone gamintojo įrengtos apsaugos nuo palindimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.10. | Lankstus uždangalas /purvasaugis | Galinėje automobilio dalyje, per visą važiuoklės plotį arba ne siauriau nei tarp galinių purvasaugių, įrengiamas lankstus, paslankus uždangalas iš gumuoto brezento ar kitos drėgmei atsparios medžiagos. Lankstaus uždangalo apatinės dalies aukštis nuo važiuojamosios dalies turi būti toks kaip ir galinių ratų purvasaugių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.11. | Priekinė įrangos pakabinimo plokštė | Įrengtas priekinės papildomos įrangos pakabinimo plokštės tvirtinimo rėmas ir įrangos tvirtinimo plokštė, pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (EN 15432 F1, DIN 76060- A arba lygiavertis). Kartu su pasiūlymu pateikiamas plokštės tvirtinimo rėmo ir plokštės gamintojo patvirtinimas, kad gaminys atitinka Mašinų direktyva (2006/42/EB) reikalavimus. Pakabinimo plokštė ir jai tvirtinti reikalingos konstrukcijos paskaičiuotos ir pritaikytos 1700 – 1900 kg svorio sniego valytuvo montavimui ir eksploatavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 5.12. | Važiuoklės parengtis šoninio sniego valytuvo montavimui | Pirkėjas krovinius automobilius numato eksploatuoti su šoniniu sniego valymo įrenginiu, kurio pagrindinė laikančioji konstrukcija tvirtinama prie važiuoklės rėmo dešinėje pusėje, tarp priekinės ir antrosios ašių. Šoninio sniego valytuvo tvirtinimo rėmui (konstrukcijoms) reikalinga vieta – 1200-1400 mm . Ši vieta turi būti suformuota taip, kad tolimiausias laisvos erdvės taškas, matuojant nuo automobilio galinės apsaugos nuo palindimo iki laisvos montavimo vietos pradžios būtų ne mažesnis kaip 5500 mm. Jei reikalinga Gamintojo numatyti konstrukciniai elementai (degalų bakas, AdBlue bakas, suslėgto oro talpos ir/ arba kiti elementai) turi būti perkeliami ir jų sumontavimo vieta turi būti važiuoklės kairėje pusėje arba tarp važiuoklės rėmo išilginių sijų, priklausomai nuo gamintojo techninių galimybių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.13. | Variklio, kabinos purvasaugiai | Turi būti purvasaugiai apsaugantys variklio mazgus nuo priekinių ratų vidinės pusės ir kabinos kraštines apatines dalies purvasaugiai ties priekiniais ratais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.14. | Galinių ašių purvasaugiai | Turi būti ištisiniai arba ne mažiau trijų dalių (dengiantys ratus ir iš viršaus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6. PADANGOS |  |  |  |  |
| 6.1. | Priekinės ašies | Tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip C. Sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip C. Kartu su pasiūlymu pateikti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų standartą (EPREL) atitinkančią etiketę., įrodančią padangų atitikimą reikalavimams. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas užsakomų padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 6.2. | Antros, trečios ašių | Tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip C. Sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip C. Kartu su pasiūlymu pateikti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų standartą (EPREL) atitinkančią etiketę., įrodančią padangų atitikimą reikalavimams. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas užsakomų padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 6.3. | Ketvirtos ašies | Tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip C. Sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip C. Kartu su pasiūlymu pateikti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų standartą (EPREL) atitinkančią etiketę., įrodančią padangų atitikimą reikalavimams. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas užsakomų padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 6.4. | Atsarginis ratas | Priekinių ratų matmenų su numatyta tvirtinimo vieta ant kėbulo priekinio borto arba kitoje vietoje (tarp kabinos ir kėbulo priekinės dalies) ir įrengtu pakėlimo / nuleidimo įrenginiu iki tvirtinimo vietos. Atsarginio rato padanga turi atitikti esamų priekinių ratų atitinkamai, gamintoją, modelį, matmenis ir kitus parametrus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6.5. | Ratlankių tvirtinimo elementų padėties indikatoriai | Transporto priemonėje turi būti įrengti ratlankių tvirtinimo elementų (varžtų ir/ar veržlių) padėties indikatoriai, t.y. vizualinės priemonės, leidžiančios kasdieninės apžiūros metu identifikuoti tvirtinimo elementų padėties (pasisukimo) pokytį. Indikatorių pavyzdys: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7. STABDŽIŲ SISTEMA |  |  |  |  |
| 7.1. | Stabdžiai | Pneumatiniai, ne mažiau kaip dviejų kontūrų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.2. | Antiblokavimo sistema (EBS) | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 7.3. | Antipraslydimo sistema (ASR) | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 7.4. | Stovėjimo stabdis, apsaugantis nuo pariedėjimo | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Siūlomas parametras - _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 7.5. | Sistemos drėgmės atskyrėjas | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.6. | Išvadai priekabai | Turi būti su EBS ir įrengtomis Duo-matic ar analogiškomis greitomis jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.7. | Stabdžių tipas | Priekinės ir kitų ašių stabdžiai diskiniai (visų ratų vieno tipo). Diskiniai stabdžiai su gamintojo įrengtomis apsaugomis nuo purvo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 8. ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |  |
| 8.1. | Įtampa | - V | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.2. | Generatorius | Ne mažiau kaip 3 600 W Įkrovimo srovė ne mažiau 150 A | Siūlomas generatorius - ____ W, ____ A. |
| 8.3. | Akumuliatorių baterijos | Tipas - Geliniai arba AGM (atsparūs apkrovoms ir giliam iškrovimui). 2 vnt x 12 V (200-240 Ah). | Siūlomos akumuliatorių baterijos - Tipas ____ ,2 vnt x ____ Ah. |
| 8.4. | Akumuliatorių masės išjungimas | Turi būti mechaninis arba elektromechaninis, numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.5. | Išvadai priekabai | Turi būti įrengti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9. KABINA |  |  |  |  |
| 9.1. | Konstrukcija | Dieninio tipo, ne mažiau kaip dviejų sėdimų vietų, su spyruokline, hidrauline arba kita lygiaverte kabinos pakabos sistema. Prioritetas teikiamas ne mažiau kaip keturių taškų orinei/pneumatinei kabinos pakabai. | Siūlomas parametras - ____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 9.2. | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi. Prioritetas teikiamas vietoje veidrodžių gamintojo numatytoms ir įrengtoms vaizdo kameroms, kurių vaizdas transliuojamas vairuotojo darbo vietoje (kabinoje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 9.3. | Apsauga nuo saulės akinimo | Turi būti išorinis tonuotas stogelis virš priekinio stiklo arba tonuota juosta viršutinėje stiklo dalyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.4. | Langai | Šoniniai langai valdomi elektros pavara. Priekinis langas pilnai elektra šildomas. (stiklo viduje integruoti kaitinimo elementai). Prioritetas teikiamas Prekei, kurių dešinės pusės keleivio duryse įrengtas papildomas apatinis matomumo langas. Toks sprendimas turi užtikrinti geresnį matomumą į transporto priemonės dešinėje pusėje esančią akląją zoną, padėti vairuotojui anksčiau pastebėti pėsčiuosius, dviratininkus ir kitus eismo dalyvius bei mažinti eismo įvykių riziką atliekant darbus miesto ir gyvenviečių teritorijose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 9.5. | Kabinos klimato kontrolė | Gamyklinė, automatinė kabinos klimato kontrolės sistema su oro kondicionieriumi (šildymas/vėsinimas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 9.6. | Centrinis nuotolinis durų užraktas, valdomas nuotoliniu pulteliu | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 9.7. | Vairuotojo sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, reguliuojama, su saugos diržu, turinčiu automatinius įtempiklius vairuotojo saugumui užtikrinti eismo įvykio metu, turinti elektrinio šildymo funkciją. Vairuotojo sėdynė su reguliuojamais porankiais, patogesniam darbui nustatant ir pagal poreikį darbo metu keičiant sniego valytuvo ir druskos barstytuvo valdymo pultų parametrus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 9.8. | Keleivio sėdynė | Turi būti reguliuojama, su saugos diržu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.9 | Radijo imtuvas ir garso/vaizdo įranga | Gamintojo numatytas ir įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam įrenginiui, USB jungtį. Prioritetas teikiamas informacijos ir programų sistemai su ne mažesniu kaip 9 colių įstrižainės ekranu, su belaidžiu informacijos perdavimu į automobilio ekraną iš vairuotojo mobilaus įrenginio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.10 | Automobilio šviesų aukščio reguliatorius | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.11. | Papildomi priekiniai žibintai aukščiau priekyje pakabinamos įrangos transportinės padėties | Turi būti įrengiami papildomi LED žibintai su šildomais stiklais: ilgos ir trumpos šviesos, posūkių žibintai (dubliuojantys gamintojo įrengtus priekinius žibintus) ir papildomi LED darbiniai žibintai arba LED BAR žibintai (ne mažiau 2 vnt). Žibintai naudojami dirbant su priekiniu sniego valytuvu. Įrengtas atskiras įjungimo/išjungimo jungiklis papildomiems žibintams ir darbiniams žibintams. Žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64. Papildomi žibintai turi būti sumontuoti ant tvirtos konstrukcijos laikiklio (-ių), užtikrinančio (-ių) žibintų stabilumą, atsparumą vibracijoms ir smūginėms apkrovoms eksploatacijos metu. Tvirtinimo sprendinys turi būti integruotas į transporto priemonės konstrukciją ir negali remtis vien tik į lengvai deformuojamus kėbulo elementus. Sumontuoti žibintai neturi keisti savo padėties ar reguliavimo parametrų eksploatacijos metu. Transporto priemonėje turi būti sumontuoti oranžinės spalvos LED blyksintys įspėjamieji žibintai. Kiekvienas blyksintis žibintas turi turėti ne mažiau kaip 4 (keturis) LED šviesos šaltinius (blykstes) viename korpuse. Blyksintys žibintai turi būti įrengti ne mažiau kaip: - priekinėje transporto priemonės dalyje 2 vnt.; - galinėje transporto priemonės dalyje 2 vnt.; - kiekviename transporto priemonės šone po 2 vnt. Prie priekinės pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštės arba greta priekinių hidraulinių jungčių bei greta šoniniam sniego valytuvui skirtų hidraulinių jungčių turi būti įrengtos 7 kontaktų PIN 7 ISO 1724 tipo arba analogiškos 24 V elektros rozetės (kartu su rozetėmis, pateikiami joms tinkami kištukai) su apsauginiu, atlenkiamu dangteliu. Įtampa į šias rozetes turi būti tiekiama kartu su papildomų priekinių žibintų įjungimu, užtikrinant pakabinamos įrangos gabaritinių ir kitų pagalbinio apšvietimo žibintų veikimą. | Siūlomas parametras _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 9.12. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai virš kabinos | Žibintas - oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,8 m ilgio, aukštis ne didesnis kaip 0,2 m, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo arba ant specialaus montavimo kronšteino. Žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 9.13. | Lauko temperatūros daviklis | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.14. | Grindų kilimėliai | Guminiai arba polimerinių medžiagų grindų kilimėliai vairuotojui ir keleiviui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.15. | Galinio vaizdo kamera | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais turi būti įrengta (jei tai nėra gamintojo numatyta krovininio automobilio komplektacijoje) galinio vaizdo kamera su gaubtu (dangteliu) kameros objektyvui, kuris atidaromas/atveriamas aktyvavus galinės eigos pavarą. Kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje. Krovininį automobilį eksploatuojant su druskos barstytuvu, barstytuvo konstrukcijos neturi užstoti kameros objektyvo – kameros perkėlimui į tinkamą vietą, gamintojo numatyta pakankamai jungiamojo kabelio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.16. | Kabinos pakėlimas remonto ir/ar patikros, techninio aptarnavimo darbams | Gamintojo numatytas ir įrengtas kombinuota kabinos pakėlimo sistema: rankinio (mechaninio) valdymo ir elektrinė pavara. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 9.17 | Avarinė eismo juostos išlaikymo funkcija | Prioritetinis reikalavimas T11. Transporto priemonėje įdiegta avarinė eismo juostos išlaikymo funkcija, kuri turi automatiškai reaguoti į avarines situacijas, įskaitant staigų padangos sprogimą ar kitą netikėtą transporto priemonės stabilumą veikiančią būklę, ir aktyviai padėti išlaikyti transporto priemonę eismo juostoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 10. PRIETAISAI |  |  |  |  |
| 10.1. | Monitoringo sistema | Transporto priemonėje privalo būti gamintojo integruota telematikos sistema, kuri leidžia gamintojui ir įgaliotam Pirkėjo atstovui nuotoliniu būdu stebėti transporto priemonės būklę, matyti gedimų kodus, jutiklių reikšmes, padangų slėgio (TPMS) duomenis, atlikti diagnostiką ir teikti techninę pagalbą nuotoliu per visą garantinį laikotarpį. Jei prieigai reikalinga licencija, ji turi galioti ne trumpiau kaip visą garantinį laikotarpį. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. Monitoringo sistema (kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) suteikianti operatoriui informaciją apie ne mažiau kaip šiuos parametrus: - Variklio aušinimo skysčio temperatūra - Aušinimo skysčio lygis sistemoje - Variklio alyvos slėgis - Variklio alyvos lygis - Degalų sąnaudų momentiniai ir suminiai rodmenys. - Degalų sąnaudų fiksavimas nuo eksploatavimo pradžios. - Duomenų atidavimas į pirkėjo transporto vadybininko darbo vietą, jo eksploatuojamos GPS/GSM įrangos pagalba. - TA periodiškumas. Gedimų informavimo sistema (informacine indikacija prietaisų skydelyje). - Netinkamas slėgis padangose. - (indikaciją vairuotojui/operatoriui prietaisų skydelyje, apie neteisingą (nevienodą) slėgį padangose ir faktinį slėgį kiekvienoje padangoje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.2. | Skaitmeninis tachografas su nuotoliniu nuskaitymu | Turi būti, sertifikuotas ir aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.3. | Greičio ribotuvas | Turi būti, sertifikuotas (maks. greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.4. | Degalų kiekio bake daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 10.5. | Vaizdo registratorius | Pritvirtintas priekinio stiklo viršutinėje dalyje, vaizdo raiška ne mažiau 2160p 8 Mpix, matymo kampas – ne mažiau 140 o, valdymas telefonu, su ekranu, su energijos palaikymo baterija (Pvz.: MIO MiVue 955W vaizdo registratorius arba lygiavertis). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.6 | Telefono laikiklis | Transporto priemonėje turi būti gamykliškai įrengtas mobiliojo telefono laikiklis, pritaikytas saugiam telefono tvirtinimui vairavimo metu. Laikiklis turi būti stabilus, atsparus vibracijoms, užtikrinti patogų naudojimą nepažeidžiant vairuotojo matomumo ir netrukdant transporto priemonės valdymui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.7 | Radijo ryšio įranga | Transporto priemonėje turi būti sumontuotos stacionarios, į transporto priemonės sistemą integruotos radijo ryšio racijos, užtikrinančios patikimą dvipusį balso ryšį ne mažesniu kaip 5–10 km nuotoliu atviroje teritorijoje (arba lygiaverčiu pagal gamintojo techninę specifikaciją), priklausomai nuo reljefo ir aplinkos sąlygų. Racijos turi būti su išorine antena, sumontuota ant transporto priemonės taip, kad užtikrintų stabilų ryšį ir atsparumą vibracijoms bei eksploatacinėms apkrovoms. Antenos tvirtinimo konstrukcija turi būti pritaikyta saugiam eksploatavimui ir turėti galimybę būti greitai sulankstoma, atlenkiama arba nuimama siekiant išvengti pažeidimų įvažiuojant į riboto aukščio erdves (pvz., garažus, angarus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11. TALPOS |  |  |  |  |
| 11.1. | Degalų bako talpa | Ne mažiau 300 ltr. Medžiaga – aliuminis arba nerūdijantis plienas. | Siūlomas parametras - ____ ltr. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 11.2. | AdBlue bako talpa | Turi būti (jei gamintojo numatoma pagal variklio konstrukciją), ne mažiau 30 ltr. Medžiaga – plastikas, aliuminis arba nerūdijantis plienas. AdBlue sistema turi būti pritaikyta darbui ne žemesnėje kaip -25 °C aplinkos temperatūroje ir užtikrinti automatinį AdBlue skysčio atitirpinimą bei sistemos veikimą po transporto priemonės paleidimo. | Taip AdBlue bakas šildomas, ____ ltr talpos. Ne gamintojo nenumatoma pagal variklio konstrukciją. (nereikalingą išbraukti) |
| 11.3. | Bakų užraktai | Degalų bakas ir AdBlue bakas (jei yra) turi būti rakinami arba kitu būdu apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 12. KĖBULAS |  |  |  |  |
| 12.1. | Paskirtis | Birių ir kitų medžiagų pervežimui. Tripusio vertimo. Hidraulinio cilindro pagalba pakeliamas, iškraunant medžiagas: į galą, į kairę ar į dešinę puses. Turi būti krovininio automobilio gamintojo numatyta ir aktyvuota funkcija ribojanti krovininio automobilio eksploatavimą, esant pakeltam krovininio automobilio kėbului. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.2 | Konstrukcija | Grindys iš dilimui atsparaus plieno (Ne žemesnė nei Hardox 450 arba lygiaverčio), kurio storis ne mažiau 4 mm, bortai iš dilimui atsparaus plieno (Hardox arba lygiaverčio), kurio storis ne mažiau 3 mm. Kėbulo bortai su papildomais skersiniais statmenais arba pasvirais sustiprinimais (standumo briaunomis). | Siūlomas parametras - grindys ____ mm, bortai ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.3. | Kėbulo matmenys (ilgis x plotis x bortų aukštis) | Ilgis (vidinis matmuo) ne mažiau kaip 6000 mm; Plotis (išorinis matmuo) neturi viršyti maksimaliai leistinų transporto priemonės matmenų; Šoninių ir galinio bortų aukštis 950 – 1000 mm. Kėbulo priekinis bortas - krovininio automobilio kabinos aukščio. Priekinis bortas su priekiniu išsikišusiu stogeliu, kurio ilgis 400 – 500 mm. | Siūlomas parametras: Ilgis (vidinis matmuo) ____mm; Plotis (išorinis matmuo) - ____ mm. Bortų aukštis - _____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 12.3.1 | Krovinio tvirtinimo kilpos | Kėbulo dugne įrengtos ne mažiau kaip 6 vnt. (išdėstytos proporcingai kiekviename šone), ne mažiau kaip 5000 kg tempimo jėgos, krovinio ar pervežamos technikos tvirtinimo kilpos. | Siūlomas parametras: ____ vnt, tempimo jėga ____ kg; Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 12.4. | Kėbulo nukėlimo/ uždėjimo įranga | Kėbulas turi turėti greito nukėlimo nuo automobilio važiuoklės porėmio ir uždėjimo ant jo sistemą ir tam reikalingą įrangą: kėbulo nukėlimas ir uždėjimas turi būti įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Kėlimo įtaisai - hidrauliniai. Greito nuėmimo/montavimo (sandėliavimo) sistemos metalinė konstrukcija ir kėlimo įtaisų keliamoji galia turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų kėbulo sandėliavimą. Kartu su kėbulu turi būti nukeliamas pakėlimo hidraulinis cilindras su jam tvirtinti ir fiksuoti prie važiuoklės rėmo numatytąja konstrukcija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Leistina kėlimo įtaiso (kiekvieno iš keturių) keliamoji galia- ______kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 12.4.1 | Nukėlimo/ uždėjimo įrangos valdymas | Kėbulo kėlimo įtaisų / sandėliavimo kojų hidraulinių įtaisų valdymas vykdomas per krovininio automobilio hidraulinę sistemą. Valdymo kontrolei naudotinas valdymo įtaisas, esantis operatoriaus kabinoje, jos išorėje arba nešiojamas (nuotolinio valdymo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.5. | Šoninių ir galinio bortų tvirtinimas | Šoniniai bortai kombinuoto tvirtinimo: apatiniai ir viršutiniai vyriai. Šoninių bortų uždarymo palengvinimui, naudotinos kėbulo gamintojo numatytos ir sumontuotos pagalbinės bortų uždarymo spyruoklės. Galinis bortas su viršutiniais vyriais ir automatiniu užraktu, valdomu iš vairuotojo darbo vietos. Prioritetas teikiamas transporto priemonėms su šoniniais bortais, kurie tvirtinami apatiniais vyriais, turi hidrauliškai arba analogiškai valdomus viršutinius užraktus ir yra pilnai valdomi (atidaromi, uždaromi) iš operatoriaus kabinos. Bortai turi būti atidaromi ne mažesniu kaip 90° ir 180° kampu, o konstrukcija turi užtikrinti galimybę saugiai vykdyti kėbulo vertimą per šoną esant pilnai (180°) atvertam bortui, naudojant gamyklinį apsaugos ar kitą integruotą funkcinį sprendimą, nepažeidžiant borto konstrukcijos ir tvirtinimo mazgų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.6. | Galinis bortas | Nuimamas, ištraukus vyrių kaiščius arba kitu būdu atlaisvinus tvirtinimo vietas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.7. | Tentas ir įtaisas jam susukti/suglausti ties priekine kėbulo siena | Tento plotis ir ilgis turi būti ne mažesnių matmenų nei kėbulo išoriniai matmenys. Tentas turi turėti atraminę skersinę konstrukciją tento medžiagai, neleidžiančią tentui išsigaubti į kėbulo vidinę dalį jį išskleidus. Tento išvyniojimo/susukimo/suglaudimo mechanizmas turi būti valdomas mechaniniu (hidrauliniu, elektriniu arba pneumatiniu) įtaisu. Mechanizmo veikimas turi būti pilnai automatizuotas, atliekamas be operatoriaus fizinio įsikišimo, valdant jį nuotoliniu būdu (pvz., mygtuko paspaudimu), operatoriui nelipant ant kėbulo. | Siūlomas parametras:____ _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.8. | Laipteliai užlipimui | Gamintojo numatytos pakopos palipimui transporto priemonės važiuoklės konstrukcijomis iki kėbulo ir įlipimui į kėbulą. Pakopos rifliuotos apsaugančios nuo slydimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ______. |
| 13. AUTOMOBILIO HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |  |  |
| 13.1. | Bendri reikalavimai | Sunkvežimio papildomos įrangos (sniego valytuvų, druskos barstytuvo, asfalto termoso ar kitos vietoje kėbulo montuojamos įrangos) darbui užtikrinti, turi būti sumontuota apkrovai jautri (Load Sensing arba lygiavertė) hidraulinė sistema, turinti apkrovos jutiklio valdiklį. Hidraulinės įrangos valdymui naudojamo/ų kintamo debito ašinio stūmoklinio siurblio/ių sistema turi užtikrinti sklandų komplektuojamos įrangos (pilna apimtimi) darbą, pagal būtinybę siurblių pavarai naudojant - nepriklausomą variklio galios nuėmimo įrenginį (PTO) ir pavarų dėžės galios nuėmimo įrenginį (PTO) (PTO - Power Take Off). Sklandus variklinio PTO įjungimas, turi būti užtikrinamas esant užvestam sunkvežimio vidaus degimo varikliui ir minimaliems alkūninio veleno apsisukimams. Hidraulinė sistema turi užtikrinti galimybę vienu metu eksploatuoti druskos barstytuvą ir kelias pakabinamas įrangas pagal jų funkcinius poreikius, nesukeliant hidraulinės sistemos darbo nestabilumo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.2. | Hidrauliniai siurbliai | Ant pavarų dėžės, per PTO montuotinas ne mažiau 50 ltr/min našumo, pastovaus arba kintamo srauto siurblys. Ant variklio, per PTO montuotinas (įrengiant papildomus įjungimo/išjungimo įtaisus, galios perdavimo įtaisus, tvirtinimo konstrukcijas - jei reikalinga) ne mažiau 100 ltr/min našumo, kintamo srauto siurblys. Slėgis hidraulinėje sistemoje – ne mažiau kaip 230 bar. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomų siurblių parametrai: _____ ltr/min. _____bar. _____ ltr/min. _____bar. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 13.2.1 | Hidraulinės alyvos bako tūris | Hidraulinės alyvos bako tūris ne mažiau kaip 250 ltr. Tikslu užtikrinti optimalų hidraulinės sistemos įrenginių funkcionalumą maksimaliais apkrovimais, įrengiamas hidraulinės alyvos aušinimo mazgas. | Siūlomas parametras _____ ltr Alyvos aušintuvas numatytas arba įrengiamas (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 13.3. | Hidraulinės sistemos darbo kontrolė | Privalomas įspėjimo signalas (indikacinė informacija vairuotojo darbo vietoje, prietaisų skydelyje) apie per mažą hidraulinės alyvos kiekį sistemoje ir/ar staigų kiekio mažėjimą (įvykus hidraulinės sistemos sutrikimui, defektui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 13.3.1 | Hidraulinės alyvos nuotėkio apsauga | Pagrindinėse magistralėse (paėmimas/grąžinimas į/iš hidraulinės alyvos rezervuaro) įrengiamos hidraulinės alyvos sklendės ir turi būti įrengtas papildomas techninis sprendimas (siurblio įjungimo/išjungimo mova, elektromagnetinis vožtuvas arba lygiavertis įtaisas), užtikrinantis hidraulinės alyvos tiekimo automatinį atjungimą ir apsaugą nuo nuotėkio, įvykus magistralių pažeidimui (pvz., trūkimui), net ir tuo atveju, kai vidaus degimo variklis veikia. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 13.4. | Hidrauliniai išvadai priekabai | Įrengiama ne mažiau kaip viena hidraulinių jungčių pora (slėginė ir grįžtamoji) su greito jungimo jungtimis, ne mažesnėmis kaip ISO 7241-1 G1", galinėje važiuoklės dalyje, greta priekabos prikabinimo mazgo. Greito jungimo jungtims sumontuoti skirtingų spalvų apsauginiai įtaisai (dangteliai, kamšteliai). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 13.5. | Hidrauliniai išvadai druskos barstytuvo pajungimui | Su greito sujungimo multifunkciniu hidraulinių jungčių bloku, įrengtu krovininio automobilio galinėje kairėje pusėje. Slėginė jungtis ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G3/4“, grįžtamoji jungtis ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G1“ Būtina papildoma, kontrolinė linija, apkrovos jutiklio valdymui, ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G1/2“ . Multifunkciniam hidraulinių jungčių blokui sumontuotas apsauginis dangtelis. Tiekėjas privalo pateikti pilnai sukomplektuotą hidraulinių jungčių sistemą, apimančią abi suderinamas puses – transporto priemonės hidraulinius išvadus ir priešpriešinius jungiamuosius elementus (barstytuvo ar kitos įrangos pusę), užtikrinančią pilną ir tiesioginį suderinamumą su druskos barstytuvu ar kita papildoma įranga. Sistema turi būti pateikiama kaip vientisas sprendinys, be papildomų adapterių, perėjimų ar nestandartinių tarpinių jungčių, o visi priešpriešiniai jungiamieji elementai turi būti identiško nominalaus dydžio kaip ir transporto priemonėje įrengtos jungtys, užtikrinant pilną hidraulinį sandarumą ir tarpusavio suderinamumą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 13.6. | Hidrauliniai išvadai priekiniam sniego valytuvui ar kitai pakabinamai įrangai | Su greito sujungimo multifunkciniu hidraulinių jungčių bloku, įrengtu priekyje: priekiniame bamperyje arba žemiau jo, bet ne žemiau priekinės plokštės tvirtinimo konstrukcijų: - keturios poros (4 x (spaudiminė + grįžtamoji)), ne mažesnės kaip ISO 7241-1 G 1/2“ . - viena hidraulinių jungčių pora (slėginė ir grįžtamoji), ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G1", skirta papildomos pakabinamos įrangos (šlavimo įrangos ar kitos) hidrovariklio pavarai. Pora turi būti įrengta atskirame multifunkciniame bloke. - viena grįžtamoji linija ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G 1/2“ . Multifunkciniam hidraulinių jungčių blokui sumontuotas apsauginis dangtelis. Tiekėjas privalo pateikti pilnai sukomplektuotą hidraulinių jungčių sistemą, apimančią abi suderinamas puses – transporto priemonės hidraulinius išvadus ir priešpriešinius jungiamuosius elementus (pakabinamos įrangos pusę), užtikrinančią pilną ir tiesioginį suderinamumą su sniego valytuvu ar kita pakabinama įranga. Sistema turi būti pateikiama kaip vientisas sprendinys, be papildomų adapterių, perėjimų ar nestandartinių tarpinių jungčių, o visi priešpriešiniai jungiamieji elementai turi būti identiško nominalaus dydžio kaip ir transporto priemonėje įrengtos jungtys, užtikrinant pilną hidraulinį sandarumą ir tarpusavio suderinamumą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.6.1 | Hidraulinių linijų funkcinis panaudojimas | Viena pora (ISO 7241-1 G 1/2“), turi užtikrinti sniego valytuvo darbo funkciją: pakėlimas nuleidimas, plaukiojanti padėtis, palengvinto prispaudimo funkcija, pastatymo/paėmimo į/iš sandėliavimo padėtį/ies funkcija. Antra pora (ISO 7241-1 G 1/2“), turi užtikrinti valytuvo pasukimo funkciją kairėn/dešinėn. Trečia pora (ISO 7241-1 G 1/2“), turi užtikrinti papildomą hidraulinių dvipusių cilindrų veikimo funkciją, jeigu norima naudoti išplatinamą sniego valytuvą. Ketvirta pora (ISO 7241-1 G 1/2“), turi užtikrinti papildomą hidraulinių dvipusių cilindrų veikimo funkciją, jeigu norima naudoti išplatinamą sniego valytuvą su papildomų sniego užmetimo apsaugų sulankstymo ir išskleidimo funkcija. Viena hidraulinių jungčių pora (slėginė ir grįžtamoji), ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G1", turi užtikrinti papildomos įrangos, tokios kaip šlavimo įranga ar kitos hidraulinį variklį turinčios įrangos, hidrovariklio veikimą. Viena jungtis (ISO 7241-1 G ½“) grįžtamoji linija, skirta apsauginiam hidraulinės alyvos grąžinimui į hidraulinės alyvos talpą, sniego valytuvui atsitrenkus į kliūtį ir suveikus apsauginei sistemai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 13.7. | Hidrauliniai išvadai šoniniam sniego valytuvui ar kitai pakabinamai įrangai | Su greito sujungimo multifunkciniu hidraulinių jungčių bloku, įrengtu dešinėje pusėje: už kabinos, rėmo konstrukcijų aukštyje: - trys poros (3 x (spaudiminė + grįžtamoji)), ne mažesnės kaip ISO 7241-1 G 1/2“. - viena grįžtamoji linija, ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G 1/2“ . Su greito sujungimo multifunkciniu hidraulinių jungčių bloku, įrengtu galinėje automobilio dalyje, dešinėje pusėje žemiau galinių žibintų, rėmo konstrukcijų aukštyje: - viena pora (spaudiminė + grįžtamoji), ne mažesnės kaip ISO 7241-1 G 1/2“. Multifunkciniams hidraulinių jungčių blokams sumontuoti apsauginiai dangteliai. Tiekėjas privalo pateikti pilnai sukomplektuotą hidraulinių jungčių sistemą, apimančią abi suderinamas puses – transporto priemonės hidraulinius išvadus ir priešpriešinius jungiamuosius elementus (pakabinamos įrangos pusę), užtikrinančią pilną ir tiesioginį suderinamumą su sniego valytuvu ar kita pakabinama įranga. Sistema turi būti pateikiama kaip vientisas sprendinys, be papildomų adapterių, perėjimų ar nestandartinių tarpinių jungčių, o visi priešpriešiniai jungiamieji elementai turi būti identiško nominalaus dydžio kaip ir transporto priemonėje įrengtos jungtys, užtikrinant pilną hidraulinį sandarumą ir tarpusavio suderinamumą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.8 | Sniego valytuvų ar kitos pakabinamos įrangos valdymas | Sniego valytuvų ar kitos pakabinamos įrangos valdymas turi būti įrengtas vairuotojo kabinoje ergonomiškai suprojektuotais dviem atskirais valdymo pultais su ergonominiu porankiu vairuotojui. Vienas valdymo pultas turi būti skirtas priekinių hidraulinių jungčių valdymui, o kitas – šoninių hidraulinių jungčių valdymui. Papildomai turi būti įrengti atskiri valdymo mygtukai su veikimo indikacija, skirti hidraulinio srauto tiekimui į galines hidraulines jungtis druskos barstytuvo hidraulinei pavarai įjungti bei į priekinę G1" hidraulinių jungčių porą papildomos įrangos (šlavimo įrangos ar kitos hidraulinį variklį turinčios įrangos) hidraulinei pavarai įjungti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 14. SIGNALINIS ŽENKLINIMAS |  |  |  |  |
| 14.1. | Signalinis ženklinimas, apšvietimas | Galinėje kėbulo dalyje (viršutiniame kairiame galinio borto kampe) įrengiamas vienas oranžinis LED švyturėlis. LED švyturėlio apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64. Švyturėlis įjungiamas/išjungiamas iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Transporto priemonė ženklinama pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus šviesą atspindinčiomis signalinėmis juostomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 14.2. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai | Galinėje kėbulo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

2 PIRKIMO DALIS.

KROVININIAI AUTOMOBILIAI N3 KLASĖS (TRIAŠIAI, 6X4) SU PAPILDOMA ĮRANGA (15 KOMPLEKTŲ)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI |  |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Birių bei kitų medžiagų pervežimui kėbule, naudojant priekabą arba be priekabos, darbui su pakabinama įranga (sniego valytuvais) arba kita įranga, montuojama vietoje kėbulo (druskos barstytuvais, asfalto termosais). Transporto priemonė turi užtikrinti stabilų valdymą ir saugų eksploatavimą su pakabinama įranga, įskaitant darbą su asimetriškomis apkrovomis (pvz., šoniniu sniego valytuvu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas važiuoklės modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Automobilis ir nedalomai montuojama įranga, kėbulas turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti ir sukomplektuoti ne anksčiau kaip 2026 metais. Automobilio pirmosios registracijos data turi būti ne ankstesnė kaip 2027 m. sausio 1 d. Transporto priemonės rida jos perdavimo Pirkėjui metu turi būti ne didesnė kaip 500 km. Automobilis negali būti naudotas demonstravimo, bandymų, nuomos ar kitais eksploatavimo tikslais, išskyrus gamyklinius, logistinius ir registravimo procesui būtinus pervažiavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Automobilio tipas | Krovininis automobilis, specialios paskirties, su į tris puses verčiamu ir kartu su pakėlimo cilindru nukeliamu kėbulu, su priekine pakabinamos įrangos tvirtinimo plokšte ir universalia kintamo srauto hidrauline sistema, su dieninio tipo kabina. Įlipimas į kabiną turi būti užtikrinamas laipteliais su rifliuotomis, neslystančiomis pakopomis, pritaikytomis saugiam užlipimui įvairiomis eksploatavimo sąlygomis. Visi siūlomi krovininiai automobiliai turi būti identiškos modifikacijos. Transporto priemonė turi būti technologiškai pritaikyta darbui su pakabinama įranga ir (ar) druskos barstytuvu, tuo pačiu metu vykdant transportavimo funkciją, įskaitant darbą su priekiniu ir (ar) šoniniu sniego valytuvu, esant pilnai ar dalinei krovinio apkrovai. Transporto priemonės konstrukcija ir techniniai parametrai turi užtikrinti stabilų, saugų ir efektyvų darbą nurodytomis eksploatavimo sąlygomis, nebloginant važiavimo savybių, valdymo stabilumo ir hidraulinės sistemos veikimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Didžiausia masė | Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė ne mažiau kaip 26 000 kg. Transporto priemonė turi užtikrinti ne mažesnį kaip 11 000 kg naudingo krovinio svorį su pilnai sukomplektuota hidrauline sistema ir papildoma įranga. Naudingasis krovinys vertinamas pagal galiojančius teisės aktus ir skaičiuojamas nuo faktiškai leidžiamos eksploatacijoje transporto priemonės bendrosios masės, įskaitant visus teisės aktuose nustatytus apribojimus, o ne nuo gamintojo deklaruojamos techniškai galimos maksimalios masės. Prioritetas teikiamas didesnei techniškai leidžiamai pakrautos transporto priemonės masei. | Siūlomas parametras Didžiausia leistina masė ________ kg Naudingo krovinio svoris _________ kg Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 1.5. | Atitiktis KET | Krovininis automobilis turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose, įskaitant ir tamsiu paros metu: trumpos, ilgos šviesos, dieninės šviesos, papildomos trumpos ir ilgos šviesos aukščiau priekinio sniego valytuvo transportinės padėties darbui žiemos metu (montavimo aukštis atskirai derinamas su Pirkėjo atstovu), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, įspėjamieji oranžiniai žibintai (švyturėliai) virš kabinos, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu (galinė lentelė). Visas transporto priemonės išorinis ir darbo apšvietimas turi būti LED tipo. Priekiniai pagrindiniai žibintai turi būti su gamyklinėmis arba analogiškomis apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų, pritaikytomis darbui su priekine pakabinama įranga. Galiniai žibintai turi būti LED tipo, užtikrinantys ne mažesnę kaip IP67 apsaugos klasę. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 6 kg milteliniu gesintuvu, kuris pritvirtintas gamintojo numatytoje tvirtinimo vietoje, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais (įskaitant hidraulinį keltuvą, atitinkantį siūlomo automobilio bendrąją masę) rato keitimui ar smulkiam remontui ir kasdieniam aptarnavimui, padangų pripūtimo žarna (ilgis ne mažiau 15 m) su manometru, turinčiu metrologinės patikros žymą ir galiojantį metrologijos sertifikatą. Su Preke pateikiami gesintuvo atitiktį reikalavimams (patikros žyma) patvirtinantys dokumentai. Papildomai komplektuojamoms priemonėms gamintojo numatyta ir įrengta daiktadėžė/ės ar kitos specialios laikymo vietos, esančios transporto priemonės viduje ar išorėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komplektuojama su: - Avariniu sustojimo ženklu. - Vaistinėle. - Signaline liemene. - Įrankiais rato keitimui. - Padangų pripūtimo žarna su manometru. - Milteliniu gesintuvu, kurio svoris: (įrašyti)____kg. Gesintuvui yra numatyta tvirtinimo vieta. Daiktadėžė/ių įrengimo vieta ________ |
| 1.7. | Registracija | Tiekėjas savo kaštais turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui su visa nedalomai komplektuojama įranga krovininį automobilį, t.y. specialios paskirties automobilį (N3 BAV SR, N3 G BAV SR arba lygiavertis klasifikavimas) AB „Regitra“ pirkėjo vardu, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Esant poreikiui, Tiekėjui nedisponuojant specialios paskirties įranga, Pirkėjas sudarys sąlygas pasinaudoti, t.y. papildomai su pirkimo laimėtoju aptartomis sąlygomis išnuomojant, PO turima specialios paskirties įranga krovininio automobilio ekspertizės procedūroms atlikti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Automobilio kabinos, rėmo, kėbulo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.8.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Vizualinio identiteto ženklinimo pavyzdžiai: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.2 | Įspėjamasis ženklinimas | Transporto priemonės priekinės kraštinės ir šoninės kraštinės dalys turi būti paženklintos ne mažiau kaip keturiais sujungtais arba atskirai išdėstytais ne mažesnio kaip 141 x 282 mm dydžio įspėjamojo ženklinimo ploteliais. Įspėjamasis ženklinimas gali būti įrengiamas ir atkartojant transporto priemonės kėbulo formą, užtikrinus ne mažesnį, nei nurodyta šiame punkte, bendrą įspėjamojo ženklinimo plotą (žr. pav.). Jeigu įspėjamasis ženklinimas turi būti išdėstytas ant nevisiškai vertikalaus paviršiaus, pavyzdžiui, ant variklio dangčio, tai minimalaus ploto reikalavimus turi tenkinti įspėjamojo ženklinimo projekcija. Įspėjamojo ženklinimo vieta/os ant automobilio kėbulo derinamos su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Atraminės kaladėlės | Gamintojo numatytos (ne mažiau 2 vnt), su numatyta joms tvirtinimo vieta ant transporto priemonės važiuoklės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams, įskaitant, bet neapsiribojant kabinai, variklio karterio dugninei, tepimo sistemos mazgams, aušinimo sistemos mazgams, elektros sistemos mazgams, kėbului – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.12. | Įrengta transporto kontrolės sistema | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, bei būti suderinama su Pirkėjo perkama telemetrinės kontrolės sistemos paslauga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.12.1 | Transporto kontrolės sistema | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Tiekėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13. | Saugos oro pagalvė/ės | Saugos oro pagalvė vairuotojui, įrengta vairo rate. Prioritetas teikiamas daugiau saugos oro pagalvių turinčiai transporto priemonei. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 2. VARIKLIS |  |  |  |  |
| 2.1. | Maksimali galia | Ne mažiau 365 kW. | Siūlomas parametras _____kW Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _________arba nuoroda - ______. |
| 2.2. | Darbinis tūris | Ne mažiau 12 000 cm³. | Darbinis tūris - (įrašyti) ____ cm³ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 2.3. | Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 2400 Nm. Prioritetas teikiamas pasiekiamam didesniam maksimaliam sukimo momentui. | Siūlomas parametras _____ Nm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 2.4. | Variklio apsukimai, esant 89-90 km/h greičiui | Ne daugiau 1 400 aps/min Kartu su pasiūlymu pateikti variklio sūkių diagramą esant greičiui 89 km/h | Siūlomas parametras _____ aps/min Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 2.5. | Variklio sūkių reguliavimas | Gamintojo įrengta sistema, leidžianti rankiniu būdu fiksuoti pastovius variklio apsisukimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 2.6. | Degalų filtrai | Transporto priemonėje turi būti įrengta kuro filtrų kondensato atskyrimo ir pašildymo sistema apsauganti nuo kuro stingimo esant žemai temperatūrai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 2.7. | Variklinis stabdis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ____. |
| 2.8. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO VI-E varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - _____. |
| 2.8.1 | Naudojami degalai | Variklis ir jo sistemos pritaikytos naudoti sintetinius degalus – HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), atitinkančius LST EN 15940 standarto reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama gamintojo deklaracija, patvirtinanti suderinamumą su HVO100 (100 % koncentracijos) degalais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 2.9 | Transporto priemonės efektyvumo ir CO₂ emisijų vertinimas (pagal VECTO metodiką) | Tiekėjas privalo pateikti siūlomos transporto priemonės degalų sąnaudų ir CO₂ emisijų rodiklius, apskaičiuotus pagal VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) metodiką arba lygiavertę metodiką. Duomenys turi būti pateikti standartizuotomis eksploatavimo sąlygomis, tinkamomis regioninio naudojimo profiliui (regional operation). Pateikiami rodikliai bus naudojami pasiūlymų palyginimui ir ekonominiam vertinimui, siekiant įvertinti transporto priemonių efektyvumą tarp skirtingų tiekėjų pasiūlymų. Vertinimui turi būti pateikiami tik bazinės važiuoklės su siūlomomis gamyklinėmis opcijomis VECTO duomenys, neįtraukiant papildomai montuojamo kėbulo, hidraulinės sistemos, druskos barstytuvo, priekinio ar šoninio sniego valytuvo bei kitos po gamyklinės komplektacijos montuojamos įrangos įtakos degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijoms. Pateikti VECTO duomenys turi būti apskaičiuoti transporto priemonės konfigūracijai, atitinkančiai pasiūlyme nurodytą važiuoklę, variklį, pavarų dėžę, ašių formulę, galinio tilto perdavimo skaičių, kabinos tipą ir kitas degalų sąnaudoms bei CO₂ emisijoms įtakos turinčias gamyklines opcijas. Pristatytos transporto priemonės konfigūracija turi atitikti pasiūlyme deklaruotą konfigūraciją, pagal kurią buvo apskaičiuoti VECTO rodikliai. Leidžiami tik tokie pakeitimai, kurie nedidina deklaruotų degalų sąnaudų ir CO₂ emisijų rodiklių arba neturi jiems įtakos. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius deklaruotų VECTO rodiklių ir siūlomos transporto priemonės konfigūracijos atitiktį. Prioritetas teikiamas mažesnėms degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijoms, apskaičiuotoms pagal VECTO metodiką (regional profilį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). VECTO vertinimas _______________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 2.10 | Variklio bloko ir autonominis kabinos šildytuvas | Prioritetinis reikalavimas T5. Transporto priemonėje sumontuotas nuo išorinio 220 - 240 V elektros tinklo maitinamas variklio bloko šildytuvas, skirtas variklio pašildymui prieš užvedimą esant žemai aplinkos temperatūrai. Elektros prijungimo lizdas turi būti įrengtas lengvai prieinamoje vietoje transporto priemonės išorėje, o prijungimo kabelis pateikiamas kartu su transporto priemone. Gamykliškai sumontuotas autonominis kabinos šildytuvas, veikiantis nepriklausomai nuo variklio darbo režimo ir užtikrinantis kabinos šildymą bei vairuotojo darbo vietos paruošimą eksploatacijai šaltuoju metų laiku. Autonominis šildytuvas turi būti integruotas į transporto priemonės valdymo sistemą, turėti programuojamą paleidimo funkciją ir galimybę jį valdyti iš kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 3. TRANSMISIJA |  |  |  |  |
| 3.1. | Pavarų perjungimas | Mechaninė pavarų dėžė su automatiniu pavarų perjungimu, nereikalaujanti sankabos pedalo naudojimo perjungiant pavaras. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 3.2. | Bekelės arba padidinto pravažumo režimas | Sistema, leidžianti važiuoti pastoviu iki 30 km/h greičiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - _____. |
| 4. VAIRO MECHANIZMAS |  |  |  |  |
| 4.1. | Vairo stiprintuvas | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. Prioritetas teikiamas elektrohidrauliniam vairo stiprintuvui | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 4.2. | Vairo ratas | Turi būti reguliuojamos ne mažiau kaip dvi pozicijos: vairo rato aukštis ir pasvirimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 4.3. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5. VAŽIUOKLĖ |  |  |  |  |
| 5.1 | Važiuoklės rėmas | Atitinkantis transporto priemonės bendrosios masės reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - _____. |
| 5.2. | Ratų formulė | 6x4 Trys ašys: pirma vairuojama, antra ir trečia varančiosios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 5.2.1 | Ratų bazė | Ne trumpesnė kaip 3700 mm ir ne ilgesnė kaip 3900 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.3. | Pakaba | Visų ašių orinė pakabos sistema arba mišri (priekinės ašies - linginė pakaba, varančiųjų ašių ir galinės ašies - orinė pakaba). Prioritetas teikiamas visų ašių orinei pakabos sistemai. | Siūlomas parametras - ____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _______ ir psl. Nr. _________arba nuoroda - _______. |
| 5.4. | Priekinė ašis ir leistini apkrovimai | Priekinė ašis ir pakabos sistema turi būti pritaikyta ne mažesnei nei 9000 kg vienos ašies apkrovai. Gamintojo numatyta ir įrengta ašių (ašių su orine pakaba) apkrovos kontrolės sistema, pateikianti duomenis operatoriaus prietaisų skydelyje. Prioritetas teikiamas didesnei leidžiamai priekinės ašies apkrovai. | Pritaikytos apkrovai - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 5.5. | Varančiosios ašys ir leistini apkrovimai | Ašys su dviguba redukcija. Kiekvienos ašies leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 12500 kg. Pakabos sistema turi būti pritaikyta ne mažesnei nei 12500 kg vienos ašies apkrovai. Gamintojo numatyta ir įrengta ašių apkrovos kontrolės sistema, pateikianti duomenis operatoriaus prietaisų skydelyje. | Pritaikytos apkrovai - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 5.6. | Diferencialų blokavimas | Turi būti numatytas ir gamintojo įrengtas ašinis ir tarpašinis varančiųjų ašių blokavimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 5.7. | Ašių stabilizavimas | Turi būti gamintojo numatyta ir įrengta ašių stabilizavimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 5.8. | Važiuoklės pritaikymas darbui su priekaba | Transporto priemonė turi būti pritaikyta darbui su savivartėmis priekabomis bei tralais, turinčiais hidrauliniu būdu valdomas užvažiavimo rampas. Turi būti sumontuoti hidrauliniai, elektros ir stabdžių sistemos „Duo-matic“ arba analogiški išvadai bei sukabinimo įtaisas, skirtas ne mažesnės kaip 15 000 kg bendrosios masės priekaboms. Transporto priemonės hidraulinė sistema turi užtikrinti galimybę valdyti tiek savivarčio kėbulo, tiek prijungtos priekabos hidraulinius įrenginius. Kėbulo vertimo valdymo pultelyje (džoistike) turi būti numatyta priekabos hidraulikos aktyvavimo ir valdymo funkcija. Perjungiant specialiu jungikliu arba kitu gamykliniu sprendimu, tas pats džoistikas turi leisti pasirinkti ir valdyti arba transporto priemonės kėbulo hidrauliką, arba prijungtos priekabos hidraulinius įrenginius (pvz., savivartės priekabos kėbulo kėlimą, tralo užvažiavimo rampų valdymą ir kt.). Sprendinys turi būti pilnai integruotas į transporto priemonės hidraulinę ir valdymo sistemą bei nereikalauti papildomų nešiojamų ar išorinių valdymo pultų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.8.1 | Priekabos sukabinimo įtaisas. | Automatinės fiksacijos, 50 mm skersmens priekabos kilpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 5.9. | Apsaugos nuo palindimo | Galinėje automobilio dalyje gamintojo įrengta apsauga nuo palindimo. Apsauga per įrengtą pakėlimo įtaisą pakeliama aukštyn arba nuleidžiama žemyn, automobiliu iškraunant medžiagas į asfalto klotuvą. Pakeliant galinę apsaugą, kartu turi pasikelti galinės ašies ratų apatiniai purvasaugiai ir lankstus uždangalas, jei šie elementai trukdytų saugiam ir sklandžiam asfalto iškrovimo į asfalto klotuvą procesui. Kairiame ir dešiniame automobilio šone gamintojo įrengtos apsaugos nuo palindimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.10. | Lankstus uždangalas /purvasaugis | Galinėje automobilio dalyje, per visą važiuoklės plotį arba ne siauriau nei tarp galinių purvasaugių, įrengiamas lankstus, paslankus uždangalas iš gumuoto brezento ar kitos drėgmei atsparios medžiagos. Lankstaus uždangalo apatinės dalies aukštis nuo važiuojamosios dalies turi būti toks kaip ir galinių ratų purvasaugių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.11. | Priekinė įrangos pakabinimo plokštė | Įrengtas priekinės papildomos įrangos pakabinimo plokštės tvirtinimo rėmas ir įrangos tvirtinimo plokštė, pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (EN 15432 F1, DIN 76060- A arba lygiavertis). Kartu su pasiūlymu pateikiamas plokštės tvirtinimo rėmo ir plokštės gamintojo patvirtinimas, kad gaminys atitinka Mašinų direktyva (2006/42/EB) reikalavimus. Pakabinimo plokštė ir jai tvirtinti reikalingos konstrukcijos paskaičiuotos ir pritaikytos 1700 – 1900 kg svorio sniego valytuvo montavimui ir eksploatavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 5.12. | Važiuoklės parengtis šoninio sniego valytuvo montavimui | Pirkėjas krovinius automobilius numato eksploatuoti su šoniniu sniego valymo įrenginiu, kurio pagrindinė laikančioji konstrukcija tvirtinama prie važiuoklės rėmo dešinėje pusėje, tarp priekinės ir antrosios ašių. Šoninio sniego valytuvo tvirtinimo rėmui (konstrukcijoms) reikalinga vieta – 1200-1400 mm . Ši vieta turi būti suformuota taip, kad tolimiausias laisvos erdvės taškas, matuojant nuo automobilio galinės apsaugos nuo palindimo iki laisvos montavimo vietos pradžios būtų ne mažesnis kaip 5500 mm. Jei reikalinga Gamintojo numatyti konstrukciniai elementai (degalų bakas, AdBlue bakas, suslėgto oro talpos ir/ arba kiti elementai) turi būti perkeliami ir jų sumontavimo vieta turi būti važiuoklės kairėje pusėje arba tarp važiuoklės rėmo išilginių sijų, priklausomai nuo gamintojo techninių galimybių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.13. | Variklio, kabinos purvasaugiai | Turi būti purvasaugiai apsaugantys variklio mazgus nuo priekinių ratų vidinės pusės ir kabinos kraštines apatines dalies purvasaugiai ties priekiniais ratais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.14. | Galinių ašių purvasaugiai | Turi būti ištisiniai arba ne mažiau trijų dalių (dengiantys ratus ir iš viršaus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6. PADANGOS |  |  |  |  |
| 6.1. | Priekinės ašies | Tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip C. Sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip C. Kartu su pasiūlymu pateikti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų standartą (EPREL) atitinkančią etiketę., įrodančią padangų atitikimą reikalavimams. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas užsakomų padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 6.2. | Antros, trečios ašių | Tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip C. Sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip C. Kartu su pasiūlymu pateikti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų standartą (EPREL) atitinkančią etiketę., įrodančią padangų atitikimą reikalavimams. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas užsakomų padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 6.3. | Atsarginis ratas | Priekinių ratų matmenų su numatyta tvirtinimo vieta ant kėbulo priekinio borto arba kitoje vietoje (tarp kabinos ir kėbulo priekinės dalies) ir įrengtu pakėlimo / nuleidimo įrenginiu iki tvirtinimo vietos. Atsarginio rato padanga turi atitikti esamų priekinių ratų atitinkamai, gamintoją, modelį, matmenis ir kitus parametrus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6.4. | Ratlankių tvirtinimo elementų padėties indikatoriai | Transporto priemonėje turi būti įrengti ratlankių tvirtinimo elementų (varžtų ir/ar veržlių) padėties indikatoriai, t.y. vizualinės priemonės, leidžiančios kasdieninės apžiūros metu identifikuoti tvirtinimo elementų padėties (pasisukimo) pokytį. Indikatorių pavyzdys: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7. STABDŽIŲ SISTEMA |  |  |  |  |
| 7.1. | Stabdžiai. | Pneumatiniai, ne mažiau kaip dviejų kontūrų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.2. | Antiblokavimo sistema (EBS) | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 7.3. | Antipraslydimo sistema (ASR) | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 7.4. | Stovėjimo stabdis, apsaugantis nuo pariedėjimo | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Siūlomas parametras - _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 7.5. | Sistemos drėgmės atskyrėjas | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.6. | Išvadai priekabai | Turi būti su EBS ir įrengtomis Duo-matic ar analogiškomis greitomis jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.7. | Stabdžių tipas | Priekinės ir kitų ašių stabdžiai diskiniai (visų ratų vieno tipo). Diskiniai stabdžiai su gamintojo įrengtomis apsaugomis nuo purvo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 8. ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |  |
| 8.1. | Įtampa | - V | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.2. | Generatorius | Ne mažiau kaip 3 600 W Įkrovimo srovė ne mažiau 150 A | Siūlomas generatorius - ____ W, ____ A. |
| 8.3. | Akumuliatorių baterijos | Tipas - Geliniai arba AGM (atsparūs apkrovoms ir giliam iškrovimui). 2 vnt x 12 V (200-240 Ah). | Siūlomos akumuliatorių baterijos - Tipas ____ ,2 vnt x ____ Ah. |
| 8.4. | Akumuliatorių masės išjungimas | Turi būti mechaninis arba elektromechaninis, numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.5. | Išvadai priekabai | Turi būti įrengti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9. KABINA |  |  |  |  |
| 9.1. | Konstrukcija | Dieninio tipo, ne mažiau kaip dviejų sėdimų vietų, su spyruokline, hidrauline arba kita lygiaverte kabinos pakabos sistema. Prioritetas teikiamas ne mažiau kaip keturių taškų orinei/pneumatinei kabinos pakabai. | Siūlomas parametras - ____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 9.2. | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi. Prioritetas teikiamas vietoje veidrodžių gamintojo numatytoms ir įrengtoms vaizdo kameroms, kurių vaizdas transliuojamas vairuotojo darbo vietoje (kabinoje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 9.3. | Apsauga nuo saulės akinimo | Turi būti išorinis tonuotas stogelis virš priekinio stiklo arba tonuota juosta viršutinėje stiklo dalyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.4. | Langai | Šoniniai langai valdomi elektros pavara. Priekinis langas pilnai elektra šildomas. (stiklo viduje integruoti kaitinimo elementai). Prioritetas teikiamas Prekei, kurių dešinės pusės keleivio duryse įrengtas papildomas apatinis matomumo langas. Toks sprendimas turi užtikrinti geresnį matomumą į transporto priemonės dešinėje pusėje esančią akląją zoną, padėti vairuotojui anksčiau pastebėti pėsčiuosius, dviratininkus ir kitus eismo dalyvius bei mažinti eismo įvykių riziką atliekant darbus miesto ir gyvenviečių teritorijose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 9.5. | Kabinos klimato kontrolė | Gamyklinė, automatinė kabinos klimato kontrolės sistema su oro kondicionieriumi (šildymas/vėsinimas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 9.6. | Centrinis nuotolinis durų užraktas, valdomas nuotoliniu pulteliu | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 9.7. | Vairuotojo sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, reguliuojama, su saugos diržu, turinčiu automatinius įtempiklius vairuotojo saugumui užtikrinti eismo įvykio metu, turinti elektrinio šildymo funkciją. Vairuotojo sėdynė su reguliuojamais porankiais, patogesniam darbui nustatant ir pagal poreikį darbo metu keičiant sniego valytuvo ir druskos barstytuvo valdymo pultų parametrus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 9.8. | Keleivio sėdynė | Turi būti reguliuojama, su saugos diržu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.9 | Radijo imtuvas ir garso/vaizdo įranga | Gamintojo numatytas ir įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam įrenginiui, USB jungtį. Prioritetas teikiamas informacijos ir programų sistemai su ne mažesniu kaip 9 colių įstrižainės ekranu, su belaidžiu informacijos perdavimu į automobilio ekraną iš vairuotojo mobilaus įrenginio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.10 | Automobilio šviesų aukščio reguliatorius | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.11. | Papildomi priekiniai žibintai aukščiau priekyje pakabinamos įrangos transportinės padėties | Turi būti įrengiami papildomi LED žibintai su šildomais stiklais: ilgos ir trumpos šviesos, posūkių žibintai (dubliuojantys gamintojo įrengtus priekinius žibintus) ir papildomi LED darbiniai žibintai arba LED BAR žibintai (ne mažiau 2 vnt). Žibintai naudojami dirbant su priekiniu sniego valytuvu. Įrengtas atskiras įjungimo/išjungimo jungiklis papildomiems žibintams ir darbiniams žibintams. Žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64. Papildomi žibintai turi būti sumontuoti ant tvirtos konstrukcijos laikiklio (-ių), užtikrinančio (-ių) žibintų stabilumą, atsparumą vibracijoms ir smūginėms apkrovoms eksploatacijos metu. Tvirtinimo sprendinys turi būti integruotas į transporto priemonės konstrukciją ir negali remtis vien tik į lengvai deformuojamus kėbulo elementus. Sumontuoti žibintai neturi keisti savo padėties ar reguliavimo parametrų eksploatacijos metu. Transporto priemonėje turi būti sumontuoti oranžinės spalvos LED blyksintys įspėjamieji žibintai. Kiekvienas blyksintis žibintas turi turėti ne mažiau kaip 4 (keturis) LED šviesos šaltinius (blykstes) viename korpuse. Blyksintys žibintai turi būti įrengti ne mažiau kaip: - priekinėje transporto priemonės dalyje 2 vnt.; - galinėje transporto priemonės dalyje 2 vnt.; - kiekviename transporto priemonės šone po 2 vnt. Prie priekinės pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštės arba greta priekinių hidraulinių jungčių bei greta šoniniam sniego valytuvui skirtų hidraulinių jungčių turi būti įrengtos 7 kontaktų PIN 7 ISO 1724 tipo arba analogiškos 24 V elektros rozetės (kartu su rozetėmis, pateikiami joms tinkami kištukai) su apsauginiu, atlenkiamu dangteliu. Įtampa į šias rozetes turi būti tiekiama kartu su papildomų priekinių žibintų įjungimu, užtikrinant pakabinamos įrangos gabaritinių ir kitų pagalbinio apšvietimo žibintų veikimą. | Siūlomas parametras _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 9.12. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai virš kabinos | Žibintas - oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,8 m ilgio, aukštis ne didesnis kaip 0,2 m, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo arba ant specialaus montavimo kronšteino. Žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 9.13. | Lauko temperatūros daviklis | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.14. | Grindų kilimėliai | Guminiai arba polimerinių medžiagų grindų kilimėliai vairuotojui ir keleiviui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.15. | Galinio vaizdo kamera | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais turi būti įrengta (jei tai nėra gamintojo numatyta krovininio automobilio komplektacijoje) galinio vaizdo kamera su gaubtu (dangteliu) kameros objektyvui, kuris atidaromas/atveriamas aktyvavus galinės eigos pavarą. Kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje. Krovininį automobilį eksploatuojant su druskos barstytuvu, barstytuvo konstrukcijos neturi užstoti kameros objektyvo – kameros perkėlimui į tinkamą vietą, gamintojo numatyta pakankamai jungiamojo kabelio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.16. | Kabinos pakėlimas remonto ir/ar patikros, techninio aptarnavimo darbams | Gamintojo numatytas ir įrengtas kombinuota kabinos pakėlimo sistema: rankinio (mechaninio) valdymo ir elektrinė pavara. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 9.17 | Avarinė eismo juostos išlaikymo funkcija | Prioritetinis reikalavimas T11. Transporto priemonėje įdiegta avarinė eismo juostos išlaikymo funkcija, kuri turi automatiškai reaguoti į avarines situacijas, įskaitant staigų padangos sprogimą ar kitą netikėtą transporto priemonės stabilumą veikiančią būklę, ir aktyviai padėti išlaikyti transporto priemonę eismo juostoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 10. PRIETAISAI |  |  |  |  |
| 10.1. | Monitoringo sistema | Transporto priemonėje privalo būti gamintojo integruota telematikos sistema, kuri leidžia gamintojui ir įgaliotam Pirkėjo atstovui nuotoliniu būdu stebėti transporto priemonės būklę, matyti gedimų kodus, jutiklių reikšmes, padangų slėgio (TPMS) duomenis, atlikti diagnostiką ir teikti techninę pagalbą nuotoliu per visą garantinį laikotarpį. Jei prieigai reikalinga licencija, ji turi galioti ne trumpiau kaip visą garantinį laikotarpį. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. Monitoringo sistema (kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) suteikianti operatoriui informaciją apie ne mažiau kaip šiuos parametrus: - Variklio aušinimo skysčio temperatūra - Aušinimo skysčio lygis sistemoje - Variklio alyvos slėgis - Variklio alyvos lygis - Degalų sąnaudų momentiniai ir suminiai rodmenys. - Degalų sąnaudų fiksavimas nuo eksploatavimo pradžios. - Duomenų atidavimas į pirkėjo transporto vadybininko darbo vietą, jo eksploatuojamos GPS/GSM įrangos pagalba. - TA periodiškumas. Gedimų informavimo sistema (informacine indikacija prietaisų skydelyje). - Netinkamas slėgis padangose. - (indikaciją vairuotojui/operatoriui prietaisų skydelyje, apie neteisingą (nevienodą) slėgį padangose ir faktinį slėgį kiekvienoje padangoje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.2. | Skaitmeninis tachografas su nuotoliniu nuskaitymu | Turi būti, sertifikuotas ir aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.3. | Greičio ribotuvas | Turi būti, sertifikuotas (maks. greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.4. | Degalų kiekio bake daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 10.5. | Vaizdo registratorius | Pritvirtintas priekinio stiklo viršutinėje dalyje, vaizdo raiška ne mažiau 2160p 8 Mpix, matymo kampas – ne mažiau 140 o, valdymas telefonu, su ekranu, su energijos palaikymo baterija (Pvz.: MIO MiVue 955W vaizdo registratorius arba lygiavertis). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.6 | Telefono laikiklis | Transporto priemonėje turi būti gamykliškai įrengtas mobiliojo telefono laikiklis, pritaikytas saugiam telefono tvirtinimui vairavimo metu. Laikiklis turi būti stabilus, atsparus vibracijoms, užtikrinti patogų naudojimą nepažeidžiant vairuotojo matomumo ir netrukdant transporto priemonės valdymui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.7 | Radijo ryšio įranga | Transporto priemonėje turi būti sumontuotos stacionarios, į transporto priemonės sistemą integruotos radijo ryšio racijos, užtikrinančios patikimą dvipusį balso ryšį ne mažesniu kaip 5–10 km nuotoliu atviroje teritorijoje (arba lygiaverčiu pagal gamintojo techninę specifikaciją), priklausomai nuo reljefo ir aplinkos sąlygų. Racijos turi būti su išorine antena, sumontuota ant transporto priemonės taip, kad užtikrintų stabilų ryšį ir atsparumą vibracijoms bei eksploatacinėms apkrovoms. Antenos tvirtinimo konstrukcija turi būti pritaikyta saugiam eksploatavimui ir turėti galimybę būti greitai sulankstoma, atlenkiama arba nuimama siekiant išvengti pažeidimų įvažiuojant į riboto aukščio erdves (pvz., garažus, angarus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11. TALPOS |  |  |  |  |
| 11.1. | Degalų bako talpa | Ne mažiau 300 ltr. Medžiaga – aliuminis arba nerūdijantis plienas. | Siūlomas parametras - ____ ltr. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 11.2. | AdBlue bako talpa | Turi būti (jei gamintojo numatoma pagal variklio konstrukciją), ne mažiau 30 ltr. Medžiaga – plastikas, aliuminis arba nerūdijantis plienas. AdBlue sistema turi būti pritaikyta darbui ne žemesnėje kaip -25 °C aplinkos temperatūroje ir užtikrinti automatinį AdBlue skysčio atitirpinimą bei sistemos veikimą po transporto priemonės paleidimo. | Taip AdBlue bakas šildomas, ____ ltr talpos. Ne gamintojo nenumatoma pagal variklio konstrukciją. (nereikalingą išbraukti) |
| 11.3. | Bakų užraktai | Degalų bakas ir AdBlue bakas (jei yra) turi būti rakinami arba kitu būdu apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 12. KĖBULAS |  |  |  |  |
| 12.1. | Paskirtis | Birių ir kitų medžiagų pervežimui. Tripusio vertimo. Hidraulinio cilindro pagalba pakeliamas, iškraunant medžiagas: į galą, į kairę ar į dešinę puses. Turi būti krovininio automobilio gamintojo numatyta ir aktyvuota funkcija ribojanti krovininio automobilio eksploatavimą, esant pakeltam krovininio automobilio kėbului. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.2 | Konstrukcija | Grindys iš dilimui atsparaus plieno (Ne žemesnė nei Hardox 450 arba lygiaverčio), kurio storis ne mažiau 4 mm, bortai iš dilimui atsparaus plieno (Hardox arba lygiaverčio), kurio storis ne mažiau 3 mm. Kėbulo bortai su papildomais skersiniais statmenais arba pasvirais sustiprinimais (standumo briaunomis). | Siūlomas parametras - grindys ____ mm, bortai ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.3. | Kėbulo matmenys (ilgis x plotis x bortų aukštis) | Ilgis (vidinis matmuo) ne mažiau kaip 5000 mm; Plotis (išorinis matmuo) neturi viršyti maksimaliai leistinų transporto priemonės matmenų; Šoninių ir galinio bortų aukštis 950 – 1000 mm. Kėbulo priekinis bortas - krovininio automobilio kabinos aukščio. Priekinis bortas su priekiniu išsikišusiu stogeliu, kurio ilgis 400 – 500 mm. | Siūlomas parametras: Ilgis (vidinis matmuo) ____mm; Plotis (išorinis matmuo) - ____ mm. Bortų aukštis - _____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 12.3.1 | Krovinio tvirtinimo kilpos | Kėbulo dugne įrengtos ne mažiau kaip 6 vnt. (išdėstytos proporcingai kiekviename šone), ne mažiau kaip 5000 kg tempimo jėgos, krovinio ar pervežamos technikos tvirtinimo kilpos. | Siūlomas parametras: ____ vnt, tempimo jėga ____ kg; Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 12.4. | Kėbulo nukėlimo/ uždėjimo įranga | Kėbulas turi turėti greito nukėlimo nuo automobilio važiuoklės porėmio ir uždėjimo ant jo sistemą ir tam reikalingą įrangą: kėbulo nukėlimas ir uždėjimas turi būti įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Kėlimo įtaisai - hidrauliniai. Greito nuėmimo/montavimo (sandėliavimo) sistemos metalinė konstrukcija ir kėlimo įtaisų keliamoji galia turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų kėbulo sandėliavimą. Kartu su kėbulu turi būti nukeliamas pakėlimo hidraulinis cilindras su jam tvirtinti ir fiksuoti prie važiuoklės rėmo numatytąja konstrukcija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Leistina kėlimo įtaiso (kiekvieno iš keturių) keliamoji galia- ______kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 12.4.1 | Nukėlimo/ uždėjimo įrangos valdymas | Kėbulo kėlimo įtaisų / sandėliavimo kojų hidraulinių įtaisų valdymas vykdomas per krovininio automobilio hidraulinę sistemą. Valdymo kontrolei naudotinas valdymo įtaisas, esantis operatoriaus kabinoje, jos išorėje arba nešiojamas (nuotolinio valdymo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.5. | Šoninių ir galinio bortų tvirtinimas | Šoniniai bortai kombinuoto tvirtinimo: apatiniai ir viršutiniai vyriai. Šoninių bortų uždarymo palengvinimui, naudotinos kėbulo gamintojo numatytos ir sumontuotos pagalbinės bortų uždarymo spyruoklės. Galinis bortas su viršutiniais vyriais ir automatiniu užraktu, valdomu iš vairuotojo darbo vietos. Prioritetas teikiamas transporto priemonėms su šoniniais bortais, kurie tvirtinami apatiniais vyriais, turi hidrauliškai arba analogiškai valdomus viršutinius užraktus ir yra pilnai valdomi (atidaromi, uždaromi) iš operatoriaus kabinos. Bortai turi būti atidaromi ne mažesniu kaip 90° ir 180° kampu, o konstrukcija turi užtikrinti galimybę saugiai vykdyti kėbulo vertimą per šoną esant pilnai (180°) atvertam bortui, naudojant gamyklinį apsaugos ar kitą integruotą funkcinį sprendimą, nepažeidžiant borto konstrukcijos ir tvirtinimo mazgų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.6. | Galinis bortas | Nuimamas, ištraukus vyrių kaiščius arba kitu būdu atlaisvinus tvirtinimo vietas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.7. | Tentas ir įtaisas jam susukti/ suglausti ties priekine kėbulo siena | Tento plotis ir ilgis turi būti ne mažesnių matmenų nei kėbulo išoriniai matmenys. Tentas turi turėti atraminę skersinę konstrukciją tento medžiagai, neleidžiančią tentui išsigaubti į kėbulo vidinę dalį jį išskleidus. Tento išvyniojimo/susukimo/suglaudimo mechanizmas turi būti valdomas mechaniniu (hidrauliniu, elektriniu arba pneumatiniu) įtaisu. Mechanizmo veikimas turi būti pilnai automatizuotas, atliekamas be operatoriaus fizinio įsikišimo, valdant jį nuotoliniu būdu (pvz., mygtuko paspaudimu), operatoriui nelipant ant kėbulo. | Siūlomas parametras:____ _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.8. | Laipteliai užlipimui | Gamintojo numatytos pakopos palipimui transporto priemonės važiuoklės konstrukcijomis iki kėbulo ir įlipimui į kėbulą. Pakopos rifliuotos apsaugančios nuo slydimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ______. |
| 13. AUTOMOBILIO HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |  |  |
| 13.1. | Bendri reikalavimai | Sunkvežimio papildomos įrangos (sniego valytuvų, druskos barstytuvo, asfalto termoso ar kitos vietoje kėbulo montuojamos įrangos) darbui užtikrinti, turi būti sumontuota apkrovai jautri (Load Sensing arba lygiavertė) hidraulinė sistema, turinti apkrovos jutiklio valdiklį. Hidraulinės įrangos valdymui naudojamo/ų kintamo debito ašinio stūmoklinio siurblio/ių sistema turi užtikrinti sklandų komplektuojamos įrangos (pilna apimtimi) darbą, pagal būtinybę siurblių pavarai naudojant - nepriklausomą variklio galios nuėmimo įrenginį (PTO) ir pavarų dėžės galios nuėmimo įrenginį (PTO) (PTO - Power Take Off). Sklandus variklinio PTO įjungimas, turi būti užtikrinamas esant užvestam sunkvežimio vidaus degimo varikliui ir minimaliems alkūninio veleno apsisukimams. Hidraulinė sistema turi užtikrinti galimybę vienu metu eksploatuoti druskos barstytuvą ir kelias pakabinamas įrangas pagal jų funkcinius poreikius, nesukeliant hidraulinės sistemos darbo nestabilumo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.2. | Hidrauliniai siurbliai | Ant pavarų dėžės, per PTO montuotinas ne mažiau 50 ltr/min našumo, pastovaus arba kintamo srauto siurblys. Ant variklio, per PTO montuotinas (įrengiant papildomus įjungimo/išjungimo įtaisus, galios perdavimo įtaisus, tvirtinimo konstrukcijas - jei reikalinga) ne mažiau 100 ltr/min našumo, kintamo srauto siurblys. Slėgis hidraulinėje sistemoje – ne mažiau kaip 230 bar. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomų siurblių parametrai: _____ ltr/min. _____bar. _____ ltr/min. _____bar. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 13.2.1 | Hidraulinės alyvos bako tūris | Hidraulinės alyvos bako tūris ne mažiau kaip 250 ltr. Tikslu užtikrinti optimalų hidraulinės sistemos įrenginių funkcionalumą maksimaliais apkrovimais, įrengiamas hidraulinės alyvos aušinimo mazgas. | Siūlomas parametras _____ ltr Alyvos aušintuvas numatytas arba įrengiamas (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 13.3. | Hidraulinės sistemos darbo kontrolė | Privalomas įspėjimo signalas (indikacinė informacija vairuotojo darbo vietoje, prietaisų skydelyje) apie per mažą hidraulinės alyvos kiekį sistemoje ir/ar staigų kiekio mažėjimą (įvykus hidraulinės sistemos sutrikimui, defektui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ______. |
| 13.3.1 | Hidraulinės alyvos nuotėkio apsauga | Pagrindinėse magistralėse (paėmimas/grąžinimas į/iš hidraulinės alyvos rezervuaro) įrengiamos hidraulinės alyvos sklendės ir turi būti įrengtas papildomas techninis sprendimas (siurblio įjungimo/išjungimo mova, elektromagnetinis vožtuvas arba lygiavertis įtaisas), užtikrinantis hidraulinės alyvos tiekimo automatinį atjungimą ir apsaugą nuo nuotėkio, įvykus magistralių pažeidimui (pvz., trūkimui), net ir tuo atveju, kai vidaus degimo variklis veikia. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 13.4. | Hidrauliniai išvadai priekabai | Įrengiama ne mažiau kaip viena hidraulinių jungčių pora (slėginė ir grįžtamoji) su greito jungimo jungtimis, ne mažesnėmis kaip ISO 7241-1 G1", galinėje važiuoklės dalyje, greta priekabos prikabinimo mazgo. Greito jungimo jungtims sumontuoti skirtingų spalvų apsauginiai įtaisai (dangteliai, kamšteliai). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 13.5. | Hidrauliniai išvadai druskos barstytuvo pajungimui | Su greito sujungimo multifunkciniu hidraulinių jungčių bloku, įrengtu krovininio automobilio galinėje kairėje pusėje. Slėginė jungtis ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G3/4“, grįžtamoji jungtis ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G1“ Būtina papildoma, kontrolinė linija, apkrovos jutiklio valdymui, ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G1/2“ . Multifunkciniam hidraulinių jungčių blokui sumontuotas apsauginis dangtelis. Tiekėjas privalo pateikti pilnai sukomplektuotą hidraulinių jungčių sistemą, apimančią abi suderinamas puses – transporto priemonės hidraulinius išvadus ir priešpriešinius jungiamuosius elementus (barstytuvo ar kitos įrangos pusę), užtikrinančią pilną ir tiesioginį suderinamumą su druskos barstytuvu ar kita papildoma įranga. Sistema turi būti pateikiama kaip vientisas sprendinys, be papildomų adapterių, perėjimų ar nestandartinių tarpinių jungčių, o visi priešpriešiniai jungiamieji elementai turi būti identiško nominalaus dydžio kaip ir transporto priemonėje įrengtos jungtys, užtikrinant pilną hidraulinį sandarumą ir tarpusavio suderinamumą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 13.6. | Hidrauliniai išvadai priekiniam sniego valytuvui ar kitai pakabinamai įrangai | Su greito sujungimo multifunkciniu hidraulinių jungčių bloku, įrengtu priekyje: priekiniame bamperyje arba žemiau jo, bet ne žemiau priekinės plokštės tvirtinimo konstrukcijų: - keturios poros (4 x (spaudiminė + grįžtamoji)), ne mažesnės kaip ISO 7241-1 G 1/2“ . - viena hidraulinių jungčių pora (slėginė ir grįžtamoji), ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G1", skirta papildomos pakabinamos įrangos (šlavimo įrangos ar kitos) hidrovariklio pavarai. Pora turi būti įrengta atskirame multifunkciniame bloke. - viena grįžtamoji linija ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G 1/2“ . Multifunkciniam hidraulinių jungčių blokui sumontuotas apsauginis dangtelis. Tiekėjas privalo pateikti pilnai sukomplektuotą hidraulinių jungčių sistemą, apimančią abi suderinamas puses – transporto priemonės hidraulinius išvadus ir priešpriešinius jungiamuosius elementus (pakabinamos įrangos pusę), užtikrinančią pilną ir tiesioginį suderinamumą su sniego valytuvu ar kita pakabinama įranga. Sistema turi būti pateikiama kaip vientisas sprendinys, be papildomų adapterių, perėjimų ar nestandartinių tarpinių jungčių, o visi priešpriešiniai jungiamieji elementai turi būti identiško nominalaus dydžio kaip ir transporto priemonėje įrengtos jungtys, užtikrinant pilną hidraulinį sandarumą ir tarpusavio suderinamumą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.6.1 | Hidraulinių linijų funkcinis panaudojimas | Viena pora (ISO 7241-1 G 1/2“), turi užtikrinti sniego valytuvo darbo funkciją: pakėlimas nuleidimas, plaukiojanti padėtis, palengvinto prispaudimo funkcija, pastatymo/paėmimo į/iš sandėliavimo padėtį/ies funkcija. Antra pora (ISO 7241-1 G 1/2“), turi užtikrinti valytuvo pasukimo funkciją kairėn/dešinėn. Trečia pora (ISO 7241-1 G 1/2“), turi užtikrinti papildomą hidraulinių dvipusių cilindrų veikimo funkciją, jeigu norima naudoti išplatinamą sniego valytuvą. Ketvirta pora (ISO 7241-1 G 1/2“), turi užtikrinti papildomą hidraulinių dvipusių cilindrų veikimo funkciją, jeigu norima naudoti išplatinamą sniego valytuvą su papildomų sniego užmetimo apsaugų sulankstymo ir išskleidimo funkcija. Viena hidraulinių jungčių pora (slėginė ir grįžtamoji), ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G1", turi užtikrinti papildomos įrangos, tokios kaip šlavimo įranga ar kitos hidraulinį variklį turinčios įrangos, hidrovariklio veikimą. Viena jungtis (ISO 7241-1 G ½“) grįžtamoji linija, skirta apsauginiam hidraulinės alyvos grąžinimui į hidraulinės alyvos talpą, sniego valytuvui atsitrenkus į kliūtį ir suveikus apsauginei sistemai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 13.7. | Hidrauliniai išvadai šoniniam sniego valytuvui ar kitai pakabinamai įrangai | Su greito sujungimo multifunkciniu hidraulinių jungčių bloku, įrengtu dešinėje pusėje: už kabinos, rėmo konstrukcijų aukštyje: - trys poros (3 x (spaudiminė + grįžtamoji)), ne mažesnės kaip ISO 7241-1 G 1/2“. - viena grįžtamoji linija, ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G 1/2“ . Su greito sujungimo multifunkciniu hidraulinių jungčių bloku, įrengtu galinėje automobilio dalyje, dešinėje pusėje žemiau galinių žibintų, rėmo konstrukcijų aukštyje: - viena pora (spaudiminė + grįžtamoji), ne mažesnės kaip ISO 7241-1 G 1/2“. Multifunkciniams hidraulinių jungčių blokams sumontuoti apsauginiai dangteliai. Tiekėjas privalo pateikti pilnai sukomplektuotą hidraulinių jungčių sistemą, apimančią abi suderinamas puses – transporto priemonės hidraulinius išvadus ir priešpriešinius jungiamuosius elementus (pakabinamos įrangos pusę), užtikrinančią pilną ir tiesioginį suderinamumą su sniego valytuvu ar kita pakabinama įranga. Sistema turi būti pateikiama kaip vientisas sprendinys, be papildomų adapterių, perėjimų ar nestandartinių tarpinių jungčių, o visi priešpriešiniai jungiamieji elementai turi būti identiško nominalaus dydžio kaip ir transporto priemonėje įrengtos jungtys, užtikrinant pilną hidraulinį sandarumą ir tarpusavio suderinamumą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.8 | Sniego valytuvų ar kitos pakabinamos įrangos valdymas | Sniego valytuvų ar kitos pakabinamos įrangos valdymas turi būti įrengtas vairuotojo kabinoje ergonomiškai suprojektuotais dviem atskirais valdymo pultais su ergonominiu porankiu vairuotojui. Vienas valdymo pultas turi būti skirtas priekinių hidraulinių jungčių valdymui, o kitas – šoninių hidraulinių jungčių valdymui. Papildomai turi būti įrengti atskiri valdymo mygtukai su veikimo indikacija, skirti hidraulinio srauto tiekimui į galines hidraulines jungtis druskos barstytuvo hidraulinei pavarai įjungti bei į priekinę G1" hidraulinių jungčių porą papildomos įrangos (šlavimo įrangos ar kitos hidraulinį variklį turinčios įrangos) hidraulinei pavarai įjungti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 14. SIGNALINIS ŽENKLINIMAS |  |  |  |  |
| 14.1. | Signalinis ženklinimas, apšvietimas | Galinėje kėbulo dalyje (viršutiniame kairiame galinio borto kampe) įrengiamas vienas oranžinis LED švyturėlis. LED švyturėlio apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64. Švyturėlis įjungiamas/išjungiamas iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Transporto priemonė ženklinama pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus šviesą atspindinčiomis signalinėmis juostomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 14.2. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai | Galinėje kėbulo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |