KLAUSIMYNAS

MEDICINOS PRIEMONĖS VIRŠUTINIO TREČDALIO IR VIDURIO TREČDALIO ŽANDIKAULIO OSTEOSINTEZEI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su ir be PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MEDICINOS PRIEMONĖS VIRŠUTINIO TREČDALIO IR VIDURIO TREČDALIO ŽANDIKAULIO OSTEOSINTEZEI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt. | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo dalis | PRIEMONĖS VIRŠUTINIO TREČDALIO IR VIDURINIO TREČDALIO ŽANDIKAULIO OSTEOSINTEZEI |  |  |  |
| 1.1. | Mikro sraigtas "maxDrive" arba lygiavertis | 60 |  |  |
| 1 | Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje ir savaiminiu fiksavimu, Ø 1.2 mm ± 0.1 mm. Ilgis 3 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Pakuotėje po 1 vnt. |  |  |  |
| 1.2. | Mikro sraigtas "maxDrive" arba lygiavertis | 60 |  |  |
| 1 | Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje ir savaiminiu fiksavimu, Ø 1.2 mm ± 0.1 mm. Ilgis 5 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Pakuotėje po 1 vnt. |  |  |  |
| 1.3. | 1.2 mm ± 0.1 mm diametro sraigtų ilgio matavimo kasetė | 1 |  |  |
| 1.4. | Atsuktuvo rankena 5-ai poz. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | 1 |  |  |
| 1.5. | Atsuktuvo geležtė | 1 |  |  |
| 1 | Tinkanti 1.2 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams su "maxDrive" arba lygiaverčiai fiksavimo galvute. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.6. | Atsuktuvas tinkantis 1.2 mm ± 0.1 mm diametro sraigtams | 1 |  |  |
| 1 | Skirtas kaulo transplantatui. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.7. | Įvorė | 1 |  |  |
| 1 | Skirta 5-ai poz. Skirta savaiminio fiksavimo mechanizmo atlaisvinimui. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.8. | Grąžtas | 4 |  |  |
| 1 | Skirtas 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikrosraigtams. 1.0 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 3 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.9. | Grąžtas | 4 |  |  |
| 1 | 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikrosraigtams. 1.0 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.10. | Tiesi plokštelė | 10 |  |  |
| 1 | 12 angų, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagaminta iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.11. | Tiesi plokštelė | 10 |  |  |
| 1 | 16 angų, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagaminta iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.12. | Mikro tinklelis | 1 |  |  |
| 1 | 83 x 51 mm ± 1 mm dydžio ir 0.3 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagamintas iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos. Sterilioje pakuotėje 1 vnt. |  |  |  |
| 1.13. | Mikro tinklelis akiduobės dugnui | 3 |  |  |
| 1 | 0.2 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagamintas iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos. Pakuotėje 1 vnt. |  |  |  |
| 1.14. | Sterilizacijos dėklas su dangčiu, skirtas mikro plokštelėms | 1 |  |  |
| 1.15. | Sterilizacijos dėklas su dangčiu, skirtas chirurginiams instrumentams | 1 |  |  |
| 1.16. | Sterilizacijos dėklas su dangčiu | 1 |  |  |
| 1 | Skirtas 1.2 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams |  |  |  |
| 1.17. | Plokštelių fiksavimo pincetas su lenktu darbiniu galu | 1 |  |  |
| 1 | 15.5 cm ± 0.5 cm ilgio. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.18. | Plokštelių fiksavimo instrumentas su dvipusiais darbiniais galais Lindorf tipo arba lygiavertis | 1 |  |  |
| 1 | 16 cm ± 0.5 cm ilgio. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.19. | Plokštelių žirklės | 1 |  |  |
| 1 | 12 cm ± 0.5 cm ilgio. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.20. | Plokštelių modeliavimo replės | 1 |  |  |
| 1 | Tiesios, darbiniai paviršiai padengti volframo intarpais arba iš lygiavertės medžiagos. Instrumentas 13 cm ± 0.5 cm ilgio. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.21. | Plokštelių lenkymo replės | 1 |  |  |
| 1 | Tiesios, 12 cm ± 0.5 cm ilgio. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.22. | Vielos žirklės | 1 |  |  |
| 1 | 10 cm ± 0.5 cm ilgio. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.23. | Mikro sraigtas "maxDrive" tipo arba lygiavertis | 60 |  |  |
| 1 | Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje ir savaiminiu fiksavimu, Ø 1.5 mm ± 0.1 mm. Ilgis 4 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.24. | Mikro sraigtas "maxDrive" tipo arba lygiavertis | 60 |  |  |
| 1 | Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje ir savaiminiu fiksavimu, Ø 1.5 mm ± 0.1 mm. Ilgis 6 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.25. | Sraigtas skubiai pagalbai ("avarinis") "maxDrive" tipo arba lygiavertis | 20 |  |  |
| 1 | Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje ir savaiminiu fiksavimu, Ø 1.8 mm ± 0.1 mm. Ilgis 4 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.26. | Sraigtas skubiai pagalbai ("avarinis") "maxDrive" tipo arba lygiavertis | 20 |  |  |
| 1 | Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje ir savaiminiu fiksavimu, Ø 1.8 mm ± 0.1 mm. Ilgis 5 mm ± 0.5 mm. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.27. | Sraigto ilgio matavimo kasetė | 1 |  |  |
| 1.28. | Atsuktuvo geležtė | 1 |  |  |
| 1 | Tinkanti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams su "maxDrive" arba lygiaverčiai fiksavimo galvute. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.29. | Grąžtas | 4 |  |  |
| 1 | Skirtas 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikrosraigtams. 1.1 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 3.5 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.30. | Grąžtas | 4 |  |  |
| 1 | Skirtas 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikrosraigtams. 1.1 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 0.5 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ± 0.5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.31. | Tiesi plokštelė | 10 |  |  |
| 1 | 16 angų, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagaminta iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.32. | Tiesi plokštelė | 10 |  |  |
| 1 | 24 angų, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagaminta iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.33. | Lenkta puslankiu plokštelė | 10 |  |  |
| 1 | 8 angų, 0,6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagaminta iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.34. | 3D tinklelis | 3 |  |  |
| 1 | 80 x 80 mm ± 1 mm dydžio ir 0.3 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm ± 0.1 mm Ø mikro sraigtais. Pagamintas iš gryno titano arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
| 1.35. | Sterilizacijos dėklas su dangčiu, skirtas instrumentams | 1 |  |  |
| 1.36. | Sterilizacijos dėklas | 1 |  |  |
| 1 | Skirtas 1.5 mm ± 0.1 mm Ø sraigtams ir plokštelėms. |  |  |  |