Priedas Nr. 1

UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJŲ SISTEMOS SU POKALBIŲ ĮRAŠYMU  IR PALAIKYMO PASLAUGOS
PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Turinys

1	Pirkimo objektas	1

1.1	Pirkimo tikslai	1

1.2	Pirkimo objekto apimtis	1

1.3	Informacija apie Pirkėjo poreikius	2

2	Funkciniai reikalavimai tiekėjui	2

2.1	Naudotojų tipai	2

2.2	Skambučių valdymas	3

2.3	Ataskaitos	3

3	Nefunkciniai reikalavimai tiekėjui	3

3.1	Techniniai tiekėjo pajėgumai	3

3.2	Kiti techniniai reikalavimai	4

4	Reikalavimai nuomos ir palaikymo paslaugoms	5

# Pirkimo objektas

## Pirkimo tikslas

Šio pirkimo tikslas įsigyti unifikuotą komunikacijų sistemą su pokalbių įrašymu bei sukurti skambučių valdymo sistemą skambučių valdymo procesui gerinti.

## Pirkimo objekto apimtis

Žemiau pateikiama šio pirkimo objektų ir jų apimties apibrėžimo lentelė:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas, jo aprašymas | Apimtys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unifikuotos komunikacijų sistemos (skambučių valdymo centro) (toliau - SVC) nuomos ir palaikymo paslaugos. | Paslaugos teikimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo SVC paleidimo gamybinei eksploatacijai dienos, t. y. 2026.11.07, su galimybe pratęsti nuomos ir palaikymo paslaugų terminą 1 (vieną) kartą 12 (dvylikai) mėnesių. Paslaugų teikimas skaičiuojamas nuo SVC paleidimo gamybinei eksploatacijai momento. Nuomos ir palaikymo paslaugos apmokamos kas mėnesį, sumokant fiksuotą mokestį (mėnesinį įkainį). Į nuomos ir palaikymo paslaugų teikimo įkainį turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Nuomos ir palaikymo paslaugų sutartis gali būti pratęsiama sekantiems 12 mėn., nesant esminiams pažeidimams, SVC trūkumams ar neatitikimų reikalavimams. Funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai SVC, reikalavimai palaikymo paslaugoms pateikiami priedo „Techninė specifikacija“ atitinkamuose skyriuose. |

## Informacija apie Pirkėjo poreikius

Žemiau pateikiami preliminarūs SVC parametrai:

- SVC naudotojų, dirbančių vienu metu, skaičius – iki 3 naudotojų arba darbo vietų;

- Įeinančių skambučių kiekis per mėnesį – iki  5 000 vnt. (iki 3 skambučių per valandą);

- Įeinančio skambučio preliminari trukmė – 2 min. 45 sek.;

- Išeinančių skambučių kiekis per mėnesį – iki 5 000 vnt. (iki 3 skambučių per valandą);

- Išeinančio skambučio preliminari trukmė – 2 min. 30 sek.;

- SVC naudojamų individualių telefonų kiekis – 3 (trys). Tiekėjas suteikia tris atskirus numerius, kiekvienam SVC naudotojui.

- SVC naudotojų buvimo adresai – Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, Lietuva.

- Naudojama kompiuterizuotų darbo vietų įranga – ne žemesnė, kaip standartiniai Microsoft Windows 10 suderinami kompiuteriai.

# Funkciniai reikalavimai tiekėjui

## Naudotojų tipai

- Riboto funkcionalumo naudotojai turi turėti galimybę:

  - prisijungti/atsijungti prie sistemos;

  - keisti darbo režimus/būsenas (pvz.: prisijungęs, nutolęs ir t.t.);

  - matyti individualią naudotojo ir padalinio (-ių) aptarnautų ir neaptarnautų skambučių statistiką;

  - perklausyti visus esančius istorijoje pokalbių įrašus;

  - matyti skambučių istoriją;

  - matyti praleistų skambučių sąrašą su galimybe perskambinti.

- Neriboto funkcionalumo naudotojai – SVC vadovas. Neriboto funkcionalumo naudotojai turi turėti neribotą tiesioginę ar netiesioginę prieigą prie visų SVC funkcijų, įskaitant visą

- riboto funkcionalumo naudotojų funkcionalumą bei papildomas galimybes:

  - valdyti darbo/nedarbo meto skambučių skirstymo logikos nustatymus;

  - stebėti visų skambučių statistiką realiame laike, bei gauti visas istorines ataskaitas;

  - stebėti visų SVC darbuotojų skambučių veiklos statistiką realiame laike bei gauti visas istorines ataskaitas;

  - administruoti SVC naudotojus ir jų prieigos teises.

## Skambučių valdymas

- SVC turi priimti ir aptarnauti visus skambučius, adresuotus į išorinius SVC  numerius.

- Turi būti galimybė naudotojui priimti ir atlikti skambutį rankiniu būdu (pvz.: fizinis telefono įrenginys ant darbuotojo darbo stalo).

- Turi būti galimybė atlikti gaunamų skambučių skirstymą pagal įvairius skirstymo algoritmus:

  - Paskirstant įeinančius skambučius taip, kad jeigu naudotojas A yra užimtas, skambutis yra nukreipiamas naudotojui B, jeigu naudotojas B yra užimtas, skambutis yra nukreipiamas naudotojui C, tačiau jei skirtingų įeinančių skambučių metu naudotojas A yra laisvas, skambutis turi būti nukreipiamas naudotojui A, t. y. dienos eigoje neskirstant skambučių visiems naudotojams (A, B ir C) po lygiai;

  - paskirstant skambučius visiems naudotojams (A, B ir C) po lygiai dienos eigoje;

  - paskirstant įeinančius skambučius taip, kad pvz.: skambučio užlaikymo Transfer funkcija ir kt.

- Turi būti automatinio atsiliepimo balso įrašu galimybė (angl. k. Interactive Voice Response, IVR). Pvz.: skambučio pradžioje informavimas apie pokalbio įrašymą.

- Turi būti galimybė įrašyti pokalbius ir saugoti ne mažiau kaip 30 k. d. Po 30 k. d. įrašai turi būti sunaikinami automatiškai.

- Turi būti galimybė perklausyti ir/arba atsisiųsti skambučio įrašą.

## Ataskaitos

- SVC turi teikti realaus laiko bei istorines skambučių ataskaitas, apimant šią informaciją:

  - skambinančiojo numerio atvaizdavimas;

  - skambučio data ir laikas;

  - skambučio statusas (atsakytas/neatsakytas skambutis);

  - laukimo laikas eilėje (iki atsakant darbuotojui);

  - pokalbių trukmė, jei skambutis buvo atsakytas;

  - skambutį aptarnavęs darbuotojas;

  - gautų skambučių kiekis;

  - atsilieptų/praleistų skambučių kiekis;

  - vidutinė pokalbių trukmė;

  - bendra pokalbių trukmė.

- SVC turi teikti realaus laiko bei istorines SVC naudotojų veiklos ataskaitas, apimant šią informaciją:

  - darbuotojų būsenų stebėjimas esamajame laike (prisijungęs/atsijungęs, pertraukoje, aptarnauja skambutį), darbuotojų darbo ataskaitų formavimas;

  - pertraukų trukmė;

  - atsilieptų skambučių kiekis;

  - išeinančių skambučių kiekis;

  - pokalbių vidutinė ir bendra trukmės.

# Nefunkciniai reikalavimai tiekėjui

## Techniniai tiekėjo pajėgumai

- Tiekėjas turi būti visos siūlomos taikomosios programinės įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo platintojas, arba gamintojo platintojo įgaliotas atstovas, turintis teisę pardavinėti siūlomą taikomąją programinę įrangą, ją įdiegti ir teikti techninio aptarnavimo/priežiūros paslaugas arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas programinės įrangos gamintojo arba gamintojo platintojo arba gamintojo platintojo įgalioto atstovo suteiktas teises.

- Tiekėjas turi turėti pagalbos tarnybos sistemą (toliau – sistema), atitinkančią paslaugų valdymo metodologiją ITIL arba lygiavertę. Kartu su pasiūlymu pateikiama deklaracija apie veikiančią pagalbos tarnybos sistemą, atitinkančią paslaugų valdymo metodologiją ITIL arba lygiavertę, kurioje būtų nurodyta: pagalbos tarnybos sistemos aprašymas, sistemos internetinis adresas, laikinas vartotojo vardas ir slaptažodis. Perkančiajai organizacijai pareikalavus bus privaloma pademonstruoti sistemos funkcionalumą.

- Paslaugų teikėjo informacijos saugos valdymas turėtų atitikti ISO 27001 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu.

- Paslaugų teikimui taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).

## Kiti techniniai reikalavimai

- SVC turi būti įdiegta ir eksploatuojama Tiekėjo infrastruktūros aplinkoje arba debesijos platformoje nutolusiai.

- Duomenų perdavimas tarp SVC ir Užsakovo vidinio tinklo prieigos  turi vykti uždaru, atskirtu nuo viešo interneto duomenų perdavimo tinklu.

- SMS siuntimas – su galimybe siųsti per API.

- SVC turi tenkinti 99,5% prieinamumo lygio reikalavimus. Tiekėjas skaičiuoja prieinamumo rodiklį kas mėnesį.

- SVC naudotojai darbui su sistema turės naudoti standartines kompiuterizuotas darbo vietas, įdiegtas vidiniame Užsakovo kompiuteriniame tinkle su prieiga prie globalaus interneto tinklo, darbo vietose įdiegta Microsoft Windows 10,  Microsoft Windows 11 arba naujesne operacine sistema.

- SVC automatinio atsiliepimo balso įrašai gali būti naudojami informuoti apie įrašomą pokalbį, pvz., prieš sujungiant su SVC darbuotoju: „Jūs paskambinote į Energy Cells, šis pokalbis bus įrašytas“; Esant užimtam telefono signalui: „Šiuo metu darbuotojas užimtas, Jis bus informuotas apie užfiksuotą praleistą skambutį“. Įrašai turi būti įgarsinti lietuvių kalba. Esant poreikiui specifiniai įrašai turi būti suderinti su Užsakovu ir  sukurti Tiekėjo paleidimo gamybinei eksploatacijai metu.

- Techninė ir programinė įranga negali būti valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems viešųjų pirkimų pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatos ir valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais.

- Prisijungimas prie SVC turi būti apsaugotas bent dviejų skirtingų būdų autentifikacija (angl. Two-factor authentication (2FA)(pvz., slaptažodis ir kodas gaunamas SMS žinute, ir/ar Microsoft authorization code).

- Išeinančių skambučių Lietuvos Respublikos teritorijoje minučių kiekis neribojamas.

- Tipinė SVC naudotojo darbo vietos VoIP telefonų aparatinės įrangos parametrai (telefonas ir ausinių komplektas):

9.1. Telefono aparato savybės:

VoIP sąsajos, skambučio užlaikymas, nutildymas, DND, XML/LDAP nuotolinė kontaktų knygutė, greitas rinkimas (>= 10 skirtingų klavišų),  karštoji linija, perskambinimas, skambučio sugrąžinimas, automatinis atsiliepimas, skambučio nukreipimas, laukiantis skambutis, skambučio permetimas, grupinis pasiklausymas, SMS, vietinė 3-šalė konferencija, skambėjimo melodijos pasirinkimas/importas.

Techniniai parametrai:

Automatinis šviesos reguliavimas, energijos taupymo režimo palaikymas, kontekstiniai mygtukai, greito rinkimo klavišai, programuojamų funkcijų apšviečiami klavišai, perskambinimo klavišas, laisvų rankų klavišas, balso pašto klavišas, meniu klavišas, navigaciniai klavišai.

9.2. Ausinės:

Bevielės dviejų ausų ausinės su lankeliu komplektas, prijungiamas prie kompiuterio per USB-A arba USB-C jungtį.

Funcionalumai: aktyvus triukšmo slopinimas (angl. Active noise cancelling (ANC); papildoma beiriško užtikrinimo sistema DECT ™ (angl. Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT).

10.  Tiekėjas turi pateikti 4 telefono aparatus (3 fizinius ir 1 virtualų, dirbantį SIP protokolu). Virtualus telefono aparatas turės būti susietas ir sukonfigūruotas su Užsakovo valdymo centre sumontuota garso skleidimo ir perdavimo įranga:

10.1 Garso procesoriumi: Biamp TesiraForte DAN VT;

10.2 Skaitmeniniu garso serveriu: Biamp TesiraForte DAN VI.

# Reikalavimai nuomos ir palaikymo paslaugoms

- Mėnesinis palaikymas turi apimti šias paslaugas:

  - Registruotų SVC incidentų sprendimą, sutrikimų, problemų pašalinimą žemiau nustatytomis sąlygomis;

  - SVC diegimo aplinkos administravimą, aptarnavimą;

  - SVC atstatymas avarijos atveju;

  - SVC paslaugos lygio (greitaveikos, stabilumo, prieinamumo) užtikrinimas;

  - Sutartų mėnesinio palaikymo veiklų ir SVC paslaugos lygio ataskaitų teikimas.

- Tipinio palaikymo paslaugos ir /ar naudojimosi sistema konsultacijos turi būti teikiamos darbo dienomis šiais laikais:

|  | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nuo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| iki | 17 | 17 | 17 | 17 | 15:45 |
| *palaikymo paslaugos laikas gali einamuoju metu keistis. |  |  |  |  |  |

- Incidentų sprendimo ir jų šalinimo paslaugos turi būti teikiamos 24/7/365. Reakcijos į palaikymo incidentus bei kreipinius ir jų sprendimo laiko reikalavimai:

| Reakcijos laikas | Sprendimo laikas* |
| --- | --- |
| Negali viršyti 0.5 darbo valandos nuo pranešimo gavimo momento | Negali viršyti 4 darbo valandų skaičiuojant nuo incidento registravimo momento |

4. Nuomos ir palaikymo paslaugos gamybinei eksploatacijai pradedamos teikti  nuo 2026.11.07, tačiau per 2026 rugsėjo/spalio mėn. skambučių valdymo centro sprendimas turi būti sukonfigūruotas ir ištestuotas pasirašant perdavimo-priėmimo aktą.

Jei pirkimo procedūros užsitęs ir sutartis bus pasirašyta vėliau nei 11.07, tokiu atveju diegimas turi būti atliktas kaip įmanoma skubiau, bet ne vėliau kaip per 21 dieną nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5. Išskirtiniais atvejais, jei per nurodytą laiką neįmanoma ištaisyti incidento ar pašalinti sutrikimo, Tiekėjas privalo su Užsakovu suderinti kitus problemos pašalinimo terminus.

6. Esant Užsakovo poreikiui, atsižvelgiant į incidento sudėtingumą, palaikymo paslaugos gali būti suteikiamos tiek nuotoliniu būdu, tiek Užsakovo patalpose (angl. k. on site).

7. Užsakovui iškilus poreikiui tobulinti ir/ar plėsti SVC funkcionalumą,  Tiekėjas turi suteikti iki 60 val. SVC tobulinimo paslaugą (pagal atskirą valandinį įkainį). Šios paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį, tačiau iš anksto neįsipareigojama įsigyti jokio minimalaus ar maksimalaus šių paslaugų kiekio.

8. Esant kompiuterinės darbo vietos techninio aptarnavimo poreikiui prieigą prie kompiuterių suteikia Užsakovo nurodytas kompiuterinės darbo vietos priežiūros paslaugų teikėjas.

9. Tiekėjas, teikdamas projektavimo. diegimo ir priežiūros paslaugas, privalo laikytis visų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos nacionalinių tesės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą bei laikytis minimalių Informacijos saugos reikalavimų paslaugų teikimui (žiūrėti Priedą - Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui).