Sąlygų 5 priedas

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TECHNINĖS ĮRANGOS

SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai:

  - Visa pateikiama techninė įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta ir nerestauruota (angl. refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;

  - Gamintojas neturi būti paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos nutraukimą (End of Life, Discontinued) arba oficialaus jos palaikymo nutraukimą (End of Support);

  - tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;

  - įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;

  - tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;

  - visos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip);

  - visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip);

  - techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +40 °C, o santykinė oro drėgmė - 70 proc. ir mažesnė (jei nenurodyta kitaip);

  - Gamintojo įranga (iki Tempest sertifikavimo laboratorijoje) turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2013 m. birželio 26 d. reglamentu Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai.

  - saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai):

    - standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD), jeigu tokie yra, ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;

    - įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.

  - tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

    - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

    - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

  - Garantija (jei nenurodyta kitaip):

    - tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui;

    - garantinio remonto trukmė - ne ilgiau kaip 45 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;

    - siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;

    - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;

    - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

  - Pirkimo objektas (prekės) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

  - Prekių pristatymo vieta: Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius.

  - Prekių pristatymo terminas – ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos.

- 1 pirkimo objekto dalis – Specialios paskirties stacionarus TEMPEST A kompiuteris

  - Komplektacija. Vieną įrangos komplektą turi sudaryti šios dalys:

    - kompiuterio sisteminis blokas - 1 vnt.;

    - monitorius - 1 vnt.;

    - pelė - 1 vnt.;

    - klaviatūra - 1 vnt.;

    - elektros maitinimo kabeliai su CEE 7/7 kištuku monitoriui ir sisteminiam blokui, ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio - 2 vnt;

    - elektros maitinimo kabeliai su CEE C14 (Male) kištuku monitoriui ir sisteminiam blokui (pajungti prie UPS) ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio - 2 vnt;

    - daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis, optinio kabelio klasė ne prastesnė nei OM3, SC/duplex jungtis viename gale, kitame 1000Base-SX prievadą atitinkanti jungtis. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 2 m - 1 vnt;

    - daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis, optinio kabelio klasė ne prastesnė nei OM3, SC/duplex jungtis viename gale, kitame 1000Base-SX prievadą atitinkanti jungtis. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 3 m - 1 vnt;

    - operacinė sistema - 1 vnt.;

    - biuro programinė įranga - 1 vnt.;

    - įrenginių tvarkyklių komplektas - 1 vnt.

  - Procesorius:

    - X64 architektūros. Turi būti ne mažiau kaip:

    - Procesoriaus rezultatas pagal PassMark CPU Mark turi būti ne mažesnis kaip 21 000 taškų, o pagal Single Thread Rating – ne mažesnis kaip 3 800 taškų. Vertinama pagal viešai paskelbtus duomenis pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dieną.Turi būti suderinamas su Windows 11 operacine sistema;

    - Siūlomo procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus.

  - Pagrindinė plokštė turi palaikyti ne mažiau kaip dviejų kanalų DDR5 (angl. dual channel DDR5) operatyviąją atmintį, kurios sparta ne mažesnė kaip 4 400 MT/s;

  - Apsaugos galimybės: TPM 2.0 arba naujesnė apsaugos mikroschema.

  - Vaizdo plokštė:

    - Turi turėti galimybę naudoti ne mažiau kaip 1024 MB atminties. Gali būti integruota;

    - palaikyti DirectX 12 su WDDM 2.0;

    - turi turėti DisplayPort 1.2  ir HDMI 1.4  jungtis. Turi būti pridėti visi reikalingi kabeliai.

  - Operatyviosios atminties (angl. RAM) talpa ne mažesnė kaip 32 GB, ne mažiau kaip dviejų kanalų DDR5 (angl. dual channel DDR5) operatyviąją atmintį, kurios sparta ne mažesnė kaip 4 400 MT/s.

  - Diskai:

    - tipas: SSD (angl. Solid State Drive);

    - forma (angl. form factor): M.2;

    - talpa: ne mažiau kaip 1 TB;

    - sąsaja: ne prastesnė kaip PCIe Gen4;

    - NVMe (angl. Non-Volatile Memory Express) Gen 4 tipo (ar lygiavertis). Turi būti palaikoma operacinės sistemos įkrova iš šio disko;

    - kompiuteris turi turėti įdiegtą galimybę įdėti ir/ar ištraukti ne mažiau kaip 2 (du) diskus (angl. Removable drive bay), neatidarant sisteminio bloko korpuso. Kiekvienam diskui naudojamas atskiras ištraukiamas stalčius. Kompiuteris turi veikti tiek su vienu, tiek su abiem diskais iš karto;

    - Kompiuteris turi būti komplektuojamas su trimis vienodais SSD diskais, kurių kiekvieno talpa – ne mažesnė kaip 1 TB. Visi SSD diskai turi būti komplektuojami su visais reikiamais priedais skirtais vartotojui pakeisti kompiuteryje sumontuotą ištraukiamą SSD diską. Ištraukiamo disko stalčius turi būti rakinamas komplektuojamais raktais;

    - kompiuteryje neturi būti jokių kitų SSD integruotų laikmenų, kurių nebūtu galima ištraukti neatidarius sisteminio bloko korpuso;

    - diskai gali būti kito gamintojo nei kompiuteris.

  - Optinis įrenginys vidinis, DVD+/- RW, įrašantis ne mažesniu nei 8x greičiu.

  - Garso plokštė integruota į pagrindinę plokštę. Gebanti išduoti ne prastesnį nei stereo garsą. Sisteminio bloko korpuse integruotas vidinis garsiakalbis.

  - Prievadai:

    - ne mažiau kaip 4 vnt. USB jungtys (jungtis DB9);

    - šviesolaidinis 1000Base-SX su SC arba LC tipo jungtimi daugiamodžių (angl. multi-mode optical fiber) optinių kabelių pajungimui į kompiuterinį tinklą.

  - Monitorius kompiuteriui: tipas IPS, ne mažesnis kaip 23,8”, palaikoma rezoliucija ne žemesnė kaip 1920x1080, skaistis (angl. Brightness (typical)) ne mažesnis kaip 250 cd/m2, kontrastas (angl. Contrast ratio (typical)) ne mažesnis kaip 1000:1 (statinis). Turi turėti DisplayPort 1.2 ir/arba HDMI 1.4 jungtį turi būti suderinta su vaizdo plokštės prievadu.

  - Pelė: lazerinė, ne mažiau dviejų klavišų, su ratuku, padėklas pelei.

  - Klaviatūra turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio, QWERTY išdėstymo, US layout, su skaitine klaviatūros dalimi. Turi turėti lietuviškas raides (gali būti pateikti lipdukai su lietuviškomis raidėmis klavišams).

  - Operacinė sistema Microsoft Windows 11 Pro arba lygiavertė naujausia OEM licencija. Operacinė sistema turi turėti galimybę būti prijungtai prie lokalaus tinklo domeno serverio valdomai iš Microsoft Windows Server tarnybinės stoties.

  - Biuro programinė įranga: Microsoft Office 2024 LTSC Professional Plus  arba lygiavertės biuro programinės įrangos licencija.

  - Įrenginių tvarkyklių komplektas: visos aparatinės įrangos komplektui turi būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės Microsoft Windows 11 Pro  operacinei sistemai.

  - Kiti reikalavimai: visos siūlomo kompiuterio dalys, sisteminis blokas, monitorius turi būti  sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu). Šis reikalavimas netaikomas SSD tipo diskams, optinėms tinklo plokštėms, pelei ir klaviatūrai. Laboratorija, kurioje atliekami TEMPEST matavimai, nėra laikomas gamintoju. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra ir pelė) turi būti ženklinti CE ženklu.

  - Valdymas: turi būti pateikta programinė įranga leidžianti valdyti kompiuterio bazinės įvedimo-išvedimo sistemos (BIOS) nustatymus iš operacinės sistemos lygmens.

  - Siūlomas modelis turi būti sertifikuotas darbui su Windows 10 Pro (64 Bit)/ Windows 11 Pro (64 Bit) operacine sistema.

  - Reikalavimai TEMPEST įrangai:

    - tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos;

    - visa siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota, t. y. jai privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka aktualios redakcijos NATO SDIP-27 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus;

    - Užsakovas, perkantis TEMPEST įrangą, prieš pasirašant pirkimo sutartį (arba ją įsigijęs) gali patikrinti, ar šios įrangos tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Tokiu atveju TEMPEST laboratorijai bus perduoti įrangos pavyzdžiai bei atlikti kontroliniai matavimai. Paaiškėjus, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu, NATO SDIP-27 A lygio reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte NATO SDIP-27 A lygio reikalavimus atitinkančia įranga.

- 2 pirkimo objekto dalis – VoIP telefono aparatas, Tempest A – 3 vnt.:

  - VoIP telefono aparatas bus naudojamas Cisco technologijomis paremtame ir Perkančiosios organizacijos valdomame tinkle;

  - VoIP telefono aparatas privalo turėti:

    - viso formato skaitmenų fizinę klaviatūrą (0-9, #, *);

    - fizinius laukimo/tęsimo, persiuntimo, konferencijos, žinučių, programų, katalogo, garso reguliavimo, garsiakalbio, ausiniu, nutildymo, pagrindinis (home) ir įjungimo/išjungimo klavišus;

    - ne mažiau kaip 5 programuojamus mygtukus;

    - meniu valdymo mygtukus, leidžiančius keisti telefono nustatymus, peržiūrėti praleistus/gautus/iškviestus bei rinktus numerius, pasiekti balso paštą;

    - garso reguliavimo mygtuką leidžiantis nustatyti pokalbio bei skambučio garsumą;

    - ne mažesnį kaip 7 colių spalvotą IPS LED ekraną, kurio raiška ne mažesnė kaip 1024 × 600 taškų, tipinis skaistis – ne mažesnis kaip 350 cd/m², palaikomų spalvų skaičius – ne mažesnis kaip 16,7 mln.;

    - ragelį ir integruotą vaizdo kamerą su fizine privatumo uždanga (privacy shutter);

    - garsiakalbį (angl. speaker) ir mikrofoną (angl. microphone), bei veikiantį „laisvų rankų“ (angl. Hands-free) funkcionalumą. Naudojant funkciją netaikomas tempest reikalavimas. Siūlomas įrenginys turi būti pažymėtas (TEMPEST Void if handsfree function is used arba panašiai).

3.3.      Maitinimas: maitinimo šaltinis gali būti vidinis (integruotas) ir užtikrinantis TEMPEST filtravimą. Turi būti pateikti elektros maitinimo kabeliai VoIP telefono prijungimui prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio (angl. UPS) ir tiesiogiai prie elektros maitinimo tinklo (230 V, 50 Hz).

  - Reikalavimai kodekams:

    - privalo palaikyti balso kodekus: G.711 a-law ir mu-law, G.722, G.729a, iLBC, OPUS ir iSAC;

    - privalo palaikyti vaizdo kodeką: H.264/AVC.

  - Vaizdo kamera: ne prastesnės kokybės kaip 1080p 4MP.

  - Garso kokybė: ne prastesnė kaip plačiajuostė (angl. Wideband).

  - Prijungimas prie tinklo:

    - VoIP telefono aparatas turi būti jungiamas prie duomenų ir balso perdavimo tinklo per daugiamodes (angl. multimode) dvigubas (angl. duplex) LC 1000BaseSX tipo optines jungtis;

    - telefone turi būti integruotas ne lėtesnis kaip Gigabit Ethernet komutatorius, palaikantis 802.1Q VLAN žymėjimą ir turintis ne mažiau kaip 2 (du) 1000BaseSX daugiamodžius (angl. multimode) dvigubus (angl. duplex) LC tipo prievadus (VoIP telefono ir kompiuterio prijungimui prie duomenų ir balso perdavimo tinklo).

  - Palaikomi tinklo protokolai:

    - Session Initiation Protocol (SIP);

    - Session Description Protocol (SDP);

    - IPv4 ir IPv6;

    - User Datagram Protocol (UDP);

    - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP);

    - Gratuitous Address Resolution Protocol (GARP);

    - Domain Name System (DNS);

    - Trivial File Transfer Protocol (TFTP);

    - Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS);

    - VLAN;

    - Real-Time Transport Protocol (RTP);

    - Real-Time Control Protocol (RTCP);

    - Cisco Peer-to-Peer Distribution Protocol (PPDP) arba lygiavertis suderinamumas su Perkančiosios organizacijos naudojama Cisco Unified Communications Manager aplinka;

    - Cisco Discovery Protocol (CDP) arba lygiavertis suderinamumas su Perkančiosios organizacijos naudojama Cisco Unified Communications Manager aplinka;

    - LLDP (including LLDP-MED).

  - Eksploatacijos temperatūra ir santykinė drėgmė:

    - eksploatacijos temperatūra turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo +0°C iki +40°C;

    - eksplaotacijos santykinė drėgmė ne mažesniame diapazone kaip nuo 10 iki 90 proc. be kondensacijos.

  - Sandėliavimo temperatūra: ne mažesniame diapazone kaip nuo -10°C iki 60°C.

  - Priedai:

    - privalo būti pateikti, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 1,5 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3;

    - privalo būti pateiktas, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 3 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3.

  - Meniu kalbos pasirinkimas: turi turėti galimybę pasirinkti meniu lietuvių ir anglų kalbomis.

  - Naudojimo instrukcija: turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba.

  - Apsauga nuo informatyvaus elektromagnetinio spinduliavimo (angl. TEMPEST):

    - tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos;

    - visa siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota, t. y. jai privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka aktualios redakcijos NATO SDIP 27 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus;

    - Užsakovas, perkantis TEMPEST įrangą, prieš pasirašant pirkimo sutartį (arba ją įsigijęs) gali patikrinti, ar šios įrangos tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Tokiu atveju TEMPEST laboratorijai bus perduoti įrangos pavyzdžiai bei atlikti kontroliniai matavimai. Paaiškėjus, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu, NATO SDIP-27 A lygio reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte aktualios redakcijos NATO SDIP-27 A lygio reikalavimus atitinkančia įranga.

  - Licencijos:

    - į siūlomos įrangos kainą turi būti įtrauktos visos licencijos, programinis bei aparatinis (angl. software, hardware) aprūpinimas, įrangos veikimui užtikrinti. Įrangos funkcionavimui ir reikalaujamiems funkcionalumams užtikrinti reikalingos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui;

    - turi būti pateiktos licencijos reikalingos telefono aparatui naudoti su skambučių valdymo programine įranga Cisco Unified Communications Manager naujausia versija;

    - jei gamintojas nenumato neriboto laikotarpio, tuomet licencijos, programinis bei aparatinis aprūpinimas turi būti suteiktas ne mažesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui.

_____________________________