## Pirkimo dokumentų 8 priedas „Siūlomos prekės techniniai duomenys“

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

- Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę. Transporto priemonė turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Transporto priemonė turi atitikti ES standartus.

- Transporto priemonėje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų transporto priemonės įrangos komponentai, suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais.

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai | Siūlomos transporto priemonės techniniai duomenys (Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius siūlomos prekės duomenis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai sunkvežimiui: |  |  |  |
| 1.1 | Transporto priemonės rūšis | Sunkvežimis – N3 klasė – Asenizacinis su plovimo ir siurbimo funkcijomis |  |
| 1.2 | Būklė | Nauja arba naudota transporto priemonė turi būti techniškai tvarkinga, tinkama eksploatuoti pagal paskirtį, su veikiančia vakuuminio siurbimo sistema ir sandaria asenizacine talpa. Transporto priemonė neturi turėti kėbulo, važiuoklės, variklio, transmisijos, vakuuminės sistemos, asenizacinės talpos ar kitų defektų, galinčių turėti įtakos saugiam ir patikimam jos eksploatavimui. |  |
| 1.3 | ADR atitiktis | Sunkvežimis turi atitikti ADR FL klasę |  |
| 1.4 | Pagaminimo metai | Sunkvežimis pagamintas ne anksčiau kaip 2020 metais |  |
| 1.5 | Vairas | Kairėje |  |
| 1.6 | Rida | Ne daugiau nei 250 000 km. |  |
| 1.7 | Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo | Turi atitikti techninius reikalavimus |  |
| 1.8 | Bendroji techninė masė | Ne mažiau nei 26 000 kg |  |
| 2. Variklis: |  |  |  |
| 2.1 | Variklio tipas ir EURO standartas | Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus |  |
| 2.2 | Galia | Ne mažiau nei 300 kW |  |
| 2.3 | Darbinis tūris | Ne mažiau nei 12 000 cm3 |  |
| 3. Transmisija: |  |  |  |
| 3.1 | Pavarų dėžė | Automatinė arba mechaninė |  |
| 4. Vairo mechanizmas: |  |  |  |
| 4.1 | Vairo kolonėlė | Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis. |  |
| 5. Važiuoklė: |  |  |  |
| 5.1 | Ratų formulė | 6x2 |  |
| 5.2 | Diferencialo blokavimas | Turi būti |  |
| 5.3 | Priekinės ir galinių ašių stabilizatoriai | Turi būti |  |
| 6. Padangos: |  |  |  |
| 6.1 | Padangų protektoriaus gylis | Padangų protektoriaus likutis ne mažesnis kaip 80 procentų nuo naujos padangos protektoriaus gylio |  |
| 7. Stabdžių sistema: |  |  |  |
| 7.1 | ABS | Turi būti |  |
| 8. Elektrinė sistema: |  |  |  |
| 8.1 | Akumuliatorių baterijos | Turi būti |  |
| 9. Kabina: |  |  |  |
| 9.1 | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo – šildomi, elektra valdomi |  |
| 9.2 | Langai | Šoniniai – elektra pakeliami |  |
| 9.3 | Vairuotojo sėdynė | Pneumatinė, reguliuojama |  |
| 9.4 | Garso sistema | Radijo imtuvas, garso kolonėlės |  |
| 9.5 | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema |  |
| 10. Prietaisai: |  |  |  |
| 10.1 | Monitoringo sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema |  |
| 10.2 | Gedimų informavimo sistema | Turi būti |  |
| 10.3 | Greičio ribotuvas | Turi būti |  |
| 11. Transporto kontrolės sistema: |  |  |  |
| 11.1 | Skaitmeninis tachografas | Turi būti |  |
| 12. Antstatas: |  |  |  |
| 12.1 | Antstatas | Asenizacinis, skirtas vežti buitines, paviršines, komunalinės ir gamybinės nuotekas, skystas ir pastos konsistencijos pavojingąsias degias atliekas. Pritaikytas jų išsiurbimui ir išleidimui, vamzdynų plovimui, nuotekų talpų plovimui |  |
| 12.2 | Antstato ir jo įrangos pagaminimo metai | Antstatas ir jo įranga pagaminta ne anksčiau nei 2012 m. |  |
| 12.4 | Antstato cisterna (talpa) | Pagaminta iš nerūdijančio plieno, su vidine pertvara, atskiriančia švaraus vandens ir skystų atliekų talpas |  |
| 12.5 | Cisternos ADR atitiktis | Cisterna turi atitikti galiojančius ADR reikalavimus pavojingų krovinių vežimui kelių transportu ir turėti ne žemesnį kaip L4AH cisternos kodą. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti cisternos tipo patvirtinimo sertifikatą, atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius cisternos atitiktį ADR reikalavimams ir L4AH cisternos kodą |  |
| 12.6 | Bendra talpa | Talpos tūris – ne mažiau kaip 14 m3 |  |
| 12.7 | Skystų atliekų talpa | Talpos tūris – ne mažiau 12 m3 |  |
| 12.8 | Švaraus vandens talpa | Talpos tūris – ne mažiau 2 m3 |  |
| 12.9 | Talpos apsauga | Talpoje įrengti vožtuvai, apsaugantys nuo perpildymo |  |
| 12.10 | Talpos ištuštinimas | Talpos ištuštinimas pakeliant cisterną hidraulinio cilindro pagalba, ne mažiau kaip 25º |  |
| 12.11 | Talpos dangtis | Talpos galinėje dalyje sumontuotas hidrauliniu būdu į viršų atidaromas dangtis ne mažiau 60º kampu su apsaugomis nuo savaiminio nusileidimo/kritimo |  |
| 12.12 | Talpos dangtis | Dangčio dydis per visą talpos diametrą. Dangčio hermetiškumui užtikrinti naudojamos tarpinės. Uždarytoje padėtyje dangtis fiksuojamas hidrauliniais užraktais |  |
| 12.14 | Talpos ištuštinimas | Talpos galinio dangčio apatinėje dalyje sumontuotas talpos ištuštinimo vamzdis su pneumatine sklende ir greito pajungimo jungtimi su akle 4 colių (DN100) |  |
| 12.15 | Latakas | Sumontuotas skystų atliekų nubėgimo latakas talpos gale iš nerūdijančio plieno |  |
| 12.16 | Vakuuminis siurblys | Vakuuminio siurblio našumas ne mažesnis kaip 1200 m³/h |  |
| 12.17 | Talpos apsauga nuo per didelio vakuumo | Turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas, apsaugantis talpą nuo per didelio vakuumo |  |
| 12.18 | Vakuuminio siurblio aušinimas | Vakuuminis siurblys aušinamas aušinimo skysčiu |  |
| 12.19 | Vakuuminio siurblio apsauga | Vakuuminis siurblys turi turėti apsaugą nuo siurbiamų medžiagų patekimo į siurblį |  |
| 12.20 | Vandens pompa | Vandens pompos litražas ne mažiau 100ltr/min. ir ne mažiau 150 BAR slėgio |  |
| 12.21 | Vandens pompos žarna | Vandens pompos žarna ½ diametro ir ne mažiau kaip 50 m ilgio |  |
| 12.22 | Vandens pompos žarnos sukimas | Vandens žarna ritėje sukama hidrauliniu būdu |  |
| 12.23 | Vandens sistemos šildymas | Vandens pompos ritė su žarna ir vandens pompa turi būti sumontuota uždaroje talpoje su šildymu, apsaugančiu nuo užšalimo |  |
| 12.24 | Vandens pompos žarnos priedai | Vandens pompos žarna turi turėti pistoletą plovimui |  |
| 12.25 | Vandens užpildymas | Vandens užpildymas per hidranto jungtį |  |
| 12.26 | Siurbimo žarnos ritė | Siurbimo žarnos ritė turi būti sumontuota ant automobilio talpos galo |  |
| 12.27 | Siurbimo žarnos ritė | Siurbimo žarnos ritė atverčiama horizontaliai. |  |
| 12.28 | Siurbimo žarna | Su rite komplektuojamos siurbimo žarnos diametras ne mažesnis negu DN80, ilgis ne mažesnis negu 30 m |  |
| 12.29 | Siurbimo valdymas | Siurbimas turi būti valdomas per siurbimo žarnos ritę tiesiai į atliekų talpą (su pneumatine sklende) |  |
| 12.30 | Siurbimo žarnos ritės talpa | Ritė turi būti pritaikyta prie siurbimo žarnos diametro ir jos ilgio |  |
| 12.31 | Vakuuminės siurbimo įrangos valdymas | Vakuuminės siurbimo įrangos valdymo pultas automobilio gale, dešinėje pusėje |  |
| 12.32 | Nuotolinis siurbimo įrangos valdymas | Radijo bangomis valdomas nuotolinio valdymo pultas, su pagrindiniu siurbimo funkcijų valdymu |  |
| 12.33 | Išleidimo žarna | Vakuuminės žarnos turi būti plastikinės su spyruokliniu kordu, diametras DN 100. Žarnų ilgis ne mažiau kaip 5 m |  |
| 12.34 | Žarnos perėjimas | Perėjimas iš DN 80 į DN 100 su antgaliais |  |
| 13. Kita: |  |  |  |
| 13.1 | Garantija sunkvežimiui ir antstatui | Ne trumpesnė kaip 6 (šeši) mėnesiai |  |
| 13.2 | Pirmoji techninė apžiūra | Transporto priemonė perdavimo metu turi turėti galiojančią privalomąją techninę apžiūrą. |  |
| 13.3 | Cisternos patikra | Pristatymo momentu, sunkvežimio autocisterna privalo turėti galiojančią pirminę, periodinę arba tarpinę patikrą. |  |