Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“ (2026-06-23 aktuali redakcija)

PATIKSLINTA

M1 KLASĖS LENGVOJO AUTOMOBILIO (ELEKTROMOBILIO)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti 2 (du) vnt. M1 klasės lengvuosius grynuosius elektromobilius (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479), skirtą Perkančiosios organizacijos funkcijoms vykdyti (toliau – Automobilis (-iai)).

Automobiliams keliami šie reikalavimai:

| Eil. Nr. | Savybės | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomo automobilio techniniai duomenys (pildo tiekėjas nurodydamas konkrečius parametrus ir (ar) reikšmes) (pildo tiekėjas) | Nuoroda į siūlomo automobilio techninius duomenis pagrindžiantį dokumentą (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio klasė, kėbulo tipas (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479). | Keleivinis automobilis, iki 3,5 t bendrosios masės, M1 klasės. | Markė (nurodyti markės pavadinimą) Modelis (nurodyti modelio pavadinimą) |  |
| 2. | Automobilių skaičius | 2 vnt. | Įrašyti reikiamus duomenis (patvirtinimas: Taip / Ne (įrašyti)) |  |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. | Įrašyti reikiamus duomenis (patvirtinimas: Taip / Ne (įrašyti)) |  |
| 4. | Degalų rūšis | Elektra. | Įrašyti reikiamus duomenis (patvirtinimas: Taip / Ne (įrašyti)) |  |
| 5. | Automobilio CO2 emisija (žaliasis kriterijus) | 0 g/km. | Įrašyti reikiamus duomenis (patvirtinimas: Taip / Ne (įrašyti) |  |
| 6. | Akumuliatorių baterijos garantija | Ne mažiau kaip 8 metai arba ne mažiau kaip 160000 km ridos. (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau) | Įrašyti reikiamus duomenis (nurodyti konkrečiai abi reikšmes) ..... metai arba ..... km ridos (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau) |  |
| 7. | Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC) | DC įkrovimo jungtys turi būti CHAdeMO standarto arba COMBO2 (CCS2). AC įkrovimo jungtys turi būti Type2 standarto. | Įrašyti reikiamus duomenis (nurodyti konkrečius standartus) (patvirtinimas: Taip/Ne (įrašyti)) |  |
| 8. | Vairas | Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu. | Įrašyti reikiamus duomenis (patvirtinimas: Taip / Ne (įrašyti)) |  |
| 9. | Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams | Automobilis turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo (su visais aktualiais pakeitimais). | Įrašyti reikiamus duomenis (patvirtinimas: Taip / Ne (įrašyti)) |  |
| 10. | Automobilio spalva | Užtikrinti galimybę pasirinkti mažiausiai iš 2 spalvų. | Įrašyti reikiamus duomenis Taip / Ne (įrašyti konkrečią reikšmę) |  |
| 11. | Durų skaičius | Ne mažiau kaip 4 durų automobilis. | Įrašyti reikiamus duomenis Taip / Ne (įrašyti konkrečią reikšmę) |  |
| 12. | Sėdimų vietų skaičius (ne mažiau kaip) | 5 (įskaitant vairuotoją). | Įrašyti reikiamus duomenis (įrašyti konkrečią reikšmę) |  |
| 13. | Bendras ilgis | Nuo 4500 mm iki 4700 mm. | Įrašyti reikiamus duomenis (įrašyti konkrečią reikšmę) ..... mm |  |
| 14. | Ratų bazė | Ne mažiau 2770 mm. | Įrašyti reikiamus duomenis (įrašyti konkrečią reikšmę) ..... mm |  |
| 15. | Varantieji ratai | Visų varančiųjų ratų pavara (4x4). | Įrašyti reikiamus duomenis (patvirtinimas: Taip / Ne (įrašyti)) |  |
| 16. | Variklio galia (kW) | Ne mažiau 210 kW. | Įrašyti reikiamus duomenis (įrašyti konkrečią reikšmę) ..... kW |  |
| 17. | Pavarų dėžės ir transmisijos tipas | Automatinė pavarų dėžė. | Įrašyti reikiamus duomenis (patvirtinimas: Taip / Ne (įrašyti)) |  |
| 18. | Viena įkrova nuvažiuojamas atstumas | Gamintojo deklaruojamas pagal WLTP standartą, važiuojant kombinuotu (mišriu) režimu, viena įkrova nuvažiuojamas atstumas ne mažiau kaip 520 km. | Įrašyti reikiamus duomenis (įrašyti konkrečią reikšmę) ..... km |  |
| 19. | Maksimali nuolatinės srovės įkrovimo galia | Ne mažiau 165 kW. | Įrašyti reikiamus duomenis (įrašyti konkrečią reikšmę) ..... kW |  |
| 20. | Akumuliatoriaus grynoji talpa | Ne mažiau 77 kWh. | Įrašyti reikiamus duomenis (įrašyti konkrečią reikšmę) ..... kWh |  |
| 21. | Euro 6 standartas | Emisijos standartas ne mažesnis kaip EURO 6. Pristatant automobilį pateikiami gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | Įrašyti reikiamus duomenis (įrašyti konkrečią reikšmę) EURO ..... |  |
| 22. | Salono šildymas ir vėdinimas | Ne mažiau 2-jų zonų automatinė klimato kontrolės sistema. | Įrašyti reikiamus duomenis (įrašyti konkrečią reikšmę) ..... |  |
| 23. | Šildomos priekinės sėdynės | Turi būti. | Įrašyti reikiamus duomenis (patvirtinimas: Taip / Ne (įrašyti)) |  |
| 24. | Papildoma įranga | - Gamyklinė audiosistema; - Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai su garsiniu signalizatoriumi; - Galinio vaizdo kamera; - Padangų slėgio kontrolės sistema; - Adaptyvioji kruizo kontrolė; - Guminiai grindų kilimėliai (salono priekyje ir gale). | Įrašyti reikiamus duomenis (patvirtinimas: Taip / Ne (įrašyti)) |  |
| 25. | Saugumo įranga | - Laisvų rankų įranga (integruota į gamyklinę garso sistemą); - Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės; - Šoninės oro pagalvės; - Vairuotojo nuovargio asistentas; - Eismo juostos išlaikymo sistema; - Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema su automatine avarinio stabdymo funkcija; - Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema ABS. | Įrašyti reikiamus duomenis (patvirtinimas: Taip / Ne (įrašyti)) |  |
| 26. | Įranga | - LED priekiniai žibintai, tolimųjų šviesų asistentas; - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai; - Beraktė durų atrakinimo sistema; - Elektra valdomi priekinių durelių stiklai; - Pastovaus greičio palaikymo sistema; - Gamyklinė navigacija. | Įrašyti reikiamus duomenis (patvirtinimas: Taip / Ne (įrašyti)) |  |
| 27. | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo su atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). Papildomas padangų komplektas: jei automobilis pristatomas su vasarinėmis padangomis, papildomai turi būti žieminių padangų komplektas. |  |  |  |
| 28. | Garantija | Prekei nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba prekės gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 5 metai arba 100 000 kilometrų ridos gamintojo garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau). Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo perkančiajai organizacijai dienos. | Įrašyti reikiamus duomenis (nurodyti konkrečiai abi reikšmes) ..... metai arba ..... km ridos (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau) |  |
| 29. | Garantija dažų dangai | Ne mažiau 3 m. | Įrašyti reikiamus duomenis (įrašyti konkrečią reikšmę) .....m. |  |
| 30. | Garantija kėbului nuo kiauro prarūdijimo | Ne mažiau kaip 10 m. | Įrašyti reikiamus duomenis (įrašyti konkrečią reikšmę) .....m. |  |
| 31. | Automobilio garantinės techninės priežiūros suteikimo vieta | Turi būti sudaryta galimybė automobilio garantinę techninę priežiūrą atlikti Vilniaus mieste ar Vilniaus r. esančiame servise. Jeigu toks autoservisas yra už Vilniaus ar Vilniaus r. ribų, tiekėjas įsipareigoja automobilį techninei priežiūrai iki automobilių serviso nugabenti ir grąžinti į automobilio pristatymo vietą savo sąskaita. |  |  |  |
| 31. | Automobilio pristatymo terminas ir vieta | Ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo, Europos a. 1, Vilnius. |  |  |  |
| 32. | Atitiktis draudimo reikalavimams | Gamyklinė automobilio apsaugos sistema turi būti pagal draudimo bendrovių keliamus saugumo reikalavimus. Su centriniu durų užraktu bei nuotoliniu valdymu, atitinkantys galimybę drausti KASKO draudimu Lietuvos Respublikoje. |  |  |  |
| 33. | Registracija | Automobilis turi būti pristatomas su ne trumpiau kaip 1 metus galiojančia technine apžiūra ir užregistruotas perkančiosios organizacijos vardu. |  |  |  |
| 34. | Telemetrinė įranga | Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos. |  |  |  |
| 35. | Žaliųjų kriterijų reikalavimai. Taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.1 papunkčiu (yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede) | Siūloma transporto priemonė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1‑508 2 priedo 10 skyriaus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį šiems kriterijams. Tiekėjas užpildo Pirkimo sąlygų 12 priedo „Kiti duomenys“ lentelę. |  |  |  |

Pastabos:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą aukščiau nurodytą lentelę. Tiekėjo siūlomo automobilio parametrai turi būti nurodyti tiksliai ir aiškiai, taip kaip nurodyta lentelėje. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas/komplektacijos versijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija/komplektacijos versija yra siūloma.

2. Visa automobilyje komplektuojama įranga turi būti originali, automobilio gamintojo standartinėse komplektacijose ar papildomuose komplektacijos pasirinkimuose naudojama įranga. Tiekėjui draudžiama montuoti alternatyvią, ne gamintojo numatytą įrangą tam, kad formaliai atitiktų šios techninės specifikacijos reikalavimus.

3. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti pateikti automobilio gamintojo dokumentus (techninės specifikacijas ir (arba) katalogų ir (arba)  bukletų kopijas ir (arba) internetines nuorodas į prekių gamintojo puslapius ir (arba) atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinančia (-čias) momentine (es) ekrano kopija (-os) (printscreen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (printscreen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.), lietuvių arba anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus lygiaverčius atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad galima būtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

__________________________________