PIRKIMO SĄLYGŲ 2 PRIEDAS

„TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

VIEŠOJO PIRKIMO

„ELEKTRONINĖS SPYNOS, PROGRAMATORIAI, SPYNŲ VALDIKLIAI IR SKAITYTUVAI“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai perkamai įrangai:

- Visa siūloma įranga turi būti pilnai suderinama su Vytauto Didžiojo universitete veikiančia sistema SALTO.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“., gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įvertintas įrangos pristatymas.

- Įrangos pristatymo vieta: Universiteto 8A, Akademija, Kauno raj.

- Užsakymai teikiami pagal poreikį elektroninėmis priemonėmis (el. paštu) Sutartyje nurodytam kontaktiniam asmeniui. Paslaugų suteikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo gavimo dienos. Užsakymas laikomas gautu:

- Tą pačią darbo dieną, jeigu išsiųstas darbo dieną nuo 8 val. iki 17 val.;

- Kitą darbo dieną, jeigu išsiųstas po 17 val., poilsio ar švenčių dieną.

- Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes savo sąskaita ir jėgomis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

- Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Sutarties galiojimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos (vėliausio parašo datos) arba kol bus išpirkta visa sutarties suma, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyks anksčiau.

- Atsižvelgiant, kad vykdomas žaliasis pirkimas, ir vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. papunkčiu prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

- Perkančiajai organizacijai kilus pagrįstų abejonių dėl siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti, o tiekėjas privalo per pirkėjo nurodytą terminą pateikti oficialius gamintojo dokumentus (pvz., techninius aprašymus, sertifikatus, bandymų protokolus ar atitikties deklaracijas), aiškiai pagrindžiančius kiekvieno deklaruojamo parametro vertes. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų arba juose esantiems duomenims neatitinkant pirkimo dokumentų reikalavimų, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama minimali charakteristika | Siūlomų prekių techniniai rodikliai (Tiekėjas privalo įrašyti gamintoją ir Tiekėjo siūlomą charakteristiką (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Belaidė autonominė spyna vidinėms durims | Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Skaitytuve yra jungtis nešiojamam spynų programatoriui. Visa komunikacija tarp spynos ir kortelės koduota. Spyna apie vartotojų atidarymus informaciją įrašo į vartotojo raktą. Apie senkančias baterijas spyna praneša papildomai indikuodama garsiniu bei vaizdiniu signalu, o informaciją apie senkančias baterijas įrašo į vartotojo kortelę. - Maitinimas: 3 baterijos - LR03 - AAA 1,5V –3 šarminės baterijos FR03 - AAA1,5V . - Atidarymų skaičius: ne mažiau kaip iki 127 000. - Atmintyje saugo daugiau nei 1800 įvykių, kuriuos galima nuskaityti programatoriaus pagalba. - Aplinkos sąlygos: -5º / 50º C |  |
| 2. | Belaidė autonominė spyna lauko durims su IP | Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Skaitytuve yra jungtis nešiojamam spynų programatoriui. Visa komunikacija tarp spynos ir kortelės koduota. Spyna apie vartotojų atidarymus informaciją įrašo į vartotojo raktą. Apie senkančias baterijas spyna praneša papildomai indikuodama garsiniu bei vaizdiniu signalu, o informaciją apie senkančias baterijas įrašo į vartotojo kortelę. - Maitinimas: 3 baterijos - LR03 - AAA 1,5V –3 šarminės baterijos FR03 - AAA1,5V . - Atidarymų skaičius: ne mažiau kaip iki 127 000. - Atmintyje saugo daugiau nei 1800 įvykių, kuriuos galima nuskaityti programatoriaus pagalba. - Aplinkos sąlygos: -20º / 50º C (su Ličio baterijomis). - Atsparumas drėgmei: IP55 reitingas RFID atveju . |  |
| 3. | Belaidė autonominė spyna lauko durims RO ir SH tvirtinimo | Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Skaitytuve yra jungtis nešiojamam spynų programatoriui. Visa komunikacija tarp spynos ir kortelės koduota. Spyna apie vartotojų atidarymus informaciją įrašo į vartotojo raktą. Apie senkančias baterijas spyna praneša papildomai indikuodama garsiniu bei vaizdiniu signalu, o informaciją apie senkančias baterijas įrašo į vartotojo kortelę. - Maitinimas: 3 baterijos - LR03 - AAA 1,5V –3 šarminės baterijos FR03 - AAA1,5V . - Atidarymų skaičius: nuo 40.000 atidarymu (RFID) iki 60.000 su 1 baterijų komplektu. - Aplinkos sąlygos: -20º / 50º C - Atmintyje saugo daugiau nei 1800 įvykių, kuriuos galima nuskaityti programatoriaus pagalba - Atsparumas drėgmei: IP55 reitingas RFID atveju . - Spyna būdama belaidžiame tinkle gali į vartotojo kortelę įrašyti duomenis apie praėjimo planų pasikeitimus, bei pratęsti kortelės galiojimą. DIN standarto RO ir SH tvirtinimas su priešgaisriniais spynų korpusais |  |
| 4. | Belaidė elektroninė spyna vidaus durims | Maitinimo elementai montuojami išorinėje pusėje, kad jų pakeitimas būtų įmanomas ir neatrakinant durų. Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Spyna su spynos programatoriumi bendrauja naudojant NFC ryšį. Spyna apie vartotojų atidarymus informaciją įrašo į vartotojo raktą. Apie senkančias baterijas spyna praneša papildomai indikuodama garsiniu bei vaizdiniu signalu, o informaciją apie senkančias baterijas įrašo į vartotojo kortelę. - Maitinimas: 3 baterijos - LR03 - AAA 1,5V –3 šarminės baterijos FR03 - AAA1,5V . - Atidarymų skaičius: 40.000 atidarymu (RFID) su 1 baterijų komplektu. - Atmintyje saugo daugiau nei 1800 įvykių, kuriuos galima nuskaityti programatoriaus pagalba - Aplinkos sąlygos: 5º / 60º C. - Spyna būdama belaidžiame tinkle gali į vartotojo kortelę įrašyti duomenis apie praėjimo planų pasikeitimus, bei pratęsti kortelės galiojimą. |  |
| 5. | Belaidė elektroninė spyna skirta montuoti kartu su EN11125 evakuaciniu įtaisu | Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Skaitytuve yra jungtis nešiojamam spynų programatoriui. Visa komunikacija tarp spynos ir kortelės koduota. Spyna apie vartotojų atidarymus informaciją įrašo į vartotojo raktą. Apie senkančias baterijas spyna praneša papildomai indikuodama garsiniu bei vaizdiniu signalu, o informaciją apie senkančias baterijas įrašo į vartotojo kortelę. - Maitinimas: 3 baterijos - LR03 - AAA 1,5V –3 šarminės baterijos FR03 - AAA1,5V . - Atidarymų skaičius: ne mažiau kaip iki 127 000. - Atmintyje saugo daugiau nei 1800 įvykių, kuriuos galima nuskaityti programatoriaus pagalba. - Aplinkos sąlygos: -20º / 50º C (su Ličio baterijomis). - Atsparumas drėgmei: IP55 reitingas RFID atveju . |  |
| 6. | Laidinis kortelių skaitytuvas jungimas prie valdiklio | Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Su spynos programatoriumi bendrauja naudojant NFC ryšį. Maitinimas 12V DC. Naudojimo temperatūra nuo -35°C iki +65°C. Skaitytuvas turi turėti sertifikatą nuo vandalizmo ne žemesnį nei IK08 Atsparumas drėgmei: IP66 tinkamas naudoti tiek viduje tiek išorėje. |  |
| 7. | Laidinis kortelių skaitytuvas su PIN jungimas prie valdiklio | Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Su spynos programatoriumi bendrauja naudojant NFC ryšį. Maitinimas 12 V DC. Naudojimo temperatūra nuo -35°C iki +65°C. Skaitytuvas turi turėti sertifikatą nuo vandalizmo ne žemesnį nei IK08 Atsparumas drėgmei: IP66 tinkamas naudoti tiek viduje tiek išorėje. Papildomai galima autentifikacija tik PIN arba PIN+ Kortelė |  |
| 8. | Laidinio skaitytuvo valdiklis jungiamas į TCP/IP tinklą | Maitinimas: 12 VDC / 400mA. Prie vieno valdiklio jungiamo į bendrą kompiuterinį tinklą per RS485 jungtį, papildomai turi būti galimybė prijungti papildomų valdiklių, kurie tampa realiu laiku kontroliuojami valdikliai. Su 1 IP adresu realiu laiku galima apjungti ir valdyti daugiau nei 8 atskiras duris. Programuojamų relių skaičius: ne mažiau kaip 3. Įėjimo kontaktai: ne mažiau kaip 4. Maksimalus atstumas iki kortelių skaitytuvo 400 m. Minimalus įvykių skaičius kaupiamas valdiklio atmintyje ne mažiau nei 4000 |  |
| 9. | Laidinio skaitytuvo valdiklis | Maitinimas: 12 VDC / 400mA. Galima pajungti du skaitytuvus dvipu`siam durų valdymui.. Programuojamų relių skaičius: ne mažiau kaip 3. Įėjimo kontaktai: ne mažiau kaip 4. Jungimas per RS485 su pagrindiniu valdikliu Maksimalus atstumas iki kortelių skaitytuvo 400 m. Minimalus įvykių skaičius kaupiamas valdiklio atmintyje ne mažiau nei 4000 |  |
| 10. | Relių išplėtimo modulis | Relių išplėtimo modulis iki 8 išorinių relių pajungimui Maitinimas: 12 VDC / 400mA. Programuojamų relių skaičius: 8. Įėjimo kontaktai: 4 Jungimas per RS485 su Ethernet valdikliu |  |
| 11. | Biometriniai skaitytuvai | Tipas: Pirštų atspaudų arba veido identifikavimas. Skirtas identifikuoti asmenį esantį programinės įrangos duomenų bazėje ir identifikavus asmenį atrakinti bet kurias realiu laiku veikiančias spynas. Biometrinis skaitytuvas jungiasi kartu su kitais skaitytuvais prie tos pačios programinės įrangos. |  |
| 12. | Belaidis elektroninis cilindras | Maitinimo elementai montuojami išorinėje pusėje, kad jų pakeitimas būtų įmanomas ir neatrakinant durų. Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Atmintyje saugo daugiau nei 1800 įvykių, kuriuos galima nuskaityti programatoriaus pagalba. Montuojama beveik ant bet kokio spynos korpuso. Gali būti montuojama ant laukinių durų. Aplinkos salygos: -20º / 50º C. Atsparumas dregmei: IP55 reitingas RFID atveju. |  |
| 13. | Belaidis elektroninis cilindras Skandinaviško standarto IP66 | Maitinimo elementai montuojami išorinėje pusėje, kad jų pakeitimas būtų įmanomas ir neatrakinant durų. Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Spyna apie vartotojų atidarymus informaciją įrašo į vartotojo raktą. Apie senkančias baterijas spyna praneša papildomai indikuodama garsiniu bei vaizdiniu signalu, o informaciją apie senkančias baterijas įrašo į vartotojo kortelę. - Maitinimas: 4 baterijos – LR1 - Atidarymų skaičius: ne mažiau kaip 95000 atidarymu (RFID) su 1 baterijų komplektu. - Aplinkos sąlygos: -20º / 60º C (su Ličio baterijomis). - Atsparumas drėgmei: IP66 reitingas RFID atveju.\ Tvirtinimas ir išmatavimai standartiniai tinkami tik SKA standarto spynos korpusams. |  |
| 14. | Belaidė autonominė spyna berėmio stiklo durims | Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Skaitytuve yra jungtis nešiojamam spynų programatoriui. Visa komunikacija tarp spynos ir kortelės koduota. Spyna apie vartotojų atidarymus informaciją įrašo į vartotojo raktą. Apie senkančias baterijas spyna praneša papildomai indikuodama garsiniu bei vaizdiniu signalu, o informaciją apie senkančias baterijas įrašo į vartotojo kortelę. - Maitinimas: 3 baterijos - LR03 - AAA 1,5V –3 šarminės baterijos FR03 - AAA1,5V . - Atidarymų skaičius: nuo 40.000 - Aplinkos sąlygos: -5º / 60º C - Spyna būdama belaidžiame tinkle gali į vartotojo kortelę įrašyti duomenis apie praėjimo planų pasikeitimus, bei pratęsti kortelės galiojimą. |  |
| 15. | Belaidė elektroninė spynelė baldams | Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Skaitytuve yra jungtis nešiojamam spynų programatoriui. Visa komunikacija tarp spynos ir kortelės koduota. Spyna apie vartotojų atidarymus informaciją įrašo į vartotojo raktą. Apie senkančias baterijas spyna praneša papildomai indikuodama garsiniu bei vaizdiniu signalu, o informaciją apie senkančias baterijas įrašo į vartotojo kortelę. - Maitinimas: 3 baterijos - LR03 - AAA 1,5V –3 šarminės baterijos FR03 - AAA1,5V . - Atidarymų skaičius: nemažiau nei 60000 atidarymu (RFID) su 1 baterijų komplektu. - Aplinkos sąlygos: 0º / 60º C. |  |
| 16. | Pakabinama spyna su grandine | Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Spyna apie vartotojų atidarymus informaciją įrašo į vartotojo raktą. Apie senkančias baterijas spyna praneša papildomai indikuodama garsiniu bei vaizdiniu signalu, o informaciją apie senkančias baterijas įrašo į vartotojo kortelę. - Maitinimas: 4 baterijos – LR1 - Atidarymų skaičius: nuo 95 000 atidarymu (RFID) su 1 baterijų komplektu. - Aplinkos sąlygos: -35º / 65º C (su Ličio baterijomis). Atsparumas drėgmei: IP68 reitingas RFID atveju. |  |
| 17. | Belaidžio tinklo valdiklis | Maitinimas: PoE IEEE802.3af, 12VDC Veikimo dažnis: 2400-2483.5 Mhz Galima pajungti 6 belaidžio tinklo praplėtėjus Galima pajungti iki 16 belaidžių spynų Su praplėtejais maksimalus belaidžių spynų skaičius 112 Aplinkos sąlygos: -0º/ 60º C |  |
| 18. | Belaidžio tinklo valdiklio praplėtėjas | Jungiamas prie Bluetooth valdiklio per BUS485 Maitinimas: nuo Bluetooth valdiklio Veikimo dažnis: 2400-2483.5 Mhz Galima pajungti iki 16 belaidžių bluetooth spynų Aplinkos sąlygos: -20º/ 70º C Maksimalus atstumas iki belaidės bluetooth spynos 10 m. |  |
| 19. | Kortelių programatorius | Įrenginys, kuris prijungtas prie kompiuterio, kuriame yra programinė įranga, gali suprogramuoti korteles. Gali būti pajungtas lokaliai prie kompiuterio per USB arba per Ethernet prie programinės įrangos tinklo. |  |
| 20. | Nešiojamas spynų programatorius | Programuoja belaides elektronines spynas, prijungus prie spynos galima atlikti ir papildomus veiksmus: Patikrinti baterijų statusą; Patikrinti ir atnaujinti spynos programinę įrangą Atlikti avarinį spynos atrakinimą. Surinkti auditus esančius spynos atmintyje. Turi galimybę su spynomis komunikuoti per NFC technologiją. |  |
| 21. | Belaidžio ryšio spynų licencija | Licencija reikalinga belaidėms spynoms aktyvuoti, kad jos galėtų veikti realiu laiku. |  |

TIEKĖJAS PRIVALO UŽPILDYTI TECHNINĘ SPECIFIKACIJĄ IR JĄ PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU. Neužpildžius techninės specifikacijos siūlomo produkto stulpelio, pasiūlymas bus atmestas.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.