Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## I. AIKŠTELĖS/DANGOS PAGRINDO PARUOŠIAMIEJI DARBAI

### 1. Bendrieji reikalavimai

- Rangovas privalo darbus vykdyti vadovaudamasis galiojančiais Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais, darbų saugos, aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo reikalavimais.

- Darbų metu naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos, atitikti galiojančių standartų reikalavimus ir turėti kokybę patvirtinančius dokumentus.

- Visi darbai turi būti atliekami mechanizuotu būdu, užtikrinant reikiamus pagrindų sutankinimo rodiklius.

- Išardytos medžiagos ir perteklinis gruntas turi būti pakraunami, išvežami ir utilizuojami teisės aktų nustatyta tvarka.

- Rangovas atsako už darbų zonos aptvėrimą, saugų eismą ir teritorijos sutvarkymą po darbų užbaigimo.

## 2. Darbų apimtys ir techniniai reikalavimai

### 2.1. Senos dangos išardymas

- Darbų kiekis – 870 m².

- Išardoma esama dangos konstrukcija mechanizuotu būdu.

- Išardytos medžiagos pakraunamos ir išvežamos į teisėtą atliekų tvarkymo vietą.

- Po išardymo paviršius išlyginamas ir paruošiamas tolimesniems darbams.

### 2.2. Grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas

- Darbų kiekis – 90 m³.

- Atliekamas grunto iškasimas.

- Gruntas pakraunamas mechanizuotai ir išvežamas nuo 5 iki 10 km atstumu į atliekų surinkimo aikštelę.

- Darbų metu turi būti užtikrintas iškasų stabilumas ir saugus darbų vykdymas.

### 2.3. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas

- Darbų kiekis – 870 m².

- Sluoksnio storis  (ne mažiau negu) – 30 cm.

- Naudojamas šalčiui atsparus mineralinis mišinys, atitinkantis kelių ir aikštelių pagrindams keliamus reikalavimus.

- Sluoksnis paskleidžiamas, profiliuojamas ir sutankinamas.

- Paviršius turi būti lygus, išlaikant nuolydžius vandens nuvedimui.

### 2.4. Pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos mišinio fr. 0/45

- Darbų kiekis – 870 m².

- Sluoksnio storis (ne mažiau negu) – 20 cm.

- Naudojamas dolomitinės skaldos mišinys frakcijos 0/45.

- Mišinys paskleidžiamas tolygiai, sudrėkinamas (jei būtina) ir sutankinamas.

- Įrengtas pagrindas turi būti stabilus, be provėžų ir deformacijų.

### 2.5. Atsijų pasluoksnio įrengimas

- Darbų kiekis – 870 m².

- Sluoksnio storis (ne mažiau negu)  – 3 cm.

- Naudojamos atsijos turi būti švarios, be molio ar organinių priemaišų.

- Pasluoksnis paskleidžiamas ir išlyginamas pagal aukščius bei nuolydžius.

- Paviršius paruošiamas tolimesniam dangos įrengimui.

## 3. Kokybės reikalavimai

- Visi sluoksniai turi būti sutankinti.

- Neturi būti leidžiami paviršiaus nelygumai, provėžos ar medžiagų išsisluoksniavimas.

- Užsakovui pareikalavus turi būti pateikti medžiagų atitikties dokumentai bei sutankinimo bandymų rezultatai.

## 4. Darbų pridavimas

- Baigus darbus teritorija turi būti sutvarkyta ir išvalyta.

- Rangovas pateikia atliktų darbų aktus bei panaudotų medžiagų kokybės dokumentus.

## II. SPORTO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO DARBAI

### 1. Bendrieji reikalavimai

- Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimais.

- Naudojamos medžiagos privalo būti naujos, sertifikuotos ir atitikti ES bei Lietuvos standartų reikalavimus.

- Rangovas atsako už darbų kokybę, naudojamų medžiagų atitiktį, teritorijos apsaugą bei sutvarkymą po darbų užbaigimo.

- Visi matmenys ir aukščiai turi būti tikslinami vietoje prieš pradedant darbus.

# 2. Darbų apimtys ir techniniai reikalavimai

## 2.1. Sportinės liejamos sintetinės dangos įrengimas

- Darbų kiekis – 870 m².

- Įrengiama liejama sportinė sintetinė danga iš EPDM granulių.

- Dangos storis (ne mažiau negu)  – 16 mm.

- Danga turi būti elastinga, atspari atmosferos poveikiui, UV spinduliams, drėgmei ir mechaniniam nusidėvėjimui.

- Danga įrengiama ant tinkamai paruošto ir sutankinto pagrindo.

- Paviršius turi būti vientisas, lygus, įtrūkimų ar nelygumų.

- Dangos spalva derinama su Užsakovu.

- Dangos techninės charakteristikos turi atitikti sporto aikštelėms keliamus reikalavimus.

## 2.2. Trinkelių dangos įrengimas

- Darbų kiekis – 130 m².

- Trinkelių dangos storis (ne mažiau negu)  – 8 cm.

- Naudojamos betoninės trinkelės, skirtos lauko aikštelių ir pėsčiųjų zonų įrengimui.

- Trinkelės klojamos ant tinkamai paruošto ir sutankinto pagrindo.

- Siūlės užpildomos sijotu smėliu arba atsijomis.

- Paviršius turi būti lygus, stabilus ir išlaikyti nuolydžius vandens nuvedimui.

## 2.3. Segmentinės tvoros įrengimas

- Darbų kiekis – 60 m.

- Įrengiama metalinė segmentinė tvora.

- Tvoros segmentai cinkuoti ir/arba dažyti milteliniu būdu, atsparūs korozijai.

- Tvoros stulpai montuojami į betoninius pamatus.

- Tvora turi būti stabili, vertikali ir saugi eksploatavimui.

- Tvoros aukštis tikslinamas pagal Užsakovo reikalavimus.

## 2.4. Segmentinių tvoros vartelių įrengimas

- Darbų kiekis – 1 komplektas segmentinių vartelių su vartelių užraktu.

- Varteliai derinami prie segmentinės tvoros tipo ir spalvos.

- Komplekte turi būti vyriai, spyna, rankenos ir tvirtinimo elementai.

- Konstrukcija turi būti atspari korozijai ir tinkama eksploatuoti lauko sąlygomis.

- Varteliai turi lengvai atsidaryti ir užsidaryti.

## 2.5. Standartiniai futbolo vartai ir jų montavimas

- Futbolo vartai, aliuminiai (7,32 x 2,44 m) – 2 vnt.

- Montuojami futbolo vartai, skirti lauko sporto aikštelei.

- Vartų konstrukcija turi būti stabili, atspari korozijai ir mechaniniam poveikiui.

- Komplekte turi būti vartų rėmas, tinklas (ne mažiau negu) 50x3 mm, bei tvirtinimo elementai.

## 2.6. Tinklinio stovų montavimas

- Darbų kiekis – 1 komplektas.

- Montuojami metaliniai tinklinio stovai su tinklo tvirtinimo elementais.

- Stovai įrengiami betoniniuose pamatuose, kurių matmenys (ne mažiau negu)   – 50 × 50 cm.

- Pamatai įrengiami iš ne žemesnės kaip C20/25 klasės betono.

- Konstrukcijos turi būti stabilios, vertikalios ir atsparios korozijai bei atmosferos poveikiui.

## 2.7. Aikštelės linijų braižymas

- Darbų kiekis – 1 komplektas.

- Atliekamas sporto aikštelės ženklinimas pagal numatytą sporto paskirtį.

- Linijos braižomos naudojant atsparius dilimui, atmosferos poveikiui ir UV spinduliams dažus.

- Ženklinimas turi būti aiškus, tikslus ir gerai matomas eksploatacijos metu.

- Linijų plotis ir išdėstymas turi atitikti sporto aikštelių ženklinimo reikalavimus.

# 3. Kokybės reikalavimai

- Visi įrenginiai ir dangos turi būti sumontuoti laikantis gamintojų technologinių reikalavimų.

- Paviršiai turi būti lygūs, stabilūs ir saugūs naudotojams.

- Metalinės konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo korozijos.

- Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių atitikties dokumentus bei garantijas.

# 4. Darbų pridavimas

- Po darbų atlikimo teritorija turi būti sutvarkyta ir išvalyta.

- Rangovas pateikia atliktų darbų aktus, naudojamų medžiagų sertifikatus bei garantinius dokumentus.

- Darbai laikomi priimtais tik po Užsakovo patikrinimo ir nustatytų defektų pašalinimo.

Formos viršus

Formos apačia