Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SCPECIFIKACIJA

RADIJO STEBĖSENOS ĮRANGA (SPEKTRO ANALIZATORIUS, VEIKIANTIS NE SIAURESNĖJE NEI 43,5 GHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE SU ANTENŲ KOMPLEKTU IR TURIMŲ ANALIZATORIŲ ATNAUJINIMAS)

- Perkama prekė turi būti nauja ir nenaudota, originalioje gamintojo pakuotėje su gamintojo nurodyta komplektacija. Negalima siūlyti naudotos arba atnaujintos (refurbished) prekės.

- Tiekėjas turi nurodyti konkretų modelio pavadinimą ir gamintoją.

- Tiekėjas turi nurodyti kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba pateikti nuorodą į konkretų internetinį puslapį (nuoroda į konkretaus gaminio, gaminių grupės puslapį, kuriame neatidarant naujų internetinių puslapių yra visa reikalavimą patvirtinanti informacija, nuoroda tik į bendrą gamintojo puslapį nebus pakankama), kuriuose galima rasti informaciją patvirtinančią atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai (toliau – Dokumentacija). Dokumentacija gali būti naudotojo vadovas, brošiūra, katalogas, techninių duomenų lapas ir pan.

- Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių.

- Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

- Jei prekės gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki prekės pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą prekę (ar prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Įgaliojusios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus prekės (ar jos sudedamosios dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytų prekės (ar jos sudedamosios dalies).

- Tiekėjas prisiima prekės žuvimo riziką iki priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento.

| TECHNINIAI REIKALAVIMAI SPEKTRO ANALIZATORIUI |  | Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkretų prekės modelio pavadinimą ir gamintoją, konkrečias prekės charakteristikas pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus, nepalieka „turi būti“ „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama. Taip pat dėl prekės parametrų nurodo prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba pateikia nuorodą į konkretų internetinį puslapį, kaip to reikalaujama Techninės specifikacijos 2-5 p. | Atitikimas siūlomiems reikalavimams (Pildo perkančioji organizacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Parametras | Parametro reikšmė |  |  |
| Techniniai reikalavimai standartinei spektro analizei |  |  |  |
| Nurodyti prekės modelio pavadinimą ir gamintoją |  |  |  |
| Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 10 kHz iki 43,5 GHz |  |  |
| Apžvalgos diapazonas (span) | Ne siauresnis kaip nuo 10 kHz iki 43,5 GHz |  |  |
| Dažnio skyros juostos pločio (Resolution bandwidth - RBW) diapazonas | Ne siauresnis kaip: nuo 1 Hz iki 10 MHz spektro atvaizdavimo režime; nuo 1 Hz iki 20 MHz „zero span“ režime |  |  |
| Dažnio paklaida | Ne didesnė kaip: ±0,05 PPM esant aplinkos temperatūrai nuo -10°C iki 50°C (gali būti naudojama GPS korekcija) |  |  |
| Amplitudės matavimo paklaida | Kambario temperatūroje (nuo 18 iki 23 C), esant išjungtam priešstiprintuviui, ne didesnė kaip: ±1,5 dB dažnių diapazone nuo 10 kHz iki 20 GHz, ±2,0 dB dažnių diapazone nuo 20 GHz iki 43,5 GHz |  |  |
| Atraminio lygio diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo –130 dBm iki +20 dBm |  |  |
| Trečios eilės intermoduliacijos (Third-order intercept - TOI) savybės | Susikirtimo taško TOI tipinė reikšmė ne mažesnė kaip: 15 dBm dažniuose iki 4 GHz; 10 dBm dažniuose virš 4 GHz |  |  |
| Atvaizduojamas vidutinis nuosavų triukšmų lygis (Displayed Average Noise Level - DANL) | Dažnių juostoje nuo 10 MHz iki 4 GHz, kai RBW yra 1 Hz, ne didesnis kaip: –145 dBm esant išjungtam priešstiprintuviui; –160 dBm esant įjungtam priešstiprintuviui |  |  |
| Vidinių fazinių triukšmų lygis | Ne didesnis kaip: –100 dBc/Hz kai dažnio nuokrypis 10 kHz; –110 dBc/Hz kai dažnio nuokrypis 1 MHz |  |  |
| Zero Span tarpinio dažnio išėjimas | Turi būti |  |  |
| Impulsinių radarų signalų matavimo galimybė (funkcionalumas turi būti įtraukiamas kartu su prietaisu) | Matuojamų signalų trukmė ne prastesnė nei 40 ns kai RBW 40 MHz |  |  |
| Galimybė programine įranga, instaliuota kompiuteryje, įrašinėti radijo spektrą ir duomenis įrašyti į duomenų bazę tolimesnei analizei (funkcionalumas turi būti įtraukiamas kartu su prietaisu) | Turi būti |  |  |
| Kanalų skanavimo galimybė | Turi būti |  |  |
| Vektorinės signalų analizės galimybė | Turi būti |  |  |
| Techniniai reikalavimai skleidimui su laikine sklende (gated sweep) |  |  |  |
| Laikinės sklendės šaltinis | Video signalas, išorinis signalas arba GPS (GNSS) |  |  |
| Sklendės užlaikymo ribos | Ne siauresnė kaip 200 ms |  |  |
| Sklendės maksimali trukmė | Ne siauriau kaip nuo1 µs iki 200 ms |  |  |
| Techniniai reikalavimai spektro analizei realiame laike (Real-time spectrum analysis - RTSA) |  |  |  |
| Apžvalgos diapazonas (span) | Ne siauresnis kaip 100 MHz |  |  |
| RTSA juostos plotis | Ne siauresnis kaip 100 MHz |  |  |
| Minimali registruojamo signalo trukmė (Probability of Intercept - POI) | Ne ilgesnė kaip 6 µs |  |  |
| Techniniai reikalavimai LTE FDD signalų analizei |  |  |  |
| Kanalo pločiai | 1.4, 3, 5, 10, 15 ir 20 MHz |  |  |
| MIMO konfigūracijos nustatymas | Automatinis; 1, 2, 3 arba 4 antenos |  |  |
| Būtini PCI matuojami parametrai | Physical Cell ID, Sector ID, Cell Group |  |  |
| Būtini signalo galios matavimai | Physical Broadcast Channel Power (PBCH), Sync Signal Power (SS), Reference Signal Power (RS) |  |  |
| Referencinių signalų galios matavimų tipinė paklaida | Ne didesnė kaip ±1 dB |  |  |
| Radijo kanalo galios matavimų tipinė paklaida | Ne didesnė kaip ±1 dB |  |  |
| Techniniai reikalavimai 5GNR FDD ir TDD signalų analizei |  |  |  |
| Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 10 MHz iki 43,5 GHz |  |  |
| Multi-Beam režime matuojami parametrai | Physical-layer Cell ID, Sector ID, Cell Group, Beam Index, SS-RSRP |  |  |
| Single-Beam režime matuojami parametrai | Physical Cell ID, Sector ID, Cell Group, SS-RSRP, Beam Power |  |  |
| Radijo kanalo galios matavimų tipinė paklaida | Ne didesnė kaip ±1 dB |  |  |
| RSRP matavimų tipinė paklaida | Ne didesnė kaip ±1 dB |  |  |
| Techniniai reikalavimai I/Q duomenų įrašymui ir atkūrimui |  |  |  |
| Įrašomas signalo juostos plotis | Ne siauresnis kaip 100 MHz |  |  |
| I/Q duomenų įrašymo laikas | Ne trumpesnis kaip 4 s (esant signalo juostos pločiui 100 MHz ir skiriamajai gebai 16 bitų) |  |  |
| I/Q duomenų atkūrimas | Turi būti galimybė atkurti I/Q duomenis standartiniame PC su Windows platforma (funkcionalumas turi būti pateikiamas kartu su prietaisu) |  |  |
| Techniniai reikalavimai AM/FM radijo signalų detektavimui |  |  |  |
| Demoduliuojamų signalų tipai | AM, FM |  |  |
| Demoduliuoto signalo užrašymo trukmė | ne mažesnė kaip 1 min |  |  |
| Įėjimo varža | 50 Ω |  |  |
| Antenos jungtis | su papildomu perėjimu į N tipą, 50 Ω. |  |  |
| Galios matavimo sensorius | Matuojamų signalų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 30 MHz iki 1,0 GHz. Matuojamos signalų galios ne mažiau kaip nuo 10mW iki 25W, sensoriaus jungties tipas N. |  |  |
| Maitinimo šaltinis | 220 V 50 Hz kintamos srovės tinklas (stacionariam naudojimui) |  |  |
| Veikimo trukmė nuo vidinės baterijos (tuo atveju, jei įrenginys turi vidinę bateriją) | ne trumpiau kaip 2 val. |  |  |
| Papildoma įkraunama baterija (tuo atveju, jei įrenginys turi vidinę bateriją) | 1 vnt. Baterija turi būti komplektuojama su adapteriu, leidžiančiu įkrauti bateriją neįdėjus jos į imtuvą. |  |  |
| Darbinės temperatūros diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo +5°C iki +45°C |  |  |
| Ekranas | Sensorinis, spalvotas, su įstrižaine, ne mažesne kaip 25 cm; Skyra – ne prastesnė, nei 1280×800 taškai |  |  |
| Galimybė prietaisą valdyti programiškai (funkcionalumas turi būti įtraukiamas kartu su prietaisu) | Per Ethernet sąsają |  |  |
| Dabar turimų spektro analizatorių (2 vnt.) MS2090A funkcinis atnaujinimas | Funkcijos turi būti identiškos (papildytos) pateiktoms pirkimo metu su naujais analizatoriais. |  |  |
| Matavimams skirtos antenos | GPS signalo priėmimui, signalams dažnių juostose ne siauresnėse nei nuo 620 MHz iki 960 MHz ir nuo 1710 MHz iki 6000 MHz, su magnetiniu pagrindu |  |  |
| Lagaminas prietaiso transportavimui | Turi būti |  |  |
| Kalibravimas | Akredituotas |  |  |
| Spektro analizatoriaus garantinės priežiūros laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 3 metai |  |  |
| Analizatorių kiekis | 3 vnt. |  |  |
| Kiti reikalavimai | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas, arba oficialus gamintojo atstovas arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu ir turi teisę prekiauti siūloma preke bei atlikti jos garantinį aptarnavimą/priežiūrą/ kalibravimą. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama Techninėje specifikacijoje nurodyto prekės gamintojo ar jo atstovo išduoto dokumento, patvirtinančio tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba oficialus susitarimas su tokiu atstovu dėl tiekiamos prekės pardavimo bei garantinio aptarnavimo/priežiūros/kalibravimo. |  |

| TECHNINIAI REIKALAVIMAI ANTENOMS IR KABELIAMS (1-as komplektas) 5 vnt. |  | Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkretų prekės modelio pavadinimą ir gamintoją, konkrečias prekės charakteristikas pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus, nepalieka „turi būti“ „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama. Taip pat dėl prekės parametrų nurodo prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba pateikia nuorodą į konkretų internetinį puslapį, kaip to reikalaujama Techninės specifikacijos 2-5 p. | Atitikimas siūlomiems reikalavimams (Pildo perkančioji organizacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Parametras | Parametro reikšmė |  |  |
| Techniniai reikalavimai plačiajuostei kryptinei antenai (antenoms)su priešstiprintuviu |  |  |  |
| Nurodyti prekės modelio pavadinimą ir gamintoją |  |  |  |
| Reikalavimai antenos elektriniams parametrams |  |  |  |
| Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip nuo 20 MHz iki 17 GHz |  |  |
| Stovinčios bangos koeficientas | Ne daugiau 3,5 (nuo 20 MHz iki 8 GHz) ir ne daugiau 2 (nuo 8 GHz iki 17 GHz) |  |  |
| Antenos stiprinimo koeficientas | Ne mažiau nei -5 dBi (nuo 1 GHz iki 8 GHz) ir ne mažiau 6 dBi (nuo 8 GHz iki 17 GHz) |  |  |
| Nominali varža | 50 Ω |  |  |
| Bendrieji antenos (antenų) techniniai reikalavimai |  |  |  |
| Ilgis (be kabelio) | Ne daugiau 550 mm |  |  |
| Plotis (be kabelio) | Ne daugiau 350 mm |  |  |
| Aukštis (be kabelio) | Ne daugiau 100 mm |  |  |
| Svoris (be kabelio) | Ne daugiau 2000 g |  |  |
| Jungtis | N (f) |  |  |
| Reikalavimai antenos rankenai su priešstiprintuviu |  |  |  |
| Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip nuo 20 MHz iki 6 GHz |  |  |
| Stiprinimo koeficientas | Ne mažiau nei 3 dB |  |  |
| GPS imtuvas | integruotas |  |  |
| Kartu komplektuojamo lengvai keičiamo radijo dažnių kabelio ir USB kabelio ilgis | Ne ilgesnis nei 1,5 m |  |  |
| Svoris (be kabelio) | Ne daugiau 1100 g |  |  |
| Priešstiprintuvio maitinimo jungtis | USB |  |  |
| Jungtis | N (m) |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| Kietas plastikinis lagaminas, skirtas antenų ir rankenos transportavimui su specialiai šioms antenoms, jų kabeliams ir perėjimams skirtu išformuotu paminkštinimu lagamino viduje | Turi būti |  |  |
| Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis arba lygus 2 metams |  |  |
| Komplektų kiekis | 5 vnt. |  |  |

| TECHNINIAI REIKALAVIMAI ANTENOMS IR KABELIAMS (2-as komplektas) 4 vnt. |  | Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkretų prekės modelio pavadinimą ir gamintoją, konkrečias prekės charakteristikas pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus, nepalieka „turi būti“ „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama. Taip pat dėl prekės parametrų nurodo prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba pateikia nuorodą į konkretų internetinį puslapį, kaip to reikalaujama Techninės specifikacijos 2-5 p. | Atitikimas siūlomiems reikalavimams (Pildo perkančioji organizacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Parametras | Parametro reikšmė |  |  |
| 1. Techniniai reikalavimai ruporinei plačiajuostei antenai |  |  |  |
| Nurodyti prekės modelio pavadinimą ir gamintoją |  |  |  |
| Reikalavimai antenos elektriniams parametrams |  |  |  |
| Dažnių juosta, ne siauresnė nei | Nuo 8 GHz iki 18 GHz |  |  |
| Stovinčios bangos koeficientas | Ne daugiau 2,5 |  |  |
| Antenos stiprinimo koeficientas | Ne mažiau nei 18 dBi |  |  |
| Maksimalus antenos stiprinimo koeficientas | Ne mažiau nei 20 dBi |  |  |
| Pagrindinio antenos lapelio plotis horizontalioje plokštumoje ties 3 dB riba | Ne daugiau 20 laipsnių |  |  |
| Pagrindinio antenos lapelio plotis vertikalioje plokštumoje ties 3 dB riba | Ne daugiau 20 laipsnių |  |  |
| Nominali varža | 50 Ω |  |  |
| Kalibravimas | Antena pateikiama su akredituotos kalibravimo laisvoje erdvėje pažyma ir dokumentais, kuriuose būtų pateikiamos antenos stiprinimo ir antenos faktoriaus verčių priklausomybės nuo dažnio skaitiniu ir grafiniu pavidalu. |  |  |
| Bendrieji antenos techniniai reikalavimai |  |  |  |
| Ilgis (be kabelio ir laikiklio) | Ne daugiau 500 mm |  |  |
| Plotis (be kabelio ir laikiklio) | Ne daugiau 300 mm |  |  |
| Aukštis (be kabelio ir laikiklio) | Ne daugiau 300 mm |  |  |
| Svoris (be kabelio ir laikiklio) | Ne daugiau 1000 g |  |  |
| Laikiklis | Rankenos tipo |  |  |
| Jungtis | N tipo lizdas, be perėjimo iš kito tipo jungčių |  |  |
| Reikalavimai kartu komplektuojamam bendraašiam aukštų dažnių kabeliui |  |  |  |
| Nominali varža | 50 Ω |  |  |
| Dažnių juosta, ne siauriau kaip | Nuo 8 GHz iki 18 GHz |  |  |
| Jungtis | N tipo kištukas abiejuose kabelio galuose, be perėjimo iš kito tipo jungčių |  |  |
| Komplektuojamo kabelio ilgis | Ne ilgesnis nei 1,5 m |  |  |
| Slopinimas komplektuojamam kabeliui su N tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 8 GHz | Ne daugiau 2,2 dB |  |  |
| Slopinimas komplektuojamam kabeliui su N tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 12 GHz | Ne daugiau 2,7 dB |  |  |
| Slopinimas komplektuojamam kabeliui su N tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 16 GHz | Ne daugiau 3,2 dB |  |  |
| Slopinimas komplektuojamam kabeliui su N tipo jungtimis, kai radijo dažnis yra lygus 18 GHz | Ne daugiau 3,4 dB |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| Kietas plastikinis lagaminas skirtas antenos transportavimui su specialiai šiai antenai, jos kabeliui ir rankenos tipo laikikliui išformuotu paminkštinimu lagamino viduje. | Turi būti |  |  |
| Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis arba lygus 2 metams |  |  |
| 2. Techniniai reikalavimai plačiajuostei kryptinei antenai su priešstiprintuviu |  |  |  |
| Nurodyti prekės modelio pavadinimą ir gamintoją |  |  |  |
| Reikalavimai antenos elektriniams parametrams |  |  |  |
| Dažnių juosta, ne siauresnė nei | Nuo 18 GHz iki 40 GHz |  |  |
| Stovinčios bangos koeficientas | Ne daugiau 2,5 |  |  |
| Antenos stiprinimo koeficientas | Ne mažiau nei 20 dBi |  |  |
| Maksimalus antenos stiprinimo koeficientas | Ne mažiau nei 30 dBi |  |  |
| Pagrindinio antenos lapelio plotis horizontalioje plokštumoje ties 3 dB riba | Ne daugiau 90 laipsnių |  |  |
| Pagrindinio antenos lapelio plotis vertikalioje plokštumoje ties 3 dB riba | Ne daugiau 70 laipsnių |  |  |
| Nominali varža | 50 Ω |  |  |
| Bendrieji antenos techniniai reikalavimai |  |  |  |
| Ilgis (be kabelio) | Ne daugiau 350 mm |  |  |
| Plotis (be kabelio) | Ne daugiau 350 mm |  |  |
| Aukštis (be kabelio) | Ne daugiau 350 mm |  |  |
| Svoris (be kabelio) | Ne daugiau 1000 g |  |  |
| Laikiklis | Pistoletinė rankena, su priešstiprintuvio įjungimo mygtuku |  |  |
| Jungtis | 2,92 mm lizdas, su perėjimu į N tipo lizdą |  |  |
| Kartu komplektuojamo lengvai keičiamo aukštų dažnių kabelio ilgis | Ne ilgesnis nei 1,6 m |  |  |
| Reikalavimai antenos priešstiprintuvio parametrams |  |  |  |
| Tipinė 1 dB spūdos taško vertė išėjimui | Ne mažiau nei 10 dBm |  |  |
| Tipinė 1 dB spūdos taško vertė įėjimui | Ne mažiau nei 120 dBμV/m |  |  |
| Tipinė trečios eilės intermoduliacijos susikirtimo taško vertė, 1.1 punkte nurodytoje dažnių juostoje | Ne mažiau nei 20 dBm |  |  |
| Priešstiprintuvio maitinimo jungtis | USB |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| Kietas plastikinis lagaminas skirtas antenos transportavimui su specialiai šiai antenai, jos kabeliui ir perėjimui išformuotu paminkštinimu lagamino viduje | Turi būti |  |  |
| Sudedamas, reguliuojamo aukščio, antenos pritvirtinimui pritaikytas trikojis, turintis galimybę fiksuoti ant jo užmontuotos antenos kampą visomis kryptimis | Turi būti |  |  |
| Vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF) | daugiau kaip 100 000 h |  |  |
| Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis arba lygus 2 metams |  |  |

| Komplektų kiekis | 4 vnt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

_________________________