# Pirkimo sąlygų

  - priedas „Darbų aprašymas“

# LIEPORIŲ GIMNAZIJOS  V. GRINKEVIČIAUS G. 22, ŠIAULIAI,

# STADIONO RANGOS DARBŲ APRAŠYMAS

Perkančioji organizacija - Šiaulių miesto savivaldybės administracija siekia įsigyti Šiaulių Lieporių gimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis ir lauko inžinerinių tinklų, V. Grinkevičiaus g. 22, Šiauliuose, darbo projekto ir rangos darbus (toliau – darbai).

Rangovas, vadovaudamasis 2024 m. UAB „Atamis“ parengtu techniniu projektu Nr. AT-24S-2175 (toliau – Projektas), ir paties pasirengtu darbo projektu (toliau – darbo projektas) turės atlikti stadiono aikštyno rekonstravimo ir montavimo  darbus, Rangovas turės įgyvendinti techniniame projekte suprojektuotas šias dalis :

• konteinerinio tipo lauko tualetą kartu su reikalingais inžineriniais tinklais;

• stadione lauko treniruoklius;

• naują guminę dangą aikštelėse;

• privedimo takus iki stadiono;

• automobilių stovėjimo aikštelę ir sutvarkyti esamus privažiavimo kelius;

• lietaus, drenažo ir apšvietimo tinklus;

• vaizdo stebėjimo sistemą;

• sutvarkyti suardytus žalius plotus., statybos darbus ir vykdyti kitas pareigas, užduotis ir rizikas, nustatytas tiekėjui bei reikalingas tinkamam projekto įgyvendinimui.

Perkančiosios organizacijos pavedimu, rangovas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, perkančiosios organizacijos vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas.

Perkančioji organizacija informuoja, kad vykdant šį rangos darbų pirkimą, neketiname įsigyti SP dalies techninėje specifikacijoje numatytų šių mažosios architektūros elementų::

1.Betoniniai lauko suoliukai (TS 011Mažosios architektūros elementai Nr.12.1). -2 vnt.;

2.Betoninės lauko šiukšliadėžės su stogeliu (TS 011Mažosios architektūros elementai Nr.12.2) -1 vnt.;

3.Atsarginių žaidėjų suoleliai 5 vietų (TS 0011Mažosios architektūros elementai Nr.10)- 6 vnt.;

4.Dalyvių suolelių 5 vietų. (TS 011p. Nr.11) - 4 vnt.;

5.Mobilūs rankinio vartai (kilnojamus) (TS 012 Sporto įrenginiai Nr.6)- 2 vnt.;

6.Trigubos lygiagretės (TS 013 Lauko treniruokliai Nr.11)- 1 vnt..

Šie įrenginiai bus pateikti. Skaičiuojant sąmatą numatyti jų sumontavimą pagal TS projekto rekomendacijas.

Laimėtojas, rengdamas lokalinę sąmatą ir pirkdamas medžiagas privalo vadovautis techninėse specifikacijose nurodyta pareiga - reikalauti eksploatacinių savybių deklaracijų, kurios atitinka statybos techninį reglamentą STR 01.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ keliamus reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kad projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vaizdo stebėjimo įrangą ir su ja susijusias informacines sistemas, pirkimui taikomi papildomi BVPŽ kodai:

- 32323500-8 – vaizdo stebėjimo sistema;

- 35125300-2 – apsaugos kameros;

- 48328000-3 – vaizdo apdorojimo programinės įrangos paketai;

- 48329000-0 – vaizdo kūrimo ir saugojimo sistema;

- 51314000-6 – vaizdo įrangos montavimo paslaugos.

Tiekėjas, siūlydamas įrangą, programinę įrangą ar technologinius sprendimus, privalo užtikrinti, kad siūloma įranga ir jos gamintojai atitiktų Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus jeigu pirkimo metu siūloma vaizdo stebėjimo įranga, programinė įranga ar susijusios technologijos, jos negali kelti rizikos nacionaliniam saugumui ir turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje taikomus saugumo reikalavimus.

Statybos darbų vykdymo metu iškilus poreikiui, darbo projektas gali būti tikslinamas, tačiau atlikti patikslinimai ir (ar) pakeitimai negali prieštarauti techninio projekto sprendiniams (Rangovas Darbo projektą, savo nuožiūra, gali parengti anksčiau veiklų sąraše numatyto pirminio termino).

Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti statinio naudotojui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas ar statinio naudotojas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams / ribojimams, kelių uždarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus, leidimą (-us) atlikti archeologinius tyrimus, leidimą želdinių šalinimui, genėjimui ir kt.

Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Techninio prižiūrėtojo ir Projektuotojo patvirtintą Darbo projektą ir vadovautis LR teisės aktais. Rangovas privalo užtikrinti, kad rengiant darbo projektą:

a)	bus numatyta,  jog statyboje naudojami sprendiniai atitiktų 2023-04-07 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-199 „ Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ reikalavimus;

b)	 numatyti sprendinius atsižvelgiant į Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.1 punkte nurodytus reikalavimus (12. Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai.);

c)	prekių, kurių BVPŽ kodas patenka į VPĮ įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytą sąrašą, gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi galimybę pasitikslinti numatomų atlikti darbų apimtis ir kiekius vietoje suderinęs savo vizitą į statybos objektą, Lieporių gimnazijos sporto aikštynas su prieigomis, esančio V. Grinkevičiaus g.22, Šiauliuose“, su savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus specialistu Aušra Kontrimienė, tel. (+370 41) 509 593, el. paštas ausra.kontrimiene@siauliai.lt