DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ NEUROSTIMULIATORIUI SKYDLIAUKĖS CHIRURGIJAI ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-04-20, Nr. VPP-2545.

Posėdžio protokolas 2026-04-21. Nr.27. Viešojo pirkimo komisija Nr.5.

- Vienkartinės priemonės neurostimuliatoriui skydliaukės chirurgijai:

  - Vienkartinis monopolinis stimuliacijos zondas:

- Vienkartinis (pažymėta simboliu);

- Sterilus (simbolis ant pakuotės);

- Įpakuota po 1 vnt.;

- Su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- Ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;

- Tiesus monopolinis stimuliacijos zondas su izoliuotu korpusu;

- Ilgis 90 mm ± 5 mm;

- Aktyvus galiukas 0,8–1,0 mm diametro;

- Laido ilgis 2,3–2,5 m;

- Jungiamas prie Avalanche neuromonitoriaus su 1,5 mm jungtimi DIN 42802-1 tipo.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

  - Vienkartinis elektrodas ant intubacinio vamzdelio:

- Vienkartinis (pažymėta simboliu);

- Sterilus (simbolis ant pakuotės);

- Įpakuota po 1 vnt.;

- Su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- Ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;

- 1 kanalo elektrodas;

- Klijuojamas ant intubacinio vamzdelio;

- Tinkamas vamzdeliui ne plonesniam nei 7,5 mm diametro;

- Laido ilgis 70–80 cm;

- Jungiamas prie Avalanche monitoriaus DIN 42802-1 tipo jungtimi.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

  - Klijuojami paviršiniai elektrodai:

- Vienkartiniai klijuojami elektrodai (pažymėta simboliu);

- Dydis 42–44 × 24–26 mm.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

  - Poodiniai adatiniai elektrodai:

- Vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- Sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- Įpakuota po 1 vnt.

- Su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- Ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;

- Poodiniai adatiniai elektrodai;

- Ilgis 16–18 mm;

- Diametras 0,3–0,4 mm;

- Laido ilgis 1,5–1,8 m;

- Jungtis DIN 42802-1 tipo, tinkama Avalanche monitoriui.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

  - Elektrodas n. vagus nepertraukiamai stimuliacijai:

- Vienkartinis (pažymėta simboliu);

- Sterilus elektrodas (simbolis ant pakuotės);

- Įpakuota po 1 vnt.;

- Su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- Ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;

- Skirtas nepertraukiamai n. vagus stimuliacijai;

- „Saksofono“ formos;

- Lankstus;

- Patikimai tvirtinamas prie nervo;

- Laido ilgis 1,5–1,8 cm;

- Jungtis DIN 42802-1 tipo, suderinama su AVALANCHE® monitoriumi.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.