MOKYKLINIŲ BALDŲ PRADINIŲ KLASIŲ LABORATORIJAI IR KITOMS ERDVĖMS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Mokyklinių baldų pirkimas pradinių klasių laboratorijai ir kitoms erdvėms (toliau - Baldai).

2. Baldai įsigyjami: įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ Nr. 10-012-P-0001, kurį finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

3. Užsakovas: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT69202.

4. Pristatymas: Baldai turi būti pristatyti į gimnaziją pasirašius sutartį ne vėliau, kaip per 20 kalendorinių dienų.

5. Baldų perdavimas: Baldų perdavimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu.

8. Baldai turi būti pristatomi surinkti ir pilnai paruošti naudojimui arba iš anksto suderinus su Pirkėju jie surenkami nurodytoje erdvėje.

9. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą iš pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, visa tai laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ t.y. tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius baldus, medžiagiškumą, technologinius procesus, savo tiekimo šaltinius, lygiavertę dokumentaciją ir pan., tačiau tai privalo atitikti nustatytas minimalias technines reikšmes, matmenis ir pan. Lygiavertiškumo atitiktį įrodo tiekėjas.

10. Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. p. 1 priedo VII skyriaus „Baldai“ reikalavimus:

10.1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. (Teikiant pasiūlymą pateikiama FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas arba Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba tyrimų ataskaita ar pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

10.2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą.

10.3. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372). Neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ). Neturi būti chromo (VI) junginių, formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

10.4. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.

(Teikiant pasiūlymą pateikiama pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba tyrimų ataskaita ar pažymą, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba tiekėjo deklaracija nurodant įrodymus arba kiti įrodymai).

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis vnt. | Trumpas aprašymas | Ketinamos įsigyti prekės orientacinis pavyzdys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Keturvietis laboratorinis stalas | 4 | - Laboratorinis stalas turi būti skirtas naudoti mokymo įstaigos chemijos, biologijos, fizikos laboratorijoje ir pritaikytas kasdieniniam intensyviam naudojimui. - Laboratorinis stalas turi būti pritaikytas ne mažiau 4 mokinių darbo vietoms vienu metu. - Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau, kaip 12 mm storio vientisos fenolio dervos arba lygiavertės plokštės, kurios savybės nurodytos 1.4. punkte. - Stalviršis turi būti atsparus drėgmei (neabsorbuojantis skysčių). Atsparus cheminėms medžiagoms (šarmams, dezinfekcinėms priemonėms ir pan.). Būti lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Atsparus mechaniniam poveikiui (įbrėžimams, smūgiams). (Teikiant pasiūlymą pateikiama atlikto bandymo protokolas, arba tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti įrodymai) - Stalviršio kraštai turi būti užapvalinti be aštrių briaunų. - Papildomas stalviršio kraštų kantavimas nenumatomas (stalviršis turi būti vientisos konstrukcijos). 1.7. Stalo matmenys: Ilgis: 1200 mm (±10 mm) Plotis: 1200 mm (±10 mm) Aukštis: 740 mm (±5 mm) 1.8. Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 3 skirtingas stalviršio spalvas, iš kurių perkančioji organizacija galėtų pasirinkti (pvz., mėlyna, pilka, violetinė). Spalva derinama prie visos laboratorijos baldų spalvinės gamos. 1.9. Stalo rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,2 mm metalo. 1.10. Stalo kojų forma keturkampė arba ovalo (siūlo tiekėjas). 1.11. Stalo kojų spalva pilka, balta (Derinama su Pirkėju prieš užsakymo vykdymą). 1.12. Stalo rėmas ir kojos turi būti dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. 1.13. Stalo kojų apačioje turi būti sumontuoti padukai. užtikrinantys stabilumą (leidžiami reguliuojami padukai) ir apsaugantys grindis nuo pažeidimo. Siūlomas stalas turi atitiktii EN 13150 arba lygiavertį standartą (Pateikiamas sertifikatas ar lygiaverčiai įrodymai kartu su pasiūlymu) | Orientacinis pavyzdys Orientacinis pavyzdys |
| 2. | Šešiavietis laboratorinis stalas | 4 | 2.1. Mokinio laboratorinis stalas turi būti pritaikytas ne mažiau 6 mokinių darbo vietoms vienu metu. 2.2. Stalviršis turi būti šešiakampio formos. 2.3. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės, kaip 12 mm storio vientisos fenolio dervos plokštės arba lygiavertės plokštės, kurios savybės nurodytos 2.5 punkte. 2.4. Stalviršis turi būti atsparus drėgmei (neabsorbuojantis skysčių). Atsparus cheminėms medžiagoms (šarmams, dezinfekcinėms priemonėms ir pan.). Būti lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Atsparus mechaniniam poveikiui (įbrėžimams, smūgiams). (Teikiant pasiūlymą pateikiama atlikto bandymo protokolas, arba tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti įrodymai) 2.5. Stalo matmenys: - maksimalus plotis 1500 mm (±10 mm) (brėžinyje pažymėta raudona rodykle) - minimalus plotis 1300 mm (±10 mm) (brėžinyje pažymėta mėlyna rodykle) - aukštis 730 mm (±5 mm) - kiekvienos stalo kraštinės ilgis 700 mm (±10 mm). 2.6. Stalviršio kraštai turi būti užapvalinti ir be aštrių briaunų. 2.7. Papildomas stalviršio kraštų kantavimas nenumatomas (stalviršis turi būti vientisos konstrukcijos). 2.8. Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 3 skirtingas stalviršio spalvas, iš kurių perkančioji organizacija galėtų pasirinkti (pvz., šviesiai mėlyna, šviesiai pilka, šviesiai violetinė). Spalva derinama prie visos laboratorijos baldų spalvinės gamos. 2.9. Stalo rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,2 mm metalo. 2.10. Stalo kojų forma keturkampė arba ovalo (siūlo tiekėjas). Konstrukcija turi užtikrinti stabilumą intensyvaus naudojimo metu. 2.11. Stalo rėmas ir kojos turi būti dažyti milteliniu arba lygiaverčiu būdu užtikrinant lygų nudažymą ir atsparumą mechaniniam poveikiui. 2.12. Stalo kojų spalva pilka, balta (Derinama su Pirkėju prieš užsakymo vykdymą). 2.13. Stalo kojų apačioje turi būti sumontuoti padukai, leidžiantys kompensuoti grindų nelygumus ir apsaugantys grindų dangą nuo pažeidimų. Siūlomas stalas turi atitikti EN 13150 arba lygiavertį standartą. (Pasiūlymo teikimo metu pateikiamas sertifikatas ar lygiaverčiai įrodymai). | Orientacinis pavyzdys |
| 3. | Aštuonvietis laboratorinis stalas | 2 | - Mokinio laboratorinis stalas turi būti pritaikytas ne mažiau 8 mokinių darbo vietoms vienu metu. - Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau, kaip 12 mm storio vientisos fenolio dervos plokštės arba lygiavertės plokštės, kurios savybės nurodytos 3.3 punkte. - Stalviršis turi būti atsparus drėgmei (neabsorbuojantis skysčių). Atsparus cheminėms medžiagoms (šarmams, dezinfekcinėms priemonėms ir pan.). Būti lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Atsparus mechaniniam poveikiui (įbrėžimams, smūgiams) (Teikiant pasiūlymą pateikiama atlikto bandymo protokolas, arba tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti įrodymai). - Stalviršio kraštai turi būti užapvalinti ir be aštrių briaunų. - Papildomas stalviršio kraštų kantavimas nenumatomas (stalviršis turi būti vientisos konstrukcijos). 3.6. Stalo matmenys: Ilgis: 2400 mm (±10 mm) Plotis: 1200 mm (±10 mm) Aukštis: 740 mm (±5 mm) 3.7. Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 3 skirtingas stalviršio spalvas, iš kurių perkančioji organizacija galėtų pasirinkti (pvz., šviesiai mėlyna, šviesiai pilka, šviesiai violetinė). Spalva derinama prie visos laboratorijos baldų spalvinės gamos. 3.8. Stalo rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,2 mm metalo. 3.9. Stalo kojų forma keturkampė arba ovalo (siūlo tiekėjas). Konstrukcija turi užtikrinti stabilumą intensyvaus naudojimo metu. 3.10. Stalo kojų spalva pilka, balta (Derinama su Pirkėju prieš užsakymo vykdymą). 3.11. Stalo rėmas ir kojos turi būti dažyta milteliniu būdu arba lygiaverte danga, užtikrinančia atsparumą korozijai ir mechaniniam poveikiui. 3.12. Stalo kojų apačioje turi būti sumontuoti padukai, leidžiantys kompensuoti grindų nelygumus ir apsaugantys grindų dangą nuo pažeidimų. Siūlomas stalas turi atitikti EN 13150 arba lygiavertį standartą. Pasiūlymo teikimo metu pateikiamas sertifikatas ar lygiaverčiai įrodymai. | Orientacinis pavyzdys |
| 4. | Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais | 25 | 4.1. Kėdė su ratukais reguliuojamo aukščio. 4.2. Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagaminta iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau kaip 5 mm 4.3. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. 4.4. Kėdės aukštis matuojant nuo grindų žemiausioje pozicijoje turi būti ne mažiau 360 mm, o viršutinėje pozicijoje matuojant nuo grindų ne mažiau 480 mm 4.5. Kėdės leistina apkrova turi būti ne mažiau 100 kg. 4.6. Sėdynės plotis ne mažiau 420 mm 4.7. Sėdynės gylis ne mažiau 400 mm 4.8. Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. 4.9. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir žvaigždės formos pagrindo ant kurio montuojasi ratukai. 4.10. Kėdės sėdimosios dalies spalvą turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau, kaip 3 spalvų. Kėdė turi atitikti EN 1729 arba lygiavertį standartą Pasiūlymo teikimo metu pateikiamas sertifikatas ar lygiaverčiai įrodymai. | Orientacinis pavyzdys |
| 5. | Vienvietis reguliuojamo aukščio stalas su ratukais | 7 | 5.1. Mobilus reguliuojamo aukščio vienvietis stalas su ratukais. 5.2. Stalo aukštis turi būti reguliuojamas mechaniniu arba pneumatiniu būdu rankenėlės ar svirties pagalba valdant kėlimo aukštį viena ranka. 5.3. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 20 mm. 5.4. Stalviršis gali būti pagamintas iš MDF arba lygiavertės ar aukštesnių parametrų plokštės. 5.5. Stalviršis turi būti atsparus drėgmei ir kasdieniam valymui, atsparus įbrėžimams ir mechaniniam poveikiui, būti lengvai valomas, padengtas vientisa apsaugine danga (pvz., laminuotas arba lygiavertė danga), užtikrinančia paviršiaus ilgaamžiškumą. 5.6. Stalviršio kraštai turi būti užapvalinti ir be aštrių briaunų. 5.7. Papildomas stalviršio kraštų kantavimas nenumatomas (stalviršis turi būti vientisos konstrukcijos). 5.8. Stalviršio forma stačiakampė. 5.9. Stalviršio matmenys: - Plotis ne mažiau 650 mm ir ne daugiau 750 mm - Ilgis ne mažiau 500 mm ir ne daugiau 600 mm. 5.10. Stalo reguliavimo aukštis turi būti ne mažiau 600 mm žemiausiame taške matuojant nuo grindų paviršiaus ir ne daugiau 1100 mm aukščiausiame taške matuojant nuo grindų paviršiaus. 5.11. Stalo rėmas turi būti pagamintas iš metalo. 5.12. Stalo rėmas ir koja turi būti dažyta milteliniu būdu arba lygiaverte danga užtikrinančia tolygų nudažymą, atsparumą korozijai ir mechaniniam poveikiui. 5.13. Rėmo ir kojos spalva šviesiai pilka, balta. (Konkreti spalva derinama su Pirkėju prieš užsakymo vykdymą.). 5.14. Stalas turi turėti ne mažiau 4 ratukus. 5.15. Ne mažiau kaip 2 ratukai turi būti su fiksavimo (stabdžio) mechanizmu. 5.16. Ratukai turi užtikrinti stabilų stalo naudojimą ir lengvą judėjimą. | Orientacinis pavyzdys |
| 6. | Spinta su stiklinėmis durelėmis | 5 | 6.1. Laboratorinė cheminių medžiagų laikymo spinta. 6.2. Spintos korpusas turi būti pagamintas iš polipropileno (PP) plastiko arba kitos lygiavertės medžiagos užtikrinančios ne prastesnes savybes kaip atsparumą chemikalams, smūgiams ir mechaniniams poveikiams, korozijai. 6.3. Spintos priekyje turi būti ne mažiau kaip 4 varstomos ir rakinamos durelės 6.4. Durelės turi būti su skaidriais intarpais, leidžiančiais matyti spintos turinį, pagamintais iš grūdinto stiklo, kurio storis ne mažiau 4 mm arba kitos lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne mažesnį mechaninį atsparumą ir saugumą (pvz., smūgio metu nesukeliančios pavojingų šukių). 6.5. Durelės turi būti rakinamos. 6.6. Pateikiama ne mažiau kaip 2 rakteliai. 6.7. Spintos viduje turi būti įrengtos reguliuojamo aukščio lentynos. 6.8. Lentynų tvirtinimo vietos turi sudaryti galimybę keisti jų aukštį be papildomų konstrukcinių pakeitimų. 6.9. Lentynų skaičius spintoje: ne mažiau 3 lentynos. 6.10. Lentynos turi būti pagamintos iš polipropileno (PP) plastiko arba kitos medžiagos, užtikrinančios atsparumą cheminėms medžiagoms, atsparumą drėgmei ir korozijai. 6.11. Spintos viduje turi būti įrengti ventiliacijos kanalai. 6.12. Spintos matmenys: - Plotis ne mažiau 1000 mm ir ne daugiau 1200 mm. - Gylis ne mažiau 450 mm ir ne daugiau 550 mm. - Aukštis ne mažiau 1900 mm ir ne daugiau 2200 mm. Spinta turi atitikti EN 16121 arba lygiavertį standartą. Pasiūlymo teikimo metu pateikiamas sertifikatas ar lygiaverčiai įrodymai. | Orientacinis pavyzdys |
| 7. | Spintelė su stiklinėmis durelėmis ir ratukais | 1 | 7.1. Spintelė turi būti mobili su ratukais pritaikyta intensyviam naudojimui laboratorijoje. 7.2. Spintelės rėmas turi būti pagamintas iš metalo užtikrinančio konstrukcijos lengvumą ir atsparumą korozijai. 7.3. Korpusas turi būti pagamintas iš MDF arba lygiavertės arba aukštesnių parametrų plokštės. 7.4. Spintelės priekyje turi būti ne mažiau kaip 2 durelės su grūdinto stiklo ne plonesnio kaip 4 mm intarpais arba pilnai stiklinės arba lygiavertės medžiagos užtikrinančios ne mažesnį mechaninį atsparumą ir saugumą. 7.5. Durelių rėmas turi būti pagamintas iš metalo užtikrinančio konstrukcijos lengvumą ir atsparumą korozijai. 7.6. Spintelės viduje turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 lentynos. 7.7. Spintelės durelės turi būti rakinamos. 7.8. Pateikiama ne mažiau 2 rakteliai. 7.9. Durelės turi turėti atidarymo rankenėles (rankenėlių forma ir dizainas derinama su užsakovu prieš užsakymo vykdymą). 7.10. Spintelės matmenys: Plotis ne mažiau 840 mm. Gylis ne mažiau 450 mm. Aukštis ne mažiau 950 mm. 7.11. Virš spintelės turi būti įrengtas ne mažiau 20 mm storio stalviršis kuris būtų pagamintas iš atsparios chemikalams plokštės užtikrinančios atsparumą cheminėms medžiagoms, drėgmei, lengvą valymą ir dezinfekavimą. 7.12. Spintelė turi turėti ne mažiau kaip 4 ratukus. 7.13. Ne mažiau kaip 2 turi turėti fiksavimo (stabdymo) mechanizmą. 7.14. Ratukai turi užtikrinti stabilų naudojimą ir lengvą judėjimą. | Orientacinis pavyzdys |
| 8. | Fotelis | 3 | 8.1. Fotelio konstrukcija turi būti vientisa (atlošas, porankiai ir šonai suformuoti kaip viena konstrukcinė dalis), standi, be atskirai judančių ar lankstomų elementų. 8.2. Fotelio karkasas pagamintas iš medienos pagrindo plokštės. 8.3. Atlošas ir porankiai turi sudaryti uždarą arba pusiau uždarą sėdėjimo zoną užtikrinant stabilų sėdėjimą vienam asmeniui. 8.4. Matmenys: - Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 400 mm. - Sėdimosios dalies gylis ne mažiau 450 mm. - Bendras fotelio aukštis nuo grindų paviršiaus ne mažiau 700 mm 8.5. Sėdimoji dalis, atlošas ir porankiai turi būti paminkštinti. 8.6. Fotelio apmušalas dirbtinė oda arba lygiavertė medžiaga (siūlo tiekėjas). 8.7. Fotelio apačioje turi būti sumontuotos kojelės ar padukai (siūlo tiekėjas). | Orientacinis pavyzdys |
| 9. | Staliukas | 1 | 9.1. Staliuko stalviršio forma apvali be aštrių briaunų ne mažiau kaip 500 mm skersmens. 9.2. Staliuko aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti ne mažiau 450 mm. 9.3. Staliuko stalviršis turi būti pagamintas iš MDF arba lygiavertės arba aukštesnių parametrų plokštės. 9.4. Stalviršio kraštai turi būti užapvalinti ir be aštrių briaunų. 9.5. Papildomas stalviršio kraštų kantavimas nenumatomas (stalviršis turi būti vientisos konstrukcijos). 9.6. Staliuko rėmas turi būti pagamintas iš metalo. 9.7. Rėmo paviršius turi būti dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu užtikrinančiu tolygų nudažymą. 9.8. Stalviršio ir rėmo spalva tamsi. (derinama su Užsakovu prieš pateikiant užsakymą). | Orientacinis pavyzdys |

____________________________________