TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas / VU –  Vilniaus universitetas.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – Vilniaus universiteto pastato, esančio M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius, vidaus teracinių laiptų pakopų, grindų, palangių ir laiptų aikštelių remonto, atnaujinimo darbai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto (M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius) vidaus teracinių laiptų pakopų, teracinių grindų, palangių ir aikštelių remonto, atnaujinimo, atstatymo darbai  (toliau – Pirkimo objektas).

  - Vilniaus universiteto objektų sąrašas:

Lentelė Nr. 1

| Nr. | Adresas | Statinio kategorija | Statinio grupė |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Teracinių grindų (koridoriai), palangių, laiptinės (laiptų pakopų ir aikštelių) remonto ir atnaujinimo darbai |  |
|  | M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius | Ypatingas statinys | Negyvenamasis pastatas |

  - Statybos rūšis: paprastasis remontas.

  - Pirkimas apima: Rangovas turi atlikti:

    - Teracinių grindų, palangių, laiptų pakopų ir aikštelių remonto ir atnaujinimo darbus.

    - Rangovas Darbus turi atlikti vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

3.1.1. Rangovas turi atlikti:

Lentelė Nr. 2

| Eil. | Darbų aprašymai | Mato | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  | vnt. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | TERACINIŲ LAIPTINĖS LAIPTŲ REMONTO DARBAI (1-3 aukštai) |  |  |
| 1.1. | Laiptų pakopų teraco dangos šlifavimas | m2 | 80 |
| 1.2. | Laiptų pakopų teraco dangos „priauginimas“ prie esamos teraco pakopos | m2 | 80 |
| 1.3. | Naujos teraco dangos šlifavimas | m2 | 80 |
| 1.4. | Naujos teraco dangos gruntavimas | m2 | 80 |
| 1.5. | Naujos teraco dangos impregnavimas | m2 | 80 |
| 1.6. | Naujos teraco dangos kietinimas ir poliravimas | m2 | 80 |
| 1.7. | Teracinių grindų impregnavimas repelentu (apsauga nuo dėmių ir UV) | m2 | 80 |
|  | TERACINIŲ GRINDŲ IR PALANGIŲ ATNAUJINIMO DARBAI (1-3 aukštai) |  |  |
| 1.8. | Senų teracinių grindų, palangių šlifavimas | m2 | 230 |
| 1.9. | Deformacinių siūlių užtaisymas | m | 230 |
| 1.10 | Esamos teraco dangos (grindų ir palangių) remontas ir glaistymas | m2 | 230 |
| 1.11. | Teracinių grindų, palangių impregnavimas kietikliu | m2 | 230 |
| 1.12. | Teracinių grindų, palangių impregnavimas repelentu (apsauga nuo dėmių ir UV) | m2 | 230 |
| 1.13. | Teracinių grindų, palangių poliravimas | m2 | 230 |
| 1.14. | Esamų grindjuosčių demontavimas išsaugant ir sumontavimas | m | 50 |
| 1.15. | Metalinio panduso demontavimas ir sumontavimas | kompl. | 1 |
| 2. | KITI DARBAI |  |  |
| 2.1. | Patalpų sutvarkymas, šiukšlių išvežimas | kompl. | 1 |

    - Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visą nurodytą kiekį. Darbai gali būti vykdomi etapais, teikiant Užsakovo užsakymus Darbams atlikti. Darbų atlikimo terminas – 2 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Palangės preliminarūs matmenys – 0,95 m2 – 2 vnt. (tarp 1 ir 2 a ir tarp 2 ir 3 a).

    - Laiptų pakopos „nusinešiojusios“, nusidėvėjusios dažnesnio vaikščiojimo pusėje, yra nutrupėjusių laiptų pakopų vietų (žiūrėti apačioje pridėtas nuotraukas), todėl būtina įsivertinti darbus.

    - Rangovas privalo darbų kiekius tikslinti vietoje, atsižvelgdamas į faktinius matmenis ir esamą situaciją objekte.

    - Rangovas turi užtikrinti Darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę apsaugą.

    - Rangovas privalo palaikyti švarą, statybines atliekas sandėliuojant tam skirtuose statybinių atliekų konteineriuose bei tinkamai sandėliuoti statybines medžiagas. Statybinių atliekų išvežimą organizuoja Rangovas.

    - Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir (ar) sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

    - Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

    - Jei vykdant Darbus taip pat dalyvaus ir juos vykdys Rangovo pasamdyti subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, Darbų kokybę, Darbų saugą ir kitų Sutarties sąlygų tinkamą vykdymą yra atsakingas Rangovas.

    - Darbus organizuoja ir prižiūri Rangovo paskirtas darbų vadovas.

    - Įranga, pastoliai ir kiti mechanizmai, jei tokie bus reikalingi atlikti Darbams – Rangovo.

    - Į Darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, būtinos pilnam ir tinkamam Darbų atlikimui.

    - Užbaigus Darbus, Rangovas sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža susidariusias statybines atliekas, jas utilizuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

  - Medžiagos turi atitikti visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (privalo būti ne prastesnės kokybės).

  - Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas pateikia Rangovas.

  - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų atlikimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos,  turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus būtina suderinti su Užsakovo atstovu.  Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

- PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

  - STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ (aktuali redakcija).

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija).

  - Lietuvos Respublikos statybos techninis reglamentas (toliau – STR) STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ (aktuali redakcija).

  - STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (aktuali redakcija).

  - STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (aktuali redakcija).

  - STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ (aktuali redakcija).

  - Kiti Pirkimo objektui taikytini STR, bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys gaisrinės saugos ir statybos darbus (aktuali redakcija).

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

  - Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašo)  2 priedo XII skyriaus „ PASTATŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI“ nuostatomis:

a) 151.1. papunkčiu – remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priedo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“, o kiti su paprastojo remonto darbais susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priedo XIV skyriuje „Patalpų apšvietimas“, XV skyriuje „Vandens maišytuvai ir dušai“ ir XVI skyriuje „Vandens šildytuvai“ ;

b) 151.2. papunkčiu – naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628.

Rangovas kartu su pasiūlymu neturi pateikti įrodančių dokumentų, tačiau Sutarties vykdymo metu, Rangovas privalės pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus už Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui.

## KITOS SĄLYGOS

Apibūdinant Pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose Pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

## 8. PRIEDAI

8.1. Nuotraukos