| Techninė specifikacija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIAI SU ĮRENGIMU ATEITIES G. 22, DRUSKININKAI |  |  |  |  |
| 1. Perkančioji organizacija – Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“. |  |  |  |  |
| 2. Pirkimo objektas – Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai (4 vnt.) (toliau – įranga / įrenginiai) su įrengimu. Pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ) – 37535200-9 – Žaidimų aikštelės įrenginiai. |  |  |  |  |
| Pirkimas apima vaikų žaidimų aikštelės įrenginių ir kitų su jais susijusių gaminių tiekimą, pristatymą į įrengimo vietą, sumontavimą, tvirtinimą, smūgį silpninančios dangos įrengimą (kai taikoma), taip pat visas medžiagas, komplektuojamąsias dalis ir kitus elementus, būtinus tinkamam ir saugiam įrenginių eksploatavimui pagal techninės specifikacijos ir gamintojo reikalavimus. Tiekėjas privalo pateikti visiškai sukomplektuotus, sumontuotus ir naudoti parengtus įrenginius. |  |  |  |  |
| 3. Vaikų žaidimo aikštelės įrenginių įrengimo vieta – Ateities g. 22, Druskininkai. Konkrečios įrenginių įrengimo vietos lopšelio-darželio teritorijoje pažymėtos Techninės specifikacijos priede Nr. 1 – Kiemo planas. |  |  |  |  |
| 4. Įrangos pristatymo ir įrengimo terminas – 4 mėnesiai. |  |  |  |  |
| 5. Reikalavimai vaikų žaidimų aikštelės įrenginiams: |  |  |  |  |
| 5.1. Visi vaikų žaidimų aikštelės įrangos ir jos tvirtinimo elementai turi būti užapvalintais kampais, be išsikišančių, aštrių dalių, visa įranga turi nekelti rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai, sulūžusius arba būtinas eksploatacines savybes praradusius įrangos elementus ir dalis turi būti nesudėtinga pakeisti naujais, visos laikančios konstrukcijos turi būti su elementais įtvirtinimui grunte. |  |  |  |  |
| 5.2. Įrenginiai turi būti įrengiami pagal gamintojo nurodymus bei rekomendacijas, turi būti patikimai įtvirtinti, saugūs naudotis vaikams, atitikti Lietuvos higienos normas HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau - Lietuvos higienos normas HN 131:2015). |  |  |  |  |
| 5.3. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177 ar lygiaverčių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba lietuvių ir / arba anglų kalba. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas. |  |  |  |  |
| 5.4. Visi erdviniai vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 131:2015 reikalavimus, turi būti pritaikyti ilgalaikei intensyviai eksploatacijai lauko sąlygomis, atsparūs smūgiams, lenkimui, ultravioletinių spindulių (UV) poveikiui, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai (visos korozijai neatsparios dalys ir tvirtinimo elementai privalo būti apsaugoti nuo korozijos, visi korozijai neatsparūs plieniniai elementai turi būti padengti apsauginiu cinko sluoksniu karšto cinkavimo būdu (arba lygiaverčiu), dažais dengiama turi būti milteliniu būdu (arba lygiaverčiu)). |  |  |  |  |
| 5.5. Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. Šiame punkte nurodytą patikrą atlieka Tiekėjas savo sąskaita. |  |  |  |  |
| 6. Pagrindinės įrengimų medžiagos, jų specifikacijos, paskirtis: |  |  |  |  |
| 6.1. metalas – tinkamas perdirbti plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu karštu būdu (arba lygiaverčiu), cinkuotas ir dažytas plienas, nerūdijantis plienas, plastikas, aliuminis– gali būti naudojama laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams; |  |  |  |  |
| 6.2. plastikas – tinkamas perdirbti, neslidžiu ir apsaugotu nuo įbrėžimų paviršiumi, pritaikytas temperatūrų svyravimui ne siauresnėse ribose, kaip nuo –30oC iki +60oC, toks, kaip HDPE (didelio tankio polietilenas) arba HPL (aukšto slėgio laminatas) arba analogiškų savybių plastikas, polipropilenas (PP) – gali būti naudojamos laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams, grindų ir laiptelių plokštumoms, kurios turi būti su faktūriniu paviršiumi; |  |  |  |  |
| 6.3. mediena – klijuota, apsaugota nuo grybų ar parazitų, apdorojant apsauginėmis priemonėmis be arseno, chromo, gali būti padengta mechaniniam ir kitokiam aplinkos poveikiui ypatingai atspariais vandens pagrindo dažais su UV apsauga. |  |  |  |  |
| 6.4. Mediena turi būti iš tvariai tvarkomų miškų, tai įrodant PEFC, FSC arba lygiaverčiais dokumentais. |  |  |  |  |
| 6.5. Apsauginis tinklas arba lygiavertė konstrukcija, apsauganti dangą nuo susmukimo. Paklota danga sutvirtinama plastikiniais vinimis, kalamais tiesiai į žemę (gruntą). Matmenys. Sumontuotos aikštelės dangos kraštai sutvirtinami nuolaidžiais borteliais. |  |  |  |  |
| 6.6. Virvės/trosai armuoti dengti plastiku, 16 mm (+\- 10 %) storio. |  |  |  |  |
| 6.7. Tvirtinimo elementai cinkuoti arba nerūdijančio plieno. |  |  |  |  |
| 6.8. Vaikų žaidimų aikštelių įrenginiams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėn. garantinis terminas, o smūgį silpninančiai dangai ne mažesnis kaip 60 mėn. garantinis terminas. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas savo sąskaita turės ištaisyti defektus, atsiradusius dėl vaikų žaidimų aikštelių įrenginių gamintojo ar Tiekėjo kaltės (ir dangos defektai turbūt turi būti paminėti). |  |  |  |  |
| 7. Reikalavimai įrengimo darbams: |  |  |  |  |
| 7.1. Vykdant vaikų žaidimo aikštelių įrengimą, visi darbų zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti. |  |  |  |  |
| 7.2. Įrengiant vaikų žaidimo aikštelę, ypatingą dėmesį skirti saugumui, prieš įrengiant vaikų žaidimo aikštelė, jų įrengimo vietas pažymėti gerai matomais ženklais, iškastas duobes pažymėti gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptverti. |  |  |  |  |
| 7.3. Visi vaikų žaidimų aikštelių įrenginiai, turi būti stabiliai įtvirtinti grunte pagal konkretaus įrenginio gamintojo instrukcijas. Jei vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai grunte įtvirtinami betonuojant vietoje, betono stiprio klasė gniuždant turi būti ne žemesnė kaip C25/30 pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP, atsparumo šalčiui markė F50, betono pamatai turi būti įrengti pagal gamintojo instrukcijas ir LST EN 1176-1 reikalavimus. |  |  |  |  |
| 8. Reikalavimai darbų užbaigimui: |  |  |  |  |
| 8.1. Tiekėjas privalės pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimo aikštelės įrengimo metu už įrengiamos vaikų žaidimo aikštelės ribų išardytą ar apgadintą/sugadintą dangą. |  |  |  |  |
| 8.2. Vejos atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus vaikų žaidimo aikštelės įrengimą: |  |  |  |  |
| 8.3. Vaikų žaidimo aikštelės įrengimo metu atsiradusias atliekas tiekėjas privalo perduoti atliekas turinčiai teisę tvarkyti įmonei, ir pateikti užsakovui tai patvirtinantį dokumentą (sąskaitą faktūra), iškastas gruntas, turi būti išvežtas. |  |  |  |  |
| 9. Reikalavimai pasiūlymo teikimui: |  |  |  |  |
| 9.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti žemiau pateiktą techninių reikalavimų atitikties lentelę, įrašydamas joje konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodyti / aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Techninės charakteristikos“ bus atmetami. |  |  |  |  |
| 10. Įrodant prekės atitiktį reikalavimams pateikiama: |  |  |  |  |
| 10.1. gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, brošiūrų kopijos ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos konkrečios vietos t. y. nurodytas puslapis, pastraipa, punktas ir t. t., kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija. |  |  |  |  |
| 10.2. sertifikatai, patvirtinantys įrangos atitiktį nurodytam standartui, sertifikate turi būti nurodytas siūlomos prekės modelis, modifikacija, kodas (jei yra). Sertifikatai pateikiami lietuvių arba anglų kalba. |  |  |  |  |
| 10.3. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamas prekės matmenų ir medžiagiškumo charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaracija/eksploatacinių savybių deklaracija) ar kitus atitiktį matmenų ir medžiagiškumo reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma. |  |  |  |  |
| 10.4. Teikiant pasiūlymus, kuriuose naudojamos alternatyvios medžiagos, turi būti pateikta aiški informacija apie jos kokybines savybes, kurios gali būti prilyginamos tapačiomis esančioms funkcinėms savybėms bei atsparumo, garantijos ir kokybės atžvilgiu gali būti vertinamos kaip lygiavertės. |  |  |  |  |
| 10.5. Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus, konkrečius gamintojus ar kilmės medžiagas laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes, darbus ir pan. |  |  |  |  |
| 10.6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje. Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. |  |  |  |  |
| 10.7. Kartu su pasiūlymu tiekėjas kiekvienam gaminiui turi pateikti, sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius atitiktį EN 1176, kuriame turi būti nurodytas gaminio gamintojas ir gaminio kodas ar modelis, galiojimo data. |  |  |  |  |
| 11. Laimėtoju pripažintas tiekėjas privalės pateikti (jei nurodytų dokumentų nebuvo pateikęs kartu su pasiūlymu): |  |  |  |  |
| 11.1. įrenginių surinkimo instrukcijas; |  |  |  |  |
| 11.2. įrenginių naudojimo ir priežiūros instrukcijas; |  |  |  |  |
| 11.3. įrenginio pasą/ techninę informaciją apie gaminį ar kitą įrenginio dokumentą, kuriame nurodomos įrenginio charakteristikos ir kita informacija apie įrenginį. |  |  |  |  |
| Techninių reikalavimų atitikties lentelė |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas ir orientacinis pavyzdys | Pirkimo objekto privalomieji reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą |
|  |  |  | (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą) | (dokumento pavadinimas, kuriame puslapyje ir vietoje yra nurodytas parametras) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ ATEITIES G. 22, DRUSKININKAI |  |  |  |  |
| 1 | Žaidimų aikštelė Nr. 1 | Siūlomo įrenginio pavadinimas, kodas ar numeris (jei toks yra suteiktas) bei iliustracija (įrašo Tiekėjas) |  |  |
|  |  | 1. Įrenginio matmenys: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 1.1. Ilgis- 5300 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 1.2. Plotis – 4800 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 1.3. Aukštis – 3900 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 2. Saugos zona: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 2.1. Ilgis- 8300 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 2.2. Plotis – 7800 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 3. Didžiausias kritimo aukštis ne daugiau – 0,95 m. | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 4. Amžiaus grupė: 1+ | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 5. Reikalavimai: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | Medinis vaikų žaidimų įrenginys. Įrenginys pastatytas ant 100 x 100 mm (+\-10 %) kolonų, pagamintų iš impregnuotos, lakuotos arba dažytos medienos. |  |  |
|  |  | 6. Žaidimų kompleksas turi būti sudarytas iš: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 6.1. ne mažiau kaip vieno bokštelio su stogelio dekoratyviniu elementu; |  |  |
|  |  | 6.2. ne mažiau kaip iš 3 bokštelių arba platformų be stogelių; |  |  |
|  |  | 6.3. ne mažiau kaip iš dviejų skirtingų aukščio čiuožynių; |  |  |
|  |  | 6.4. ne mažiau kaip iš vieno tunelio; |  |  |
|  |  | 6.5. ne mažiau kaip iš dviejų tiltelių; |  |  |
|  |  | 6.6. ne mažiau kaip keturios plokštės su edukaciniais arba manipuliaciniais žaidimo elementais. |  |  |
| 2 | Žaidimų aikštelė Nr. 2 | Siūlomo įrenginio pavadinimas, kodas ar numeris (jei toks yra suteiktas) bei iliustracija (įrašo Tiekėjas) |  |  |
|  |  | 1. Įrenginio matmenys: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 1.1. Ilgis- 6700 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 1.2. Plotis – 5300 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 1.3. Aukštis – 2800 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 2. Saugos zona: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 2.1. Ilgis- 8700 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 2.2. Plotis – 8300 m. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 3. Didžiausias kritimo aukštis ne daugiau – 1,00 m. | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 4. Amžiaus grupė: 1+ | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 5. Reikalavimai: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | Medinis vaikų žaidimų įrenginys. Įrenginys pastatytas ant "robinia" arba kitos lygiaverčių eksploatacinių savybių medienos 140 – 160 mm (+\- 10%) kolonų, pagaminta iš sertifikuotos medienos Medienai suteikiama ne trumpesnė kaip 10 metų garantija. |  |  |
|  |  | 6. Žaidimų aikštelė turi būti sudarytas iš: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 6.1. ne mažiau kaip iš dviejų bokštelių su stogeliu; |  |  |
|  |  | 6.2. ne mažiau kaip iš dviejų platformų be stogelių; |  |  |
|  |  | 6.3. ne mažiau kaip dviejų čiuožynių; |  |  |
|  |  | 6.4. ne mažiau kaip vieno tunelio; |  |  |
|  |  | 6.5. ne mažiau kaip vieno judančio tiltelio sudaryto iš sujungtų atskirų medinių dalių; |  |  |
|  |  | 6.6. ne mažiau vieno buomo tipo tiltelis jungiantis du bokštelius arba platformas; |  |  |
|  |  | 6.7. ne mažiau kaip dvi plokštes su edukaciniais arba manipuliaciniais žaidimo elementais. |  |  |
| 3 | Žaidimų aikštelė Nr. 3 | Siūlomo įrenginio pavadinimas, kodas ar numeris (jei toks yra suteiktas) bei iliustracija (įrašo Tiekėjas) |  |  |
|  |  | 1. Įrenginio matmenys: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 1.1. Ilgis- 6400 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 1.2. Plotis – 6700 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 1.3. Aukštis – 3800 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 2. Saugos zona: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 2.1. Ilgis- 10200 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 2.2. Plotis – 9900 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 3. Didžiausias kritimo aukštis ne daugiau – 2,00 m. | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 4. Amžiaus grupė: 1+ | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 5. Reikalavimai: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | Medinis vaikų žaidimų įrenginys. Įrenginys pastatytas ant 100 x 100 mm (+\- 10 %) kolonų, pagamintų iš impregnuotos, lakuotos arba dažytos medienos. |  |  |
|  |  | 6. Žaidimų aikštelė turi būti sudarytas iš: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 6.1. ne mažiau kaip iš keturių bokštelių iš kurių ne mažiau kaip trys sudaryti su stogelių dekoratyviniais elementais; |  |  |
|  |  | 6.2. bent dviejų bokštelių platformų aukštis turi būti ne mažesnis nei 1500 mm.; |  |  |
|  |  | 6.3. ne mažiau kaip iš trijų skirtingų aukščių čiuožynių, iš kurių bent viena turi ne žemesnė kaip 1500 mm.; |  |  |
|  |  | 6.4. ne mažiau kaip iš vieno tunelio; |  |  |
|  |  | 6.5. ne mažiau kaip vienos vertikalios virvinės laipynės |  |  |
|  |  | 6.6. ne mažiau kaip trys plokštės su edukaciniais žaidimo elementais. |  |  |
| 4. | Žaidimų aikštelė Nr. 4 | Siūlomo įrenginio pavadinimas, kodas ar numeris (jei toks yra suteiktas) (įrašo Tiekėjas) |  |  |
|  |  | 1. Įrenginio matmenys: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 1.1. Ilgis- 3300 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 1.2. Plotis – 4600 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 1.3. Aukštis – 2900 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 2. Saugos zona: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 2.1. Ilgis- 8100 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 2.2. Plotis – 6600 mm. (+\- 10 %) |  |  |
|  |  | 3. Didžiausias kritimo aukštis – ne daugiau 2.00 m. | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 4. Amžiaus grupė: 1+ | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 5. Reikalavimai: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | Medinis vaikų žaidimų įrenginys. Įrenginys pastatytas ant 100 x 100 mm (+\- 10 %) kolonų. |  |  |
|  |  | 6. Žaidimų aikštelė turi būti sudarytas iš: | (įrašo Tiekėjas) |  |
|  |  | 6.1. ne mažiau kaip iš vieno bokštelio su stogeliu; |  |  |
|  |  | 6.2. ne mažiau kaip iš vienos čiuožynės; |  |  |
|  |  | 6.3. ne mažiau kaip iš vienos vertikalios virvinės laipynės. |  |  |
|  |  | 6.4. ne mažiau kaip iš vienos vertikalios laipiojimo sienelės. |  |  |
| 5. | Smūgį silpninanti danga su specialiu amortizuojančiu tinklu dangai, skirta žaidimų aikštelėms Nr.3 ir Nr. 4 | Siūlomos dagos pavadinimas, kodas ar numeris (jei toks yra suteiktas) (įrašo Tiekėjas) |  |  |
|  | Dengiamas plotas ~156 m² |  |  |  |
|  |  | Smūgį silpninanti danga, žalios arba juodos spalvos, naudojama sumažinti kritimo smūgio jėgai, užtikrinant vaikų saugumą, tinkama naudoti esant kritimo aukščiui iki 3 m. Smūgį silpninanti danga turi būti įrengta po žaidimų aikštelėms Nr.3 ir Nr. 4 vientisu stačiakampio formos plotu. Dangos forma turi būti taisyklinga, be išsikišimų, įdubimų ar atskirų dangos fragmentų, išskyrus atvejus, kai kitaip neleidžia esama teritorijos infrastruktūra. | Sertifikatas, ar kiti dokumentai (įrašo Tiekėjas) |  |