KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖ IMPLANTUOJAMA VAISTŲ ĮVEDIMO Į VENĄ SISTEMA (PORT TIPO KATETERIS)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės vieneto kaina su ir be PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖ IMPLANTUOJAMA VAISTŲ ĮVEDIMO Į VENĄ SISTEMA (PORT TIPO KATETERIS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Vienkartinė implantuojama vaistų įvedimo į veną sistema (PORT tipo kateteris) |  |  |
| 1 | Sterili, be latekso, suderinama su MRT |  |  |
| 2 | Sistema yra tinkama atlikti KT tyrimą, kai kontrastinės medžiagos tėkmės greitis yra iki 5ml/s, slėgis sistemoje 325 psi |  |  |
| 3 | Rezervuaras anatominės delta formos pagamintas iš titano ir epoksido mišinio arba tik iš titano, be plastiko |  |  |
| 4 | Silikono membrana kelių dydžių: 7 - 12 mm skersmens |  |  |
| 5 | Rezervuaro vidinis tūris 0,15 - 1 ml (priklausomai nuo galvutės dydžio) |  |  |
| 6 | 800-900 mm ilgio, 4,5 - 8,5 F skersmens rentgeno-kontrastinis poliuretano arba silikono kateteris su ilgio atžymomis |  |  |
| 7 | Priedai: adata odai punktuoti, švirkštas, adata membranai punktuoti, pravediklis , skylantis introdiuseris, tuneliatorius, fiksavimo žiedai |  |  |
| 8 | Kateteris komplektuojamas su mažu, vidutiniu arba dideliu rezervuaru |  |  |
| 9 | Kateterio ir rezervuaro dydis bus nurodomas užsakymo metu, įvertinus paciento anatomijos ypatumus |  |  |