NACIONALINĖS AKVAKULTŪROS IR ŽUVŲ PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ASOCIACIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas - Stacionari deguonies ir temperatūros matavimo sistema, perduodanti duomenis nuotoliu realiu laiku su montavimu ir parengimu darbui.

1.2. Perkamų prekių kiekis – 6 vnt. Kiekvieną sistemą sudaro 3 jutikliai ir duomenų priėmimo/perdavimo įrenginys, kuris turi galimybę perduoti duomenis belaidžiu būdu į kompiuterį.

1.3.	Pristatymo terminas nuo sutarties pasirašymo dienos -– ne vėliau kaip 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (pristatymas Vilniaus r., Prienų r., Kauno r., Kazlų Rūdos sav., Kelmės r., Šiaulių r.). Į pristatymo terminą įskaičiuotas prekių pristatymas, sumontavimas, paruošimas darbui.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

Objektas turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| Ištirpusio deguonies ir temperatūros matavimo vandenyje jutikliai (3 vnt.) su duomenų perdavimo funkcija |  |  |
| 1. | Technologija | liuminescencinis (LDO) matavimas (be elektrolito) |
| 2. | Konstrukcija | su kabeliu ne mažiau 5 m |
| 3. | Maitinimas | Su baterija |
| 4. | Jutiklio korpusas | nerūdijančio plieno |
| 5. | Deguonies matavimo diapazonas | ne prasčiau 0,1–20 mg/L (ppm) arba 1–200 % saturacijos tikslumas ±0,1 mg/L saturacijos raiška – 0,1 % |
| 6. | Temperatūros matavimo diapazonas | ne prasčiau 0-40°C temperatūros rezoliucija: 0,5 °C |
| 7. | Duomenų perdavimo technologija | radio signalu |
| 8. | Duomenų perdavimo atstumas | ne mažiau 5 km (su antena, atviroje vietovėje) |
| 9. | Programinė įranga | Taip |
| 10. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| Duomenų priėmimo/perdavimo įrenginys (1 vnt.) |  |  |
| 1. | Duomenų perdavimo būdas | internetu |
| 2. | Programinė įranga | Taip |
| 3. | Atsparumas drėgmei/vandeniui | atitinka IP67 klasės reikalavimus |
| 4. | Darbas aplinkos sąlygomis | Ne prasčiau -10° iki +40°C |
| 5. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |

- PAPILDOMI REIKALAVIMAI

3.1.	Įrenginiai turi būti nauji.

.3.2.	Tiekėjas kartu su prekėmis pateikia naudotojo instrukcijas lietuvių kalba.