NACIONALINĖS AKVAKULTŪROS IR ŽUVŲ PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ASOCIACIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas - Nešiojamas daugiaparametris (oksimetras/pHmetras/termometras) vandens matuoklis (toliau -  Prekė).

  - Perkamų prekių kiekis  - 8 vnt.

  - Pristatymo terminas nuo sutarties pasirašymo dienos – ne vėliau kaip 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (pristatymas į Asociacijos būstinę Vilniuje). Į pristatymo terminą įskaičiuotas prekių pristatymas, sumontavimas, sukonfigūravimas ir naudotojų instruktavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

Objektas turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| Nešiojamas daugiaparametris vandens matuoklis su ekranu |  |  |
| 1. | Matavimo parametrai | vandenyje ištirpęs deguonis, pH, temperatūra |
| 2. | Galimybė prijungti jutiklius | laidumo (conductivity), bendro ištirpusių medžiagų kiekio (TDS), druskingumo, oksidacijos-redukcinio potencialo (ORP) |
| 3. | Atmintis | duomenų įrašymas ir saugojimas - ne mažiau 5000 įrašų |
| 4. | Atsparumas drėgmei/vandeniui (ir baterijų skyrius) | Atitinka IP67 klasės reikalavimus |
| 5. | Kalibravimas | automatinis |
| 6. | Maitinimas | pakraunama Li-Ion baterija, USB jungtis (arba lygiavertis) |
| 7. | Duomenų perdavimas | USB (arba lygiavertis) |
| 8. | Matavimo metodas | nuolatinis, paspaudus su autostabilizacija, intervalinis |
| 9. | Meniu lietuvių kalba | Yra |
| 10. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| Ištirpusio deguonies matavimo vandenyje jutiklis |  |  |
| 1. | Technologija | liuminescencinis (LDO) matavimas (be elektrolito) |
| 2. | Matavimo diapazonas | 0,05–20 mg/L (ppm) arba 1–200 % saturacijos tikslumas ±0,1 mg/L saturacijos raiška – 0,1 % |
| 3. | Darbinė temperatūra ir slėgis | ne prasčiau 0-40°C temperatūros rezoliucija: 0,1 °C slėgio rezoliucija: 1 mbar |
| 4. | Konstrukcija | kabelis ne mažiau 5 m, bet ne daugiau 8 m hermetiškumas atitinka IP67/IP68 klasių reikalavimus |
| 5. | Jutiklio korpusas | nerūdijančio plieno |
| 6. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| Kombinuotas pH-temperatūros matavimo vandenyje jutiklis |  |  |
| 1. | Technologija | Kombinuotas pH-temperatūros matavimas |
| 2. | Elektrodas | Su geliniu užpildymu |
| 3. | Korpusas | nerūdijančio plieno |
| 4. | Jutiklis | su apsauga nuo mechaninio pažeidimo |
| 5. | Matavimo diapazonas | pH 2–14 tikslumas ±0,02 pH pH rezoliucija: ne prasčiau 0,01/0,1 |
| 6. | Darbinė temperatūra | Ne prasčiau 0-40°C |
| 7. | Konstrukcija | Elektrodo kabelis ne mažiau 5 m hermetiškumas iki 10 m gylio atitinka IP67 klasės reikalavimus |
| 8. | Garantija | Ne mažiau 6 mėn. |

- PAPILDOMI REIKALAVIMAI

  - Įrenginiai turi būti nauji.

  - Tiekėjas kartu su Prekėmis pateikia naudotojo instrukcijas lietuvių kalba.