|  | TVIRTINU: (Vardas, pavardė, parašas) ____________________ (data). TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. 1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus sankryžų, esančių 8,536 km ir 8,568 km (su vietinės reikšmės keliais) rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas 4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus sankryžų, esančių 8,536 km ir 8,568 km (su vietinės reikšmės keliais) rekonstravimas 5. Statybos rūšis: rekonstravimas. 6. Etapas: techninis darbo projektas. 7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai. 11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 11.1. numatoma darbų vykdymo riba: 8,536 km ir 8,568 km (su vietinės reikšmės keliais) sankryžos bei jų prieigos, kiek tai reikalinga saugiam ir sklandžiam visų eismo dalyvių eismui užtikrinti (statybos darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu); 11.2. kelio (gatvės) kategorija: II. Gyvenvietėje projektuoti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 11.3. vieno lygio sankryžos: vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 Automobilių kelių sankryžos; techninės specifikacijos priede Nr. 8 pateiktais reikalavimais šviesoforams. 8,568 km sankryžoje įvertinti galimybę suprojektuoti atskirą dešiniojo posūkio juostą į Stasio Lazoraičio gatvę (žr. Kauno r. sav. administracijos raštą). Šiam tikslui gali būti naudojamas savivaldybės statinys, panaikinant automobilių stovėjimo aikštelę, bus atliekamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas bei kadastrinių duomenų pakeitimas. Projekto įgyvendinimo metu žemės sklypai bus pertvarkomi, suformuojant kelio infrastruktūrai reikalingą dalį, kuri perduodama valstybei ir valdoma Via Lietuva patikėjimo teise. Projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu), kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į savivaldybės statinį. 11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: numatyti sklandžius suvedimus su esama gretima infrastruktūra. 11.5. dangos konstrukcijos klasė: pagal "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles"; 11.6. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 11.7. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 11.8. vandens pralaidos: esamų remontas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos); 11.9. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą; 11.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės: nustatoma projektavimo metu 11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti; 11.12. autobusų sustojimo aikštelės: nustatoma projektavimo metu, projektuojant stoteles numatyti paviljonus; 11.13. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis; 11.14. apšvietimas: suprojektuoti apšvietimą, numatant atskirą apskaitą, vadovautis tipinėmis kelių apšvietimo projektavimo sąlygomis; 11.15. triukšmo mažinimo priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių strateginio triukšmo kartografavimo procedūra.. 12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Via Lietuva interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai : Taip; 12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip.. 13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus. 14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninės specifikacijos ir Sutarties sąlygos. 15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: 1. Techninė specifikacija su priedais: Priedas Nr. 1. Prašymo forma „Dėl ekspertizės atlikimo“; Priedas Nr. 2. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo statytojo (užsakovo) tvirtinimui“; Priedas Nr. 4. Bendrųjų statinio rodiklių forma; Priedas Nr. 5. Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas Nr. 6. Naujų projektų laidų parengimo gairės; Priedas Nr. 7. Reikalavimai žiniaraščiams; Priedas Nr. 8. Reikalavimai šviesoforų projektavimui. 2. Kadastrinių matavimų byla. 3. Techninio darbo projekto „Krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus sankryžų, esančių 8,536 km ir 8,568 km (su vietinės reikšmės keliais), kapitalinis remontas“ sprendiniai (teikiama kaip papildoma informacija tikslesniam perkamų paslaugų įsivertinimui. Medžiaga nėra galutinė, projektas nebuvo baigtas ir negali būti laikomas galiojančiu vykdymo dokumentu). 4. Kauno r. sav. administracijos raštas dėl Stasio Lozoraičio sankryžos. 16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: - kelio sklypo unikalus numeris: 4400-4339-7435; - kelio inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2234-6328.. STATYTOJAS Akcinė bendrovė Via Lietuva (vardas, pavardė, parašas, data); PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data).. |  |
| --- | --- | --- |