NACIONALINĖS AKVAKULTŪROS IR ŽUVŲ PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ASOCIACIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas - Vandens apytakos sistema su dezinfekavimu ultravioletu (UV) ir termoreguliacija (schemos pvz. pridedamas atskiru priedu) (toliau – Prekė).

  - Perkamų prekių kiekis – 2 vnt.

  - Pristatymo terminas nuo sutarties pasirašymo dienos - 1 mėn. (pristatymas Molėtų r. ir Zarasų r.)

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

Objektas turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| Vandens siurblys |  |  |
| 1. | Elektros maitinimas | 3 fazės, ~400 V, 50 Hz |
| 2. | Maitinimo galia | Ne daugiau 0,75 kW |
| 3. | Darbaratis | Ketaus |
| 4. | Vandens debitas | Ne prasčiau 20 m3/h H=6m |
| 5. | Vandens temperatūra | Ne prasčiau 2°-35° C |
| 6. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| Dažnio keitiklis |  |  |
| 1. | Apkrovos valdymo galia | Ne prasčiau 0,5-3,0 kW |
| 2. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| Termokontroleris |  |  |
| 1. | Elektrinis srovinis šildytuvas | Galia ne prasčiau 12-20 kW |
| 2. | Magnetinis paleidėjas | Taip |
| 3. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| UV dezinfekcinė lempa |  |  |
| 1. | Galia | Ne prasčiau 70-100 W |
| 2. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| UV dezinfekcinė lempa |  |  |
| 1. | Galia | Ne prasčiau 200-250 W |
| 2. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| Priedai 1 sistemos montavimui |  |  |
| 1. | Trišakis redukcinis PVC D90/63 mm | 2 vnt. |
| 2. | Trišakis PVC D90 mm | 2 vnt. |
| 3. | Sklendė PVC D90 mm | 3 vnt. |
| 4. | Sklendė PVC D90 mm su 3“ sriegiu | 1 vnt. |
| 5. | Sklendė PVC D63 mm | 2 vnt. |
| 6. | Redukcija PVC D63x50 | 2 vnt. |
| 7. | Trišakis redukcinis PVC D90x63 mm | 2 vnt. |

- PRIEDAI

- Schemos