TECHNINĖS SĄLYGOS

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas – nauji plieniniai besiūliai vamzdžiai (toliau – Prekės);

  - Pirkimas neskaidomas į Pirkimo objekto dalis;

  - Planuojamas kiekis: 1639 m;

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai susiję su Prekių pristatymu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA IR TERMINAI

  - Tiekėjas Prekes pristato į UAB Kretingos šilumos tinklų, Kretingos miesto Katilinę Nr. 2, adresu: Melioratorių g. 10, LT-97137 Kretinga.

  - Pristatymo terminas – ne daugiau kaip	(60 ) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Vamzdžiai turi atitikti LST EN 10216-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, tiekėjas

privalo turėti tai patvirtinančius sertifikatus ir juos pateikti kartu su prekėmis. Vamzdžiai turi būti pateikiami kartu su gamintojo atliktų bandymų rezultatais, atliktais vadovaujantis (bet neapsiribojant) LST EN 10893-1:2011 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimais.

Plieno medžiagų gamykla turi pateikti EN10204-3.1 sertifikatą arba lygiavertį.

  - Minimalūs reikalavimai

1 lentelė

| Pagrindiniai techniniai rodikliai | Diametras Ø (mm) | Sienelių storis (mm) | Plieno markė | Standartas | Vamzdžių ilgis L (mm) | Kiekis (Vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plieninis besiūlis vamzdis | 70,0 | ≥5.0 | P265GH TC1 | EN 10216-2 | ≥5100 | 182 |
| Plieninis besiūlis vamzdis | 60,3 | ≥5.0 | P265GH TC1 | EN 10216-2 | ≥ 5100 | 145 |

- PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIEKIMO SĄLYGOS

  - Tiekėjas savo priemonėmis atveža plieninius vamzdžius į Pirkėjo nurodytą Techninių sąlygų punkte 2.1 vietą;

  - Tiekiamų plieninių vamzdžių vežamos partijos kiekį ir pristatymo laiką derinti su asmeniu nurodytu pirkimo sutartyje.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

  - Tiekėjas turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

  - Plieninių vamzdžių tiekimo eigoje derinti sprendimus su Pirkėju, supažindinti pirkėjo atsakingus asmenis su tiekimo eiga, atsižvelgti į jų pastabas;

  - Turėti visus reikiamus leidimus tokio gaminio prekybai;

  - Naudojama technologinė įranga, medžiagos:

    - turi atitikti valstybės priežiūros institucijų ir norminių dokumentų reikalavimus;

    - turėti tokio gaminio atitikties sertifikatus ar ( ir ) kokybės pažymėjimus;

    - visos darbams naudojamas medžiagos turi atitikti galiojančių standartų, instrukcijose nurodytų norminių dokumentų, veikiančių taisyklių, nustatytus reikalavimus;

  - Privalo turėti specialių kokybės įvertinimo įstaigų sertifikatus ar kokybės bandymų, tikrinimų protokolus (jei tai privaloma pagal galiojančius teisinius - norminius aktus);

  - Turi būti atitinkamai sertifikuota pagal techninės sąlygas 3.1;

  - Pateikti dokumentai turi būti su CE ženklu pagal Europos standartus;

  - Plieninių vamzdžių pristatymo į nurodytą vietą (TS punktas 2.1) terminas po sutarties pasirašymo iki 60 kalendorinių dienų;

  - Garantinis eksploatacinis vamzdžių laikotarpis 24 mėn.

- KONTAKTINĖ INFORMACIJA

  - Techninę specifikaciją parengė Darius Leksas.