IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SMRRT radijo ryšio įrangos sumontavimas, išmontavimas (PPR-476)

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu*. Rangovas privalo įrodyti, kad siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: paslaugų teikimas būtų vykdomos iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš rangovo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (6 IA PD NSRAD), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio rangovo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų rangovas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Pastabos: *Jeigu rangovas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas. **Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu rangovas turi pateikti dokumentus.

# 1. Įvadas

# Nepažeidžiant išmontuoti radijo ryšio įrangą – MTS2 modelio bazinė stotis, esanti Rodūnios kelias 8, Vilnius ir sumontuoti objekte, esančiame adresu Rodūnios kelias 1, Vilnius.

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties sumontavimo projektas, atliktas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) užsakymu, įrangos gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais, bei galiojančiomis statybos normomis. Projektas numato antenų montavimo vietas bei tvirtinimo mazgų konstrukcijas, fiderinio trakto, bazinės stoties įrengimą, elektros energijos tiekimą.

# 2. Įrangos komplektas

# MTS2 modelio bazinės stoties įranga,  sumontuota (1154 mm x 772 mm x 1221 mm (h) konteineryje, bendras svoris iki 350 kg), siuntimo ir priėmimo visakryptės  antenos (3 vnt.), GPS antena (toliau – įranga). Įranga sumontuota ant pastato stogo, maždaug 20 m aukštyje nuo žemės paviršiaus (stogo planas brėžinys Nr. 1).

# 3. Įrangos išmontavimas

# Įrangos konteineris demontuojamas pasitelkiant kraną. Antenos turi būti demontuojamos kartu su laikikliais (brėžinys Nr. 2) ir jungiamaisiais kabeliais, antenų laikiklių tvirtinimo prie sienos elementai paliekami. Elektros ir IP linijos kabeliai turi būti atjungti nuo paskirstymo dėžutės ir išmontuoti. Jei rangovas,  demontuodamas įrangą pažeis stogo dangą, ją privalės sutaisyti (atstatyti į pradinę būseną). Antenų tvirtinimo elementai turi būti pristatyti į sandėlį, esantį adresu Vivulskio g. 43, Vilnius.

# 3. Antenų montavimas

# Projektuojamos siuntimo ir priėmimo visakryptės antenos (3 vnt.) montuojamos ant automobilių stovėjimo aikštelės stogo ~ 18 m aukštyje. GPS antena montuojama ~17 m aukštyje (brėžinys Nr. 3) Siuntimo ir priėmimo antenų tvirtinimui naudojami specialiai suprojektuoti antenų cinkuoti laikikliai. Prie sumontuotų antenų laikiklių yra tvirtinamos pačios antenos, naudojant specialius gamintojo tvirtinimus. GPS antena montuojama prie projektuojamo cinkuoto laikiklio. Kabeliai prie konstrukcijų ir kabelinių kopėčių tvirtinami montažiniais nerūdijančio plieno arba plastikiniais, atspariais UV dirželiais.

# 4. Įrangos konteinerio montavimas

Bazinės stoties įrangos talpinimo konteineris statomas ant esamos.

# 5. Maitinimas

# Įrangos maitinimui naudojama vienfazė linija. Užsakovo įrangos sunaudotos elektros energijos apskaitos prietaisas montuojamas 7 a esančiame skyde AJS-3.4. Įtampos pajungimui naudojamas trijų gyslų 3×2,5 mm2 maitinimo kabelis. Ypatingi reikalavimai maitinimo kabeliui netaikomi, bet jis būtinai privalo tenkinti ribinių darbinės srovės ir maksimalios įtampos sąlygas.

# 6. Antenų ir įrangos stovo įžeminimas

# Visi AD kabeliai įžeminami įžemikliais. Viršįtampių ribotuvai montuojami įrangos stovo viduje. Įrangos stovas sujungiamas su esamu įžeminimo kontūru. Įžemintuvų įrengimui vadovautis EĮĮT 1.7 skyriumi: EĮĮT p.1.7.11, 1.7.32. TT sistemos tinkle vartotojo įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

# 7. Kabelių klojimas, jungtys, žymėjimas

Siuntimo/priėmimo antenai prijungti prie BS naudojamas koaksialinis 7/8“ kabelis. GPS,

prijungimui naudojamas koaksialinis ½“ kabelis. Kabeliai klojami kabelinėmis kopėčiomis. Kur

nėra, reikia sumontuoti kabelines kopėčias. Kabelių tvirtinimas atliekamas nerūdijančio plieno arba UV atspariais dirželiais. Siuntimo ir priėmimo antenų kabeliai yra sužymimi prie antenos ir BS įrangos, uždedant žetonus su užrašu „GPS VRM“, „RX VRM“, „TX/RX VRM“. Žymėjimais turi būti uždėtas iš lauko pusės prieš konteinerį.

8. Aplinkosauginiai reikalavimai:

Rangovas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą darbų atlikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui ar pakartotinai naudoti.

Rangovas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias atlikus darbus.

Brėžinys Nr. 1.

Brėžinys Nr. 2.

Brėžinys Nr. 3.