LENGVOJO AUTOMOBILIO (GRYNASIS ELEKTROMOBILIS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas |
| --- | --- |
| Automobilio rūšis | Grynasis ELEKTROMOBILIS Mažas visureigis, SUV klasės arba hečbekas iki 3,5 t bendrosios masės automobilis, M1 kategorija |
| Automobilių skaičius | 1 |
| Automobilio pagaminimas | Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau 2026 m |
| Bendras ilgis, cm | Nuo 4390 iki 4900 |
| Prošvaisa | Nuo 16,5 cm |
| Durelių skaičius | 4-5 |
| Kėbulo spalva | Nesvarbu |
| Akumuliatoriaus talpa (kwh) | Ne mažiau 54 |
| Akumuliatoriaus įkrovimas | Turi palaikyti100 kW nuolatinės srovės greitąjį įkrovimą |
| Įveikiamas atstumas viena įkrova | Ne mažiau 400 km |
| Variklio galingumas | Ne mažiau kaip 82 kW |
| Visų ratų pavara | Neprivaloma |
| Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
| Degalų rūšis | Elektra |
| Saugos diržai | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms |
| Galvos atramos | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms |
| Oro pagalvės | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės |
| Valdymo ir saugumo sistemos | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| Vairas | Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu |
| Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu |
| Atsarginis raktas | Taip |
| Apsauginė signalizacija | Taip |
| Kondicionierius | Taip |
| Emisijos standartas | WLTP |
| Transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis neturi viršyti Tiekėjas turi pateikti atitiktį šiam reikalavimui įrodančius gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus. | 0 g/km |
| Techninis aptarnavimas | Garantinis techninis aptarnavimas ne trumpiau nei 3 metai. Tiekėjas privalo atlikti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą tiekėjo ar jo įgalioto atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros centruose Lietuvos Respublikoje, kurių bent vienas privalo būti Vilniuje, savalaikį gedimų pašalinimą, remontą. Automobilio gamintojo numatytos techninės priežiūros paslaugos garantinio aptarnavimo metu atliekamos tiekėjo ar jo įgalioto atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros centruose apmokamos perkančiosios organizacijos lėšomis, Automobilio gedimų remontas (pagal garantijos sąlygas) garantinio laikotarpio metu apmokamas tiekėjo sąskaita. |
| Komplektavimas | Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, domkratu su įrankių komplektu ratams pakeisti, atsarginiu ratu arba padangų remonto komplektu, transportavimo kilpa. |
| Automobilio pristatymo reikalavimai ir terminas | Automobilis pristatomas per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki 2026 m. gruodžio 15 d. Automobilis pristatymo metu turi būti užregistruotas perkančiosios organizacijos vardu, turėti valstybinius numerius ir turi būti atlikta techninė apžiūra. Automobilis taip pat turi būti apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (galiojančiu ne mažiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo perdavimo dienos). Automobilis turi būti pristatytas atsižvelgiant į metų laikotarpio reikalavimus – su vasarinių/žieminių/universalių padangų komplektu. |
| Automobilio pristatymo adresas | Šnipiškių g. 3, Vilnius |