## TARNYBINĖS STOTYS KONTEINERIZACIJOS PLATFORMAI

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo objektas – Tarnybinės stotys konteinerizacijos platformai (toliau – Prekės).

- Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti papildomą, prie jau turimų DELL PowerEdge R6515 Service Tag, 1 vnt. „rack“ tipo x86-64 architektūros tarnybinę stotį su 5 metų garantine technine priežiūra (toliau – Prekės bei su prekėmis susijusios paslaugos).

- Tarnybinė stotis turi būti  suderinama tarpusavyje su Perkančiosios organizacijos turimomis kitomis OpenShift test klasterio tarnybinėmis stotimis: DELL PowerEdge R6515 Service Tag: 1VT9YY3, DELL PowerEdge R6515 Service Tag: 2VT9YY3.

- Tarnybinės stoties procesorius turi būti suderinamas tarpusavyje su Perkančiosios organizacijos turimais kitais OpenShift test klasterio tarnybinių stočių procesoriais.

- Tarnybinė stotis turi būti pristatyta ir pilnai paruošta naudojimui (įranga pilnai sumontuota, instaliuota (atnaujinta programinė įranga), atlikti testavimo darbai) per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šiame punkte nustatytas terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 15 kalendorinių dienų laikotarpiui, esant šioms aplinkybėms: dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų tretiesiems asmenims.

- Prekių pristatymo vieta – Perkančiosios organizacijos duomenų centrai, esantys Vilniuje.

- Tiekėjas turi būti oficialus techninės įrangos, gamintojas, gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su gamintoju dėl prekybos siūlomomis Prekėmis. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti Prekių gamintojo įgaliojimą, pažymą, susitarimą ar kitą lygiavertį dokumentą (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su gamintoju ir yra įgaliotas aptarnauti, prižiūrėti ir/ar remontuoti šią įrangą, teikti programinės įrangos palaikymą.

- Tiekėjo siūlomos Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomos Prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

- Prekių teikimas negali būti vykdomas iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- Jeigu Prekių tiekėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.

- Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka,  kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos Prekės atitinka Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą, patvirtinančią, kad  tiekėjo siūloma tarnybinė stotis atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus techninius reikalavimus ir gamintojo parengtus techninius aprašus ir / ar analogiškus gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomų priekių atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| Tarnybinės stoties charakteristikos (vienai tarnybinei stočiai) |  |  |
| 1. | Procesoriaus tipas | x86-64 architektūros. Turi palaikyti automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Turi būti aparatinio virtualizavimo (angl. hardware-assisted virtualization) palaikymas. |
| 2. | Būtinas fizinių procesorių skaičius siūlomoje tarnybinėje stotyje | 1 vnt. |
| 3. | Vieno procesoriaus branduolių (angl. cores) skaičius | Ne mažiau 16 vnt. |
| 4. | Vieno procesoriaus bazinis dažnis (angl. „Base clock“ arba „Processor Base Frequency“) | Ne mažiau 2,9 GHz. |
| 5. | Siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais darbo našumas, naudojant 2 (du) tokius pačius, kaip ir siūlomi, procesoriai, pagal SPEC CPU2017 testų matavimus (http://www.spec.org/) | Ne mažesnis negu: SPECrate2017_int_base – 150; SPECrate2017_fp_base – 180. |
| 6. | Būtinas operatyviosios atminties kiekis siūlomoje tarnybinėje stotyje | Ne mažiau kaip 256 GB. |
| 7. | Vieno atminties modulio talpa | Ne mažiau kaip 32 GB. |
| 8. | Vidiniai diskai programinės įrangos diegimui | Pirma diskinė talpa: sudaryta iš ne mažiau kaip 2 vnt. × 960 GB SSD SAS diskų, Mixed Use, SAS 12 Gb/s, 2.5 colio, palaikančių karšto keitimo („hot‑swap“) funkcionalumą, skirta RAID1 diskų junginio sudarymui. Antra diskinė talpa: sudaryta iš ne mažiau kaip 4 vnt. × 960 GB SSD SAS diskų, Mixed Use, SAS 12 Gb/s, 2.5 colio, palaikančių karšto keitimo („hot‑swap“) funkcionalumą; Diskinės talpos turi būti suformuotos naudojant RAID valdiklį(-ius), kuris(-ie) turi ne mažiau nei 4 GB spartinančiosios atminties ir palaiko ne mažiau kaip RAID 1 ir RAID6 diskų junginius. |
| 9. | Papildomi/rezerviniai diskai tarnybinei stočiai | 4 vnt. × 960 GB SSD SAS diskų, Mixed Use, SAS 12 Gb/s, 2.5 colio, palaikančių karšto keitimo („hot‑swap“) funkcionalumą; |
| 10. | Tarnybinės stoties užimamas aukštis 19” pločio montavimo spintoje | 1U. |
| 11. | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 adapteris, kuris turi ne mažiau 2 vnt. 25Gbps SFP28 jungčių. Dalis LAN jungčių gali būti realizuota LOM (LAN-on-motherboard) pagalba. Komplekte turi būti pateikti 2 vnt. 25 Gbps SFP28 moduliai ir „Multi mode“ kabeliai su LC tipo jungtimis. Komplekte pateikiamų optinių kabelių ilgis turi būti 2 metrai (+- 20 cm). Bent 1 vnt. 1 Gbps jungtis tarnybinės stoties valdymui. |
| 12. | Maitinimo šaltiniai ir aušintuvai | Tarnybinė stotis turi turėti dubliuotus maitinimo šaltinius ir aušintuvus ir vieno iš jų gedimas neturi sustabdyti tarnybinės stoties darbo. |
| 13. | Reikalavimai nuotolinio valdymo adapteriui | 1. Su įranga pateikiamas nepriklausomas nuo operacinės sistemos integruotas valdymo adapteris; 2. Adapterio savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacinės sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas/išjungimas, RJ-45 prijungimas; 3. Tarnybinės stoties valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos; 4. Aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos. Stebimos komponentės: - aušinimo ventiliatoriai; - temperatūra; - CPU; - operatyvinė atmintis; - maitinimo šaltiniai; - vidiniai diskai. SNMP pranešimų siuntimas nepriklausomas nuo operacinės sistemos 5. Adapteris turi palaikyti: virtualų CD/DVD (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD/DVD, CD/DVD atvaizdą ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties), virtualią KVM. |
| 14. | Surinkimo reikalavimai | Į siūlomą įrangą turi įeiti visos sudedamosios įrangos dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius į vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai, alkūnės laidams ir pan.). Siūloma įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojančios tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
| 15. | Įrangos elektros maitinimo reikalavimai | Turi būti pritaikytas ~220V 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai: 2 vnt., ne trumpesni kaip 1,6 m. ir ne ilgesni kaip 3,2 m.. Maitinimo kabelių tipas C14. |
| Tarnybinės stoties parengimo naudoti reikalavimai |  |  |
| 16. | Parengimas naudoti | Tiekėjas įrangą turės pristatyti ir sumontuoti. Tiekėjo atsakomybėje yra turėti šias priemones montuojant įrangą (maitinimo kabelius, alkūnę laidams (angl. cable management arm), tvirtinimus, įrankius ir pan.), atlikti įrangos bandymus. Įdiegta įranga turi veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus. |
| Reikalavimai garantinei techninei priežiūrai |  |  |
| 17. | Garantinė techninė priežiūra | Garantinė techninė priežiūra įrangai turi būti teikiama 5 metus nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Į garantinę techninę priežiūrą įeina remonto darbai ir sugedusių komponentų pakeitimas. Esant poreikiui inžinierius turi atvykti į įrangos naudojimo vietą (angl. On-site). Garantija apima gamintojo ir tiekėjo konsultacija įrangos eksploatavimo klausimais per gamintojo ir tiekėjo palaikymo sistemas. Visos išlaidos susijusios su garantiniu aptarnavimu turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Bent dviem Perkančiosios organizacijos darbuotojams turi būti suteikta prieiga prie gamintojo palaikymo sistemos (angl. support system) visu sutarties laikotarpiu. Sugedę diskai negrąžinami. |
| 18. | Reikalavimai garantinio aptarnavimo laikui ir reakcijos laikui | Garantinio aptarnavimo laikas ne blogiau kaip 8 valandos per dieną, penkias darbo dienas per savaitę (Perkančiosios organizacijos darbo valandomis nuo 08:00 iki 17:00, pirmadienį–penktadienį). Reakcijos laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena (NBD) nuo pranešimo gavimo. |
| 19. | Laikas pakaitinių komponentų pristatymui ir gedimo pašalinimui laikui | Ne ilgiau, kaip per 20/25/30 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie gedimą. Tikslus pristatymo terminas bus nurodytas Sutartyje pagal laimėjusio Tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą (T). |

III. TAIKOMI APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

- Prekių teikėjas, Prekių aptarnavimo metu atliekant sugedusių komponentų keitimą, privalo sugedusią įrangą bei medžiagas utilizuoti savo lėšomis (laikantis aplinkosaugos reikalavimų).

________________________