Pirkimo sąlygų 2 priedas

Keleivių informavimo švieslenčių su programine įranga ir įrengimo darbais Kėdainių rajono viešojo transporto stotelėse

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – PO) vykdo pirkimą „Keleivių informavimo švieslenčių su programine įranga ir įrengimo darbais Kėdainių rajono viešojo transporto stotelėse“.

1.2. Projekto tikslas – padidinti viešojo transporto informacijos prieinamumą, autobusų stotelėse įdiegiant realaus laiko informacijos švieslentes.

1.3. Pirkimo objektas – keleivių informavimo švieslentės, jų atramos ir įrengimo (montavimo) darbai, taip pat švieslenčių informacijos pateikimo ir nuotolinio valdymo programinė įranga (sistema) bei sistemos teikimas kaip paslauga (SaaS).

1.4. Pirkimo apimtys: 19 vnt. švieslenčių su atramomis ir sumontavimu PO nurodytose stotelėse, 24 mėn. informacijos ir švieslenčių valdymo sistemos paslauga (SaaS).

1.5. Už teisės aktuose numatytų leidimų gavimą atsakingas Tiekėjas.

2. Sąvokos

2.1. Švieslentė – lauko sąlygoms skirta keleivių informavimo švieslentė su ekranu, ryšio modemu, maitinimu, korpusu, tvirtinimo mazgais.

2.2. Sistema (SaaS) – nuotolinė švieslenčių valdymo, stebėsenos, konfigūravimo, duomenų gavimo iš išorinių šaltinių ir atvaizdavimo logikos užtikrinimo programinė įranga, teikiama kaip paslauga.

3. Bendrieji reikalavimai (taikomi visam pirkimo objektui)

3.1. Visa įranga turi būti nauja, nenaudota ir neatnaujinta.

3.2. Nuorodos į standartus/klases (pvz., IP, IK) ir (ar) kitas technines specifikacijas laikomos pateiktomis su „arba lygiavertis“, o tiekėjas gali įrodyti lygiavertiškumą gamintojo dokumentais ar kitomis tinkamomis priemonėmis.

3.3. Jei techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose netyčia būtų paminėtas konkretus modelis, šaltinis, procesas, prekių ženklas, patentas ar pan., laikoma, kad tai yra su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.4. Tiekėjas privalo į pasiūlymo kainą įtraukti visus darbus, medžiagas, įrangą, mechanizmus, transportą, darbuotojų laiką ir kitus kaštus, reikalingus tinkamam pirkimo objekto įgyvendinimui.

3.5. Vieningumas ir administravimas: visos įdiegtos švieslentės turi būti tarpusavyje suderinamos ir valdomos vieningu principu per siūlomą sistemą (SaaS), kad PO galėtų administruoti parką centralizuotai (konfigūracija, stebėsena, atnaujinimai, būsenos).

4. Reikalavimai švieslentėms (įrangai)

4.1. Technologija ir eksploatavimo sąlygos.

Minimalūs reikalavimai (leidžiami lygiaverčiai sprendiniai):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
|  | Ekrano technologija | Elektroninis rašalas (E Ink / E-ink) arba lygiavertė mažų energijos sąnaudų lauko ekranų technologija, užtikrinanti įskaitomumą dienos šviesoje |
|  | Įrengimo vieta | Atvirame lauke |
|  | Veikimo temperatūra | Ne siauresnė kaip nuo –20 °C iki +60 °C |
|  | Apsauga nuo vandens ir dulkių | Ne mažesnė kaip IP65 (arba lygiavertė) |
|  | Atsparumas smūgiams | Ne mažesnė kaip IK09 (arba lygiavertė) |
|  | UV atsparumas | Rėmui ir ekraną dengiančioms dalims naudojamos medžiagos atsparios UV |
|  | Ekrano paviršius | Neblizgus, su antirefleksiniu apdorojimu (arba lygiaverčiu sprendimu) |
|  | Matymo kampas | Ne mažesnis kaip 170° |
|  | Apšvietimas | Tamsiu paros metu ekranas apšviečiamas integruotu foniniu apšvietimu; įjungimas/išjungimas valdomas centralizuotai sistemoje pagal vietą ir grafiką |

Pastaba: Matymo kampo reikalavimas nustatytas funkcijai užtikrinti ir konkurencijai neapriboti, lygiavertiškumas vertinamas pagal realią įskaitomumo funkciją (ne vien deklaruojamą laipsnių reikšmę).

4.2. Ryšys ir maitinimas:

4.2.1. Duomenų ryšys: švieslentėje integruotas mobiliojo ryšio modemas ne blogesnis kaip 4G (LTE) arba lygiavertis, tinkamas duomenų perdavimui į/iš švieslentės.

4.2.2. Maitinimas: švieslentės turi veikti autonomiškai, nereikalaujant nuolatinio išorinio elektros maitinimo.

4.2.3. Papildomi energijos šaltiniai (pvz., saulės moduliai) gali būti siūlomi, jei nemažina patikimumo ir užtikrina reikalavimų laikymąsi visomis eksploatavimo sąlygomis.

4.2.4. Baterijos: baterijos montuojamos į švieslentės korpusą, jokie išoriniai kabeliai neturi būti matomi ar pasiekiami, baterijų tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 5 metai įprastomis eksploatavimo sąlygomis, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo techninį pagrindimą (duomenų lapus / deklaracijas). Tarnavimo laikas turi būti pagrįstas gamintojo skaičiavimais (energijos balansu).

5. Reikalavimai švieslenčių fizinėms charakteristikoms ir montavimui

5.1. Ekranas:

5.1.1. Aktyvus matymo plotas: ne mažesnis kaip 13", aktyvus plotas ne mažesnis kaip 270 mm x 200 mm.

5.1.2. Raiška: ne mažesnė kaip 1600 x 1200 taškų (arba lygiavertė, jei pasiekiamas analogiškas įskaitomumas).

5.2. Korpusas ir svoris:

5.2.1. Korpusas pritaikytas lauko sąlygoms, apsaugotas nuo korozijos ir vandalizmo poveikio, užtikrina saugų komponentų montavimą.

5.2.2. Svoris: ne didesnis kaip 15 kg.

5.2.3. Korpuso spalva derinama po sutarties pasirašymo.

5.3. Montavimo būdas:

5.3.1. Švieslentės montuojamos ant atskiro stulpo (atramos).

5.3.2. Atramos aukštis, švieslentės orientacija ir tiksli vieta derinami po sutarties pasirašymo, atsižvelgiant į stotelės situaciją, matomumą ir saugą.

6. Įrengimo (montavimo) darbų reikalavimai

6.1. Tiekėjas privalo atlikti visus etapus:

a) vietų apžiūra / situacijos įvertinimas (matomumas, gruntas, pėsčiųjų srautai, esami tinklai);

b) atramų ir pamatų įrengimas;

c) švieslenčių montavimas ir paleidimas;

d) sistemos konfigūravimas, integracijų nustatymai, testavimas;

e) perdavimo–priėmimo dokumentų pateikimas.

6.2. Kainos komplektiškumas: į kainą įtraukiami visi tvirtinimai, sujungimai, atrama, pamatas, pamato įrengimas ir visi susiję kaštai.

6.3. Pamatas parenkamas įvertinus konstrukciją, svorį, vėjo apkrovas ir gruntą, pagal gamintojo rekomendacijas ir gerąją inžinerinę praktiką.

6.4. Tiekėjas atsako už atramos ir pamato įrengimo kokybę bei saugą (konstrukcijos atlaiko apkrovas ir eksploatacijos poveikius).

6.5. Darbų sauga ir eismo organizavimas: laikomasi KET ir darbų saugos reikalavimų, technika neparkuojama ant žolės, kad nepažeistų dangą / aplinką.

6.6. Aplinkos atkūrimas: po darbų atkuriama išardyta ar sugadinta aplinka iki ne prastesnės būklės.

- 6.7. Stotelių, kuriose montuojamos švieslentės sąrašas:

- 2 lentelė

| Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | Keikis, vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | „Autobusų stotis“ | 1 |
|  | „Respublikos“ | 1 |
|  | „Chemikų“ | 1 |
|  | „Liaudies“ | 1 |
|  | „Jaunatvė“ | 1 |
|  | „Ramybės“ | 2 |
|  | „Centras“ | 2 |
|  | „Žemaitės“ | 2 |
|  | „Kolegija“ | 2 |
|  | „Stadionas“ | 2 |
|  | „Ligoninė“ | 1 |
|  | „Geležinkelio stotis“ | 1 |
|  | „Pofesinio rengimo centras“ | 1 |
|  | „Prekybos centro“ | 1 |
|  | Iš viso: | 19 |

7. Informacijos atvaizdavimo reikalavimai

7.1. Švieslentė vienu metu pateikia ne mažiau kaip 3 artimiausius autobusų išvykimus (atvykimus) iš stotelės, nurodant: maršruto numerį, kryptį (galinę stotelę), atvykimo laiką.

7.2. Atvykimo laikas rodomas minučių tikslumu formatu „X min“ arba „<1 min“.

7.3. Rodomas laikrodis (valandos ir minutės).

7.4. Maršruto numeris ir kryptis atvaizduojami dinamišku šrifto dydžiu, kad tekstas tilptų be nukirpimo.

7.5. Naudojami šriftai su lietuviškais rašmenimis; informacija pateikiama lietuvių kalba.

7.6. Informacija atnaujinama ne rečiau kaip kas 30 sekundžių (arba dažniau, jei duomenų šaltinis teikia dažniau).

Prieinamumas (tinkamumas visiems naudotojams): informacija turi būti įskaitoma, kontrastinga ir pateikiama taip, kad realiomis lauko sąlygomis būtų suprantama plačiam naudotojų ratui.

8. Duomenų perdavimas ir ryšio patikimumas

8.1. Duomenys į švieslentes perduodami per integruotą mobiliojo ryšio modemą.

8.2. Jei švieslenčių veikimui reikalingos ryšio paslaugos (SIM/eSIM, duomenų planas), jos turi būti suderintos su PO ir aiškiai įtrauktos į pasiūlymo kainą bent SaaS paslaugos laikotarpiui (24 mėn.).

8.3. Tiekėjas užtikrina ryšio sprendimo patikimumą garantiniu laikotarpiu.

9. Garantija, gedimų šalinimas ir reakcijos terminai

9.1. Švieslentėms, jų komponentams, montavimui ir programinei įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija.

9.2. Garantinis gedimas – visi garantiniu laikotarpiu įvykę įrangos ar programinės įrangos gedimai ir trūkumai, išskyrus trūkumus, atsiradusius išimtinai dėl trečiųjų asmenų tyčinių veiksmų (pvz., vandalizmo) ar nenugalimos jėgos aplinkybių (CK 6.212 str. ir kt.).

9.3. Garantiniai veiksmai atliekami Tiekėjo sąskaita.

9.4. Garantija skaičiuojama nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

9.5. Gedimas turi būti pašalintas per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo. Išimtiniais atvejais – iki 20 darbo dienų, kai Tiekėjas pagrindžia termino pratęsimą.

9.6. Garantinio gedimo atveju švieslentė turi būti pataisyta arba pakeista tokia pačia ar kita, atitinkančia šios techninės specifikacijos reikalavimus.

10. Švieslenčių valdymo sistema (SaaS) – funkciniai reikalavimai

10.1. Sistema užtikrina centralizuotą švieslenčių valdymą, realaus laiko informacijos gavimą iš duomenų šaltinių, atvaizdavimo logiką, konfigūravimą, veikimo stebėseną, sutrikimų diagnostiką ir techninės būklės monitoringą.

10.2. Sistema fiksuoja ir atvaizduoja švieslenčių būseną (veikia/neveikia), pasiekiamumą, paskutinio prisijungimo laiką.

10.3. Sistemoje yra švieslenčių sąrašas su: stotelės pavadinimu, GPS pozicija, švieslentės būsena.

10.4. Pasirinkus švieslentę, rodoma: dabar atvaizduojama informacija, konfigūracija, veiksmų žurnalas.

10.5. Vartotojų valdymas: sistema neturi dirbtinai riboti vartotojų ar prisijungimų skaičiaus (PO poreikiams).

11. Integracija su UAB „Kėdbusas“ duomenų šaltiniu (tvarkaraščiai / realus laikas)

11.1. Švieslentės ir sistema turi užtikrinti integraciją su PO nurodytu duomenų šaltiniu (UAB „Kėdbusas“ tvarkaraščių ir realaus laiko informacijos sistema), kad būtų atvaizduojama realaus laiko atvykimo informacija.

11.2. Duomenų šaltinio adresas ir techniniai parametrai (API, internetinė paslauga ar kitas tinklinis sprendimas) turi būti konfigūruojami nuotoliniu būdu, nekeičiant švieslenčių techninės įrangos.

11.3. Minimalūs duomenys kiekvienai stotelei: maršruto numeris, krypties/galinės stotelės pavadinimas, prognozuojamas atvykimo laikas arba laikas iki atvykimo.

11.4. Duomenų atnaujinimas – realiu arba artimu realiam laikui režimu, duomenų formatas ir protokolai suderinami su esama PO naudojama sistema.

12. Paslaugos teikimas (24 mėn.) ir palaikymas

14.1. SaaS paslauga teikiama 24 mėn. nuo švieslenčių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

14.2. Palaikymas apima: incidentų registravimą el. paštu ir/ar sistemoje, kritinių sutrikimų šalinimą prioritetine tvarka.

_____________________________